ICS 77.120

CCS H 01

中华人民共和国有色金属行业标准

YS/T XXXX-202X

硅多晶生产企业节能诊断技术规范

Technical specifications for energy saving diagnosis for

polycrystalline silicon manufacturer

（送审稿）

07-12-05

202X-XX-XX发布

202X-XX-XX实施

中华人民共和国工业和信息化部

发布

目  次

前    言	I

1  范围	2

2  规范性引用文件	2

3  术语和定义	2

4  工作原则	3

5  节能诊断范围	4

6  节能诊断人员要求	4

7  节能诊断的技术条件	4

8  节能潜力分析	4

9  诊断要点	6

10  节能诊断的步骤	8

11　节能诊断报告	8

附录A （规范性）	9

节能诊断报告（模板）	9

前    言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC243）、全国半导体设备和材料标准化技术委员会材料分技术委员会（SAC/TC203/SC2）提出并归口。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本标准起草单位：四川永祥股份有限公司等。

本标准主要起草人：

硅多晶生产企业节能诊断技术规范

# 1  范围

本文件规定了硅多晶生产企业节能诊断的原则、范围、人员要求和技术条件，并给出了节能潜力分析方法、诊断步骤、提出节能方案的原则和诊断报告编制格式。

本文件适用于硅多晶生产企业节能诊断服务。

2  规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 1028  工业余能资源评价方法

GB/T 2587  用能设备能量平衡通则

GB/T 2589  综合能耗计算通则

GB/T 3484  企业能量平衡通则

GB/T 3485  评价企业合理用电技术导则

GB/T 3486  评价企业合理用热技术导则

GB/T 12723  单位产品能源消耗限额编制通则

GB/T 13234  用能单位节能量计算方法

GB/T 13462  电力变压器经济运行

GB/T 15316  节能监测技术通则

GB/T 15587  工业企业能源管理导则

GB 17167   用能单位能源计量器具配备和管理通则

GB/T 17954  工业锅炉经济运行

GB/T 23331  能源管理体系要求

GB/T 28749  企业能量平衡网络图绘制方法

GB/T 28750  节能量测量和验证技术通则

GB/T 28751  企业能量平衡表编制方法

GB/T 29447  多晶硅和锗单位产品能源消耗限额

GB/T 29456  能源管理体系实施指南

GB/T 30716  能量系统绩效评价通则

GB/T 32150  工业企业温室气体排放核算和报告通则

GB/T 35071  能量系统优化导则

GB/T 36714  用能单位能效对标指南

3  术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

- 3.1

节能诊断 diagnosis of energy saving

对用能单位的用能工艺技术装备、能源利用效率、能源管理体系开展的全面检查、对比、评估的过程，其目标是帮助用能单位发现用能问题，查找节能潜力，为用能单位提升能效和节能管理水平提供建议和参考。

- 3.2

全面节能诊断  comprehensive  energy  diagnosis

对企业能源利用全过程进行节能诊断的过程。

- 3.3

专项节能诊断  special  energy  diagnosis

对企业单个（或部分）用能系统（或用能设备）进行节能诊断的过程。

- 3.4

能效标杆 energy efficiency benchmark

用能单位在某一时期要达到或超越的能效水平。

- 3.5

能源利用状况  energy  utilization  status

企业在能源转换、输配和利用系统的设备及网络配置上的合理性与实际运行状况，工艺及设备技术性能的先进性及实际运行操作技术水平，能源购销、分配、使用管理的科学性等方面所反映的实际耗能情况及用能水平。

- 3.6

节能量  energy  savings

满足同等需要或达到相同目的的条件下，能源消耗或能源消费减少的数量。

[ 来源：GB/T 13234—2018，3.1 ]

- 3.7

能源管理体系  energy  management  system;EnMS

建立能源方针、目标、能源指标、措施计划和过程，以实现目标和能源指标的管理体系。

[ 来源：GB/T 23331—2020，3.2 ]

- 3.8

能源基准 energybaseline;EnB

是指在特定条件下，单位产出能源所需的基础能源消耗量，是一个能源效率指标。

- 3.9

节能潜力  energy  saving  potential

企业（用能系统、用能单元、用能设备）基期能耗与目标能耗的差值。

3.10

余热  surplus  heat

工业生产工艺系统消耗输入能源后输出可利用的热能。

[来源：GB/T 1028—2018，2.7 ]

3.11

节能措施  energy  saving  measures

为提高能源利用效率、降低能源消耗或改进能源使用，在组织内部计划或已经采取的方法或行动。

[来源：GB/T 13234-2018定义3.3 ]

- 3.12

温室气体  greenhouse  gas

大气层中自然存在的和由于人类活动产生的能够吸收和散发由地球表面、大气层和云层所产生的、波长在红外光谱内的辐射的气态成分。

注：如无特别说明，本标准中的温室气体包括二氧化碳（CO2）、甲烷（CH4）、氧化亚氮（N20）、氢氟碳化物（HFCS）、全氟碳化物（PFCS）、六氟化硫（SF6）与三氯化氮（NF3）。

[来源：GB/T 32150—2015，3.1]

- 3.13

温室气体排放  greenhouse  gas  emission

在特定时段内释放到大气中的温室气体总量（以质量单位计算）。

[来源：GB/T 32150—2015，3.6]

- 3.14

活动数据  activity  data

导致温室气体排放的生产或消费活动量的表征值。

注：如各种化石燃料的消耗量、原材料的使用量、购入的电量、购入的热量等。

[来源：GB/T 32150—2015，3.12]

4  工作原则

- 4.1  专业性原则

节能诊断实施单位应由专业人员组成专家组并开展工作。诊断组成员的专业领域应覆盖被诊断单位的主要工艺，以及工艺和能源管理等诊断工作所需专业；应熟悉硅多晶生产业生产一线实际情况，熟悉节能诊断工作的内容要求、评价标准、工作流程等。

## 4.2　客观独立原则

节能诊断组避免偏见及利益冲突，在整个诊断过程中保持客观独立。

## 4.3　守信自律原则

节能诊断组建立自律机制，保守商业秘密，保障数据和信息安全。

## 4.4　专业严谨原则

在诊断过程中，能够根据任务的重要性和诊断对象的具体要求，利用其职业素养进行严谨判断。

## 4.5　可行性原则

在诊断过程中，根据企业实际情况提出的节能措施建议具有实施可行性。

## 4.6 系统性原则

节能诊断实施单位应对被诊断单位进行系统性诊断，涵盖其能源输入存储、输送分配、加工转换、最终使用的全过程，并进行全系统分析。节能诊断应照工作计划有分工、有步骤的开展；节能诊断报告宜依照规范化的框架编制，形成完善、规范的节能降耗系统解决方案。

## 4.7  实操性原则

节能诊断实施单位应根据被诊断单位的具体特点，提出科学、合理、具有可操作的节能措施及建设方案、用能工艺调整意见、能源计量器具配备方案和能源管理制度完善措施等意见，并尽可能提出以上改进措施在硅多晶生产业内其他企业的应用案例与实施效果；应尽可能避免在节能诊断建议中仅作原则性、方向性的描述。

5  节能诊断范围

- 5.1  全面节能诊断的边界应由省级以上工业节能主管部门确定，应覆盖诊断边界内的工艺系统、热力系统、电气系统、循环水系统，以及诊断边界内涉及能源消耗的其它所有用能系统。

- 5.2 专项节能诊断的边界可由省级以上工业节能主管部门或企业确定。范围可以是诊断边界内涉及能源消耗的工艺系统，或热力系统，或电气系统，或循环水系统，或某些系统的组合。

6  节能诊断人员要求

6.1　全面节能诊断组应包括以下成员：

a)	熟悉节能相关产业政策、标准和规范的人员；

b)	至少三人具备中级以上技术职称，至少一人具备三年以上节能诊断经验或相关企业生产经验；

c)	熟悉硅多晶生产工艺系统、热力系统、电力系统、循环水系统等用能状况的人员；

d) 诊断团队应包括至少一名企业技术人员。

- 6.2  专项诊断组成员应具备6.1要求，以及与专项诊断内容相应的条件。

7  节能诊断的技术条件

- 7.1  节能诊断应在生产正常、设备满负荷运行稳定的条件下进行。

- 7.2  确保节能诊断所用测试仪器、量具的质量与精确度，以保障所测结果的可靠性，测试误差应在相关标准所允许的范围内。

# 8  节能潜力分析

- 8.1 分析方法

- 8.1.1 问题分析法

针对装置运行过程存在的问题，有针对性地进行诊断分析，提出解决办法。

- 8.1.2 指标分析法

对硅多晶产品或工序的综合能耗、单项能耗、碳排放强度指标进行分析，尤其是重要能源因素的分析，分析节能潜力。

- 8.1.3 类比分析法

将生产工艺重要参数，重点是与能源消耗或碳排放相关的工艺，与设计值、同行业先进值进行比较，分析节能潜力及可能采取的措施，分析判断被诊断单位的能源利用是否科学合理。类比分析法应判断所参考的类比工程能效水平是否达到国内领先或先进水平，并具有时效性。 当采用类比分析法时，专家应提供类比设施或节能措施信息，并提出有可操作性的节能建议。

- 8.1.4 标准对比法

通过对照相关节能法律法规、政策、技术标准等，对硅多晶生产企业的能源利用是否科学合理进行分析比对，包括能耗设备是否属于淘汰范围或有无能效提升空间，工艺路线是否先进等，查找存在的问题及可能采取的节能措施。

- 8.1.5 测试分析法

将现场测试数据与设计运行状态数据进行对比分析，查找存在的问题及可能采取的节能措施。

- 8.1.6 流程分析法

从能源采购、转换、输送、终端利用四个环节着手，判断能源利用的合理性及节能潜力。

- 8.1.7 专家判断法

在采用上述六种节能诊断方法的同时，利用专家经验、知识和技能，对被诊断单位能源利用是否科学合理进行分析判断，对企业能源利用存在问题集中商议，充分考虑运用国内外先进技术和具体实践，提出切实可行解决方案的方法。

- 8.2 企业能源管理诊断

- 8.2.1 参照GB/T 23331、GB/T 15587的有关规定，分析企业能源管理部门的设立和责任划分、能源管理岗位的设置和人员配备等情况。

- 8.2.2 根据能源管理制度对员工节能积极性的影响状况分析，判断制度改进的节能潜力。

- 8.2.3 参照GB17167的有关规定，分析企业能源计量器具的配备和管理情况。

- 8.2.4 参照GB/T 23331有关规定，分析重点用能企业能源管理体系的建设情况。

- 8.3企业能源利用诊断

- 8.3.1 依据企业提供的各能源品种、耗能工质月度与年度统计报表、成本报表等资料，分析进一步优化企业能源消费构成的可行性。

- 8.3.2 参照GB/T 1028的有关规定，分析企业能源损失及余热余能回收利用情况。

- 8.3.3 根据企业提供的分品种能源折标准煤系数、能源热值测试报告等资料，参照GB/T 2589有关规定，核算企业的综合能耗和综合能源消费量。

- 8.3.4 参照GB/T 3484的有关规定，分析企业能源/能量平衡关系，从能源采购、转换、输送、终端利用等环节分析能源利用的合理性。

- 8.4 企业能源效率诊断

- 8.4.1 依据企业提供的生产经营资料，确定主要产品的产量和产值，并结合已核定的企业综合能耗，参照GB/T 2589及单位产品能耗限额类标准化文件的有关规定，核算企业主要产品的单位产量综合能耗、单位产量可比综合能耗、单位产值综合能耗，并与GB 29447、行业平均及先进水平等进行对比分析。

- 8.4.2 依据企业提供的生产经营资料，确定主要工序的中间产品产量，并结合已核定的工序内各能源品种、耗能工质消费量，参照GB/T 2589及GB 29447的有关规定，核算企业主要工序的中间产品单位产量能耗（即工序能耗），并与GB 29447、行业平均及先进水平等进行对比分析。

- 8.4.3 针对企业主要能源品种的重点用能设备（如以煤炭消费为主的燃煤锅炉等、以电力消费为主的还原炉和电机系统等、以油气消费为主的燃油燃气锅炉等），依据企业提供的工艺设备清单、运行记录及历史能效测试报告等资料，结合必要时进行的现场能效测试和运行情况检查，参照GB/T 2587、GB/T 3485、GB/T 3486及各类用能设备经济运行类标准化文件的有关规定，分析企业重点用能设备的能效水平、用能合理性及实际运行效果。

- 8.4.4 根据企业提供的工艺设备清单、节能技术应用及改造项目清单等资料，对照《国家重点节能低碳技术推广目录（节能部分）》、《国家工业节能技术装备推荐目录》、《节能机电设备（产品）推荐目录》、《高耗能落后机电设备（产品）淘汰目录》等政策文件，结合必要时进行的现场核检，分析落后设备淘汰情况及先进节能技术、装备的应用情况。

# 9  诊断要点

## 9.1  一般要点

## 9.1.1  工艺和设备

9.1.1.1  企业工艺流程和采用的技术、产能、产量、消耗指标等基本情况，对于企业综合能耗计算可参照 GB/T 2589 及GB 29447进行。

9.1.1.2  企业详细工艺流程图及物料、能量平衡表或者网络图，可参照 GB/T 3484、GB/T 28749、 GB/T 28751 等相关要求进行诊断。

9.1.1.3  企业重点耗能工艺和设备，工艺流程中高耗能工序。可参照GB/T  2587相关要求进行诊断。列出主要用能设备一览表，包括但不限于还原炉、锅炉（不包含余热锅炉）、制氧站、氢气压缩机、离心风机、干燥设备和电解设备等，以及淘汰设备清单，并针对其中存在的能效问题。

9.1.1.4  企业主要产品的单项能源消耗及综合能耗情况，可参照GB/T 12723、GB 17167、GB 29447等标准以及工业节能主管部门发布的重点产品能耗指标、能效标杆的相关指标进行对比；生产工艺单元技术和设备方案；原材料及动力消耗、能耗情况。

9.1.1.5  企业能源消耗品种、实物消耗量、热值等和单位能耗成本占总生产成本的情况；当地能源价格情况（标煤价、工业电价、蒸汽价格、工业水价格等）

9.1.1.6  企业装置自动化控制水平。

9.1.1.7  企业节能增效方面开展的工作、实施的效果、存在问题和改进措施。对现有能耗进行评价，包括节能存在问题、节能潜力，已采用节能措施的说明，已经实施的节能改造设备清单和采用技术类型，对企业或节能项目的节能量计算可参照GB/T 13234、GB/T 28750进行。

## 9.1.2  能源管理措施

9.1.2.1  能源管理标准与基础制度制定落实情况。

9.1.2.2  能源计量器具配备情况，应参照GB 17167、GB/T 20902的相关要求进行诊断。

9.1.2.3  能源管理体系建设情况，宜参照GB/T 23331的相关要求进行诊断。

## 9.2 主要生产系统

9.2.1  三氯氢硅合成装置

重点诊断从合成用氢气制备、氢气纯化、液氯气化、氯化氢合成、氯化氢脱水、氯化氢预热，硅粉干燥预热、三氯氢硅合成、合成产物分离、尾气回收，到分离得到含三氯氢硅99%为止。包括从备料、配料、进料、合成、分离提纯、排渣、供排风、物料输送、收尘、供排水、辅助设备及照明等所有能源消耗量，主要能耗包括电、循环水、脱盐水、炉体升温能耗种类及消耗等。

9.2.2  三氯氢硅精馏提纯装置

重点诊断从粗三氯氢硅开始到产出精三氯氢硅为止。包括从备料、进料、蒸发、冷凝、废液排放、排渣、制冷、供排风、物料输送、供排水、辅助设备及照明等所有能源消耗量，主要能耗包括电、蒸汽、水、脱盐水、循环水等。

9.2.3 四氯化硅氢化装置

重点诊断从四氯化硅开始到氢化产出98%三氯氢硅为止。包括从备料、配料、进料、活化、物料汽化、氢化、氢化炉出口冷热量的梯级回收利用、氢气循环、尾气回收、氢化料分离、废液处理、排渣、制冷、供排风、物料输送、供排水、辅助设备及照明等所有能源消耗量，主要能耗包括电、蒸汽、水、循环水等。

9.2.4 还原装置

重点诊断从精馏后合格的三氯氢硅开始到产出多晶硅棒为止。包括从石墨件煅烧等备件处理、备料、进料、预热、还原、停炉取棒、供排风、物料输送、供排水、辅助设备及照明等所有能源消耗量，主要能耗包括电、蒸汽、脱盐水等。

9.2.5  还原尾气干法回收装置

重点诊断从还原炉排出尾气开始到回收、分离得到合格氢气、氯化氢和氯硅烷为止。包括从尾气缓冲、进料、淋洗、混合气体压缩、氯硅烷分离、氯化氢吸收分离、制冷、氢气回收纯化、储存、供排风、物料输送、供排水、辅助设备及照明等所有能源消耗量，主要能耗包括电、水、蒸汽消耗等。

9.2.6产品处理包装

重点诊断从棒状多晶硅开始到产出免清洗、洁净包装的多晶硅为止。包括从多晶硅破碎、纯水清洗、烘干、包装、废液中和排放、废气处理、制冷、供排风、物料输送、供排水、辅助设备及照明等所有能源消耗量，主要能耗包括电、水消耗等。

9.2.7 硅芯制备装置

重点诊断从棒状多晶硅开始到产出洁净包装的硅芯为止。包括从棒状多晶硅加工、酸腐蚀、纯水清洗、烘干、棒状多晶硅包装、硅芯拉制（或切割）、硅芯磨削加工、酸腐蚀、纯水清洗、烘干、包装等过程中的物料输送、加工、供排风、供排水、辅助设备及照明等所有能源消耗量，主要能耗包括电、水消耗等。

9.2.8　氢气制备装置

重点诊断从包括电解液制备、电解、氢气纯化等制备工艺，或其他氢气方法制备氢气的工艺过程中的物料输送、工艺、供排风、辅助设备及照明等所有能源消耗量，主要能耗包括电、水消耗等。

9.2.9三废处理装置

重点诊断包括多晶硅生产过程中尾气收集、尾气淋洗（或燃烧、水解）、污水收集、污水处理、固渣处理等系统物料输送、供排风、供排水、辅助设备及照明等所有能源消耗量，主要能耗包括电、水、蒸汽种类及消耗等。

## 9.3 辅助生产系统装置

重点诊断包括纯水系统、循环水、脱盐水、制氮、压缩空气、锅炉、空调、水源、化验、机修、库房、运输等及其他等工序所有能源消耗量，主要能耗包括电、水、蒸汽等种类及消耗等。

## 9.4 附属生产系统装置

重点诊断包括生产调度指挥系统、职工食堂、办公室及其他等设施所有能源消耗量，主要能耗包括电、水、蒸汽等种类及消耗等。

# 10  节能诊断步骤

- 10.1 确定诊断范围

根据5.1、5.2 由委托方确定，或由企业与诊断组协商确定。

- 10.2 诊断准备

诊断人员应初步了解企业能源消耗情况、生产装置与辅助生产装置运行情况、能源计量器具配备情况，并收集相关资料。

- 10.3 遴选技术

根据诊断准备阶段收集到的相关资料，诊断组初步遴选企业可能采用的节能技术。

- 10.4现场诊断

- 具有丰富经验的专家现场调研、诊断，根据专家经验判断企业的节能潜力，提出改进方案。

- 调取重点用能装置的历史用能参数和产能数据综合分析和计算该类设备的节能量，没有计量仪表的可采用便携式仪器。

- 诊断组与企业技术人员交流发现的用能问题，分析节能方案的可行性。

- 10.5  诊断结论

根据数据核算结果、现场诊断发现的问题及节能建议，得出诊断结论。

- 10.6编写报告

诊断组总结前述所有步骤的工作过程与成果，形成节能诊断报告。

# 11　节能诊断报告

11.1  节能诊断报告编写要求

## 11.1.1 报告编写一般原则

节能诊断报告应全面、概括的反映节能诊断的全部工作，文字应简洁、准确，并尽量采用图表和照片，以使提出的资料清楚、论点明确、便于使用。

原始数据、全部计算过程等不必在报告中列出，必要时可编入附录。

节能诊断内容较多的报告，其重点诊断项目可编写分报告，主要的技术问题可另编专题技术报告。

## 11.1.2 节能诊断报告应包括以下内容：

a）封面，应包括企业名称、报告编制单位名称及报告完成时间；

b）确认单，诊断机构和企业对报告内容及数据真实性进行确认；

c）诊断组成员名单，应包括诊断机构人员及企业人员；

d）报告摘要，包括企业基本情况、能源消费及温室气体排放情况、节能潜力分析、节能方案建议；

e）目录；

f）报告正文。

11.1.3　节能诊断报告正文应包括：

a）诊断事项说明，应包括本次诊断的目的、依据、范围、内容、诊断方法、诊断过程步骤、技术来源等；

b）企业基本情况，应包括企业概况、诊断边界内工艺流程简介；

c）企业能源管理状况，应包括能源管理机构、能源管理制度、诊断边界内能源计量统计状况；

d）诊断边界内能源利用状况，应包括能源消费结构、能源流向、能源利用效果评价；

e）节能潜力分析，应包括管理节能潜力、工艺节能潜力、热力系统节能潜力、电气系统节能潜力等；

g）节能建议，应包括企业节能工作开展情况、技术措施、节能量；

h）诊断结论。

- 附录A
（规范性）

- 节能诊断报告（模板）

硅多晶生产企业节能诊断报告格式模板如下。

企业

节能诊断报告

（报告编制单位）

20  年  月  日

目  录

摘要	14

一、诊断任务说明	16

（一）任务来源	16

（二）诊断目的	16

（三）诊断范围	16

（四）节能诊断期	16

（五）节能诊断依据	16

（六）服务流程	16

二、企业概况	16

（一）企业基本情况	16

（二）生产工艺流程	16

（三）主要设备	17

（四）能源消费概况	17

三、诊断内容及结果分析	17

（一）能源利用诊断	17

（二）能源效率诊断	17

（三）能源管理诊断	18

（四）诊断结果汇总	18

（五）用能综合评价	25

四、诊断结果的应用	25

（一）节能潜力分析	25

（二）节能改造建议	25

节能诊断报告确认单

节能诊断报告确认内容：

本节能诊断报告对我单位能源利用情况进行分析评价，经 我单位确认，内容属实。本报告包含的信息及数据，仅用于为我单位实施节能改造提供参考，未经授权不得用于其它商业用途。

提供节能诊断服务的市场化组织（负责人签字盖章）：

接受节能诊断服务的企业（负责人签字盖章）：

节能诊断报告出具日期

节能诊断组成员表

| 序号 | 姓名 | 节能诊断工作分工 | 职称 | 从事专业 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 专家成员 |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |
| 企业人员 |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

- 摘要

主要包括企业生产经营和能源消费的基本情况，节能诊断服务的需求、任务和主要内容，企业诊断统计期内的能源消费指标、能源利用效果评价，企业节能潜力分析，节能改造建议及预期效果等。

- 一、诊断任务说明

- （一）任务来源

简述任务来源。

- （二）诊断目的

描述诊断主要目的和拟解决的问题。

- （三）诊断范围

确定节能诊断的范围和边界，明确具体包括哪些工序和用能环节。

- （四）节能诊断期

明确节能诊断期。

- （五）节能诊断依据

列举节能诊断所参照的法律法规、政策文件、标准规范等 依据性文件。

- （六）服务流程

描述节能诊断服务的全流程，包括建立联系、召开对接会 议、资料收集、现场勘探、技术交流、报告编制等各环节。

- 二、企业概况

- （一）企业基本情况

介绍企业的组织架构、主要产品、生产能力、行业地位等情况。

- （二）生产工艺流程

绘制企业生产工艺流程图，简要介绍工艺原理及关键用能设备。

- （三）主要设备

介绍硅多晶生产企业的主工艺设备和空分制氧、电动机、空压机等辅助生产重点设备等。

- （四）能源消费概况

介绍企业能源消费的特点和能源利用总体情况。

- 三、诊断内容及结果分析

- （一）能源利用诊断

1、企业能源消费结构和消费量

2、企业能源消费流向

3、余热余能回收利用情况

- （二）能源效率诊断

1、主生产工艺能效诊断各主生产装置诊断内容包括装备和生产指标现状、技术应用现状、对标分析、存在的问题、节能潜力分析和主要改造项目。装置根据企业实际情况确定。

以改良西门子法为例，其主要生产装置如下：

（1） 三氯氢硅合成装置

（2）三氯氢硅精馏提纯装置

（3） 四氯化硅氢化装置

（4）还原装置

（5）还原尾气干法回收装置

（6）产品处理包装

（7）硅芯制备装置

（8）氢气制备工序

（9）三废处理装置

- 辅助生产系统

各辅助生产工序诊断内容包括能源介质平衡和装备现状、技术应用现状、存在的问题、节能潜力分析和主要改造项目。

（1）燃气（含天然气、氢气等）

（2）热力（含蒸汽、余热等）

（3）电力

（4）给排水

（5）动力（含鼓风、压缩空气、氧气等）

4、落后装备诊断

根据企业提供的工艺设备清单、节能技术应用及改造项目清单等资料，对照《国家重点节能技术推广目录》、《国家工业节能技术装备推荐目录》、《节能机电设备（产品）推荐目录》、《高耗能落后机电设备（产品）淘汰目录》等政策文件，结合必要时进行的现场核检，分析评估落后设备 淘汰情况及先进节能技术、装备的应用情况。

- （三）能源管理诊断

1、能源管理组织机构和职责

2、能源计量器具配备与管理

3、能源管理制度建立及执行

4、能源管理中心建设和运行

5、节能宣传培训活动开展情况等。

- （四）诊断结果汇总

表1-1  企业能源消费指标汇总表（企业总指标）

| 序号 | 指标类别及名称 | 计量单位 | 数值 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 企业总指标 |  |  |  |
| 1 | 能源利用指标 |  |  |  |
| 1.1 | 各能源品种消费量 |  |  |  |
|  | ——品种 1 | t/Nm3/ … |  |  |
|  | …… | t/Nm3/ … |  |  |
| 1.2 | 各耗能工质消费量 |  |  |  |
|  | ——品种 1 | t/Nm3/ … |  |  |
|  | …… | t/Nm3/ … |  |  |
| 1.3 | 余热余能回收量 | GJ |  |  |
|  | ——项目 1 | GJ |  |  |
|  | …… | GJ |  |  |
| 1.4 | 余热余能回收率 | % |  |  |
| 1.5 | 企业综合能耗 | 104tce |  |  |
| 1.6 | 企业综合能源消费量 | 104tce |  |  |
| 2 | 生产经营指标 |  |  |  |
| 2.1 | 主要产品产量 |  |  |  |
|  | ——产品 1 | t/Nm3/ … |  |  |
|  | …… | t/Nm3/ … |  |  |
| 2.2 | 企业总产值 | 万元 |  |  |
| 3 | 能源效率指标 |  |  |  |
| 3.1 | 单位产品综合能耗 |  |  |  |
|  | ——产品 1 | kgce/t … |  |  |
|  | …… | kgce/t … |  |  |
| 3.2 | 单位产品电耗 |  |  |  |
|  | ——产品 1 | kWh/t … |  |  |
|  | …… | kWh/t … |  |  |
| 3.3 | 单位产值综合能耗 | kgce/万元 |  |  |
| 3.4 | 单位产值综合电耗 | kWh/万元 |  |  |

表1-2  企业能源消费指标汇总表（装置指标）

| 序号 | 指标类别及名称 | 计量单位 | 数值 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | XX 装置指标 |  |  |  |
| 1.1 | 能源利用指标 |  |  |  |
| 1.1.1 | 各能源品种消费量 |  |  |  |
|  | ——品种 1 | t/Nm3/ … |  |  |
|  | …… | t/Nm3/ … |  |  |
| 1.1.2 | 各耗能工质消费量 |  |  |  |
|  | ——品种 1 | t/Nm3/ … |  |  |
|  | …… | t/Nm3/ … |  |  |
| 1.1.3 | 余热余能回收量 | GJ |  |  |
|  | ——项目 1 | GJ |  |  |
|  | …… | GJ |  |  |
| 1.1.4 | 余热余能回收率 | % |  |  |
| 1.1.5 | 装置总能耗 | tce |  |  |
| 1.2 | 生产指标 |  |  |  |
|  | 工序产品产量 | t/Nm3/ … |  |  |
| 1.3 | 能源效率指标 |  |  |  |
| 1.3.1 | XX装置能耗 | kgce/t |  |  |
| 2 | XX 装置指标 |  |  |  |
| … | …… |  |  |  |

表2  企业工艺设备统计表

| 序号 | 设备类别 及名称 | 规格 型号 | 数量 | 主要能源 消费品种 | 设备性能 |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 产能类 | 能效类 |  |  |  |
| 1 | 生产设备 |  |  |  | 生产能力 （万t） | 节能措施 |  |  |  |
| 1.1 | XX 装置 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | XX 装置 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 电机及拖动设备 |  |  |  | 功率（kW） | 能效 等级 | 配套电机 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 型号 | 能效等级 |  |
| 2.1 | 电机拖动设备（通用） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | 风机 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2 | 空压机 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.3 | 水泵 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.4 | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | 电机拖动设备（专用） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 锅炉及加热炉设备 |  |  |  | 容量（t/h或 MW） | 能效 等级 | 额定热效率（%） |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 变压器 |  |  |  | 额定容量 （kVA） | 能效 等级 | 空载损耗 （W） | 负载损耗 （W） |  |

注：备注栏可填写必要的设备参数、节能技术（如变频、联动控制）等。

表3  企业淘汰设备情况统计表

| 序号 | 淘汰落后设备名 称型号 | 数量 | 功率（kW） | 安装位置 | 已淘汰 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |

表4  企业节能技术应用统计表

| 序号 | 技术 名称 | 应用的工序/ 工艺 | 应用项目类型 （新建/改造） | 建设 时间 | 投运 时间 | 节能量 （万 tce/年） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |

注：注栏可填写节能技术的推荐情况，如被选入《国家重点节能技术推广目录》、 《国家工业节能技术装备推荐目录》等。

表5  企业能源管理制度建设和执行情况统计表

| 序号 | 制度类别及名称 | 是否制定 |  | 实施时间 | 执行情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 是 | 否 | 年 月 | 良好、一般、较差 |
| 1 | 组织构建与责任划分 |  |  |  |  |
| 1.1 | 设立能源管理部门，明确部门责任。 |  |  |  |  |
| 1.2 | 设置能源管理岗位，明确工作职责。 |  |  |  |  |
| 1.3 | 聘用的能源管理人员拥有能源相关专业背景和节能实践经验。 |  |  |  |  |
| 2 | 管理文件与企业标准 |  |  |  |  |
| 2.1 | 编制能源管理程序文件，如《企业能 源管理手册》 、《主要用能设备管理 程序》 等。 |  |  |  |  |
| 2.2 | 编制能源管理制度文件，如计量管理 制制度、统计管理制度 、定额管理制 度 、考核管理制度 、对标管理制度 |  |  |  |  |
| 2.3 | 立企业节能相关标准，如部门 、工 序 、设备的能耗定额标准等。 |  |  |  |  |
| 3 | 计量统计与信息化建设 |  |  |  |  |
| 3.1 | 备有能源计量器具清单和计量网络图。 |  |  |  |  |
| 3.2 | 建立能源计量器具使用和维护档案。 |  |  |  |  |
| 3.3 | 建立能源消费原始记录和统计台账。 |  |  |  |  |
| 3.4 | 开展能耗数据分析，按时上报统计结 |  |  |  |  |
| 3.5 | 果 建有或正在建设企业能源管理中心。 |  |  |  |  |
| 3.6 | 实现能耗数据的在线采集和实时监测。 |  |  |  |  |
| 4 | 宣传教育与岗位培训 |  |  |  |  |
| 4.1 | 定期开展节能宣传教育活动。 |  |  |  |  |
| 4.2 | 开展能源计量 、统计 、管理和设备操 作人员岗位培训。 |  |  |  |  |
| 4.3 | 开展主要用能设备操作人员岗前培训。 |  |  |  |  |

表6  企业能源计量器具配置和使用情况统计表

| 序号 | 能源品种 | 进出用能单位 |  |  |  |  | 进出次级用能单位 |  |  |  |  | 主要用能设备 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 应 装 台 数 | 安 装 台 数 | 配 备 率 % | 完 好 率 % | 使 用 率 % | 应 装 台 数 | 安 装 台 数 | 配 备 率 % | 完 好 率 % | 使 用 率 % | 应 装 台 数 | 安 装 台 数 | 配 备 率 % | 完 好 率 % | 使 用 率 % |
| 1 | 煤炭 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 柴油 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 天然气 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 电力 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 蒸汽 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：能源品种可根据企业实际情况进一步细化。

- （五）用能综合评价

对节能诊断结果进行全面分析，对企业能源利用的总体水平进行 综合评价。

- 四、诊断结果的应用

- （一）节能潜力分析

基于节能诊断结果，采用标准比对法、先进对照法、问题切入法、 能源因素法、专家经验法等方法，从能源损失控制与余热余能利用、 用能设备升级及运行优化控制、能源管理体系完善及措施改进、工艺 流程优化与生产组织改进、能源结构调整与能源系统优化等角度，全 面分析企业能效提升和节能降耗的潜力。

- （二）节能改造建议

结合企业实际情况，从生产工艺、技术装备、系统优化、运行管 理等方面提出节能改造建议，并对各项改造措施的预期节能效果和经 济效益进行综合评估。

表7  节能技术改造项目建议表

| 序号 | 项目名称 | 建设内容 | 预计总投资 （万元） | 预期节能效果 （万tce/年） | 预期经济效益 （万元/年） | 建议实施时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |