中华人民共和国国家标准

GB/T 35305—XXXX

代替 GB/T 35305—2017

太阳能电池用砷化镓单晶及抛光片

Monocrystalline and Monocrystalline gallium arsenide polished wafers for solar cell

（送审稿）

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

前  言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件整合GB/T 35305—2017《太阳能电池用砷化镓单晶抛光片》和GB/T 25075—2010 《太阳能电池用砷化镓单晶》，主要技术变化如下：

              - 本标准改为本文件（见范围）；

              - 增加“Ф150 mm、Ф200 mm”直径规格（见 4.1.2, 2017 年版的 4.1.2）；

              - 改变电学性能、参考面的取向和尺寸/切口晶向、晶向偏离角度、几何尺寸及平均位错密度和位错密度最大值（见 5.1,5.2,5.3,5.4,5.5,2017 年版的 4.2 4.3）；

              - 删除4.4强度规定；

              - 调整表面质量细节（见 5.6,2017年版的 4.5）；

              - 合并4.6和4,7（见 5.7,2017年版的 4.6,4.7）；

              - 增加电学性能、晶向及晶向偏离度、位错密度、参考面取向、形状和长度等检验内容，删除弯曲度检验和粗糙度检验规定（见 6.1,6.2,6.3,6.4,6.5,6.7,2017 年版的 5.7,5.8,5.10）；

              - 增加检验条件和验收条件（见7.1，7.2 2017版的 6.1）；

              - 改变检验项目内容，（见7.4,2017 年版本的 6.3）

              - 调整对不同不合格品的处理分类（见7.5,2017年版的 6.5.2）

              - 调整标签内容（见8.1，2017年版的 7.1）

              - 增加多片卡塞包装(见8.2,017年版的 7.2）

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由全国半导体设备和材料标准化技术委员会（SAC/TC 203）与全国半导体设备和材料标准化技术委员会材料分技术委员会（SAC/TC 203/SC2）共同提出并归口。

本文件起草单位：南京集溢半导体科技有限公司、中山德华芯片技术有限公司、大庆溢泰半导体材料有限公司、全磊光电股份有限公司、江苏华兴激光科技有限公司、云南鑫耀半导体材料有限公司、中国科学院半导体所、江苏宜兴德融科技有限公司。

本文件主要起草人：赵中阳、郑红军、冯家峰、于会永、刘建庆、赵春锋、张永、杜石磊、林作亮、赵有文、周少将。

本文件于2017年首次发布，本次为首次修订。

太阳能电池用砷化镓单晶及抛光片

- 范围

本文件规定了太阳能电池用砷化镓单晶及抛光片的要求、试验方法、检验规则以及标志、包装、运输、 贮存和质量证明书。

本文件适用于太阳能电池用砷化镓单晶及抛光片的生产、检测及质量评价。

- 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 191 包装储运图示标志

GB/T 1555 半导体单晶晶向测定方法

GB/T 2828.1  计数抽样检验程序 第1部分:按接收质量限(AQL)检索的逐批检验抽样计划

GB/T 4326 非本征半导体单晶霍尔迁移率和霍尔系数测量方法

GB/T 6618  硅片厚度和总厚度变化测试方法

GB/T 6620  硅片翘曲度非接触式测试方法

GB/T 6621  硅片表面平整度测试方法

GB/T 6624  硅抛光片表面质量目测检验方法

GB/T 8760 砷化镓单晶位错密度的测量方法

GB/T 11093 液封直拉法砷化镓单晶及切割片

GB/T 13387  硅及其他电子材料晶片参考面长度测量方法

GB/T 14140 硅片直径测量方法

GB/T 14264 半导体材料术语

GB/T 14844 半导体材料牌号表示方法

GB/T 19921  硅抛光片表面颗粒测试方法

GB/T 20228 砷化镓单晶

YS/T 26  硅片边缘轮廓检验方法

- 术语和定义

GB/T 14264 界定的术语和定义适用于本文件。

- 分类和牌号

4.1  分类

- 4.1.1  太阳能电池用砷化镓单晶及抛光片按导电类型分为n型和p型两种。

4.1.2  太阳能电池用砷化镓单晶及抛光片按直径分为 Ф50.8mm 、Ф76.2mm 、Ф100.0mm 、Ф150.0 mm 、 Ф200.0 mm 五种规格或由供需双方商定。

4.2 牌号

砷化镓抛光片牌号表示按GB/T 14844的规定。

5 要求

5.1 电学性能

砷化镓单晶及抛光片的电学性能（电阻率、迁移率、载流子浓度、径向电阻率变化）符合表1的规定。

砷化镓单晶及抛光片的电学性能

| 项目 | 要求 |  |
| --- | --- | --- |
|  | n | p |
| 电阻率 Ω·cm | 1×10-2～1×10-3 | 1×10-1～1×10-3 |
| 迁移率 cm2/(V·s) | ≥1 000 | ≥40 |
| 载流子浓度 cm-3 | 1×1017～5×1018 | 1×1017～5×1019 |
| 径向电阻率变化 | ＜15 % | ＜15 % |
| 注：n型掺杂剂包括：Si、Te、S、Se、Sn；p型掺杂剂包括：Zn、Cd、Be、Mn、Fe、Co、Mg |  |  |

5.2 参考面的取向和长度/切口的取向、深度和开角

5.2.1 Ф50.8 mm、Ф76.2 mm、Ф100.mm和Ф150.0 mm 砷化镓抛光片参考面的取向和长度符合表2的规定。

砷化镓抛光片参考面的取向和长度

单位为毫米

| 参数项目 | 要求 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 参考面选择 | V型槽 |  |  | 燕尾槽 |  |  |
| 主参考面取向 | [01]±0.5°属于1个砷面， 主参考面垂直于V型槽 |  |  | [0]±0.5°属于1个镓面， 主参考面垂直于燕尾槽 |  |  |
| 副参考面取向 | 从主参考面逆时针转90°±0.5° |  |  | 从主参考面顺时针转90°±0.5° |  |  |
| 规格 | Ф50.8 | Ф76.2 | Ф100.0 |  | Ф150.0 | Ф200.0 |
| 主参考面长度 | 16±1 | 22±1 | 32±1 |  | 48±1 | - |
| 副参考面长度 | 8±1 | 11±1 | 18±1/（0） |  | 28±1/（0） | - |

      - 5.2.2 φ150 mm和φ200 mm砷化镓抛光片切口的取向、深度和开角符合表3的规定。

砷化镓抛光片切口的取向、深度和开角

| 项目 | 要求 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 砷化镓抛光片切口的取向、深度和开角 | 取向 | 深度 mm | 开角 ° |
|  | [010]±2° | 1～1.25 | 89～95 |
| 注：目前行业Ф100.0 mm 以下的砷化镓抛光片暂无切口要求，目前暂时不要求 |  |  |  |

5.3 表面晶向及晶向偏离

砷化镓抛光片的表面晶向为<100>,晶向偏离不超过0.5°，常见太阳能电池用砷化镓抛光片晶向为 9°和 15°，晶向偏离度不大于0.5°（当客户对晶向参数有特殊要求时由供需双方在合同中体现），常见的晶向见表4。

表面晶向及晶向偏离

| 表面晶向 | 主边 | 晶向偏离 | 偏向 |
| --- | --- | --- | --- |
| <100> | [0] | 9°±0.5° | [011] |
| <100> | [0] | 15°±0.5° | [011] |

5.4 几何尺寸

砷化镓抛光片几何尺寸符合表5的规定。

砷化镓抛光片的几何尺寸

| 项目 | 规格 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Φ50.8 mm | Φ76.2 mm | Φ100.0 mm | Φ150.0 mm | Φ200.0 mm |
| 直径及允许偏差 mm | 50.8±0.2 | 76.2±0.2 | 100±0.2 | 150±0.3 | 200±0.3 |
| 厚度及允许偏差 μm | （275～650）±20 | （275～650）±20 | （300～650）±25 | （400～675）±25 | （500～750）±25 |
| 总厚度变化TTV μm | ≤12 | ≤12 | ≤15 | ≤15 | ≤20 |
| 平整度TIR μm | ≤6 | ≤6 | ≤8 | ≤10 | ≤15 |
| 翘曲度Warp μm | ≤12 | ≤15 | ≤40 | ≤40 | ≤40 |

5.5 位错密度

砷化镓单晶及抛光片平均位错密度不大于5000 个/cm2 ,如对位错密度有特殊要求，由供需双方协商确定并在订货单中注明。

5.6 表面质量

5.6.1 砷化镓单晶表面质量

砷化镓单晶表面应无孪晶、裂纹、夹杂、凹坑、微孔、崩边和玷污等。

5.6.2 砷化镓抛光片的表面质量符合表6的规定。

砷化镓抛光片的表面质量

| 规格 mm | 大于0.3μm颗粒数量 个 | 近边缘区域径向尺寸 mm | 要求 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 近边缘区域 | 合格质量区 | 边缘轮廓 |
| Ф50.8 | ≤10 | ≤0.2 | 无崩边 | 无划痕、桔皮、裂缝、凹坑 | 边缘需要光滑，无明显的凸起、凹坑或锐利点 |
| Ф76.2 | ≤20 | ≤0.2 |  |  |  |
| Ф100.0 | ≤30 | ≤0.5 |  |  |  |
| Ф150.0 | ≤50 | ≤0.5 |  |  |  |
| Ф200.0 | ≤100 | ≤0.8 |  |  |  |
| - 注：砷化镓抛光片整个表面无沾污、溶剂残留物、蜡残留物 |  |  |  |  |  |

- 5.7 边缘轮廓

- 经边缘倒角后的砷化镓抛光片圆周上所有点（有切口时，切口内的点除外）应处于使用 YS/T 26 测量模板的清晰区域内，且抛光片边缘轮廓的任何部位不准许有锐利点或凸起物，特殊要求可由供需双方协商确定。

- 检验方法

6.1 电学性能

- 6.1.1  电阻率

- 砷化镓抛光片的电阻率检测按 GB/T 4326 规定进行。

- 6.1.2  迁移率

- 砷化镓抛光片的迁移率检测按 GB/T 4326 规定进行。

- 6.1.3  载流子浓度

- 砷化镓抛光片的载流子浓度检测按 GB/T 4326 规定进行。

      - 6.1.4 径向电阻率变化

砷化镓抛光片的径向电阻率变化按照 GB/T 14264 的规定进行。

- 6.2  参考面取向、形状和长度/切口的取向、深度和开角

- 6.2.1  砷化镓抛光片的主副参考面取向的检测按 GB/T 13388 的规定进行。

- 6.2.2  砷化镓抛光片的主副参考面长度的检测按 GB/T 13387 的规定进行。

- 6.2.3  砷化镓抛光片的切口的取向、深度和开角的检测按 GB/T 11093 的规定进行。

- 6.3  表面晶向及晶向偏离

砷化镓抛光片的表面晶向及晶向偏离检测按照 GB/T 1555 的规定进行。

- 6.4  几何尺寸

- 6.4.1  砷化镓抛光片的直径及允许偏差按 GB/T 14140 的规定进行。

- 6.4.2  砷化镓抛光片的厚度及允许偏差和总厚度变化检测按 GB/T 6618 的规定进行。

- 6.4.3 砷化镓抛光片的翘曲度检测按照 GB/T 6620 的规定进行。

- 6.4.4 砷化镓抛光片的总平整度检测按照 GB/T 6621 的规定进行。

- 6.5  位错密度

- 砷化镓抛光片的位错密度检测按 GB/T 8760 的规定进行。

- 6.6  表面质量

- 6.6.1 砷化镓单晶的表面质量由目视检查。

- 6.6.2 砷化镓抛光片的表面质量检测按 GB/T 6624 的规定进行。

- 6.6.3  砷化镓抛光片颗粒检测按 GB/T 19921 的规定进行。

- 6.7  边缘轮廓

砷化镓抛光片的边缘轮廓检测按 YS/T 26 的规定进行。

7 检验规则

7.1 检验和验收

      - 7.1.1 砷化镓单晶及抛光片应由供方或者第三方进行检验，保证砷化镓单晶及抛光片质量符合本文件及订货单的规定。

      - 7.1.2 需方可对收到的砷化镓单晶及抛光片按本文件的规定进行检验。如检验结果与本文件或订货单的规定不符时，应书面向供方提出，由供需双方协商解决。若砷化镓单晶及抛光片质量不符合本文件的要求时，应在收到砷化镓单晶及抛光片之日起3个月内向供方提出，或由供需双方协商解决。如需要仲裁，应由供需双方共同取样或者协商确定。

      - 7.2 组批

砷化镓抛光片应成批提交验收，每组批应有同一根砷化镓单晶加工而成的具有相同规格的产品组成。

    - 7.3 检验项目

      - 砷化镓抛光片应对电学性能、参考面或切口、表面晶向及晶向偏离、几何尺寸、位错密度和表面质量进行检验。

7.4 取样

砷化镓抛光片的取样应符合表7的规定。如需对其他进行检验，可以由供需双方协商确确定并在订货单中注明。

取样

| 检验项目 |  | 取样位置及数量 | GB/T 2828.1-2012 |  | 要求条款号 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | IL | AQL |  |  |
| 电学性能 | 电阻率 | 砷化镓单晶头尾（100）晶向各1片 | - | - | 5.1 | 6.1.1 |
|  | 迁移率 |  | - | - | 5.1 | 6.1.2 |
|  | 载流子浓度 |  | - | - | 5.1 | 6.1.3 |
|  | 截面电阻率不均匀性 |  | - | - | 5.1 | 6.1.3 |
| 参考面的取向和长度/切口的取向、深度和开角 |  | - | Ⅱ | 6.5 | 5.2 | 6.2 |
| 表面晶向及晶向偏离 |  | 砷化镓单晶头尾（100）晶向各1片，切片后复测1片 | - | - | 5.3 | 6.3 |
| 几何尺寸 | 直径及允许偏差 | - | Ⅱ | 6.5 | 5.4 | 6.4 |
|  | 厚度和允许偏差及总厚度变化 | - |  |  | 5.4 | 6.4 |
|  | 平整度 | - |  |  | 5.4 | 6.4 |
|  | 翘曲度 | - |  |  | 5.4 | 6.4 |
| 位错密度 |  | 砷化镓单晶头尾（100）晶向各1片 | - | - | 5.5 | 6.5 |
| 表面质量 |  | - | Ⅱ | 6.5 | 5.6 | 6.6 |
| 边缘轮廓 |  | - | Ⅱ | 6.5 | 5.7 | 6.7 |

7.5  检验结果的判定

每批砷化镓单晶及抛光片的电阻率、迁移率、载流子浓度、截面电阻率不均匀性、表面晶向及晶向偏离、位错密度的检验中有任何一项检验结果不合格，则双倍取样对不合格项目进行重复检验，如检验结果有任一项不合格，判该组批检验批不合格。

每组批砷化镓抛光片的表面质量、参考面取向和长度或切口以及几何尺寸有任何一项检验不合格，则产品可经返工并经加严检验合格后标明“重新检验批”予以重新交付，若多次返工后仍不合格，判该批产品不合格。

8 标签、包装、运输、贮存及随行文件

8.1 标签

8.1.1 砷化镓抛光片要做成器件，仅允许在边缘附近进行刻字，不允许做其他标识。

8.1.2 包装盒标签应至少包括以下内容:

a) 产品名称、规格；

b) 产品编号；

c) 产品角度；

d) 产品数量；

e) 生产日期。

8.1.3 包装箱标签应至少包括以下内容 ：

a) 产品名称、牌号、数量；

b) 供方名称、地址、电话；

c) 防潮、防撞、防腐蚀等包装储运图示标志，符合 GB/T 191 的规定。

8.2 包装

合格的砷化镓单晶应清洗表面并干燥后，在表面做好唯一标识，放入合适的包装盒中，周围用软性包装塞紧，以免损伤，再把包装盒放入包装箱内，附上随行文件。合格的砷化镓抛光片放入聚乙烯圆形包装盒里，每盒一片或者多片卡塞包装，单片包装要求主面朝下，放上压环，用塑料袋充氮气密封，多片卡塞包装要求砷化镓抛光片放入多片卡塞，抛光面统一朝前或朝后，主参考边统一朝下或者朝上，用包装袋充氮气包装，再使用铝箔或者镀铝包装袋进行二次包装，然后连同合格证、质量保证书一起装入装有专用塑料泡沫或含有防冲击材料的包装箱内，最后用胶带封好。

8.3  运输

产品在运输过程中应防止挤压、碰撞并采取防震、防潮等措施。

8.4  贮存

产品应存放在清洁、干燥、无化学腐蚀的环境中。

8.4  随行文件

每批砷化镓单晶及抛光片应附有随行文件，至少包括以下内容：

- 供方名称；

- 合同号；

产品名称、牌号；

各项参数检验结果和检验员印章及检验日期；

生产日期和保质期；

检验部门印章；

产品使用说明：正确搬运、使用及贮存方法等。

  - 9  订货单内容

订购本文件所规定的产品的订货单应至少包括以下内容：

- 产品名称、牌号;

- 本文件编号；

- 产品数量；

- 使用的包装要求。