中国有色金属协会团体标准
《阳极铜智能取样系统技术规范》
编制说明
（送审稿）
《阳极铜智能取样系统技术规范》编制组

2025年7月

目录


2

一、工作简况

（一）任务来源
2
（二）立项依据
2
（三）标准起草单位、编制成员及其工作职责
3
（四）主编单位简介
4

（五）主要工作过程
5
二、标准编制原则和确定标准主要内容
5

（一）标准编制原则
5

（二）标准的主要内容及确定内容的主要依据..........................5

三、标准中涉及到的专利情况
9

四、技术创新、产业推进、应用推广和预期达到的经济效益
9

五、采用国际标准和国外先进标准情况
9

六、与现行有关法规、法律和其它强制性标准的关系
9

七、国外相关法律、法规和标准情况的说明
10
八、重大分歧意见的处理经过和依据
10
九、标准作为强制性或推荐性国家（或行业）性质的建议说明
10
十、贯彻标准的要求和措施建议
10
十一、 废止现行相关标准的建议
10
十二、 其他说明
10


《阳极铜智能取样系统技术规范》标准
编制说明（审定稿）

一、工作简况

（一）任务来源
根据2024年8月《全国有色金属标准化技术委员关于征集2024年度全国有色金属标准化技术委员会年会论证标准项目计划的通知》（有色标委〔2024〕90号）的要求，团体标准《阳极铜智能取样系统技术规范》制定项目由全国有色金属标准化技术委员会负责归口，计划号：2025-030-T/CNIA，项目计划完成时间为2026年。由云南铜业股份有限公司西南铜业分公司负责主起草，昆明理工大学、江西铜业股份有限、阳谷祥光铜业有限公司、北方铜业股份有限公司等公司参加，共同组成《阳极铜智能取样系统技术规范》编制组，开展标准编制工作。

（二）立项依据

根据工业和信息化部、国家标准化管理委员会关于印发《国家智能制造标准体系建设指南（2021年版）》的通知要求，为切实推进有色金属企业智能升级，工业和信息化部、发展改革委、自然资源部联合编制印发了《有色金属行业智能冶炼工厂建设指南（试行）》、工业和信息化部办公厅印发了《有色金属行业智能制造标准体系建设指南(2023版)》，其中提出鼓励企业应用具备自我检测、自我诊断、自我调节等功能的智能装备，使用智能设备进行阳极铜取样作业，可降低人员劳动强度，提高生产安全性、质量稳定性和生产效率。

阳极铜是生产阴极铜产品的重要铜原料，属高价值物料，阳极铜检验工作的质量与精度不仅关系到企业的经济命脉，而且在一定程度上能够影响企业生存和可持续发展。提高原料检验水平，是企业降本增效、适应市场竞争的战略性工作。随着智能装备的快速发展，对于高强度、重复度高、需要大量人力的原料取样工作，采用智能装备替代人工取样是大势所趋。 

目前阳极铜取样基本采用“摇臂钻床+人工”的方式完成。通过制定公平的取样规则，人工抽取部分样铜，应用叉车将样铜运送至钻样场地。在场地内，用吊车将样铜吊至钻样平台，按照钻样规则钻取样屑。需要通过人工移动钻床多次摆臂移动钻样点完成钻取。样铜钻屑完成后，通过人工扫样、按批次组样、称重、分装，最后再用吊车将样铜吊回样铜摆放处。整个过程均需人工操作，需要操作人员7人（包括叉车运送1人，钻样3人，指吊1人，扫样分样2人），按每天工作8小时计算，3台钻床同时工作，每天能钻取样铜量为140块，除去作业人员休息时间和阳极铜吊装时间，有效钻样时间仅为2.3小时，71%的时间是阳极铜吊装和人员休息时间，取样效率极低，且交叉作业多、安全风险大、钻样过程钻头冷却不及时、钻样质量不能得到有效的保证等问题。因此，研制研制的阳极铜智能取样系统，不仅提升工作效率、可大幅降低人员劳动强度，提升取样过程安全性，在为企业节省人工成本的同时亦可避免作业时人为因素对样品代表性的影响，降低企业原料验收的风险，使取样过程更加公平、公正、可靠。

目前，国内有色金属冶炼行业还没有针对阳极铜智能取样系统的技术标准，制定《阳极铜智能取样系统技术规范》有利于引导阳极铜智能取样系统的发展及推广，有利于冶炼行业智能装备的发展，有利于贸易商和冶炼企业的取样需求，避免产生贸易争端，可以有效补充铜冶炼行业智能装备技术标准的多样性。
（三）标准起草单位、编制成员及其工作职责

云南铜业股份有限公司西南铜业分公司、昆明理工大学、江西铜业股份有限公司。
    本标准主要起草人为：XXX、XXX、XXX、XXX。具体分工见表1。
表1  标准主要起草单位和主要起草人员及任务分工
	序号
	单位名称
	工作组成员
	主要工作

	1
	云南铜业股份有限公司西南铜业分公司
	
	负责标准整体结构编制、资料收集、汇总、执笔

	2
	昆明理工大学
	
	负责提供标准编制相关资料、技术支持

	3
	江西铜业股份有限公司
	
	负责提供标准编制相关资料、技术支持

	
	阳谷祥光铜业有限公司
	
	负责提供标准编制相关资料、技术支持

	
	北方铜业股份有限公司
	
	负责提供标准编制相关资料、技术支持


（四）主编单位简介

云南铜业股份有限公司西南铜业分公司（简称“西南铜业”）为云南铜业股份有限公司下属的冶炼加工企业，前身为云南冶炼厂，始建于1958年 ，是国家“一五计划”重点项目之一。西南铜业主要生产阴极铜、工业硫酸、金、银、硫酸铜、工业盐、工业无水硫酸钠等副产品，并能回收铅锌以及铋、硒、铂、钯等多种有色金属和稀贵金属，累计生产阴极铜1026.6万吨、黄金247.87吨、白银1.15万吨、工业硫酸1680万吨、工业总产值5290亿元、利税77亿元，近三年利润均在8亿元以上。其中，主产品“铁峰”牌阴极铜在上海期货交易所和伦敦金属交易所注册，“铁峰”牌金锭在上海期货交易所和上海黄金交易所注册，“铁峰”牌银锭在上海期货交易所、上海黄金交易所和伦敦金银市场协会注册。
西南铜业搬迁是贯彻落实习近平总书记生态文明思想，同时实现中铝集团铜冶炼高质量发展，打造一流铜冶炼标杆企业的需要。项目位于云南安宁产业园区，总用地1398亩，总投资642367万元，工期23个月，年产阴极铜55万吨、黄金11吨、白银650吨、工业硫酸140万吨，年工业总产值超400亿元、利润总额超8亿元。项目以建成“安全、绿色、智能、创新、幸福”的世界一流铜冶炼样板工厂为愿景。采用绿色低碳、大型化、短流程、低成本的先进工艺。致力于打造投资最省、工期最短、智能化水平最高、成本最低、人均实物产率最高的新西南铜业。项目采用业主管理，通过以我为主，优势互补，深度参与的平行发包模式，以安全、提前、省钱、赚钱、超前的“5Q”管控思路，推进项目建设。

西南铜业具有较强的科技创新能力和自主研发能力，近20年来共有47项科技创新成果获国家和省部级表彰，其中《富氧顶吹铜熔池熔炼技术》荣获国家科技进步二等奖，《复杂铜原料电解精炼及综合回收关键 技术研究与产业化》成果获2013年度中国有色金属工业科技进步一等奖，《复杂铜阳极泥高效综合回收关键技术及产业化》成果获云南省2018年度科技进步二等奖，《冶金炉窑强化供热关键技术及应用》获2018 年度云南省科学技术进步特等奖及 2019 年度国家科技进步二等奖。

公司截止2024年12月受理166件（其中发明93件、实用新型73件），授权总计191件（其中发明62件、实用新型127件、德国实用新型2件）。公司截止2024年12月参加各类国际标准、国家标准、行业标准、团队标准共60个，分布广泛，目前行业发布、立项的绿色、智能制造、碳排放标准均参加，并排名靠前。
（五）主要工作过程

1）2024年9月填报了有色金属国家标准、行业、协会标准制修订项目书，正式进行立项。

2）2024年10月，参加有色行业标准会，作为主起草单位在会上发布了《阳极铜智能取样系统技术规范》。
3）2025年3月份正式列入中国有色金属工业协会第二批协会团体标准制修订计划。

4）2025年3月成立了专门的《阳极铜智能取样系统技术规范》编制组，并制定了相关工作计划。根据工作计划进度安排，标准编制组查阅了相关标准和资料，启动标准文本修订工作。

5）2025年7月，编制完成标准讨论稿并参加贵州省贵阳市有色金属行业智能制造标准工作会议。

二、标准编制原则和确定标准主要内容


（一） 标准编制原则

1、本文件按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

2、本标准立足有色金属行业实际和智能制造标准体系的要求，与智能制造标准体系中的其他标准丰富智能制造标准体系，在编制的过程中，始终遵循满足市场需求、技术内容合理的原则。

（二）标准的主要内容及确定内容的主要依据

1、本标准编制过程中依据《国家智能制造标准体系建设指南》的要求，根据下列有色金属行业阳极铜智能取样系统的设计、建设、使用相关的技术标准，确保智能取样的随机性、样品的代表性和均匀性，标准涵盖阳极铜智能取样系统全过程，全面系统建立阳极铜智能取样系统技术规范，确保整个阳极铜智能取样系统的可操作性和适应性。

2、标准的主要内容及依据
本标准由前言和九个章节组成。

1 范围

本章节主要明确了本标准的内容和适用范围。规定了有色金属行业阳极铜智能取样系统的总体架构、技术要求(含取样规则）和安全要求，便于指导企业建设阳极铜智能取样系统。

2 规范性引用文件

本章节为该标准需要引用的相关标准文件。

GB 12348 工业企业厂界环境噪声排放标准

GB 50150 电气装置安装工程 电气设备交接试验标准

GB/T 17902.1 信息技术　安全技术　带附录的数字签名　第1部分：概述

GB/T 20274.1 信息安全技术信息系统安全保障评估框架第1部分：简介和一般模型

GB/T 42456 工业自动化和控制系统信息安全 IACS组件的安全技术要求

YS/T 1083  阳极铜

3 术语与定义

本文件没有需要界定的术语和定义。

4 总体架构

智能取样系统应包括机器人搬运系统、数控取样系统、样屑混匀缩分包装系统及总控系统。

5 技术要求 

本章节从智能取样系统总要求、机器人搬运系统、数控取样系统、样屑混匀缩分包装系统及总控系统五个方面明确了相关技术和功能要求，便于指导企业建设阳极铜智能取样系统，是本标准的重要内容。

5.1总要求

智能取样系统的各组成设备及控制部分应能根据工艺要求保证阳极铜的自动上下料、数控机床随机取样、样屑收集、样屑的混匀缩分、样品称重、包装打码、样品转运等各关键环节有序合理匹配，保证取样程序顺利执行。智能取样模拟替代人工取样，第一满足降低人员劳动强度、提高工作效率的要求，第二避免作业时人为因素对样品代表性的影响，降低企业验收原料的风险，使取样过程更加公平、公正、可靠。

5.2 机器人搬运系统

机器人搬运系统由轨道平板车运输装置、机器人及视觉识、专用夹具三部分组成。

轨道平板车运输装置：轨道平板车运输装置衔接叉车与上下料和机器人抓取铜板，应具有充足的移动行程，以确保作业区域被有效隔离。应具有储存、运输阳极铜的功能，储存、运输能力不低于单批次最大铜板数量，且具有协同控制能力，配合机器人的抓取进行移动。

机器人及视觉识别：机器人的搬运负载不低于阳极铜板及夹具配件总质量之和。应具有视觉识别引导功能，完成铜板抓取，实现自动上下料功能。应具有抓取、旋转、倾倒功能，机床完成取样后，机器人将铜板抓取、旋转、倾倒样屑至指定位置。应具有复位功能，机器人按照预设轨迹回到复位点。

专用夹具：应具有断电自保护功能，防止机器人运行过程中意外断气、断电工件掉落。应确保有抓举稳定性功能，实现对阳极铜安全稳定的搬运。应具有辅助配合收集样屑功能，机器人倾倒样屑时，夹具能配合将样屑导流至指定位置收集。应具有异常检测功能，夹具无法抓取铜板时，发出警报，提示处理。

5.3数控取样系统

数控取样系统由数控取样和样屑收集两部分组成。

数控取样：应有随机取样功能，钻床按随机钻孔要求，在11个不同区域内随机选取1-3个钻样区域（也可按照预先设定）进行钻孔。转速及进给参数可设置，所钻取样屑呈扇形薄片状，以满足制样要求。可兼容直径14mm～20mm钻头，在阳极铜确定的钻样点上钻取样品，并能确保每个样孔钻穿，且具有冷却液喷淋功能。应具有自动加紧松开功能，阳极铜搬运到达机床工装台上，工装台面夹具自动加紧或松开，稳定取样铜板。

样屑收集：应具有防止样品污染功能。集料斗的尺寸应大于铜板尺寸，防止样品飞溅，且水平倾角不低于30°，以利于样屑通过重力下滑完成收集，应具有气动辅助收集功能。

5.4样屑混匀缩分包装系统

由样屑传输、混合缩分、封装打码三部分组成。

样屑传输：批次取样完成后，采用真空吸送的方式，将样屑传输至混合搅拌装置，应防止铜屑物料在其表面的粘附。

混合缩分：应具有混匀功能。可以根据实际情况，人为设置混合转速及混匀时长，以保证样品的有效性。应具有缩分称重、余样收集、自清洁功能。

封装打码：应具有整平、打印功能。应具有打印标识清晰、封装牢固功能。 

5.5总控系统

应具有集成控制功能，实现各系统全自动化协同运行，监控阳极铜自动化取样装置状态，在人机交互界面呈现相关信息提示，并与阳极铜自动搬运装置间进行允许放取铜板的信号通信。对阳极铜自动化取样装置和自动化包装装置进行作业监控，并能完成关键参数的设置及关键信号的交互。

6 数据存储与管理

应对各项原始车辆数据、取样数据、设备运行状态、故障、视频等信息进行存储和管理。

各类数据存储周期宜满足以下要求：取样数据、设备运行状态、故障等信息存储时间≥90天，其余数据≥7天。

7异常诊断与处理

应具备故障诊断功能，能在系统发生故障时停机报警并指出故障点，并对故障储存记忆。宜具备一定的故障复位功能。

8故障数据应用

可建立预测维护。基于历史故障数据和数据分析结果，预测智能取样系统的故障和维护需求，进行预测维护，提前制定维护计划，减少维护成本和停机时间。

9安全要求

智能取样系统应具有完善的电气保护功能，如电源相序保护、缺相保护、接地保护、边界限位保护、行走受阻保护等。具有安全连锁功能和物理急停按钮，通过拍下紧停按钮可对系统下达紧急停车指令。控制系统应符合工控网络安全标准，设定系统密码、使用权限等安全保护功能。

三、标准中涉及到的专利情况

阳极铜智能取样系统主要包括了主传动系统、三轴伺服传动系统、数控系统、自动润滑系统、切削液系统以及水平调节系统等。主体结构、主轴、夹具等重要部件为自主研发设计生产，取得实用新型专利3件，具备国内同行业中近年内的先进设计、制造水平，采用新的工艺、设备具有高可靠性，能稳定连续地工作；设备满足安全认证要求，保证人员和设备安全。具体专利如下：
1.实用新型名称 ：一种板材运输车及运输系统    专 利 号：ZL 2023 2 2304163.6
2.实用新型名称 ：一种钻孔装置                              专 利 号：ZL 2023 2 2462019.5 
3.实用新型名称 ：一种金属屑混匀装置                 专 利 号：ZL 2023 2 2288414.6 
四、技术创新、产业推进、应用推广和预期达到的经济效益

 （1）本标准制定，有利于引导阳极铜智能取样系统的发展及推广，可以有效补充铜冶炼行业智能装备技术标准的多样性。
（2）本标准制定，有利于冶炼行业智能装备的发展。
（3）本标准制定，避免作业时人为因素对样品代表性的影响，一定程度上可降低企业验收原料的风险，使取样过程更加公平、公正、可靠,有利于贸易商和冶炼企业的取样需求，避免产生贸易争端。

（4）本标准制定，不仅可大幅降低人员劳动强度，提高工作效率，为企业节省人工成本，更实现阳极铜取样的本质化安全。
五、采用国际标准和国外先进标准情况

无国际标准和国外先进标准可以采用。
六、与现行有关法规、法律和其它强制性标准的关系

 目前，国内尚未制定阳极铜智能取样系统技术规范，本标准可与智能制造标准体系中的其他标准丰富智能制造标准体系，本标准的要求与现行的相关法律、法规、规章和强制性标准的关系不矛盾，不冲突。
7、 国外相关法律、法规和标准情况的说明

不适用
八、重大分歧意见的处理经过和依据

暂无。
九、标准作为强制性或推荐性国家（或行业）性质的建议说明

本标准建议作为推荐性团体标准发布。目前，国际上尚未制定专门针对阳极铜智能取样系统的行业标准或团体标准，本标准的制定发布，能够补充阳极铜智能取样系统标准的缺失，形成完整的有色金属行业标准体系，规范阳极铜智能取样系统的建设和运行，推动阳极铜智能取样系统规范开发、快速发展。
十、贯彻标准的要求和措施建议

本标准的技术内容是推荐性的，建议标准发布后即可实施。
十一、废止现行相关标准的建议

本标准为首次起草，无废止/替代现行有关标准。
十二、 其他说明

无其他说明。 
《阳极铜智能取样系统技术规范》编制组
2025年7月
13

