ICS XXXX

发布

团体标准

中国有色金属工业协会

中国有色金属学会

202×-××-××实施

202×-××-××发布

温室气体 产品碳足迹量化方法与要求

电解铜箔

Greenhouse gases-Quantification method and requirements of product carbon footprint-Electrodeposited Copper Foil

(预审稿)

T/CNIA xxx —202x

ICS 13.020.10

CCS Z 04

目   次

前言	III

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

4 电解铜箔生产全流程	1

4.1 印制电路板用电解铜箔生产工艺流程	1

4.2 锂电池用电解铜箔生产工艺流程	2

4.3 电解铜箔生产主要工序	2

4.3.1 溶铜工序	2

4.3.2  生箔工序	2

4.3.3  表面处理工序	2

4.3.4  分切包装工序	2

5 量化目的	2

6 量化范围	2

6.1 产品描述和声明单位	2

6.1.1 产品描述	2

6.1.2 声明单位	3

6.2 系统边界	3

6.2.1 概述	3

6.2.2 边界设定	3

6.2.3 生命周期各阶段描述	5

6.2.4  边界范围和排除	6

6.2.5 取舍准则	7

7 清单分析	7

7.1 数据收集和确认	7

7.1.1 分析流程	7

7.1.2 数据和数据质量	8

7.1.3 初级数据收集	10

7.1.4 次级数据收集	10

7.2 数据分配	12

7.2.1 概述	12

7.2.2 分配程序	12

7.2.3 推荐的分配方法	12

7.3 取舍准则	12

7.4 清单计算	13

8 影响评价	13

8.1 全球变暖潜势值（GWP）的选取	13

8.2 产品碳足迹的计算	13

8.3 排放数据分析	13

8.4 数据更新	14

8.5 绩效追踪	14

9 结果解释	14

10 产品碳足迹报告	14

a）基本情况	15

b）量化目的	15

c） 量化范围	15

d）清单分析	15

e） 影响评价	15

f） 结果解释	15

g) 研究中使用的产品种类规则或其他补充要求的参考资料；	16

h) 绩效追踪说明（如适用）；	16

i) 产品碳足迹比较（如适用）。	16

11 产品碳足迹声明	16

附录A 	17

（资料性） 电解铜箔主要生产工艺	17

A.1 主要铜原料	17

A.2 电解铜箔生产工艺	17

附录B  （资料性） 数据质量评价	21

B.1 用于评估产品清单过程的单个数据的数据质量指标如表B.1所示。	21

B.2 数据质量评价宜参照表B.2进行定性评估。	21

附录 C （资料性） 产品碳足迹量化数据收集表	22

附录D （资料性） 产品碳足迹报告（模板）	27

附录 E （资料性） 全球增温潜势值	30

附录F	31

## 前言

本文件按照GB/T1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本文件由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC243）提出并归口。

本文件起草单位：江西省江铜铜箔科技有限公司、安徽铜冠铜箔集团有限公司、鹰潭市检验检测认证院、江西省鑫铂瑞科技有限公司。

本文件主要起草人：

温室气体 产品碳足迹量化方法与要求 电解铜箔

# 1 范围

本文件规定了电解铜箔产品碳足迹评价与计算的基本规则与要求。

本文件适用于电解铜箔产品，其它铜箔产品可参照本文件计算。

# 2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 467 阴极铜

GB/T 3101 有关量、单位和符号的一般性原则

GB/T 5230  印制板用电解铜箔

GB/T 15834 标点符号的用法

GB/T 24024  环境管理  环境标志和声明 Ⅰ型环境标志 原则和程序

GB/T 24040  环境管理生命周期评价原则与框架

GB/T 24044 环境管理生命周期评价要求与指南

GB/T 24067温室气体 产品碳足迹 量化要求和指南

GB/T 32150  工业企业温室气体排放核算和报告通则

T/CNIA 0258 温室气体 产品碳足迹量化方法与要求 阴极铜

ISO 14067  温室气体  产品碳足迹  量化要求和指南

# 3 术语和定义

上述引用标准界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1  电解铜箔（Electrodeposited Copper Foil）

电解铜箔是通过 电解沉积工艺在钛或不锈钢旋转阴极辊上沉积形成的纯铜薄片，经剥离后得到的连续金属箔材。

# 4 电解铜箔生产全流程

4.1 印制电路板用电解铜箔生产工艺流程

印制电路板用电解铜箔的主要生产流程包括溶铜工序、生箔工序、表面处理工序、分切与包装工序。印制电路板用电解铜箔流程见附录A图A.2.1所示。

4.2 锂电池用电解铜箔生产工艺流程

锂电池用电解铜箔的主要生产流程包括溶铜工序、生箔工序和分切与包装工序三大工序，锂电池用电解铜箔流程见附录A图A.2.2。

## 4.3 电解铜箔生产主要工序

### 4.3.1 溶铜工序

溶铜工序主要功能是将符合要求的铜原料溶解成硫酸铜溶液，由提升泵将通过过滤净化的硫酸铜溶液提升到高位槽，为电解铜箔生产提供溶液准备。溶铜工序的主要耗能设备有各种提升泵、酸雾抽风系统、换热系统、鼓风系统、整流器及驱动电机等。

### 4.3.2  生箔工序

生箔工序的主要功能是将溶铜工序经过净化的硫酸铜溶液在电解槽内通过阴极（阴极辊 ）和阳极之间的极化作用，将硫酸铜溶液的铜离子沉积到阴极辊面上形成铜箔，铜箔经过剥离后，收卷成卷状成品铜箔。生箔工序的主要能耗设备有生箔机、酸雾抽风系统、生箔机整流器及驱动电机等。

### 4.3.3  表面处理工序

表面处理工序的主要功能是将生箔工序制成的箔，通过在其表面进行粗化、固化、合金化等处理，以满足铜箔在印制电路板的性能要求。表面处理工序的主要耗能设备有驱动电机、处理机整流器等。

### 4.3.4  分切包装工序

分切包装工序的主要功能是将生箔工序制成的成品铜箔，按照客户需求，在分切设备上裁切成不同幅宽的产品，并按照客户要求进行包装成型入库。分切包装工序是锂电不也用电解铜箔最后一道工序，该工序的主要能耗设备是分切机及其相关附属设施、提升设备、转运设备等。

# 5 量化目的

结合取舍准则（见6.2.5），通过量化产品系统边界内的生命周期或选定过程的所有显著的排放量和清除量，计算产品对全球变暖的潜在贡献〔以二氧化碳当量（CO2e）表示〕。

在开展碳足迹研究目的时，应明确说明以下问题：

—应用意图；

—开展该项研究的理由；

—目标受众（即研究结果的接收者）；

—符合要求，计划交流的产品碳足迹或产品部分碳足迹的信息（如有）。

注1：产品碳足迹量化可支持相关方完成一系列的目的和应用，包括但不限于独立研究、比较研究和长期绩效追踪。

# 6 量化范围

## 6.1 产品描述和声明单位

### 6.1.1 产品描述

产品描述应使用户能够明确地识别产品，可参照国家和行业相关标准的要求进行描述，至少应包含以下内容：

a）产品名称、品级牌号；

b）批号；

c）含铜品位及杂质成分；

d）分析检验结果和技术监督部门印记；

e）出厂日期。

### 6.1.2 声明单位

电解铜箔产品碳足迹研究应明确规定声明单位。声明单位应与产品碳足迹研究的目的和范围保持一致。声明单位的主要目的是为相关输入和输出数据的归一化提供参考基准。因此应对声明单位做出明确的定义并使其可量化。

本文件的声明单位是指1吨电解铜箔产品。

本文件的基准流是指生产1吨电解铜箔产品所需过程的输入和输出量。

产品碳足迹评价报告中应以每声明单位排放的二氧化碳当量来记录产品碳足迹量化结果。

## 6.2 系统边界

### 6.2.1 概述

系统边界决定产品碳足迹评价所涵盖的单元过程。系统边界应与产品碳足迹评价目标相一致。应确定和解释用于设定系统边界的准则，例如取舍准则。应确定纳入产品碳足迹评价的单元过程，以及对这些单元过程的评价应达到的详细程度。对研究的总体结论不会造成显著影响的生命周期阶段、单元过程、输入或输出才允许被排除，但应明确说明并解释排除的原因及可能造成的后果。造成显著影响的阈值应根据取舍准则列出并予以说明。

### 6.2.2 边界设定

本文件设定电解铜箔及其前序产品碳足迹的系统边界为“摇篮到大门”，即从原材料获取到产品离开报告企业大门为止的温室气体排放量和清除量的累计（图1和图2示）。

本文件以流程图形式来描述产品系统各单元过程和它们之间的相互关系。每个单元过程以铜原料或中间产品的输入为起点，以工艺过程体现单元过程运行特征，以中间产品或最终产品的输出为终点。

本文件以电解铜箔产品原料铜原料为边界起点，对电解铜箔产品碳足迹进行量化。从“铜矿     铜精矿    阴极铜    铜杆”的电解铜箔铜原料前序产品碳足迹，在对电解铜箔进行量化分析时，直接引用。

电解铜箔产品产品系统边界如图1和图2所示。应包括以下单元过程：

- 原材料生产:铜线、废箔、添加剂、离子膜烧碱、混合树脂、润滑油、包装材料等原材料生产过程；

- 能源生产；

- 原材料及能源运输；

- 电解铜箔的生产：电解铜箔产品生产所涵盖的全部工序及产品出厂后的运输。

铜 矿

铜精矿

阴极铜

前序产品碳足迹，直接引用

铜原料：铜杆线（φ8.0mm、φ3.0mm和φ2.6mm等）光亮线、阴极铜板、铜米等

第三方服务

物流运输

其他废物

处理

边角料

硫酸铜溶液

电解生箔

中间产品（生箔）

表面处理

中间产品（熟箔）

分切包装

溶铜

消耗产品

电  力

能源资源

地表水/地下水

其他资源

排入自然

水域

排入大气

废液处理

废水处理

废气处理

其他辅助生产

废渣处理

热  力

辅材、药剂

燃  料

铜箔成品

图1 印制电路用电解铜箔产品系统边界

铜 矿

铜精矿

阴极铜

前序产品碳足迹，直接引用

铜原料：铜杆线（φ8.0mm.φ3.0mm.φ2.6mm等）

光亮线、阴极铜板、铜米等

能源资源

地表水/地下水

其他资源

硫酸铜溶液

电解生箔（在线钝化）

中间产品

分切包装

第三方服务

物流运输

其他废物

处理

边角料

排入自然

水域

排入大气

电  力

热  力

辅材、药剂

燃  料

溶铜

消耗产品

废液处理

废水处理

废气处理

其他辅助生产

废渣处理

锂电箔成品

图2 锂电池及储能用电解铜箔产品系统边界

### 6.2.3 生命周期各阶段描述

#### 6.2.3.1 概述

电解铜箔主要生产工艺见附录图A.2.1和附录图A.2.2。

本文件提到的产品系统边界包含了以下几个主要阶段：

a）溶铜工序；

b）电解生箔工序；

c）表面处理工序（仅限印制电路用铜箔）；

d）分切包装工序。

表1概述了产品系统边界内各阶段的温室气体排放源。

表1  系统边界内各阶段排放源汇总

| 生命周期阶段 | 排放类别 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| 溶铜工序 | 生产直接排放 | 化石燃料燃烧 |
|  |  | 工业过程排放 |
|  | 能源生产排放 | 自产电力（热力） |
|  |  | 外购电力（热力） |
|  | 其它间接排放 | 各类物料的运输 |
|  |  | 现场第三方服务 |
|  |  | 废弃物委外处置服务 |
| 电解生箔工序 | 生产直接排放 | 工业过程排放 |
|  | 能源生产排放 | 自产电力（热力） |
|  |  | 外购电力（热力） |
|  | 其它间接排放 | 各类物料的运输 |
|  |  | 现场第三方服务 |
|  |  | 废弃物委外处置服务 |
| 表面处理工序 | 生产直接排放 | 工业过程排放 |
|  | 能源生产排放 | 自产电力（热力） |
|  |  | 外购电力（热力） |
|  | 其它间接排放 | 各类物料的运输 |
|  |  | 现场第三方服务 |
|  |  | 废弃物委外处置服务 |
| 分切包装工序 | 生产直接排放 | 工业过程排放 |
|  | 能源生产排放 | 自产电力（热力） |
|  |  | 外购电力（热力） |
|  | 其它间接排放 | 各类物料的运输 |
|  |  | 现场第三方服务 |
|  |  | 废弃物委外处置服务 |

### 6.2.4  边界范围和排除

本文件规定的系统边界包含：

a）报告企业生产阶段的直接排放；

b）原料、辅助材料、燃料等消费品的上游生产和运输；

c）电力、热力的供应（现场和外购），含上游输送损失；

d）第三方提供的生产服务；

e）废弃物外委处置。

系统边界的包含项和排除项详见表2。

表2  表系统边界工艺包含项及排除项

| 包含项 | 排除项 |
| --- | --- |
| - 原料的生产 - 溶铜工序； - 电解生箔工序； - 表面处理工序； - 分切工序； - 相关的辅助生产（供水、供电、供气、供热、水处理、废渣处理、物流等）； - 辅材、药剂、燃料、能源等的生产； - 原料、辅助材料、燃料等从供应商到现场的运输； - 第三方提供的生产服务； - 废弃物外委处置。 | - 相对独立的综合回收单元； - 员工通勤； - 客户接待； - 商务旅行； - 产品离开报告主体的运输和仓储； - 资产性商品（设备、厂房）的生产； - 再加工阶段； - 终端产品制造和使用阶段； - 寿命期末阶段处理。 |

### 6.2.5 取舍准则

产品碳足迹研究包括所研究系统的所有单元过程和流。当个别物质流或能量流对某一单元过程的碳足迹无实质性贡献时，可将其作为数据排除项并进行报告。在评价目标和范围确定阶段，应确定允许省略次要过程的取舍准则。所选择的取舍准则对评价结果产生的影响也应在最终的报告中做出解释。

在产品碳足迹量化过程中，可舍弃产品碳足迹影响小于1%的环节，但舍弃环节总的影响不应超过产品碳足迹总量的5%。

取舍原则不适用于有害物质，任何有毒有害的材料均应包含于清单中。

# 7 清单分析

## 7.1 数据收集和确认

### 7.1.1 分析流程

#### 7.1.1.1 概述

本文件生命周期清单分析仅针对一个单一影响类别，即气候变化，不评价产品生命周期产生的其他方面环境潜在影响，也不评价产品生命周期可能产生的社会和经济影响。

研究目的和范围的确定提供了进行中生命周期清单阶段的初始计划。图列出了生命周期清单分析宜包括的步骤（注意：一些反复进行的步骤并没有显示在图3中)。

数据收集表

完成的清单

所收集的数据

被审定的数据

每个单元过程审定的数据

每个声明单位审定的数据

计算的清单

调整的数据收集表

数据再收集或单元过程再调整

目的和范围的确定

数据收集准备

数据收集

数据审定

将数据关联到单元过程

将数据关联到声明单位

数据合并

系统边界的调整

分配，包括再使用和再生利用

图3 生命周期清单分析的简化流程

#### 7.1.1.2 数据收集

数据的选择取决于研究的目的和范围。这些数据可以从系统边界内与单元过程相关的生产场所中收集，也可以通过其他渠道获取或计算得出。

应收集系统边界内所有单元过程的定性资料和定量数据。通过测量、计算或估算而收集到的数据，均可用于量化单元过程的输入和输出。

a）输入

——消耗的原料产品、半成品等原料；

——消耗的辅助材料和药剂；

——消耗的能源，如：燃料、电力、热力等；

——耗能工质；

——第三方服务。

b）输出

——主产品；

——废弃物，废水；

——直接排放，包括：燃料燃烧排放、还原剂的排放、工业过程排放。

#### 7.1.1.3 数据确认

在数据收集过程中应对数据的有效性进行检查。这应包括完整性检查、质量平衡、能量平衡、水平衡、碳平衡和其他类似的平衡检查。

#### 7.1.1.4 数据与单元过程和声明单位的关联

以流程图和各单元过程间的流为基础，所有单元过程的流都与基准流建立联系。应通过计算将系统的输入和输出数据与声明单位建立联系。

#### 7.1.1.5 系统边界调整

基于产品碳足迹量化工作需要不断迭代的特性，应根据由敏感性分析所判定的重要性来决定数据的取舍，从而对系统边界中所述的初始分析加以验证。初始系统边界应根据目的和范围确定阶段所规定的取舍准则进行调整。应在产品碳足迹研究报告中记录调整过程和敏感性分析结果。基于敏感性分析的系统边界调整可导致：

排除被判定为不具有显著性影响的生命周期阶段或单元过程；

排除对产品碳足迹结果不具有显著影响的输入和输出；

纳入具有显著性影响的新的单元过程、输入输出。

系统边界调整有助于把数据处理限制在被判定为对产品碳足迹研究目的具有显著性影响的输入和输出数据范围内。

### 7.1.2 数据和数据质量

#### 7.1.2.1 数据类型

数据清单范围应涵盖系统边界内每一个单元过程，这些数据可以是温室气体直接排放数据、活动数据、也可以是排放因子。从数据质量角度，数据可以分为初级数据和次级数据。从数据是否来源于报告主体的物质能量流，又可以分为现场数据和背景数据，现场数据应为初级数据；背景数据可以是初级数据，也可以是次级数据。

在报告主体拥有财务或运营控制权的情况下，应收集现场数据。在收集现场数据不可行的情况下，宜使用经第三方评审的非现场数据的初级数据。仅在收集初级数据不可行时，次级数据才能用于输入和输出，或用于重要性较低的单元过程。同时应证明次级数据的适用性，并注明参考文件。

电解铜箔生产企业涉及的主要数据类型见表3。

表3  数据类型

|  |  | 类别 | 物料及数据清单 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 现 场 数 据 | 输入 | 原料消耗量 | 如：铜原料、离子膜烧碱、盐酸、硫酸等 | 初级数据 |
|  |  | 燃料消耗量 | 如：天燃气、柴油等 |  |
|  |  | 电力/热力 | 自产量和外购量 |  |
|  |  | 其他能耗工质 | 水、氧气、氮气、压缩空气等 |  |
|  |  | 辅材消耗量 | 胶带、缠绕膜、珍珠棉等 |  |
|  |  | 第三方服务结算量 | 如现场运输服务、废渣、废水外委处置等 |  |
|  | 输出 | 主产品量 | 电解铜箔的产量 | 初级数据 |
|  |  | 废弃物 | 现场产生的废渣；排入环境的水量及排水水质 |  |
|  |  | 温室气体直接排放 | 通过直接监测、化学计量、质量平衡或类似方法获得某一过程的温室气体排放量（或从大气吸收的清除量） |  |
| 背景数据 |  | 外购材料、燃料和服务 | - 供应商/服务商排放数据； - 材料/服务生产活动相关数据； - 3）公开或商业数据库的参数。 | 初级数据或次级数据 根据数据获取情况收集 |
|  |  | 电力热力 | 1）供应商排放数据； 2）电力/热力的能源结构、输配电损失、燃料消耗量、燃料生产排放等参数。 |  |
|  |  | 运输分销 | 1）服务商的排放数据； 2）运输量、运输方式、运距、储存等参数。 |  |

注：公开或商业数据的来源包括生命周期数据库、行业协会、机构、文献等；

注：排放因子可包含产品生命周期的一个单一过程，或多重过程，在使用中须保持排放因子与过程

范围的一致性。

#### 7.1.2.2 数据质量要求

宜通过使用现有最高质量数据，尽可能地减少偏差和不确定性。数据质量的特征应包括定量和定性两个角度。数据质量的特性描述应涉及以下方面：

a)时间跨度：数据的年份和所收集数据的最小时间跨度；

b)地理覆盖范围：为实现产品碳足迹研究目的，所收集的单元过程数据的地理区域；

c)技术覆盖面：具体的技术或技术组合；

d)精度：对每个数据值的可变性的度量（例如方差）；

e)完整性：测量或测算的流所占的比例；按照数据取舍原则，尽可能避免数据缺失，缺失的数据需在报告中说明；完整性只是一个经验值，它是用来保证没有遗漏重要的已知因素。

f)代表性：反映实际关注人群对数据集（例如地理范围、时间跨度和技术覆盖面等）关注程度的真实情况进行的定性评价；

注：技术上，数据反映实际生产技术情况，即体现实际工艺流程、技术和设备类型、原料与能耗类型、生产规模等因素的影响；时间上，数据反映被评价产品系统单元过程的实际时间；空间上，数据反映具体产品系统边界内单元过程的实际地理位置信息（如：国家或地点）。

一致性：对研究方法学是否能在敏感性分析的不同组成部分中统一应用而进行的定性评价；

可重现性：对其他独立从业人员采用同一方法学和数值信息重现相同研究结果的定性评价；

数据来源；

信息的不确定性。

#### 7.1.2.3 数据质量评价

开展产品碳足迹研究的组织宜建立数据管理系统，保留相关文件和记录，进行数据质量评价，并持续提高数据质量。

数据质量宜参照附录进行定性评价，对质量较差的数据应进行敏感性分析。

### 7.1.3 初级数据收集

#### 7.1.3.1 时间段

初级数据的收集应每年进行一次最近的日历年或最近的财政年度，以避免生产过程中的特殊情况。其优点是年度数据体现了典型的运营习惯（如维护周期或季节周期）下的产品产量，也涵盖了生产波动的负荷变化因素。计算碳足迹的产品生产期少于个月或者不是全年的，应当收集该产品生产期间的数据，或者从最近可获得的个月开始，直至停止生产为止的数据。

#### 7.1.3.2 溶铜工序

溶铜工序是电解铜箔的第一道。工序数据收集应包括溶作业的所有相关操作，如溶铜设施、各类提升泵等设备及通风、照明等的电力消耗等，详见附录表。

#### 7.1.3.3 电解生箔工序

电解生箔的数据收集应包括电解生箔所有操作，如电解生箔机、生箔机整流器、空调等设备及照明等电力消耗及电解添加剂的消耗等。

#### 7.1.3.4 表面处理工序

表面处理的数据收集应包括表面处理所有操作，如表面处理机、处理机整流器、空调等设备及照明等电力消耗及表面处理各类添加剂的消耗等。

#### 7.1.3.5 分切包装工序

分切包装的数据收集应包括分切包装所有操作，如分切机、转运设备、提升设备照明等电力消耗等。

### 7.1.4 次级数据收集

#### 7.1.4.1 概述

产品碳足迹的计算需要收集各种次级数据，如：

a）外购各种原辅材料、燃料、能源的温室气体排放，这些消耗品不是报告主体生产的；

b）温室气体排放因子，如：收集到的燃料消耗量与温室气体排放的相关系数；

c）各种材料、燃料的不同运输方式产生的温室气体排放；

d）废物处理服务等第三方服务的温室气体排放。

#### 7.1.4.2 材料、燃料及服务供应的温室气体排放

电解铜箔生产过程中消耗的辅助材料、燃料等上游排放相关数据，可能无法从供应商获得初级数据，也可来源于经权威机构验证且具有可信度的数据，包括数据库、公开文献、国家排放因子、计算估算数据或其他具有代表性的数据，推荐使用本土化数据库。

#### 7.1.4.3 直接排放相关因子

燃料燃烧排放、还原剂排放和工业过程排放需要用到相应的排放因子。当燃料或含碳物质的相关特征参数（如含碳量等）能获得时，应采用特征参数计算排放因子；如无法获得特征参数时，宜采用缺省值。

#### 7.1.4.4 运输相关的温室气体排放

运输相关的温室气体排放可采用如下三种方法来计算，且方法优先次序为：

a）方法：收集运输环节的燃料消耗量，如柴油、汽油的消耗量；通过燃料消耗量乘以燃料生产的上游排放因子（见）以及燃料燃烧排放因子计算得到运输环节的温室气体排放。

b）方法：基于已知的运输工具和运输距离，通过运输距离乘以相应运输工具的运输排放因子计算得到运输环节的温室气体排放。运输排放因子可以从公开数据、行业统计或商业数据库获得。

c）方法：只能获得起点和终点，其他运输条件未知的情况下，通过简单物流链和网络地图等获得运输距离，再根据运量和运输方式估算温室气体排放。

7.1.5 电力温室气体排放量和清除量

7.1.5.1 概述

电力是电解铜箔生产过程中的主要能源消耗，电力的生命周期排放取决于现场或电力供应商所采用的发电技术。与用电相关的温室气体排放量应包括：

—材料、燃料等供应的温室气体排放量，例如煤炭开采和运输至发电站的上游排放；

—发电过程中的温室气体排放量，包括电力输配过程中的线损；

—废弃物处理的温室气体排放量（例如核电站废料处理或燃煤电厂粉煤灰的处理等）。

注：7.1.5同样适用于购买和销售的热能、冷能以及压缩空气等能源。

7.1.5.2 内部发电

当产品消耗的电为内部发电（例如现场发电），且未向第三方出售，则应将该电力的生命周期数据计入该产品的产品碳足迹量化。

7.1.5.3 直供电力

如果该组织与发电站之间具有专用输电线路，且所消耗的电未向第三方出售，则可使用该电力供应商提供的电力温室气体排放因子。

7.1.5.4 电网电力

7.1.5.4.1 当供应商能够通过合同的形式保证电力供应，应使用供应商特定电力生产的生命周期数据，电力产品应：

—传递电力生产单位相关信息以及发电机组特征信息；

—保证提供唯一的使用权；

—由报告实体或报告实体代表追踪、赎回、报废或注销；

—尽可能接近合同的适用期限，并包括相应的时间长度。

7.1.4.5.2 当无法获得供应商的具体电力信息时，应使用与电力来源相关的电网温室气体排放量。相关电网温室气体排放量应反映相关地区的电力消耗情况，不包括任何之前已声明归属的电力。如果没有电力追踪系统，所选电网温室气体排放量应反映该地区的电力消耗情况。

注1：合同是指双方之间签订的，用于出售和购买能源的任意形式的合约。例如中国绿证（GEC）、能源属性证书、可再生能源证书（REC）或其他绿色电力证书等。

注2：发电机特征信息包括设备的登记名称、所有者和产生的能源性质、发电量和提供的可再生能源等。

注3：如果难以获得电力供应系统内某一过程的具体生命周期数据，可使用公认数据库（例如来自生态环境部、联合国环境规划署（UNEP）或联合国气候变化框架公约（UNFCC）等中的数据）。

7.1.5.4.3 某些电力产品的属性（例如绿色证书），在出售时不直接与电力本身关联。在某些区域，来自可再生能源的部分电力作为可再生电力出售，但没有被排除在电网组合排放因子之外，在这种情况下，应使用电力跟踪系统开展相关消费电网组合敏感性分析，以此来展示结果的差异，并在产品碳足迹研究报告中进行报告。

### 7.2 数据分配

### 7.2.1 概述

产品系统的输入和输出应根据明确规定的程序在主产品之间进行分配。

一个单元过程分配后的输入和输出总和应与其分配前的输入和输出相等。

当同时有几种备选分配程序时，应通过敏感性分析阐明偏离所选方法产生的影响。

### 7.2.2 分配程序

产品碳足迹研究应包括确认与其他产品系统共享的单元过程，并按照以下步骤进行处理。

a）第1步：宜通过以下方法避免分配（从形式上看，步骤不属于分配程序的一部分）；

1）将拟分配的单元过程划分为两个或多个子单元过程，并收集与这些子过程相关的输入输出数据；

2）如果单元过程无法划分，如存在有代表性的替代路线生产共生产品，则可以采用系统扩展方法。系统扩展的原理是基于共生产品节省或避免了另一个具有等效功能的产品系统。

b）第2步：若无法避免分配，宜以能反映它们之间潜在物理关系的方式（如物料平衡或能量平衡），将系统的输入和输出数据划分到不同产品或功能中；

c）第3步：当物理关系无法建立或无法用来作为分配基础时，则宜以能反映它们之间其他关系的方式将输入输出在产品或功能之间进行分配。例如可以根据产品的经济价值按比例将输入输出数据分配到共生产品。

注：注意区分废弃物和共生产品，没有经济价值的产物不能作为产品输出，不参与分配，而是作为废弃物计入产品系统的废弃物处理排放；仅在有明确证据显示有下游客户且产生了经济价值的情况下，才能作为共生产品参与分配。

任何情况下，只有当共生产品的长期平均价格比例大于时，才能采用产品经济价值比例进行分配。如果同一过程有两个及以上的产品，则应以产品中的最高价格与最低价格的比例为判定基准。经济价值评估中使用的价格应是全球的长期平均值（通常为年平均值），并需要说明数据来源（如伦敦金属交易所、世界银行等）。

当共生产品的长期平均价格比例小于等于时，宜按质量比例关系进行分配（如金属量或实物质量）。

### 7.2.3 推荐的分配方法

本文件依据上述分配程序，针对具体单元过程，提出了推荐性分配方法，见附录D。

## 7.3 取舍准则

取舍准则在系统边界中已有规定，并应在此范围内考虑特定单元过程及其子单元过程的所有数据集。

建议收集全部的单元过程相关资料，包括设备设施的定期维护也应纳入生命周期评估。

产品系统边界内需要许多材料和药剂的输入，但不一定可获得所有适用于每种物质的排放因子。为了避免某些物质因为缺少排放因子而被排除在外，可对材料药剂进行分组，选取同一组别中最大的贡献者质量作为其他物质的代表。

## 7.4 清单计算

生命周期清单是以输入和输出之间的物质平衡为基础的，其结果通常表现为一系列的数据表（可参照附录中表），展示每声明单位产品在每个阶段单元过程中的资源使用（如能源、水、原材料），以及释放到环境中的排放物（如温室气体、废水、固体废物）。

# 8 影响评价

## 8.1 全球变暖潜势值（GWP）的选取

应通过排放或清除的温室气体的质量乘以政府间气候变化专门委员会（IPCC）给出的年全球变暖潜势（GWP），来计算产品系统每种温室气体排放和清除的潜在气候变化影响，单位为kgCO2e/（kg排放量）。产品碳足迹为所有温室气体潜在气候变化影响的总和。

若IPCC修订了全球变暖潜势值（GWP），应使用最新数值，否则应在报告中说明。

除GWP100外，还可以使用提供的其他时间范围的全球变暖潜势（GWP）和全球温度变化潜势（GTP），但应单独报告。

注：代表短期的气候变化影响，可反映变暖速度。年代表长期的气候变化影响，可反映长期温升。与其他时间范围相比，选择年的时间范围并无任何科学依据。该时间范围是国际公约的一个价值判断，它权衡了不同时间范围内可能发生的影响。

## 8.2 产品碳足迹的计算

（1）生命周期各阶段的碳足迹计算公式如式（1）：

.........................................................（1）

式中：

GHGk—生命周期k阶段的总排放量，单位为千克二氧化碳当量每声明单位（kgCO2e/每声明单位）；

ADi—某生命周期阶段中第i项活动的足迹因子，单位与GHG活动相匹配；

GWPj—温室气体j对应的全球变暖趋势值（GWP)，按照附录F中的规定进行取值。

- （2）生命周期碳足迹汇总按公式（2）计算：

..................................................................................（2）

式中：

GHG总—产品碳足迹值，单位为千克二氧化碳当量每声明单位（kgCO2e/每声明单位）；

GHGk—生命周期k阶段的总排放量，单位为千克二氧化碳当量每声明单位（kgCO2e/每声明单位）；

k—产品生命周期的各个阶段。

## 8.3 排放数据分析

计算各生命周期阶段的温室气体排放占比，有助于企业专注于重要阶段的数据收集和减排策略。

各生命周期阶段的温室气体排放占比=各生命周期阶段的温室气体排放量CO2e/生命周期温室气体排放量汇总结果CO2e×100%。

## 8.4 数据更新

电解铜箔产品的碳足迹数据应至少每五年更新一次，或每当影响其排放强度的参数发生重大变化时更新一次。下列情况应被视为触发重大变化

1）生产发生结构性变化，包括操作中的重大工艺变化、技术进步、原材料或能源输入输出。

2）计算方法发生变化，如：全球增温潜势值或收集数据的准确性提高，纳入新的对排放数据产生重大影响的数据源。

3）发现重大错误，或累积起来的重大错误。

## 8.5 绩效追踪

计划将产品碳足迹用于绩效追踪时，应满足以下针对产品碳足迹量化的附加要求：

a)应针对不同时间点或空间范围进行研究；

b)应针对相同声明单位计算产品碳足迹随时间或空间发生的变化；

c)应使用相同的方法（例如选择和管理数据的系统、系统边界、分配、全球增温潜势等，以及相同的PCR）计算产品碳足迹随时间或空间的变化。产品碳足迹绩效追踪的时间间隔不应短于7.1.3.1所述的数据时间界限，且应在目的和范围中予以描述。产品碳足迹用于空间绩效追踪时，不同时间段的空间系统划分要保持一致。

# 9 结果解释

产品碳足迹研究的生命周期解释阶段应包括以下步骤：

a)根据生命周期清单分析和生命周期影响评价的产品碳足迹和产品部分碳足迹的量化结果，识别显著环节（可包括生命周期阶段、单元过程或流）；

b)完整性、一致性和敏感性分析；

c)结论、局限性和建议的编制。

应根据产品碳足迹研究的目的和范围进行结果解释，解释应包括以下内容：

—说明产品碳足迹和各生命周期阶段的碳足迹；

—分析不确定性，包括取舍准则的应用或范围；

—详细记录选定的分配程序；

说明产品碳足迹研究的局限性，包括但不限于：关注单一环境问题、方法论相关的局限性。

解释宜包括以下内容：

—分析重要输入、输出和方法学选择（包括分配程序）的敏感性，以了解结果的敏感性和不确定性；

—评估建议对结果的影响；

—描述地理格网的划分方法及地理格网的尺度要求原则（如适用）。

# 10 产品碳足迹报告

产品碳足迹报告应记录产品碳足迹的量化结果，并陈述在评价目标和范围确定阶段内所做的决定以及证明产品碳足迹评价符合本文件中的要求。报告应包括但不仅限于以下内容（参考格式见附录）：

## a）基本情况

1）产品碳足迹评价委托方与评价方；

2）产品描述：产品信息描述应包括产品名称、品级牌号、批次、含铜品位、再生铜占比、生产商信息以及联系方式等。

3）声明单位；

4）报告日期；

5）依据的标准。

## b）量化目的

1）开展研究的原因与目标；

2）潜在用途和局限性。

## c） 量化范围

1）产品说明，包括功能和技术参数；

2）声明单位以及基准流；

3）系统边界，包括：

——明确定义产品的系统边界，以流程图形式表示其所涵盖的单元过程；

有关单元过程处理的决策准则（考虑其对产品碳足迹研究结论的重要性）；

——产品系统关联的单元过程地理位置、地理格网的划分规则、格网级别的选取，并说明其理由（如适用）；

4）取舍准则：列出排除在外的单元过程或因素，并说明理由和其合理性。

5）生命周期各阶段的描述。

## d）清单分析

1）数据收集信息，包括数据来源；

2）单元过程的定性和定量描述；

3）纳入考虑范围的清单；

4）分配原则与程序；

5）数据说明，包括数据质量评价与对缺失数据的处理。

## e） 影响评价

1）特征化因子：使用的全球变暖潜势值。

2）产品碳足迹计算

以清单方式，列出生命周期各单元过程的二氧化碳及其他温室气体的排放量、总的二氧化碳当量。

## f） 结果解释

1）结论和局限性；

2）敏感性分析和不确定性分析结果；

3）电力处理，宜包括关于电网排放因子计算和相关电网的特殊局限信息；

4）在产品碳足迹研究中披露和证明相关信息项的选择并说明理由；

5）范围和修改后的范围（如适用），并说明理由和排除的情况；

## g) 研究中使用的产品种类规则或其他补充要求的参考资料；

## h) 绩效追踪说明（如适用）；

## i) 产品碳足迹比较（如适用）。

# 11 产品碳足迹声明

## 如需声明时，可按照《GB/T 24025环境标志和声明 III型环境声明 原则和程序》或《ISO14026 环境标签和声明.足迹信息通信的原则、要求和指南》的规定进行，相关声明可用于具有相同功能不同产品之间比较。

- （资料性）
电解铜箔主要生产工艺

- A.1 主要铜原料

- 电解铜箔的主要铜原料来自以下：

- ——阴极铜板；

- ——铜线（含光亮线）；

- ——铜米；

- A.2 电解铜箔生产工艺

- 印制电路板用电解铜箔生产流程见简图A.2.1，锂电池用电解铜箔生产流程见简图A.2.2 。

热交换

电沉积

烘  干

水  洗

原料铜：铜杆线（φ8.0mm、φ3.0mm和φ2.6mm等）光亮线、阴极铜板、铜米等

溶  铜

剥  离

卷  取

生  箔

硫酸、去离子水

压缩空气、蒸汽

废  气

废  气

冷却水

直流电

去离子水

含铜废水

回       液

不       合       格       铜       箔

生  箔

酸  洗

粗化

固化

液  洗

水  洗

合金处理

水  洗

镀  锌

粗 化 液

铜原料、硫酸、去离子水

固 化 液

铜原料、硫酸、去离子水

合金电镀液

合金盐、去离子水

电镀锌液

硫酸锌等

去离子水

电镀废水

去离子水

含铜废水

钝  化

水  洗

去离子水

电镀废水

硅烷处理

烘 干

卷 取

分 切

包装入库

图A.2.1 印制电路板用电解铜箔生产流程简图

热交换

电沉积

水  洗

原料铜：铜杆线（φ8.0mm、φ3.0mm和φ2.6mm等）光亮线、阴极铜板、铜米等

溶  铜

烘  干

卷  取

生  箔

硫酸、去离子水

压缩空气、蒸汽

废  气

废  气

冷却水

直流电

去离子水

含铜废水

回       液

不       合       格       铜       箔

剥  离

表面钝化

分 切

包装入库

图A.2.2 锂电池用电解铜箔生产流程简图

# （资料性）
数据质量评价

- B.1 用于评估产品清单过程的单个数据的数据质量指标如表B.1所示。

- 表B.1  数据质量指标

| - 指标 | - 描述 | - 与数据质量的关系 |
| --- | --- | --- |
| - 技术代表性 | - 数据反映实际使用技术的程度 | - 企业宜选择反映技术特异性的数据 |
| - 时间代表性 | - 数据反映实际时间或活动年限的程度 | - 企业宜选择反映时间特异性的数据 |
| - 地域代表性 | - 数据反映活动的实际地理位置的程度 | - 企业宜选择反映地理特异性的数据 |
| - 完整性 | - 数据对相关活动的统计代表程度； - 完整性反映可获得并可被使用的数据在特定活动相关的总数中的百分比； - 完整的数据也反映了数据的周期性和其他正常的波动性。 | - 企业宜选择完整的数据 |
| - 可靠性 | - 获得数据的数据来源、数据收集方法和核查流程的可靠程度 | - 企业宜选择可靠的数据 |

- B.2 数据质量评价宜参照表B.2进行定性评估。

- 表B.2 数据质量定性评价

| - 评级 | - 技术 | - 时间 | - 地域 | - 可靠性 | - 完整性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 很好 | - 相同技术的数据 | - 时间差别≤3年 | - 来自同一地区的数据 | - 基于测量或经核查的数据 | - 数据基本完整 |
| - 好 | - 类似技术的数据 | - 时间差别3～5年（含） | - 来自相似地区的数据 | - 基于部分测量或部分核查的数据 | - 数据完整性≥80% |
| - 中等 | - 不同技术的数据 | - 时间差别5～10年（含） | - 来自不同地区的数据 | - 基于数据库的估算值 | - 80%＞数据完整性≥50% |
| - 差 | - 来自不明技术的数据 | - 时间差别＞10年 | - 来自未知区域的数据 | - 不明来源的估算值 | - 数据完整性＜50% |

# 附录 C
（资料性）
产品碳足迹量化数据收集表

涉及的主要环节初级数据和次级数据的收集C1至表C9。

- 以下数据收集表只是示例，并不代表全部收集范围，报告主体应根据生产系统实际情况补充或调整。

- 涉及的主要环节初级数据和次级数据的收集见表C1至表C9。

表C1现场特征数据收集范例（溶铜单元）

| 单元过程及统计口径描述： 时间段：起始时间 年 月 日；终止时间 年 月 日 制表人： 制表日期： |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 输入 | - 单位 | - 数量 | - 运距 | - 运输方式 | - 规格特征／来源 |
| - 铜原料（铜杆线、光亮线、阴极铜板、铜米等） |  |  |  |  |  |
| - 硫酸 |  |  |  |  |  |
| - 燃料（如，柴油、汽油、天然气等） |  |  |  |  |  |
| - 电力 |  |  |  |  |  |
| - 热力 |  |  |  |  |  |
| - 第三方服务（如有） |  |  |  |  |  |
| - ... | - ... |  |  |  |  |
| - 输出 | - 单位 | - 数量 | - 运距 | - 运输方式 | - 规格特征／来源 |
| - 铜箔 |  |  |  |  |  |
| - 铜泥 |  |  |  |  |  |
| - ... |  |  |  |  |  |
| - 温室气体直接排放 - （燃烧、工业过程） |  |  |  |  |  |
| - 注1：此数据收集表中的数据是指规定时间段内所有未分配的输入和输出； - 注1：燃料和热力应注意换算为热量单位，因为排放通常与热量相关。 |  |  |  |  |  |

表C2现场特征数据收集范例（电解生箔单元）

| 单元过程及统计口径描述： 时间段：起始时间 年 月 日；终止时间 年 月 日 制表人： 制表日期： |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 输入 | - 单位 | - 数量 | - 运距 | - 运输方式 | - 规格特征／来源 |
| - 铜原料（铜杆线、光亮线、阴极铜板、铜米等） |  |  |  |  |  |
| - 硫酸 |  |  |  |  |  |
| - 燃料（如，柴油、汽油、天然气等） |  |  |  |  |  |
| - 电力 |  |  |  |  |  |
| - 热力 |  |  |  |  |  |
| - 第三方服务（如有） |  |  |  |  |  |
| - ... | - ... |  |  |  |  |
| - 输出 | - 单位 | - 数量 | - 运距 | - 运输方式 | - 规格特征／来源 |
| - 铜箔 |  |  |  |  |  |
| - 铜泥 |  |  |  |  |  |
| - ... |  |  |  |  |  |
| - 温室气体直接排放 - （燃烧、工业过程） |  |  |  |  |  |
| - 注1：此数据收集表中的数据是指规定时间段内所有未分配的输入和输出； - 注2：燃料和热力应注意换算为热量单位，因为排放通常与热量相关。 |  |  |  |  |  |

表C3 现场特征数据收集范例（表面处理单元）

| 单元过程及统计口径描述： 时间段：起始时间 年 月 日；终止时间 年 月 日 制表人： 制表日期： |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 输入 | - 单位 | - 数量 | - 运距 | - 运输方式 | - 规格特征／来源 |
| - 铜原料（铜杆线、光亮线、阴极铜板、铜米等） |  |  |  |  |  |
| - 硫酸 |  |  |  |  |  |
| - 燃料（如，柴油、汽油、天然气等） |  |  |  |  |  |
| - 电力 |  |  |  |  |  |
| - 热力 |  |  |  |  |  |
| - 第三方服务（如有） |  |  |  |  |  |
| - ... | - ... |  |  |  |  |
| - 输出 | - 单位 | - 数量 | - 运距 | - 运输方式 | - 规格特征／来源 |
| - 铜箔 |  |  |  |  |  |
| - 铜泥 |  |  |  |  |  |
| - ... |  |  |  |  |  |
| - 温室气体直接排放 - （燃烧、工业过程） |  |  |  |  |  |
| - 注1：此数据收集表中的数据是指规定时间段内所有未分配的输入和输出； - 注2：燃料和热力应注意换算为热量单位，因为排放通常与热量相关。 |  |  |  |  |  |

表C4现场特征数据收集范例（分切包装单元）

| 单元过程及统计口径描述： 时间段：起始时间 年 月 日；终止时间 年 月 日 制表人： 制表日期： |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 输入 | - 单位 | - 数量 | - 运距 | - 运输方式 | - 规格特征／来源 |
| - 铜原料（铜杆线、光亮线、阴极铜板、铜米等） |  |  |  |  |  |
| - 硫酸 |  |  |  |  |  |
| - 燃料（如，柴油、汽油、天然气等） |  |  |  |  |  |
| - 电力 |  |  |  |  |  |
| - 热力 |  |  |  |  |  |
| - 第三方服务（如有） |  |  |  |  |  |
| - ... | - ... |  |  |  |  |
| - 输出 | - 单位 | - 数量 | - 运距 | - 运输方式 | - 规格特征／来源 |
| - 铜箔 |  |  |  |  |  |
| - 铜泥 |  |  |  |  |  |
| - ... |  |  |  |  |  |
| - 温室气体直接排放 - （燃烧、工业过程） |  |  |  |  |  |
| - 注1：此数据收集表中的数据是指规定时间段内所有未分配的输入和输出； - 注2：燃料和热力应注意换算为热量单位，因为排放通常与热量相关。 |  |  |  |  |  |

C5表背景数据收集范例1-外购商品（方法1）

| 外购商品 | 规格等级 | 功能单位 | 排放因子 |  | 数据来源 | 数据时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 铜原料（铜杆线、光亮线、阴极铜板、铜米等） |  | 1t |  | kgco | 如：供应商 |  |
| 硫酸 |  | 1t |  | kgco | 如：供应商 |  |
| 盐酸 |  | 1t |  | kgco | 如：国家生命周期数据库 |  |
| 酪酸酐 |  | 1t |  | kgco | 如：某商业数据库 |  |
| 离子膜烧碱 |  | 1t |  | kgco | 如：某文献 |  |
|  |  |  |  | kgco |  |  |
| ... |  | .... |  | kgco | .... |  |

C6 表背景数据收集范例2-某外购商品的生产（方法）

| 活动水平数据 | 规格等级 | 单位 | 每功能单位消耗量 | 数据来源 | 数据时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 原材料A |  | t |  | 如：供应商 |  |
| 燃料B（如柴油） |  | t |  | 如：国家生命周期数据库 |  |
| 电力 |  | kwh |  | 如：某商业数据库 |  |
| 废弃物 |  | t |  | 如：某文献 |  |
| .... |  | .... |  |  |  |
| 排放因子 | 规格等级 | 功能单位 | 排放因子 | 数据来源 | 数据时间 |
| 原材料A |  | 1t |  | 如：供应商 |  |
| 燃料B（如柴油） |  | 1t |  | 如：国家生命周期数据库 |  |
| 电力 |  | kwh |  | 如：某商业数据库 |  |
| 废弃物 |  | 1t |  | 如：某文献 |  |
| .... |  | 1t |  |  |  |
| 商品X碳足迹合计 | Kgco/功能单位 |  |  |  |  |

C7 表背景数据收集范例3-外购服务

| 服务项目 | 方法1 |  | 方法2 |  |  |  | 数据来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 结算量 | 排放因子 | 直接排放（CO2） | 电耗(kwh) | 热力消耗（GJ） | 其它 | 供应商 |

C8 表背景数据收集范例4-运输（方法1）

| 商品名称 | 运输量（t） | 运输燃料 | 燃料量（t） | 燃料上游因子 | 燃料燃烧因子 | 资料来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 铜线 |  | 如：柴油 |  |  |  |  |
| 硫酸 |  |  |  |  |  |  |
| 盐酸 |  |  |  |  |  |  |
| .... |  |  |  |  |  |  |

C9 表背景数据收集范例5-运输（方法2）

| 商品名称 | 运输量（t） | 运输方式 | 运距（km） | 运输排放因子因子 | 资料来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 铜线 |  |  |  |  |  |
| 硫酸 |  |  |  |  |  |
| 盐酸 |  |  |  |  |  |
| .... |  |  |  |  |  |

# 附录D
（资料性）
产品碳足迹报告（模板）

产品碳足迹报告

产品名称：

产品规格等级：

声明单位：

生产单位：

评价机构：

报告主体：                    （盖章）

评价机构（如有）：             （盖章）

日期：    年   月    日

一、基本情况

1.1 生产者信息

生产者名称：

社会信用代码：

地 址：

法定代表人：

授权人（联系人）：

联系电话：

电子邮箱：

企业概况：

1.2 产品信息

产品名称：

规格及等级：

产品介绍：

产品图片：

1.3 量化方法

依据标准：

二、量化目的

三、量化范围

3.1 声明单位

以              为声明单位

3.2 系统边界包括但不限于对生命周期阶段描述

对     碳足迹的计算涵盖了从   到      生命周期的各个阶段，属于从摇篮到大门模式，确定生命周期包括以下：

据此建立系统边界图，如图E.1：

图E.1         产品碳足迹量化系统边界图

3.3 取舍准则

采用的取舍准则以             为依据，具体规则如下：

3.4 时间范围

年度

四、清单分析

4.1 数据收集程序

4.2 单元过程的定性和定量描述

4.3 数据说明（具体数据列表参照附录）

初级数据：

次级数据：

软件与数据库：

4.4 分配原则与程序

分配依据：

分配程序：

具体分配情况如下：

4.5 清单计算及结果

生命周期各个阶段碳排放计算说明见表D.1（示例）。

表D.1电解铜箔生命周期清单数据汇总（每声明单位）

| 生命周期各阶段 | 流 | 活动数据 | 排放因子 | GHG排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 如：活性炭 |  |  |  |

4.6 数据质量评价

数据质量评估的目的是判断计算结果和结论的可信度，并指出提高数据质量的关键因素。本评价数据质量可从定性和定量两个方面进行管控和评估，具体评价内容包括：数据可靠性（来源）、数据代表性（时间、地理、技术）、准确度、完整性（说明缺失数据处理方案）。

五、影响评价

5.1 特征化因子的选择

一般选择政府间气候变化专门委员会（IPCC）最新给出的年全球变暖潜势（GWP）。

5.2 产品碳足迹结果计算

针对生命周期各阶段，逐个单元进行计算并汇总。

六、结果解释

6.1 结果说明

XXXX（每声明单位的产品）从       （填写某生命周期阶段阶段）到 XXX  （填写某生命周期阶段）生命周期碳足迹为          kgCO2e。各生命周期阶段的温室气体排放情况如表D.2和图4所示。

表D.2 产品“摇篮大门”碳足迹汇总表（单位：tCO2e)

| 生命周期阶段 | 碳足迹（kgCO2e/t） | 百分比% |
| --- | --- | --- |

各生命周期阶段温室气体排放分布图

一般以饼状图或是柱形图表示各生命周期阶段的温室气体排放情况。

6.2 假设和局限性说明（可选项）

结合量化情况，对范围、数据选择、情景设定等相关的假设和局限进行说明。

6.3 改进建议

# 附录 E
（资料性）
全球增温潜势值

在计算用于GHG全球增温潜势值时，须参照表E.1中的规定。

表E.1 部分温室气体的全球变暖潜势

| 气体名称 | 化学分子式 | 100年的GWP（截至出版时） |
| --- | --- | --- |
| 二氧化碳 | CO2 | 1 |
| 甲烷 | CH4 | 27.9 |
| 氧化亚氮 | N2O | 273 |
| 三氟化氮 | NF3 | 17400 |
| 氢氟碳化物（HFCs） |  |  |
| HFC-23 | CHF3 | 14600 |
| HFC-32 | CH2F2 | 771 |
| HFC-41 | CH3F | 135 |
| HFC-125 | C2HF5 | 3740 |
| HFC-134 | CHF2CHF2 | 1260 |
| HFC-134a | C2H2F4 | 1530 |
| HFC-143 | CH2FCHF2 | 364 |
| HFC-143a | C2H2F4 | 5810 |
| HFC-152a | C2H4F2 | 164 |
| HFC-227ea | C3HF7 | 3600 |
| HFC-236fa | C3H2F6 | 8690 |
| 全氟碳化物（PFCs） |  |  |
| 全氟甲烷（四氟甲烷） | CF4 | 7380 |
| 全氟乙烷（六氟乙烷） | C2F6 | 12400 |
| 全氟丙烷 | C3F8 | 9290 |
| 全氟丁烷 | C4F10 | 10000 |
| 全氟环丁烷 | C4F8 | 10200 |
| 全氟戊烷 | C5F12 | 9220 |
| 全氟己烷 | C8F14 | 8620 |
| 六氟化硫 | SF6 | 25200 |
| 注：部分温室气体的全球变暖潜势来源于气候变化专门委员会（IPCC）《气候变化报告：自然科学基础 第一工作组对政府间气候变化专门委员会第六次评估报告的贡献》 |  |  |

# 附录F

（资料性）

国内电网排放因子数据表

| 电网名称 | 覆盖区域 | 排放因子（ tCO₂/MWh） | 数据来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| 华北区域电网 | 北京、天津、河北、山西、山东、内蒙古（西部） | 0.8843 | 生态环境部2022年数据 |
| 东北区域电网 | 辽宁、吉林、黑龙江、内蒙古（东部） | 0.7769 | 生态环境部2022年数据 |
| 华东区域电网 | 江苏、浙江、安徽、福建 | 0.7035 | 生态环境部2022年数据 |
| 华中区域电网 | 河南、湖北、湖南、江西、四川、重庆 | 0.5257 | 生态环境部2022年数据 |
| 西北区域电网 | 陕西、甘肃、青海、宁夏、新疆 | 0.6671 | 生态环境部2022年数据 |
| 南方区域电网 | 广东、广西、云南、贵州、海南 | 0.5271 | 生态环境部2022年数据 |
| 海南电网 | 海南（单独计算） | 0.5271（同南方电网） | 国家发改委CDM项目数据 |
| 注1：此表电力排放因子仅作为参考，最终取数以生态环境部发布的动态数据为准； 注2：更详细的分省数据或历史排放因子变化趋势，可参考生态环境部或国家能源局发布的官方报告。 |  |  |  |

参考文献

- [1] GB T 24001—2016 环境管理体系 要求及使用指

- [2] GB/T 3101 有关量、单位和符号的一般性原则

- [3] GB/T 5230  印制板用电解铜箔

- [4] GB/T 15834 标点符号的用法

- [5] GB/T 24024  环境管理  环境标志和声明 Ⅰ型环境标志 原则和程序

- [6] GB/T 24040  环境管理生命周期评价原则与框架

- [7] GB/T 24044 环境管理生命周期评价要求与指南

- [8] GB/T 24067温室气体 产品碳足迹 量化要求和指南

- [9] GB/T 32150  工业企业温室气体排放核算和报告通则

- [10] T/CNIA 0258 温室气体 产品碳足迹量化方法与要求 阴极铜

- [7] ISO/TS 14027:2017 Environmental labels and declarations — Development of product category rules

- [8] PAS 2050:2011 Specification for the assessment of the life cycle greenhouse gas emissions of goods and services