T/CNIA XXXXX—XXXX

铜加工企业温室气体排放核算与报告要求

Requirement of the greenhouse gas emission accounting and reporting

for copper processing enterprise

（送审稿）

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

ICS 77.150.30

CCS H 01

发布

中国有色金属工业协会

中国有色金属学会

前  言

本文件按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由工业和信息化部节能与综合利用司、中国有色金属工业协会提出。

本文件由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC243）归口。

本文件起草单位：中铝洛阳铜加工有限公司、宁波兴业盛泰集团有限公司、宁波金田铜业有限公司、中铜华中铜业有限公司、浙江海亮股份有限公司、广东龙丰精密铜管有限公司、福建紫金铜业有限公司、重庆龙煜精密铜管有限公司、金龙精密铜管集团股份有限公司、有研工程技术研究院有限公司。

本文件主要起草人：赵万花、孙永辉、刘博、梁丽滨、夏经攀、赵智勇、魏连运、胡宽雨、邱建根、赵宝民、郭立全、张文婧、王梦娜、徐顺雨、张 翼、冷梅勇、石何威、齐文娟、伍宝英、张德志、李普忠、解浩峰、郭闻政、卢桂焕

铜加工企业温室气体排放核算与报告要求

1 范围

本文件规定铜加工企业生产过程中温室气体排放核算边界、计算与监/检测要求、核算步骤与核算方法、数据质量管理及报告内容和格式。

本文件适用于铜加工企业生产过程中温室气体排放量的核算与报告。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 213  煤的发热量计算方法

GB/T 384  石油产品热值测定法

GB/T 6422  用能设备能量测试导则

GB/T 11062  天然气 发热量、密度、相对密度和沃泊指数的计算方法

GB/T 15316  节能监测技术通则

GB 17167  用能单位能源计量器具配备和管理通则

GB/T 22723  天然气热能的测定

GB/T 23111  非自动衡器

GB/T 32150-2015  工业企业温室气体排放核算和报告通则

GB/T 32151.14-2023  碳排放核算与报告要求 第 14 部分：其他有色金属冶炼和压延加工企业

YS/T 1401  铜加工行业能源计量器具配备和管理要求

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

温室气体 greenhouse gas

大气层中自然存在的和由于人类活动产生的能够吸收和散发由地球表面、大气层和云层所产生的、波长在红外光谱内的辐射的气态成分。

注:本文件涉及的温室气体只包含二氧化碳(CO2）。

[来源:GB/T 32150—2015，3.1,有修改]

3.2

报告主体 reporting entity

具有温室气体排放行为的法人企业或视同法人的独立核算单位。

[来源：GB/T 32150—2015，3.2]

3.3

铜加工企业 copper processing enterprise

从事铜及铜合金加工产品(包括管材、棒材、型材、线材、板材、带材、箔材、锻件等)、铸件及制品生产的企业。

注:含从事铜及铜合金中间产品和坯料生产的企业。

3.4

化石燃料燃烧排放  fossil fuel combustion emission

化石燃料在氧化燃烧过程中产生的温室气体排放。

[来源：GB/T 32151.14—2023，3.5，有修改]

3.5

购入的电力、热力产生的排放 emission from purchased electricityand heat

企业消费的购入电力、热力所对应的电力、热力生产环节产生的二氧化碳排放

注:热力包括蒸汽、热水等。

[来源：GB/T 32150—2015，3.9]

3.6

输出的电力、热力产生的排放 emission from exported electricityand and heat

企业输出的电力、热力所对应的电力、热力生产环节产生的二氧化碳排放。

[来源：GB/T 32150—2015，3.10]

3.7

活动数据 activity data

导致温室气体排放的生产或消费活动量的表征值。

注：各种化石燃料的消耗量、购入和输出的电量及热量等。

[来源：GB/T 32150—2015，3.12，有修改]

3.8

排放因子 emission factor

表征单位生产或消费活动量的温室气体排放的系数。

[来源：GB/T 32150—2015，3.13]

3.9

碳氧化率 carbon oxidation rate

化石燃料中的碳在燃烧过程中被完全氧化的百分比。

[来源：GB/T 32150—2015，3.14，有修改]

4 核算边界

4.1 通则

4.1.1 报告主体应以企业法人或视同法人的独立核算单位为边界，核算和报告其生产系统所产生的温室气体排放。铜加工企业生产系统主要包括生产系统、辅助生产系统和附属生产系统。铜加工企业温室气体排放核算边界示意图见附录A。

4.1.2 铜加工企业直接生产系统排放的设施为直接生产铜及铜合金产品或制品的生产过程和设备，主要包括熔铸、加热、轧制（热轧、冷轧、轧管）、铣面、板型控制、表面处理、热处理、挤压、拉伸、制头、精整、清洗、包装等。辅助生产系统排放的设施为辅助直接生产系统所需的设备设施，主要包括包括生产所需的风、油、水、气等系统、收尘及烟尘处理设备、仪器仪表及环保设施、车间照明、内部运输等。附属生产系统为生产过程中提供服务的设备设施，主要包括厂区照明、行政管理、理化检测、工模具制造、维修、厂区食堂、车间浴室等。

4.1.3 如果报告主体除铜加工外还存在其他生产活动，并存在本文件未涵盖的温室气体排放环节，还应按照其他相关行业的企业温室气体排放核算与报告要求，一并进行核算并汇总报告。报告格式模版见附录B。

4.1.4 铜加工企业温室气体排放核算和报告范围包括以下部分或全部排放：化石燃料燃烧排放、购入及输出的电力和热力产生的排放。如果报告主体涉及使用绿色电力,不应直接扣减,宜单独进行报告。

4.1.5 设备检修、开停炉期间消耗的能源，应核算温室气体排放量。

4.1.6 报告主体宜单独核算碳捕集、利用与封存（CCUS）、碳汇等其他碳减排情况。报告主体法人边界或工序涉及外包、生物质燃料情况的，宜单独核算其产生的温室气体排放量。涉及外购耗能工质对应的温室气体排放情况宜单独核算。国家和地方政策另有说明除外。

4.1.7 铜加工企业温室气体核算报告期原则上为上一自然年或财务年度。

4.2 工序核算边界 （待定）

4.2.1 工序核算边界包括与工序相关的直接生产系统及相关辅助生产系统，不包括附属生产系统。

4.2.2 铜加工可根据实际情况，分别对熔铸工序（铜原料—铜坯料）、加工工序（铜坯料—加工产品）产生的温室气体排放量进行核算。

4.3 核算和报告范围

4.3.1 化石燃料燃烧排放

铜加工企业所涉及的化石燃料燃烧排放包括化煤、油、气等化石燃料在各种类型固定源（如熔铸燃气预热、烤炉、烘干设备，燃气加热炉及热处理炉等）以及用于生产的厂内移动源（如厂内运输车辆及厂内搬运设备等）中发生氧化过程中产生的温室气体排放。

对企业外购的化石燃料，只计算其在本企业燃烧所产生的温室气体排放量，燃料生产过程中产生的温室气体排放不纳入核算范围。

4.3.2 过程排放

铜加工企业所涉及的过程排放包括消耗的作为还原剂等原材料使用的碳质原料（即碳原料，如焦炭、木炭等）燃烧、氧化产生的二氧化碳排放，以及消耗的碳酸盐（如碳酸钙）高温分解产生的二氧化碳排放。

4.3.3 购入的电力、热力产生的排放

铜加工企业消费的购入电力、热力（蒸汽、热水）所对应的生产环节产生的二氧化碳排放。

4.3.4 输出的电力、热力产生的排放

铜加工企业输出的电力、热力(蒸汽、热水)所对应的生产环节产生的二氧化碳排放。

5 计量与监/检测要求

5.1 参数识别

温室气体排放计量与监/检测参数识别应符合表1。

表1 企业温室气体排放计量与监/检测参数识别

| 排放源名称 | 具体排放源 | 排放源类型 | 计量与监/检测参数类型 | 计量与监/检测方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 化石燃料燃烧排放 | 化石燃料燃烧产生的温室气体排放 | 1、固定燃烧源：燃气、燃油作为燃料的设备； 2、移动燃烧源：燃油运输车。 | 化石燃料消耗量 | 衡器、液体流量计、气体流量计等计量器具 |
|  |  |  | 低位发热量 | GB/T 213、GB/T 384、GB/T 11062、GB/T 22723 |
| 过程排放 | 消耗的焦炭、炭黑、木炭和碳酸盐发生化学反应导致的温室气体排放 | 熔铸工序的焦炭、木炭和碳酸盐 | 焦炭、木炭和碳酸盐消耗量 | 衡器 |
|  |  |  | 碳酸盐纯度 | 供应商提供、实测值等 |
| 购入和输出的电力及热力产生的排放 | 生产过程购入和输出的电力产生的二氧化碳排放 | 使用电力的直接生产系统、辅助生产系统、附属生产系统 | 购入和输出电量 | 电表 |
|  | 生产过程购入和输出的热力产生的二氧化碳排放 | 购入和输出的热力 | 购入和输出蒸汽量、蒸汽温度、蒸汽压力 | 流量仪表、温度仪表、 压力仪表 |
|  |  |  | 购入和输出热水量、 热水温度 | 流量仪表、温度仪表 |

5.2 化石燃料消耗量计量与监/检测要求

化石燃料消耗量的计量与监/检测要求应符合表2。

表2 化石燃料消耗量计量要求

| 燃料类型 | 准确度等级 | 计量设备 溯源方式 | 溯源频次 | 计量频次 | 记录频次 | 安装位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 固态燃料 | 0.1 | 检定 | 1次/12个月 | 每批 | 每批 | - |
|  | 0.5 | 检定 | 1次/12个月 | 连续 | 每月 | 安装在进燃炉燃料前 |
| 液态燃料 | 成品油:0.5 重油、渣油:1.0 | 检定/校准 | 1次/12个月 | 每批 | 每批 | 安装在储油罐与燃炉之间 |
|  | 液态天然气 | 检定/校准 | 1次/12个月 | 每批 | 每批 | - |
| 气态燃料 | 2.0 | 检定/校准 | 1次/12个月 | 连续 | 每月 | 安装在储气罐、调压站等与燃炉之间 |

5.3 过程排放的计量与监/检测要求

5.3.1 过程排放涉及原辅料消耗量的计量与监/检测要求

铜加工企业碳原料、碳酸盐和其他化学品为原材料用途的消耗量应使用计量衡器称量,并记录每批次进货量,每月至少统计一次消耗量,并做好相应的台账。

5.3.2 过程排放的计量器具与监/检测要求

铜加工企业应购买符合 GB/T 23111要求或符合其他相关计量要求的计量衡器。

5.3.3 碳酸盐纯度计量与监/检测要求

铜加工企业应按照碳酸盐及其化学品的纯度进行检测,并取加权平均值；也可采用供货方或第三方结算提供的数值。

5.4 购入和输出电力及热力计量要求

企业应按GB 17167、YS/T 1401的要求配备电力与热力计量器具。

5.5 计量与监/检测管理要求

铜加工企业应加强计量监/检测管理工作，包括但不限于：

- 设立专人负责能源计量器具的管理，包括计量器具的配备、使用、检定（校准）、维修及报废等；

- 温室气体排放计量器具的检定、校准、维修及相应管理人员应具备相应的能力；

- 建立计量器具一览表。表中应列出计量器具的名称、规格型号、准确度等级、生产厂家、出厂标号、本单位管理编号、安装使用地点、校准状态、下次校准日期等；

- 用能设备的设计和安装应符合GB/T 6422、GB/T 15316中关于用能设备的能源监测要求；

- 企业应建立计量器具档案，包括但不限于：

﹒计量器具使用说明书；

﹒计量器具出厂合格证；

﹒计量器具有效的检定（测试、校准）证书；

﹒计量器具维修记录；

﹒计量器具其他相关信息。

- 计量器具凡属于自行校准且自行规定校准间隔的，应有现行有效的受控文件作为依据；

- 计量器具应定期检定（校准）。凡经检定（校准）不符合要求或超过检定周期的计量器具不应使用。属于强制检定的计量器具，其检定周期应遵守有关计量法律法规的规定；

- 在用的计量器具应在明显位置粘贴与计量器具一览表编号对应的标签，以备查验和管理。

6  核算步骤与核算方法

6.1 核算步骤

报告主体进行企业温室气体排放核算与报告的工作流程包括以下步骤：

a）确定核算边界；

b）识别温室气体排放源和温室气体种类；

c）制定数据质量控制计划；

d）收集活动数据；

e）选择和获取排放因子数据；

f）分别计算化石燃料燃烧排放量、购入和输出的电力及热力产生的排放量；

g) 汇总计算温室气体排放量。

6.2 核算方法

6.2.1 温室气体排放总量

铜加工企业的温室气体排放总量等于企业边界内所有生产系统的燃料燃烧排放量、企业购入的电力及热力产生的二氧化碳排放量之和，同时扣除企业输出的电力、热力所产生的二氧化碳排放量。按公式（1）计算。

E = E燃烧+E过程+E购入电+E购入热-E输出电-E输出热   ...................................................................(1)

式中：

E    ——二氧化碳排放总量，单位为吨二氧化碳（tCO 2）；

E燃烧  ——化石燃料燃烧产生的二氧化碳排放量，单位为吨二氧化碳（tCO 2）；

E过程  ——生产过程温室气体排放量总和,以吨二氧化碳(tCO2)计；

E购入电 ——购入电力产生的二氧化碳排放量，单位为吨二氧化碳（tCO 2）；

E购入热 ——购入的热力产生的二氧化碳排放量，单位为吨二氧化碳（tCO2）；

E输出电 ——输出电力产生的二氧化碳排放量，单位为吨二氧化碳（tCO 2）；

E输出热 ——输出的热力产生的二氧化碳排放量，单位为吨二氧化碳（tCO2）。

6.2.2化石燃料燃烧排放

6.2.2.1 计算公式

化石燃料燃烧导致的二氧化碳排放量是企业核算和报告年度内各种化石燃料燃烧产生的二氧化碳排放量的加总，按公式（2）计算：

E燃烧=i=1nADi ▪EFi    ......................................................................................(2)

式中：

E燃烧 ——化石燃料燃烧产生的二氧化碳排放量，单位为吨二氧化碳（tCO2）；

ADi   ——第 i 种化石燃料的活动数据，单位为吉焦（GJ）；

EFi ——第 i 种化石燃料的二氧化碳因子，单位为吨二氧化碳每吉焦（tCO2/GJ）；

i    ——化石燃料类型代号；

n   ——化石燃料类型数量。

6.2.2.2活动水平数据获取

6.2.2.2.1 活动数据计算

化石燃料燃烧的活动数据是核算和报告年度内各种化石燃料的消耗量与平均低位发热量的乘积，按公式（3）计算：

AD i =NCV i ▪ FCi  ..................................................................................（3）

式中：

AD i  ——第 i 种化石燃料的活动数据，单位为吉焦（GJ）；

NCV i ——第 i 种化石燃料的平均低位发热量，对固体或液体燃料，单位为吉焦每吨（GJ/t）；对气体燃料，以吉焦每万标立方米（GJ/104Nm3）计；

FC i   ——核算和报告年度内第 i 种燃料的净消耗量，对于固体和液体化石燃料,单位为吨(t)，对于气体化石燃 料,单位为万标立方米(104Nm3)。

注:本文件中的气体标准状况是大气压力为101.325kPa,温度为273.15K(0 ℃)。

6.2.2.2.2 化石燃料消耗量

根据企业各种化石燃料购入量、外销量、库存变化量来确定各自的消耗量。燃料购入量、外销量采用采购单或销售单等结算凭证中的数据,库存变化量采用计量工具读数或在企业能源消费台账或统计报表中有所体现。企业应保留化石燃料实际消耗量的原始数据记录或企业能源消费台账或统计报表。

6.2.2.2.3 平均低位发热量

具备条件的企业可开展实测,或委托专业机构进行检测,也可采用与相关方结算凭证中提供的实测值。如采用实测,化石燃料低位发热量检测应按照GB/T 213、GB/T 384、GB/T 22723等相关标准的规定进行。不具备条件的企业可选择采用本文件提供的化石燃料平均低位发热量缺省值,见附录 C中表C.1。

6.2.2.4 排放因子数据获取

6.2.2.4.1 计算公式

化石燃料燃烧的二氧化碳排放因子由燃料的单位热值含碳量和碳氧化率等参数计算得到，按公式（4）计算：

EF i =CCI ▪OFi×4412      ......................................................................................... (4)

式中：

EF i  —— 第 i 种化石燃料的二氧化碳排放因子，单位为吨CO2每吉焦（tCO2 /GJ）；

CC i  —— 第 i 种化石燃料的单位热值含碳量，单位为吨碳每吉焦（tC/GJ）；

OF i   —— 第 i 种化石燃料的碳氧化率，%；

4412   —— 二氧化碳与碳的相对分子量之比。

6.2.2.4.2 单位热值含碳量

企业可根据自身条件，选取以下方法:采用表 B提供的化石燃料单位热值含碳量的缺省值；具备条件的企业可对单位热值含碳量开展实测，或委托专业机构进行检测;也可采用与相关方结算凭证中提供的实测值。

6.2.2.4.3 碳氧化率

企业可参见附录C中表 C.1提供的化石燃料碳氧化率的缺省值。

6.2.3 过程排放

6.2.3.1 计算公式

铜加工企业生产过程温室气体排放量计算方式如下：

- 铜加工企业生产过程温室气体排放量包括企业消耗的碳原料（如焦炭、木炭等）燃烧、氧化产生的二氧化碳排放，及碳酸盐发生化学反应导致的二氧化碳排放量之和,按公式（5）计算:

E过程 = E碳原料+E碳酸盐        …… ………………………………………（5）

式中:

E过程  ——生产过程温室气体排放量总和,以吨二氧化碳(tCO2)计；

E碳原料  ——碳原料产生的二氧化碳排放量,以吨二氧化碳(tCO2)计；

E碳酸盐  ——碳酸盐产生的二氧化碳排放量,以吨二氧化碳(tCO2)计。

b) 企业消耗的碳质原料产生的二氧化碳排排放量按公式（6）计算：

E碳原料=∑（AD碳原料，i·EF碳原料,i）    …… ………………………………………（6）

式中:

E碳原料     ——碳原料产生的二氧化碳排排放量之和,以吨二氧化碳(tCO2)计；

AD碳原料，i  ——第i种碳原料的消耗量,以吨(t)计；

EF碳原料，i  ——第i种碳原料的二氧化碳排放因子,以吨二氧化碳每吨(tCO2/t)计。

c）企业消耗的碳酸盐发生化学反应导致的二氧化碳排放量之和,按公式（7）计算:

E碳酸盐=∑（AD碳酸盐,i·EF碳酸盐,I·PUR碳酸盐,i）    ………………………………（7）

式中:

E碳酸盐    ——碳酸盐产生的二氧化碳排排放量总和,以吨二氧化碳(tCO2)计;

AD碳酸盐,i ——第i种碳酸盐的消耗量,单位为吨(t);

EF碳酸盐,i ——第i种碳酸盐发生化学反应的二氧化碳排放因子,以吨二氧化碳每吨碳酸盐(tCO2/t碳酸盐)计;

PUR碳酸盐,i——第i种碳酸盐的纯度,%。

6.2.3.2 活动数据获取

所需的活动数据是核算和报告年度内碳原料、碳酸盐的消耗量,可采用铜加工企业计量数据,也可根据报告主体物料消费台账或统计报表来确定。

6.2.3.3 排放因子数据获取

碳酸盐发生化学反应的二氧化碳排放因子采用附录C中表 C.2所提供的缺省值。各类碳原料根据实测的含碳量折算为 CO2确定其排放因子，不能实测的见附录C表 C.2 所提供的缺省值。

6.2.4 购入和输出电力产生的排放

6.2.4.1 购入电力产生的排放

企业消费的购入电力所产生的二氧化碳排放量按公式（8）计算：

E购入电= AD购入电 ▪EF电力     ...............................................................................（8）

式中：

E购入电  —— 购入的电力所对应产生的二氧化碳排放量，单位为吨二氧化碳（tCO2）；

AD购入电 —— 购入的电量，单位为兆瓦时（MWh）；

EF电力  —— 电力排放因子，单位为吨二氧化碳/兆瓦时（tCO2 /MWh）。

6.2.4.2输出电力产生的排放

企业输出的电力所产生的二氧化碳排放量按公式（9）计算：

E输出电= AD输出电 ▪EF电力     ...............................................................................（9）

式中：

E输出电  —— 输出的电力所对应产生的二氧化碳排放量，单位为吨二氧化碳（tCO2）；

AD输出电 —— 输出的电量，单位为兆瓦时（MWh）；

EF电力  —— 电力排放因子，单位为吨二氧化碳/兆瓦时（tCO2 /MWh）。

6.2.4.3 活动水平数据获取

企业购入和输出电量数据应以结算电表为准；如果没有，可采用供应商提供的电费发票或者结算单等结算凭证中的数据。

6.2.4.4 排放因子数据获取

电力排放因子缺省值见表 C.3。报告主体如果涉及使用外购非化石能源电力,其排放因子的取值原则及证明文件应按照附录 D 的要求进行；如果不涉及使用外购非化石能源电力,应选用最新发布的全国电力平均二氧化碳排放因子。

6.2.5购入和输出热力产生的排放

6.2.5.1 购入热力产生的排放

企业购入的热力消费所对应的热力生产环节二氧化温室气体排放量按公式（7）计算。

E购入热= AD购入热 ▪EF热力      ................................................................................. (10)

式中：

E购入热  —— 购入的热力所对应产生的二氧化温室气体排放量，单位为吨二氧化碳（tCO2）；

AD购入热 —— 购入的热力，单位为吉焦（GJ）；

EF热力  —— 热力排放因子，单位为吨二氧化碳/百万千吉焦（tCO2 /GJ）。

6.2.5.2 输出热力产生的排放

企业输出的热力所产生的二氧化温室气体排放量按公式（11）计算。

E输出热= AD输出热 ▪EF热力      ................................................................................. (11)

式中：

E输出热   —— 输出的热力所对应产生二氧化温室气体排放量，单位为吨二氧化碳（tCO2）；

AD输出热 —— 购入的热力，单位为吉焦（GJ）；

EF热力  —— 热力排放因子，单位为吨二氧化碳/吉焦（tCO2 /GJ）。

6.2.5.3 活动水平数据获取

6.2.5.3.1 企业购入和输出热力数据应以结算热力表或计量表为准；如果没有,可采用供应商提供的供热量发票或者结算单等结算凭证中的数据。

6.2.5.3.2 非热量单位热水和蒸汽按GB/T 32151.14规定的方法换算为热量单位。

6.2.5.2. 排放因子数据获取

热力排放因子缺省值见附录C中表 C.3。热力排放因子优先采用供热单位的实测值,也可按推荐值0.11tCO/GJ计算。

6.3 工序边界核算方法

各工序边界温室气体排放总量的核算方法见附录E。

7  数据质量管理

报告主题应加强温室气体排放的质量管理工作，包括但不限于：

- 建立企业温室气体排放核算与报告的规章制度，指定专职人负责企业温室气体排放核算与

- 报告工作；

- 根据各类型的温室气体排放源的重要程度对其进行等级划分，并建立企业温室气体排放源

- 一览表，对于不同等级的排放源的活动数据和排放因子数据获取提出相应要求；

- 对现有监/检测条件进行评估，制定相应的检测计划（其模板见附录F）；定期对计量器具、

- 检测设备和在线监测仪表进行维护管理，并记录存档。

- 建立企业温室气体数据记录管理体系，包括数据来源、数据获取时间及相关责任人等信息的记录管理；

- 监理企业温室气体排放内部审核制度。定期对温室气体非法数据进行交叉校验，对可能产生的数据误差风险进行识别，并提出相应解决方案。

8  报告内容

8.1 概述

报告内容应包括报告主体基本信息、温室气体排放量、活动数据及其来源和排放因子数据及其来源,其报告格式模板见附录 B。

8.2 报告主题基本信息

报告主体基本信息应包括报告主体名称、单位性质、报告年度、所属行业、组织机构代码、法定代表人、填报负责人和联系人信息。

8.3 温室气体排放量

报告主体应报告在核算和报告期内温室气体排放总量，并分别报告燃料燃烧排放量、购入和输出的电力排放量、购入和输出的热力排放量。温室气体排放量汇总表格式见附录B 表B.1。

8.4 活动水平及其来源

报告主体应报告企业所有产品生产所使用的各种化石燃料的净消耗量和相应的低位发热量、购入和输出的电量（电力）和热量（热力），并说明这些数据的来源。活动水平数据一览表格式见附录B 表B.2。

8.5 排放因子及其来源

报告主体应报告消耗的各种化石燃料单位热值含碳量和碳氧化率数据，报告所采用的电力排放因子和热力排放因子，说明这些数据的来源（本文件缺省值或实测值）。

如果企业生产其他产品，则应按照相关行业的企业温室气体报告的要求报告其排放因子数据及来源。

8.6 其他报告信息

外购绿色电力使用等情况。

附  录A

（资料性）

铜加工企业温室气体排放核算边界示意图

A.1 铜板带箔材加工企业温室气体排放核算边界示意图见图A.1。

购入、输出电力排放

购入、输出热力排放

化石燃料燃烧排放

铜、锌、镍等金属原料（含再生原料）

铸锭

熔铸

连续挤压

加热

铣面

热轧

热轧坯

热轧板

冷轧

冷轧板带

冷轧板带材

冷轧

箔材

带坯

板带箔材

热处理、精整

铜杆

冷轧或拉伸

水平连轧

热处理、精整

热处理、精整

板带箔材

热处理

表面处理

精整

热处理

表面处理

精整

铣面

冷轧

热处理

拉伸

辅助生产

附属生产

包装入库

热处理、精整

包装入库

包装入库

注 1：实线框表示企业报告主体核算边界，虚线框表示工序核算边界。

注 2：工序温室气体排放量核算边界包括主要生产系统及相关辅助生产系统。

图A.1   铜板带箔材加工企业温室气体排放核算边界示意图

A.2 铜管材加工企业温室气体排放核算边界示意图见图A.2。

购入、输出电力排放

购入、输出热力排放

化石燃料燃烧排放

铜、锌、镍等金属原料（含再生原料）

铸锭

熔铸

锯切

加热

挤压

冷轧

热处理

拉伸

热处理、

精整

挤制管材

热处理、精整

管材

水平连铸

管坯

修整

均热处理

辅助生产

附属生产

包装入库

包装入库

注 1：实线框表示企业报告主体核算边界，虚线框表示工序核算边界。

注 2：工序温室气体排放量核算边界包括主要生产系统及相关辅助生产系统。

图A.2   铜管材加工企业温室气体排放核算边界示意图

A.3 铜棒型线材加工企业温室气体排放核算边界示意图见图A.3。

化石燃料燃烧排放

购入、输出电力排放

购入、输出热力排放

棒线坯

铜、锌、镍等金属原料（含再生原料）

铸锭

熔铸

连续挤压

加热

铣面

热轧

热轧坯

冷轧

型材

加热

挤压

冷轧

热处理

拉伸

棒型线材

挤制棒型材

热处理、精整

铜杆

冷轧或拉伸

棒型线材

拉伸

热处理

线材

连铸连轧

拉伸

热处理、精整

棒线材

辅助生产

附属生产

包装入库

包装入库

包装入库

热处理、精整

包装入库

注 1：实线框表示企业报告主体核算边界，虚线框表示工序核算边界。

注 2：工序温室气体排放量核算边界包括主要生产系统及相关辅助生产系统。

图A.3   铜棒型线材加工企业温室气体排放核算边界示意图

附  录B

（资料性）

温室气体排放报告格式模版

（封面）

铜加工企业温室气体排放报告

报告主体（盖章）：

报告年度：

编制日期： 年 月 日

（报告内容）

根据T/CNIA xxxx-20xx，本企业核算了    年年度二氧化温室气体排放量，并填写了相关数据表格。现将有关情况报告如下：

一、企业基本情况

二、温室气体排放

三、活动水平数据及来源说明

四、排放因子数据及来源说明

本报告真实、可靠，如报告中的信息与实际情况不符，本企业将承担相应的法律责任，承担由此产生的一切后果。

法人代表(签字):

（盖章）

年   月   日

表B.1  报告主体    年 温室气体排放量汇总表

| 排放源 |  | 排放量 tCO2 |
| --- | --- | --- |
| 化石燃料燃烧的温室气体排放 |  |  |
| 购入电力产生的二氧化碳排放量 |  |  |
| 输出电力产生的二氧化碳排放量 |  |  |
| 购入热力产生的二氧化碳排放量 |  |  |
| 输出热力产生的二氧化碳排放量 |  |  |
| 企业二氧化温室气体排放总量 | 不包括购入和输出电力、热力产生的二氧化碳排放量 |  |
|  | 包括购入和输出电力、热力产生的二氧化碳排放量 |  |

表B.2报告主体各工序年温室气体排放量汇总表

| 工序 | 排放类型 tCO2 |  |  | 总量 tCO2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 化石燃料燃烧排放 | 购入和输出热力排放 | 购入和输出电力排放 |  |
| 熔铸工序 |  |  |  |  |
| 加工工序 |  |  |  |  |

表B.3  化石燃料燃烧的活动数据和排放因子数据一览表

| 燃料品种a | 消费量 t或104m3 | 低位发热量b GJ/t或GJ/N104m3 |  | 单位热值含碳量b tC/GJ | 碳氧化率% |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 数据 | 数据来源 |  | 数据 | 数据来源 |
| 焦炭 |  |  | □实测值 □缺省值 |  |  | □实测值 □缺省值 |
| 石油焦 |  |  | □实测值 □缺省值 |  |  | □实测值 □缺省值 |
| 无烟煤 |  |  | □实测值 □缺省值 |  |  | □实测值 □缺省值 |
| 烟煤 |  |  | □实测值 □缺省值 |  |  | □实测值 □缺省值 |
| 褐煤 |  |  | □实测值 □缺省值 |  |  | □实测值 □缺省值 |
| 原油 |  |  | □实测值 □缺省值 |  |  | □实测值 □缺省值 |
| 燃料油 |  |  | □实测值 □缺省值 |  |  | □实测值 □缺省值 |
| 汽油 |  |  | □实测值 □缺省值 |  |  | □实测值 □缺省值 |
| 柴油 |  |  | □实测值 □缺省值 |  |  | □实测值 □缺省值 |
| 煤油 |  |  | □实测值 □缺省值 |  |  | □实测值 □缺省值 |
| 液化天然气 |  |  | □实测值 □缺省值 |  |  | □实测值 □缺省值 |
| 液化石油气 |  |  | □实测值 □缺省值 |  |  | □实测值 □缺省值 |

表B.3  化石燃料燃烧的活动数据和排放因子数据一览表(续）

| 燃料品种a | 消费量 t或104m3 | 低位发热量b GJ/t或GJ/N104m3 |  | 单位热值含碳量b tC/GJ | 碳氧化率 % |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 数据 | 数据来源 |  | 数据 | 数据来源 |
| 焦油 |  |  | □实测值 □缺省值 |  |  | □实测值 □缺省值 |
| 天然气 |  |  | □实测值 □缺省值 |  |  | □实测值 □缺省值 |
| 高炉煤气 |  |  | □实测值 □缺省值 |  |  | □实测值 □缺省值 |
| 焦炉煤气 |  |  | □实测值 □缺省值 |  |  | □实测值 □缺省值 |
| 其他煤气 |  |  | □实测值 □缺省值 |  |  | □实测值 □缺省值 |
| 其他能源品种a |  |  | □实测值 □缺省值 |  |  | □实测值 □缺省值 |
| a 报告主体实际燃烧的能源品种如未在表中列出的自行添加。 b 对于通过燃料低位发热量及单位热值含碳量来估算燃料含碳量的情景填报本栏。 |  |  |  |  |  |  |

表B.4  过程排放的活动数据和排放因子数据一览表

| 原、辅材料品种 | 消费量 t | 排放因子 tCO2/t | 排放量 tCO2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 焦炭 |  |  |  |
| 木炭 |  |  |  |
| 碳酸钙 |  |  |  |
| ...... |  |  |  |
| 注:报告主体自行添加未在表中列出但企业实际消耗的其他能源作为原材料的品种和其他碳酸盐品种。 |  |  |  |

表B.5  购入和输出的电力对应的活动数据及排放因子数据一览表

| 项目a | 电量 MWh | 排放因子 tCO2/MWh | 排放量 tCO2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 购入 |  |  |  |
| 输出 |  |  |  |
| a 若购入或输出的电力存在一个以上不同排放因子的电力来源，请自行分行一一列明。 |  |  |  |

表B.6  购入和输出的热力对应的活动数据及排放因子数据一览表

| 项目a | 热量 GJ | 排放因子 tCO2/GJ | 排放量 tCO2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 购入 |  |  |  |
| 输出 |  |  |  |
| a 若购入或输出的热力存在一个以上不同排放因子的热力来源，请自行分行一一列明。 |  |  |  |

附录C

（资料性）

相关参数缺省值

相关参数缺省值见表 C.1～表 C.3。

表C.1  常用化石燃料相关参数的缺省值

| 燃料品种 |  | 计量单位 | 低位发热量 GJ/t或 GJ/×104Nm3 | 单位热值含碳量 tC/GJ | 燃料碳氧化率 % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 固体 燃料 | 无烟煤 | t | 26.7c | 27.4b×10-3 | 94b |
|  | 烟煤 | t | 19.570d | 26.1b×10-3 | 93b |
|  | 褐煤 | t | 11.9c | 28b×10-3 | 96b |
|  | 洗精煤 | t | 26.334a | 25.41b×10-3 | 90d |
|  | 其他煤制品 | t | 17.460d | 33.6b×10-3 | 98b |
|  | 焦炭 | t | 28.435a | 29.5b×10-3 | 93b |
|  | 石油焦 | t | 32.5c | 27.5b×10-3 | 98b |
| 液体 燃料 | 原油 | t | 41.816a | 20.1b×10-3 | 98b |
|  | 燃料油 | t | 41.816a | 21.1b×10-3 | 98b |
|  | 汽油 | t | 43.070a | 18.9b×10-3 | 98b |
|  | 柴油 | t | 42.652a | 20.2b×10-3 | 98b |
|  | 煤油 | t | 43.070a | 19.6b×10-3 | 98b |
|  | 液化天然气 | t | 51.498c | 15.3b×10-3 | 98b |
|  | 液化石油气 | t | 50.179a | 17.2b×10-3 | 98b |
|  | 焦油 | t | 33.453a | 22.0c×10-3 | 98b |
|  | 其他石油制品 | t | 41.031d | 20.0b×10-3 | 98b |
| 气体 燃料 | 天然气 | 104 Nm3 | 389.31a | 15.3b×10-3 | 99b |
|  | 高炉煤气 | 104 Nm3 | 33.00d | 70.80c×10-3 | 99b |
|  | 转炉煤气 | 104 Nm3 | 84.00d | 49.60d×10-3 | 99b |
|  | 焦炉煤气 | 104 Nm3 | 179.81a | 13.58b×10-3 | 99b |
|  | 炼厂干气 | t | 45.998a | 18.2b×10-3 | 99b |
|  | 其他煤气 | 104 Nm3 | 52.270a | 12.2b×10-3 | 99b |
| a数值取值来源为《中国能源统计年鉴2023》（统计年鉴有更新时，使用其最新值）； b数值取值来源为《省级温室气体清单编制指南（试行）》； c数值取值来源为《2006年IPCC国家温室气体清单指南》； d数据取值来源为《2005中国温室气体清单研究》中的有色金属工业数据。 |  |  |  |  |  |

表C.2  过程排放因子缺省值

| 参数名称 | 单位 | 量值 |
| --- | --- | --- |
| 焦炭作为还原剂的排放因子 | tCO2/t | 2.862 a |
| 半焦作为还原剂的排放因子 | tCO2/t | 2.853 a |
| 木炭作为还原剂的排放因子 | tCO2/t | 0 b |
| 碳酸钙分解的排放因子 | tCO2/t | 0.440 c |
| 碳酸钠分解的排放因子 | tCO2/t | 0.415 c |
| a 数据取值来源为GB/T 32151.14-2023。 b 数据取值来源为GB/T 32151.41-2024。 c 数据取值来源为GB/T 32151.42-2024。 |  |  |

表C.3  电力和热力消费排放因子

| 参数名称 | 单位 | CO 2 排放因子 |
| --- | --- | --- |
| 电力消费排放因子 | tCO2/MWh | 采用国家最新发布标准 |
| 热力消费排放因子 | tCO2/GJ | 0.11 |

附 录 D

(规范性)

外购非化石能源电力排放因子取值原则及证明文件

D.1 电力排放因子取值原则

外购非化石能源电力排放因子取值原则如下:

a) 自发自用的和通过市场化交易购入使用的非化石能源电力消费量的排放因子为零。

b) 全国电力平均二氧化碳排放因子(不包括市场化交易的非化石能源电量)采用生态环境部发布的数据,如有更新,采用其最新发布的数值。

D.2 相关证明文件

通过市场化交易购入使用的非化石能源电力消费量,即以交易方式购买并实际执行、结算的电量,应提供发电与用电双方签订的市场化交易合同,以及由省级及以上电力交易机构出具的交易结算凭证,或中国可再生能源绿色电力证书(GEC)。交易结算凭证应载明在核算和报告周期内的月度结算电量及其项目类型、发电企业名称、用电企业名称等。GEC载明的内容应包括项目名称、项目代码、项目类型、项目所在地、电量生产日期等。2023年1月1日之前投产的水电项目和核电可不提供 GEC交易凭证。

自发自用的非化石能源电力消费量应提供每月电量统计原始记录。

附 录 E

(资料性)

铜加工企业各工序边界温室气体排放总量的核算方法

E.1 熔铸工序

熔铸工序（铜原料—铜坯料）温室气体排放类型包括燃料燃烧排放、购入电力排放、输出热力排放，所对应产生的排放总量按公式(E.1)计算：

E熔铸工序 = E燃烧—熔铸+E过程-熔铸+E购入电—熔铸+E购入热—熔铸 -E输出热—熔铸……..........……………(E.1)

式中：

E熔铸工序   —— 铜熔铸工序边界内温室气体排放总量，以吨二氧化碳（tCO2）计；

E燃烧—熔铸  ——铜熔铸工序边界内化石燃料燃烧产生的温室气体排放量总和，以吨二氧化碳（tCO2）计，按公式（2）计算；

E过程-熔铸  ——铜熔铸工序边界内生产过程温室气体排放量总和，以吨二氧化碳（tCO2）计，按公式（5）计算；

E购入电—熔铸 ——铜熔铸工序边界内购入电力产生的二氧化碳排放量，以吨二氧化碳（tCO2）计，按公式（9）计算；

E购入热—熔铸 ——铜熔铸工序边界内购入热力产生的二氧碳放量，以吨二氧化碳（tCO2）计，按公式（11）计算。

E输出热—熔铸 ——铜熔铸工序边界内输出热力产生的二氧化碳放量，以吨二氧化碳（tCO2）计，按公式（12）计算。

E.2 加工工序

加工工序（铜坯料—铜产品）温室气体排放类型包括购入电力排放、购入热力排放，所对应产生的排放总量按公式(E.2)计算：

E 加工工序 =E燃烧—加工+E购入电—加工+E购入热—加工-E输出热—加工………………………………(E.2)

式中：

E加工工序    ——加工工序边界内温室气体排放总量，单位为吨二氧化碳（tCO2）；

E燃烧—加工  ——加工工序边界内化石燃料燃烧产生的温室气体排放量总和，以吨二氧化碳（tCO2） 计，按公式（2）计算；

E购入电—加工 ——加工工序边界内购入电力产生的二氧化碳排放量总和，以吨二氧化碳（tCO2） 计，按公式（9）计算；

E购入热—加工  ——铜加工工序边界内购入热力产生的二氧化碳放量，以吨二氧化碳（tCO2）计，按公式（11）计算。

E输出热—加工 ——加工工序边界内输出热力产生的二氧化碳放量，以吨二氧化碳（tCO2）计，按公式（12）计算。

注：如果熔铸和热加工工序的余热得到利用，热力则是输出排放。

附录F

(资料性)

数据质量控制计划模版

铜加工企业的温室气体排放数据质量控制计划模版如下

××××企业（或其他经济组织）名称

表F.1  温室气体排放质量控制计划

| A 数据质量控制计划的版本及修订 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 版本号 | 制定（修订）时间 | 制定（修订）原因 | 备注 |
| B 报告主题描述 |  |  |  |
| 企业（或其他经济组织）名称 |  |  |  |
| 地址 |  |  |  |
| 统一社会信用代码 （组织机构代码） |  | 行业分类 （按核算标准分类） |  |
| 法定代表人 | 姓名： | 电话： |  |
| 数据质量控制计划指定人 | 姓名： | 电话： | 邮箱： |
| 报告主体简介 1 单位简介 (至少包括:成立时间、所有权状况、法定代表人、组织机构图和厂区平面分布图) 2 主营产品 (至少包括:主营产品的名称及产品代码) 3 主营产品及生产工艺 (至少包括:每种产品的生产工艺流程图及工艺流程描述,并在图中标明温室气体排放设施或排放环节,对于涉及 化学反应的工艺需写明化学反应方程式) |  |  |  |

表F.1  温室气体排放质量控制计划（续）

| C 核算边界和主要排放设施描述 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 4 法人边界的和报告范围描述1 |  |  |  |  |  |
| - 5 主要排放设施2 |  |  |  |  |  |
| 5.1 与化石燃料燃烧排放相关的排放设施 |  |  |  |  |  |
| 编号 | 排放设施名称 | 排放设施安装位置 |  | 排放过程及温室气体种类3 | 是否纳入配额管控范围 |
| 5.2 与过程排放相关的排放设施 |  |  |  |  |  |
| 编号 | 排放设施名称 | 排放设施安装位置 |  | 排放过程及温室气体种类4 | 是否纳入配额管控范围 |
| 5.3 主要耗电的设施5 |  |  |  |  |  |
| 编号 | 排放设施名称 |  | 设施安装位置 |  | 是否纳入配额管控范围 |
| 5.3 主要耗热的设施6 |  |  |  |  |  |
| 编号 | 设施名称 |  | 设施安装位置 |  | 是否纳入配额管控范围 |

表F.1  温室气体排放质量控制计划（续）

| D 活动数据和排放因子的确定方式 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D.1 化石燃料燃烧排放活动数据和和排放因子的确定方式 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 燃料种类 | 单位 | 数据的计算方法及获取方式7 选取以下获取方式： ▪ 实测值（如是，请具体填报时，采用在表下加备 注的方式写明具体方法和标准）； ▪ 缺省值（如是，请填写具体数值）； ▪ 相关方结算凭证（如是，请具体填报时，采用在 表下加备注的方式填写如何确保供应商数据质 量）； ▪ 其他方式（如是，请具体填报时，采用在表下加 备注的方式详细描述） | 测量设备（适用于数据获取方式来源于实测值） |  |  |  |  | 数据记录频次 | 数据缺失时的处理方式 | 数据获取负责部门 |
|  |  |  | 监测设备及型号 | 监测设备安装位置 | 监测 频次 | 监测设备精度 | 规定的监测设备校准频次 |  |  |  |
| 化石燃料A8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 消耗量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 低位发热值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位热值含碳量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 碳氧化率 | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 化石燃料B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 消耗量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 低位发热值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位热值含碳量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 碳氧化率 | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 化石燃料C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ...... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表F.1  温室气体排放质量控制计划（续）

| D.2 过程排放排放活动数据和和排放因子的确定方式 （行业核算标准中，除化石燃料燃烧产生的排放以及购入电力和热力产生的排放外，其他排放均列入此标。） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 过程参数 | 单位 | 数据的计算方法及获取方式9 选取以下获取方式： ▪ 实测值（如是，请具体填报时，采用在表下加备 注的方式写明具体方法和标准）； ▪ 缺省值（如是，请填写具体数值）； ▪ 相关方结算凭证（如是，请具体填报时，采用在 表下加备注的方式填写如何确保供应商数据质 量）； ▪ 其他方式（如是，请具体填报时，采用在表下加 备注的方式详细描述） | 测量设备（适用于数据获取方式来源于实测值） |  |  |  |  | 数据记录频次 | 数据缺失时的处理方式 | 数据获取负责部门 |
|  |  |  | 监测设备及型号 | 监测设备安装位置 | 监测 频次 | 监测设备精度 | 规定的监测设备校准频次 |  |  |  |
| 过程排放：（按相应行业核算方法与报告要求标准中核算方法的排放种类填写） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 参数1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 参数2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 参数3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ...... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他排放：（按相应行业核算方法与报告要求标准中核算方法的排放种类填写） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 参数1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 参数2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 参数3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ...... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表F.1  温室气体排放质量控制计划（续）

| D.3 购入和输出的电力、热力活动数据和和排放因子的确定方式 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 过程参数 | 单位 | 数据的计算方法及获取方式10 选取以下获取方式： ▪ 实测值（如是，请具体填报时，采用在表下加备 注的方式写明具体方法和标准）； ▪ 缺省值（如是，请填写具体数值）； ▪ 相关方结算凭证（如是，请具体填报时，采用在 表下加备注的方式填写如何确保供应商数据质 量）； ▪ 其他方式（如是，请具体填报时，采用在表下加 备注的方式详细描述） | 测量设备（适用于数据获取方式来源于实测值） |  |  |  |  | 数据记录频次 | 数据缺失时的处理方式 | 数据获取负责部门 |
|  |  |  | 监测设备及型号 | 监测设备安装位置 | 监测 频次 | 监测设备精度 | 规定的监测设备校准频次 |  |  |  |
| 购入电量 | MWh |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 购入电力排放因子 | tCO2/MWh |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 输出电量 | MWh |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 输出电力排放因子 | tCO2/MWh |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 购入热量 | GJ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 购入热力排放因子 | tCO2/ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 输出热量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 输出热力排放因子 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表F.1  温室气体排放质量控制计划（续）

| E 数据内部质量控制和质量保证相关规定 |  |
| --- | --- |
| 至少包括如下内容： ———温室气体排放数据质量控制计划规定，温室气体排放报告专门人员的制定情况； ———数据质量控制计划的制定、修订、审批以及执行等的管理程序; ———温室气体排放报告的编写、内部评估以及审批等管理程序; ———温室气体排放数据文件的归档管理程序等内容。 （如不能全部全部描述可增加附件说明） |  |
| 填报人： | 填报时间： |
| 内部审核人： | 审核时间： |
| 填报单位盖章 |  |

1   按行业核算方法和报告要求中的“核算边界”章节的要求具体描述。

2  对于同一设施同时设计5.1/5.2/5.3/5.4类排放的，需要在各类排放设施中重复填写。

3  例如燃煤过程产生的二氧化碳排放。

4   例如废酸废水处理过程产生的二氧化碳排放。

5  该类设施，只需填写主要设施即可，参照GB/T 20902单台设备功率大于或等于100kW的耗电设施即为主要用电设施。

6  该类设施，只需填写主要设施即可，参照GB/T 20902单台消耗限制大于或等于7MW的耗热设施即为主要用电设施。

7  如果报告数据是由若干个参数通过一定的计算方法计算得出，需填写计算公式以及计算公式中的每一个参数的获取方式。

8  填报时列明具体的化石燃料名称，同一燃料仅需填报一次；如果多个设施消耗同一种燃料，在“数据的计算方法及获取方式”中对“消耗量”“低位发热量”“单位热值含碳量”“含碳量”“碳氧化率”等参数进行详细描述，不同设施的同一燃料相关信息分别列明。

9  如果报告数据是由若干个参数通过一定的计算方法计算得出，需填写计算公式以及计算公式中的每一个参数的获取方式。

10 如果报告数据是由若干个参数通过一定的计算方法计算得出，需填写计算公式以及计算公式中的每一个参数的获取方式。

参 考 文 献

[1] GB/T 2589 综合能耗计算通则

[2] GB/T 4754—2017 国民经济行业分类

[3] GB 25323—2023 有色重金属冶炼企业单位产品能源消耗限额

[4] GB/T 32150—2015 工业企业温室气体排放核算和报告通则

[5] GB/T32151.14—2023 碳排放核算与报告要求 第14部分:其他有色金属冶炼和压延加工企业

[6] GB/T32151.41—2024 温室气体排放核算与报告要求 第41部分:工业硅生产企业

[7] GB/T32151.42—2024 温室气体排放核算与报告要求 第41部分:铜冶炼企业

[8] 中国能源统计年鉴2023，国家统计局能源统计司

[9] 省级温室气体清单指南（试行）,国家发展和改革委员会办公厅

[10] 2006年IPCC国家温室气体清单指南

[11] 2005中国温室气体清单研究