温室气体 产品碳足迹量化方法与要求 锡锭

编制说明

（预审稿）

《温室气体 产品碳足迹量化方法与要求 锡锭》编制组

主编单位：广西华锡有色金属股份有限公司

2025年9月

目  录

一、工作简况	1

（一）任务来源	1

（二）主要参加单位和工作人员及其所作工作	1

（三）主要工作过程	2

二、标准编制原则	3

三、主要技术内容	4

四、主要试验（或验证）情况分析	10

五、标准中如涉及专利，应有明确的知识产权说明	10

六、预期达到的经济效果	10

（一）项目的必要性	10

（二）项目的可行性	10

（三）标准的先进性、创新性、标准实施后预期产生的经济效益和社会效益	11

七、采用国际标准或国外先进标准的对比情况	11

八、与现行法律、法规、强制性国家标准及相关标准协调配套情况	11

九、重大分歧意见的处理经过和依据	11

十、标准性质的建议说明	11

十一、贯彻标准的要求和措施建议	11

十二、废止现行有关标准的建议	12

十三、其他应予说明的事项	12

一、工作简况

（一）任务来源

根据《“十四五”智能制造发展规划》和《“十四五”工业绿色发展规划》 的文件精神，为全面落实《原材料工业数字化转型工作方案(2024—2026年)》 《有色金属行业智能制造标准体系建设指南(2023版)》和《工业领域碳达峰 碳中和标准体系建设指南》的工作要求，加快有色金属行业智能制造与低碳领  域标准研制进度，

2024年4月，经全国有色金属标准化技术委员会项目论证，确定由广西华锡有色金属股份有限公司行业牵头《温室气体 产品碳足迹量化方法与要求 锡锭》的制定工作。

（二）参加单位

本文主编单位：广西华锡有色金属股份有限公司。负责标准的工作指导、标准的编写及组织协调。

广西华锡有色金属股份有限公司是广西壮族自治区人民政府直属国有大型企业广西北部湾国际港务集团有限公司（以下简称北部湾港集团）实际控股上市公司，是广西有色金属行业唯一国有控股上市公司。国内具有完整“探矿、采矿、选矿、冶炼、深加工、新材料”全产业链的有色金属矿业企业。公司拥有得天独厚的矿产资源，目前已探明和控制的含锡、锑、铟、锌、铅、银等金属矿石量达1.65亿吨，综合金属量达600多万吨，锡、锑、铟、锌、铅、银6种矿产储量均排名广西第一，其中锡、锑、铟保有矿产资源量均位于全球前列。华锡有色先后开展了锡金属选冶系列标准项目的研制，组织并参加完成YS/T339-2011《锡精矿》，GB/T 1819系列《锡精矿化学分析方法》，YS/T 709-2021《锡精矿单位产品能源消耗限额》，GB/T 3260系列《锡化学分析方法》，GB25323-2023《有色重金属冶炼企业单位产品能源消耗限额》，YS/T441.4-2014《有色金属平衡管理规范-锡选矿冶炼部分》，YS/T 1108-2016《锡冶炼安全生产规范》，等多项国家标准、行业标准项目的研制，规范了锡选冶业的产品生产、检验、能源消耗、安全管理、综合回收等活动过程，为提高锡行业的经济运行质量，推动锡行业有序发展做出了积极贡献。

主要参编单位云南锡业集团、矿冶科技集团有限公司，工作分工方面，主要负责提供理论支持、材料收集以及辅助标准验证工作。

（三）主要工作过程

1组建标准编制组

2024年4月，成立标准编制组，负责锡锭产品碳足迹评价方法工作。锡的终端应用产品复杂多样，考虑到我们评价的产品并不是直接面对终端消费者，更多是为下游生产商提供产品碳足迹信息，因此确定系统边界为“摇篮-到-大门”的产品碳足迹，即从原材料获取到锡锭产品离开报告企业大门的所有排放，包含原辅料和能源获取阶段的上游排放、运输阶段和产品本身生产阶段的排放。

2 调研和文献收集及分析

编制组通过各种途径搜集了国内外产品碳足迹相关的政策、标准和文献资料等。调研国内锡矿采选、锡冶炼企业的生产基本情况以及产业链情况；统计从锡矿采选到冶炼加工的作业工序和物质流的输入输出情况；分析锡生产采选冶全流程各工序物料投入和分配情况；开展锡锭产品碳足迹计算方法的研究和编写，形成了标准草案。

3标准起草过程

（1）预研阶段

2024年4月，《温室气体 产品碳足迹量化方法与要求 锡锭》（以下简称《标准》）通过有色金属低碳标准计划项目论证，随后起草单位联合组成《标准》起草组。

2024年5月，根据会议意见，主编单位广西华锡有色金属股份有限公司修改完善标准申报材料，并于2024年5月初提交至全国有色金属标准化技术委员会。

2024年6月至12月，起草组开展《标准》起草和研究工作，完成《标准》草案。

（2） 编制阶段

2024年12月至2024年3月，标准编制组在预研工作基础上，充分借鉴其他产品碳足迹标准，对标准草案进行完善细化。

2025年3月，全国有色金属标准化技术委员会低碳工作组组织开展了《标准》的讨论工作，听取了专家意见，会后进一步调整和完善标准内容。

（3） 意见征集阶段 发放征求意见函2份，回函2份，具体内容见意见处理汇总表。

二、标准编制原则

1 技术文件依据

按照《标准化工作导则 第一部分：标准的结构和编写规则》 （GB/T1.1-2000）的要求和规定编写本标准的内容。

参考了以下技术文件：

GB/T 728  锡锭

GB/T 21180  锡及锡合金废料

GB T 24025 环境标志和声明 Ⅲ型环境声明 原则和程序

GB/T 24040  环境管理 生命周期评价 原则与框架

GB/T 24044  环境管理 生命周期评价 要求与指南

GB/T 24067  温室气体 产品碳足迹 量化要求与指南

GB/T 32150  工业企业温室气体排放核算和报告通则

YS/ T 339  锡精矿

2编制原则

（1）科学性：从锡产品生命周期角度，全面考察产业链的资源能源消费和温室气体排放，便于引导企业关注供应链，关注生命周期重点环节的减排潜力，充分发挥企业在价值链各环节对发展绿色低碳的推动作用。

（2）可操作性：为便于标准的使用，标准中提供了数据收集的范围和示例，以及相应的计算方法，便于相关人员结合《温室气体排放核算与报告要求》系列标准或指南开展工作。

三、主要技术内容

本标准分为正文和附录两部分。

正文主要内容包括适用范围、规范性引用文件、术语和定义、产品描述和声明单位、系统边界、生命周期清单分析、产品碳足迹计算、产品碳足迹报告等。

1 适用范围

本文件适用于以锡矿石或含锡废料为原料生产的锡锭产品碳足迹的量化。

2 规范性引用文件

列出了本标准引用的有关规范文件。

3 术语和定义

主要参考了国家标准委已经发布的GB/T 24044-2008、GB/T32150-2015、ISO 14067：2018中的内容，对本标准中系统边界、功能单位、单元过程、分配、中间产品、共生产品、温室气体等术语进行定义。而锡锭及前序产品、锡产品生命周期、现场特征数据、背景数据等术语根据产业链调研，并参考相关文件进行了定义。

4 产品描述和声明单位

本标准规定以1吨含锡矿石、1吨锡精矿、1吨粗锡或1吨锡锭为声明单位，并应对其化学成分、规格、等级等特征参数进行描述。

5 系统边界

本文件设定的锡锭及其前序产品碳足迹的系统边界为“摇篮-到-大门”，即从原材料获取到产品离开报告企业大门为止的温室气体排放量和清除量的累计。

标准中给出了锡锭产品生命周期示意图，便于清晰识别纳入系统边界的生命阶段，规定了产品碳足迹计算的系统边界范围和排除项。见图1虚框部分。

粗锡/锡锭

电  力

热  力

耗能工质

辅材、药剂

燃料

消耗品的生产：

水处理

渣处理

物流运输

第三方服务：

含锡废料

共生产品，如：

含硫尾矿

地表水/

地下水

能源资源

其他资源

渣堆存/填埋

排入自然水体

排入大气

采  矿

锡矿石

破筛+浮选压滤

锡精矿

冶  炼

锡矿资源

尾矿处理

废水处理

烟气处理

废渣处理

其他辅助

生产

图1  锡锭/粗锡产品生命周期示意图

标准规定了系统边界的包含项和不包含项详见表1。

表1  系统边界工艺包含项及排除项

| 包 含 项 | 排 除 项 |
| --- | --- |
| - 采矿（露采/地采，矿山范围内运输，含废石处置）； - 选矿（矿石破碎筛分、浮选、浓缩、压滤）； - 锡精矿冶炼：备料、熔炼—还原、烟化、锡精炼； - 含锡废料的获取； - 烟气处理； - 相关的辅助生产（供水、供电、供气、供热、水处理、废渣处理、厂内运输等）； - 辅材、药剂、燃料、能源等的生产； - 原料、辅料、药剂、燃料等从供应商到现场的运输； - 第三方提供的生产服务； - 废弃物外委处置。 | - 相对独立的综合回收单元； - 员工通勤； - 客户接待； - 商务旅行； - 产品离开报告主体的运输和仓储； - 资产性商品（设备、厂房）的生产； - 再加工阶段； - 终端产品制造和使用阶段； - 寿命期末阶段处理。 |

6 生命周期清单分析

生命周期清单分析是产品碳足迹评价的核心工作内容，为便于操作，《标准》根据流程特点，对数据收集和分配提供了方法和建议。

（1）分析流程

描述了生命周期清单分析的流程步骤。

（2）数据和数据质量

对需要收集的数据按来源和质量进行分类，见表2。

表2  数据类型

|  |  | 类别 | 物料及数据清单 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 现场特征数据 | 输入 | 原料 | 如：含锡矿石、锡精矿、含锡废料等。 | 初级数据 |
|  |  | 燃料 | 煤、焦炭、天然气等。 |  |
|  |  | 电力/热力 | 自产量和外购量。 |  |
|  |  | 其他耗能工质 | 水、氧气、氮气、压缩空气等。 |  |
|  |  | 辅材、药剂 | 如：采矿消耗的炸药、水泥等；选矿消耗的钢球、衬板、药剂等；冶炼消耗的石英石、石灰石、耐火材料等。 |  |
|  |  | 第三方服务结算量 | 如现场运输服务，废水、废渣外委处置等。 |  |
|  | 输出 | 主产品量 | 粗锡、锡锭的产量。 | 初级数据 |
|  |  | 共生产品量 |  |  |
|  |  | 废弃物 | 现场产生的废渣； 排入环境的水量及排水水质。 |  |
|  |  | 温室气体直接排放 | 通过直接监测、化学计量、质量平衡或类似方法获得某一过程释放的排放量（或从大气吸收的清除量）。 |  |
| 背景数据 |  | 外购辅材、药剂、燃料和服务 | 1）供应商/服务商排放数据； 2）材料/服务生产活动相关数据； 3）数据库的参数。 | 初级数据或次级数据 根据数据获取情况收集 |
|  |  | 电力/热力 | 1）供应商排放数据； 2）数据库的参数； 3）电力/热力的能源结构、输配电损失、燃料消耗量、燃料生产排放等参数。 |  |
|  |  | 运输分销 | 1）服务商的排放数据； 2）运输量、运输方式、运距、储存等参数。 |  |
|  |  | 共生产品采用系统扩展方式时 | 替代路线的相关参数。 |  |

注1：公开或商业数据库包括生命周期数据库、行业协会、机构、文献等；

注2：排放因子可包含产品寿命周期的一个单一过程，或包含多重过程，在使用中须保持排放因子与

过程范围的一致性。

数据质量：提出了代表性（技术、时间、空间）、完整性、可靠性、一致性、可再现性等方面的要求。

（3）初级数据收集

标准根据锡工业生产特点，对数据输入输出清单范围提出要求，包括现场特征数据和背景数据，并给出了示例（见标准附录C）。

（4）次级数据收集

标准针对不同次级数据类别给出了外购商品、直接排放相关因子、电力、运输等环节相关数据收集的指导。

（5）数据分配

参考国际相关标准对数据分配的要求，提出了数据分配程序，并针对锡锭及前序产品生产流程特点，对一些可能存在分配的环节，给出了建议方法（见标准附录D）。

（6）数据评价：数据审核评价参考了《温室气体核算体系：产品寿命周期核算与报告标准》中对数据质量的定性评价，根据数据的技术、时间、地域、完整性、可靠性等方面条件，做出好、一般、较差、差等评价，并据此进行数据筛选。

（7）数据管理：为提高数据质量，对企业数据管理工作提出保留相关文件和记录，进行数据质量评价的管理要求。

7 产品碳足迹计算

（1）给出了碳足迹计算过程

单元过程碳排放：使用活动水平数据乘以该活动的排放因子，结果应以功能单位（1吨含锡矿石、1吨锡精矿、1吨粗锡、1吨锡锭）为基准记录；

换算为二氧化碳当量值：将单元过程各种温室气体排放量换算为二氧化碳当量值，即温室气体排放量乘以全球变暖潜势值GWP，GWP宜采用IPCC最新评估报告的数值；

汇总系统边界各单元过程的二氧化碳当量值。

（2）数据分析

贡献度分析：对生命周期各阶段排放占比进行分析，识别关键环节，有助于引导企业在重要阶段做出减排策略；

异常分析：如果企业形成历史数据记录，建议与历史数据进行对比，查找差异及其原因，并帮助检查减排措施效果。

（3）更新要求

锡锭的产品碳足迹数据应定期更新，或每当影响其排放强度的参数发生重大变化时更新一次。：

8 产品碳足迹报告

规定了报告内容，包括基本情况（包括企业信息和产品信息），评价目标和潜在用途，量化范围（系统边界以流程图形式表示其所涵盖的单元过程、产品时间段等），清单分析（单元过程描述、数据说明、分配程序等），影响评价，结果解释等内容。

9 附录

附录A-F均为资料性附录。

附录A锡锭主要生产工艺。

附录B是数据质量评价。

附录C提供了数据收集示例。

附录D是推荐了分配方法。为

附录E规范报告编制内容而提供的碳足迹评价报告的简单模板。

附录F 是按照政府间气候变化专门委员会（IPCC）第六次评估报告给出的100年全球变暖潜势（GWP）。

四、主要试验（或验证）情况分析

标准编制组计划从参编单位中选取一两家，对企业铜采选冶全流程开展调研和标准验证工作，反馈标准的可操作性。

重点调研内容：工艺流程、物质流、能源流以及分配情况。

验证工作：根据数据收集情况，验证标准的可操作性，分析工艺环节影响的重要性和贡献率。在此基础上，对标准的一些细节问题做出修正。

五、标准中如涉及专利，应有明确的知识产权说明

本标准不涉及专利。

六、预期达到的经济效果、社会效益

经济效益：

本标准的实施有利于推进经济社会发展实现全面绿色转型、推动锡冶炼行业产业结构优化升级，实现节能减排，深化能源体制机制改革。同时有助于帮助企业摸清生产环节碳排放情况，为即将到来的温室气体排放报告核查和碳排放交易清缴政策提前做好准备；帮助企业实现节能降碳技术创新，领先于行业标准，提供企业核心竞争力。可为企业识别有效且成本可控的减排机会，可以更好的帮助企业确定在节能减排和技术升级上的投入，提升企业运营效率，节约企业生产成本。

社会效益：

本标准的实施为企业积极响应国家或地方对于碳减排的相关政策要求，树立行业标杆，体现社会责任感，树立良好的商业形象，吸引投资者、消费者及员工，从而有利用企业的长期可持续发展。为锡冶炼企业摸清家底，充分了解自身锡锭碳排放状况，提前掌握自身的主动权，规避未来的履约风险。促进企业减少碳排放，实现节约能源资源，为降本增效提供新的思路和途径，有效应对绿色低碳转型可能伴随的经济、社会风险，确保安全降碳，从而进一步提升国际社会责任及提高国际社会形象。

七、采用国际标准或国外先进标准的情况

无。

八、与现行法律、法规、强制性国家标准及相关标准协调配套情况

本标准与现行法律、法规、规章和相关标准协调一致，标准的格式和表达方式等方面完全执行了现行的国家标准和有关法规，符合GB/T 1.1的有关要求。

九、重大分歧意见的处理经过和依据

暂无。

十、贯彻标准的要求和措施建议

建议该标准作为推荐性行业标准发布实施。

十一、涉及专利的有关说明

本标准不涉及专利问题

十二、废止现行有关标准的建议

无。

十三、其他应予说明的事项

无。

标准征求意见稿意见汇总处理表

标准项目名称：温室气体 产品碳足迹量化方法与要求 锡锭

标准项目负责起草单位：广西华锡有色金属股份有限公司

| 序号 | 标准章条款编号 | 意见内容 | 提出单位 | 处理意见 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 规范性引用文件 | GB/T21180 锡及锡合金废料，修改为 GB/T 21180 回收锡及锡合金原料。 | 云南锡业股份有限公司 | 采纳 |  |
| 2 | 各章节条款 | 文中描述的“含锡废料”“锡废料”建议统一修改为:回收锡原料。 | 云南锡业股份有限公司 | 采纳 |  |
| 3 | 5.2.3.3 b) | 主要包括以下过程是空白。 | 云南锡业股份有限公司 | 采纳 |  |
| 4 | 表3数据类型 | 共生产品为空白。共生产品包括:锡阳极泥，锡锑合金，锡铅合金，铜渣，冰铜(如有),硫酸钠(如有)。 | 云南锡业股份有限公司 | 采纳 |  |
| 5 | 3.2 | 建议将3.12前置为3.1，后续依次修改。 | 矿冶科技集团有限公司 | 采纳 |  |
| 6 | 4 | 括号中“见5.2.5”应该为“见5.2.4” | 矿冶科技集团有限公司 | 采纳 |  |
| 7 | 5.2.3.2 | 建议修改为：采矿方式主要有露天开采和地下开采等。 | 矿冶科技集团有限公司 | 采纳 |  |
| 8 | 5.2.3.3 | 建议增加烟气脱硝的内容 | 矿冶科技集团有限公司 | 不采纳 | 5.2.3.3 c)环集烟气处理包含。 |