征求意见稿意见汇总处理表

标准项目名称：铜及铜合金化学分析方法 第10部分：锡含量的测定

承办人：李绍文                                         共 02 页   第 01 页

标准项目负责起草单位：中铝洛阳铜加工有限公司

电  话：15225550349                  2025年11月22日填写

| 序号 | 标准章条编号 | 意见内容 | 提出单位 | 处理意见 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | 全文 | 系列标准应增加“引言”内容 | 浙江海亮股份有限公司 | 采纳 |  |
| - 1 | 前言 | 技术变化的描述中删去关于附录的相关内容 | 浙江海亮股份有限公司 | 采纳 |  |
| - 2 | 全文 | 在第2章后新增“术语与定义”章节 | 浙江海亮股份有限公司 | 采纳 |  |
| - 8 | - 范围 | “本标准适用于铜及铜合金中锡含量的测定。”修改为“本文件适用于铜及铜合金中锡含量的测定。” | 绍兴市特种设备检测院 | 采纳 |  |
|  | - 2 规范性引用文件 | 为防止连续修约，建议删除“GB/T 8170数值修约规则与极限数值的表示和判定” | 江西耐乐铜业有限公司 | 采纳 |  |
|  | 5.2.9 | 硫酸采用摩尔体积来表示，使用有所不便，建议修改为（X+X）体积配比的方式，便于配制。 | 中铝检测科技（郑州）有限公司 | 采纳 |  |
|  | 4.2、5.2、6.2 试剂和材料 | 文件中所用的标准溶液可选择市售有证标准溶液 | 国合通用（青岛）测试评价有限公司 | 采纳 |  |
|  | 表4 | 建议将试样量由“X.XXXg”修改为“X.XXg”，在不影响结果的情况下可以提升效率 | 山东众标企信检测科技有限公司 | 采纳 |  |
|  | 4.7 精密度 | 建议重复性限和再现性限的计算在线性内插法外增加外延法 | 阜阳市产品质量监督检验所 | 采纳 |  |
| - 3 | 6.5.4.2 | “将滤纸及沉淀收集于500mL锥形瓶中”建议将沉淀洗入瓶中，而不放入滤纸，以免影响终点的判断 | 国合通用（青岛）测试评价有限公司 | 采纳 |  |
|  | 公式（2） | 计算公式有误，应予以更正 | 中铝材料应用研究院有限公司 | 采纳 |  |

标准项目名称：铜及铜合金化学分析方法 第10部分：锡含量的测定

承办人：李绍文                                         共 02 页   第 02 页

标准项目负责起草单位：中铝洛阳铜加工有限公司

电  话：15225550349                   2025年11月22日填写

|  | 5.5.4.1.1 | “冒三氧化硫白烟”建议删除“三氧化硫” | 有研亿金新材料有限公司 | 采纳 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 9 | 全文 | 文件中公式符号注释应按照从上到下、从左到右的顺序 | 山西北铜新材料科技有限公司 | 采纳 |  |
| - 1 | 6.5.4.3 | 该操作要求冷却至15℃以下，不便于操作，建议冷却至室温。 | 长沙矿冶院检测技术有限责任公司 | 采纳 | 经试验确认，冷却至室温不影响结果。 |
| - 1 |  | 回函无意见 | 佛山市华鸿铜管有限公司 |  |  |
|  |  | 回函无意见 | 绍兴市质量技术监督检测院 |  |  |
|  |  | 回函无意见 | 云南铜业股份有限公司 |  |  |
|  |  | 回函无意见 | 浙江惟精新材料股份有限公司 |  |  |
|  |  | 回函无意见 | 昆明冶金研究院有限公司 |  |  |
|  |  | 回函无意见 | 宁波金田铜业（集团）股份有限公司 |  |  |
|  |  | 回函无意见 | 河南科技大学 |  |  |
|  |  | 回函无意见 | 安徽鑫科新材料股份有限公司 |  |  |

说明 ：①发送《征求意见稿》的单位数：19个；

②收到《征求意见稿》后，回函的单位数：19个；

③收到《征求意见稿》后，回函并有建议或意见的单位数：11个；

④没有回函的单位数：0个。