征求意见稿意见汇总处理表

标准项目名称：铜及铜合金化学分析方法 第6部分：铋含量的测定

承办人：李绍文                                         共 02 页   第 01 页

标准项目负责起草单位：中铝洛阳铜加工有限公司

电  话：15225550349                  2025年11月22日填写

| 序号 | 标准章条编号 | 意见内容 | 提出单位 | 处理意见 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | 全文 | 系列标准应增加“引言”内容 | 浙江海亮股份有限公司 | 采纳 |  |
| - 1 | 前言 | 技术变化的描述中删去关于附录的相关内容 | 浙江海亮股份有限公司 | 采纳 |  |
| - 2 | 全文 | 在第2章后新增“术语与定义”章节 | 浙江海亮股份有限公司 | 采纳 |  |
| - 8 | - 范围 | 铋含量为2.00%～2.50%时，方法二与方法三有重合，建议指定仲裁方法 | 宁波金田铜业（集团）股份有限公司 | 采纳 | 制定火焰原子吸收法为仲裁方法 |
|  | - 1.范围 | 火焰原子吸收法检测下限由2.50%修改2.00%，以使三个方法的测定范围相衔接。 | 昆明冶金研究院有限公司 | 不采纳 | 根据试验结果，方法二和方法三对该含量均有较好的精度，为使用人员提供选择。 |
|  | 4.2 试剂和材料 | “试剂与材料”中盐酸及氨水应排在最前列 | 河南科技大学 | 采纳 |  |
|  | 4.2、5.2、6.2 试剂和材料 | 文件中所用的标准溶液可选择市售有证标准溶液 | 国合通用（青岛）测试评价有限公司 | 采纳 |  |
|  | 4.5.4.1 | 因硝酸加入后反应较为剧烈，建议在加入150mL硝酸时应注明缓慢加入。 | 国合通用（青岛）测试评价有限公司 | 采纳 |  |
|  | 4.7 精密度 | 当前精密度试验只有2个梯度，且较为接近，建议新增梯度，且含量适当放宽 | 山东众标企信检测科技有限公司 | 采纳 |  |
| - 3 | 4.7 精密度 | 建议重复性限和再现性限的计算在线性内插法外增加外延法 | 阜阳市产品质量监督检验所 | 采纳 |  |
|  | 6.2.12 | 标定时加入5mL盐酸和2mL过氧化氢，反应速度较慢，建议加入少量硝酸加快溶解 | 阜阳市产品质量监督检验所 | 采纳 | 将2mL过氧化氢改为2mL硝酸。 |

标准项目名称：铜及铜合金化学分析方法 第6部分：铋含量的测定

承办人：李绍文                                         共 02 页   第 02 页

标准项目负责起草单位：中铝洛阳铜加工有限公司

电  话：15225550349                   2025年11月22日填写

|  | 6.4.4.3 | 铋含量较高的试样，加水至200mL时可能会出现金属样的不溶物，使结果偏低，建议通过调整酸度等方式避免出现该情况。 | 安徽鑫科新材料股份有限公司 | 不采纳 | 试验中暂未发现该现象，且后续操作对酸度会进行调整。 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 9 | 全文 | 文件中公式符号注释应按照从上到下、从左到右的顺序 | 山西北铜新材料科技有限公司 | 采纳 |  |
| - 1 |  | 回函无意见 | 佛山市华鸿铜管有限公司 |  |  |
| - 1 |  | 回函无意见 | 绍兴市特种设备检测院 |  |  |
|  |  | 回函无意见 | 绍兴市质量技术监督检测院 |  |  |
|  |  | 回函无意见 | 有研亿金新材料有限公司 |  |  |
|  |  | 回函无意见 | 云南铜业股份有限公司 |  |  |
|  |  | 回函无意见 | 长沙矿冶院检测技术有限责任公司 |  |  |
|  |  | 回函无意见 | 浙江惟精新材料股份有限公司 |  |  |
|  |  | 回函无意见 | 中铝材料应用研究院有限公司 |  |  |
|  |  | 回函无意见 | 中铝检测科技（郑州）有限公司 |  |  |

说明 ：①发送《征求意见稿》的单位数：18个；

②收到《征求意见稿》后，回函的单位数：18个；

③收到《征求意见稿》后，回函并有建议或意见的单位数：9个；

④没有回函的单位数：0个。