| ICS | 29.045 |
| --- | --- |
| CCS | H 83 |

中华人民共和国国家标准

XXXXX—XXXX

电子器件用氮化镓外延片

Gallium nitride epitaxial wafers for electronic devices

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

`

目次

前言	II

1  范围	1

2  规范性引用文件	1

3  术语和定义	1

4  分类	1

5  技术要求	1

5.1  标称边缘去除	2

5.2  衬底材料	2

5.3  外延层	2

5.4  电学特性	2

5.5  几何参数	2

5.6  表面金属	3

5.7  正表面质量	3

5.8  表面粗糙度	4

5.9  表面颗粒	4

6  取样	4

7  试验方法	4

7.1  外延层	4

7.2  电学特性	5

7.3  几何参数	5

7.4  表面金属	5

7.5  正表面质量	5

7.6  表面粗糙度	6

7.7  表面颗粒	6

8  检验规则	6

8.1  检查和验收	6

8.2  组批	6

8.3  检验项目	6

8.4  检测结果的判定	6

9  标志、标签和随行文件	7

9.1  标志、标签	7

9.2  随行文件	7

9.3  包装、运输和贮存	7

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由全国半导体设备和材料标准化技术委员会(SAC/TC 203)与全国半导体设备和材料标准化技术委员会材料分会(SAC/TC 203/SC2)共同提出并归口。

本文件起草单位：北京大学东莞光电研究院等

本文件主要起草人：刘强等

电子器件用氮化镓外延片

范围

本文件规定了电子器件用氮化镓外延片（以下简称“氮化镓外延片”）的分类、技术要求、取样、试验方法、检验规则、标志、随行文件及包装、运输和贮存。

本文件适用于在硅、蓝宝石或碳化硅衬底上生长的具有复合结构的氮化镓外延片的研发生产，测试分析及质量评价。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 2828.1—2012　计数抽样检验程序　第1部分：按接收质量限(AQL)检索的逐批检验抽样计划

GB/T 4326　非本征半导体单晶霍尔迁移率和霍尔系数测量方法

GB/T 6624　硅抛光片表面质量目测检验方法

GB/T 12964　硅单晶抛光片

GB/T 14264　半导体材料术语

GB/T 19921　硅抛光片表面颗粒测试方法

GB/T 29505　硅片平坦表面的表面粗糙度测量方法

GB/T 29507　硅片平整度、厚度及总厚度变化测试　自动非接触扫描法

GB/T 30656　碳化硅单晶抛光片

GB/T 30858　蓝宝石单晶衬底抛光片

GB/T 32280　硅片翘曲度和弯曲度的测试　自动非接触扫描法

GB/T 35010.3　半导体芯片产品　第3部分：操作、包装和贮存指南

GB/T 37053　氮化镓外延片及衬底片通用规范

GB/T 39145　硅片表面金属元素含量的测定　电感耦合等离子体质谱法

GB/T 40279　硅片表面薄膜厚度的测试　光学反射法

术语和定义

GB/T 14264和GB/T 37053界定的术语和定义适用于本文件。

分类

氮化镓外延片按直径分为150 mm（6吋）、200 mm（8吋）、300 mm（12吋）三种类型。

氮化镓外延片按异质衬底种类分为硅基、蓝宝石基和碳化硅基三种类型。

技术要求

标称边缘去除

不同直径的氮化镓外延片标称边缘去除由表1规定。

标称边缘去除

单位为毫米

| 按直径分类 | 直径 | 边缘不可用区 |
| --- | --- | --- |
| 6吋 | 150 | 3.0 |
| 8吋 | 200 | 3.0 |
| 12吋 | 300 | 5.0 |

衬底材料

氮化镓外延片所使用的衬底材料为电子级超净高纯度单晶抛光片，单晶材料主要有硅、蓝宝石和碳化硅三种，分别符合GB/T 12964、GB/T 30858、和GB/T 30656的规定。衬底片的技术要求由供方保证,如有需求可由供方提供检测值。

外延层

氮化镓外延片的外延层一般包括缓冲层和功能层。缓冲层和功能层各膜层的径向厚度变化应符合表2的规定。

各膜层的面内厚度变化

| 参数名称与单位 | 缓冲层 | 功能层 |
| --- | --- | --- |
| 膜层厚度/μm | ≤10 | ≤20 |
| 径向厚度变化TV | ≤10 % | ≤5 % |

电学特性

氮化镓外延片的电学特性应符合表3的规定。

电学特性及其径向变化

| 项目 | 参数值 |
| --- | --- |
| 电子迁移率 cm2/V/s | 大于1 600 |
| 径向电子迁移率变化MV | ≤10% |
| 电子面密度 /cm2 | 大于8E12 |
| 径向电子面密度变化DV | ≤10% |
| 方块电阻 Ω/□ | 小于400 |
| 径向方块电阻变化RV | ≤3% |

几何参数

氮化镓外延片的合格质量区的几何参数应符合表4的规定。具体测试条件与要求由供需双方协商决定。

几何参数

| 项目 | 要求 |
| --- | --- |
| 总厚度变化 TTV/μm | ≤10 |
| 总平整度 TIR/μm | ≤5 |
| 局部平整度 STIR/μm | ≤2（20 mm×20 mm） |
| 弯曲度 bow/μm | ≤50 |
| 翘曲度 wrap/μm | ≤60 |

表面金属

氮化镓外延片的表面金属应符合表5的规定。具体测试条件与要求由供需双方协商决定。

表面金属

单位：atoms/cm2

| 项目 | 要求 |
| --- | --- |
| 钠 | ≤5E10 |
| 铝 | ≤5E10 |
| 钙 | ≤5E10 |
| 钾 | ≤5E10 |
| 铁 | ≤5E10 |
| 镍 | ≤5E10 |
| 铜 | ≤5E10 |
| 锌 | ≤5E10 |
| 镁 | ≤5E10 |
| 铬 | ≤5E10 |

正表面质量

氮化镓外延片的正表面质量应符合表6的规定。

正表面质量

| 项目 | 要求 |
| --- | --- |
| 划痕、划伤 mm | 无 |
| 突起、凹坑 个/片 | 无 |
| 崩边、缺口、沟槽 个/片 | 无 |
| 橘皮、裂纹、疵点、条纹、多晶型区域 个/片 | 无 |
| 沾污 | 无 |
| 雾状区域 | 无 |

表面粗糙度

氮化镓外延片的表面粗糙度应符合表7的规定。

表面粗糙度

| 项目 | 要求 |
| --- | --- |
| 表面粗糙度Ra nm | ≤0.5 |
| 表面粗糙度扫描范围为10 μm×10 μm，取平均粗糙度Ra |  |

表面颗粒

氮化镓外延片的表面颗粒数应满足表8的规定。

表面颗粒

单位：个/cm2

| 颗粒直径 | 要求 |
| --- | --- |
| ≤1 μm | ≤100 |
| ＞1 μm且≤100 μm | ≤1 |
| ＞100 μm | 无 |

取样

氮化镓外延片非破坏性检测项目的检测依照GB/T 2828.1—2012一般检查水平Ⅱ,正常检查一次抽样方案进行,或按供需双方协商的抽样方案进行。

氮化镓外延片表面金属检测项目的检测依照GB/T 2828.1—2012特殊检查水平S-2,正常检査一次抽样方案进行,或按供需双方协商的抽样方案进行。

试验方法

外延层

氮化镓外延片的厚度测试按GB/T 40279的规定进行，其中径向厚度变化TV按公式（1）计算：

TV=TMax−TMinTMax+TMin×100%	()

式中：

TMax、TMin——分别是指中心点以及在平行于和垂直于主参考面的两条直径上距周边6 mm±1 mm的5点位置处的厚度测量值的最大值和最小值，或中心点以及在平行于和垂直于主参考面的两条直径上1/2半径、距周边6 mm±1 mm的9点位置处厚度测量值的最大值和最小值。

径向厚度变化的其他测试方案（如去点方法、计算公式等）也可由供需双方商定并在合同中注明。

电学特性

氮化镓外延片的电子迁移率、电子面密度和方块电阻率的测试按GB/T 4326的规定进行，径向电子迁移率变化MV、径向电子面密度变化DV和径向方块电阻率变化RV分别按公式（2）、（3）和（4）计算：

MV=MMax−MMinMMax+MMin×100%	()

式中：

MMax、MMin——分别是指中心点以及在平行于和垂直于主参考面的两条直径上距周边6 mm±1 mm的5点位置处的电子迁移率测量值的最大值和最小值，或中心点以及在平行于和垂直于主参考面的两条直径上1/2半径、距周边6 mm±1 mm的9点位置处电子迁移率测量值的最大值和最小值。

DV=DMax−DMinDMax+DMin×100%	()

式中：

DMax、DMin——分别是指中心点以及在平行于和垂直于主参考面的两条直径上距周边6 mm±1 mm的5点位置处的电子面密度测量值的最大值和最小值，或中心点以及在平行于和垂直于主参考面的两条直径上1/2半径、距周边6 mm±1 mm的9点位置处电子面密度测量值的最大值和最小值。

RV=RMax−RMinRMax+RMin×100%	()

式中：

RMax、RMin——分别是指中心点以及在平行于和垂直于主参考面的两条直径上距周边6 mm±1 mm的5点位置处的方块电阻测量值的最大值和最小值，或中心点以及在平行于和垂直于主参考面的两条直径上1/2半径、距周边6 mm±1 mm的9点位置处方块电阻测量值的最大值和最小值。

径向电子迁移率变化、径向电子面密度变化、以及径向方块电阻率变化的其他测试方案（如去点方法、计算公式等）也可由供需双方商定并在合同中注明。

几何参数

氮化镓外延片总厚度变化、总平整度、和局部平整度的检验按GB/T 29507的规定进行。

氮化镓外延片弯曲度的检验按GB/T 32280的规定进行。

氮化镓外延片翘曲度的检验按GB/T 32280的规定进行。

表面金属

氮化镓外延片表面金属的检测按GB/T 39145的规定进行。

正表面质量

氮化镓外延片正表面质量的检测按GB/T 6624的规定进行，经供需双方协商一致同意也可使用光学显微镜检验确认。

表面粗糙度

氮化镓外延片表面粗糙度的检测按GB/T 29505的规定进行。

表面颗粒

氮化镓外延片表面颗粒的检测按GB/T 19921的规定进行。

检验规则

检查和验收

需方可对收到的产品进行检验。若检验结果与本标准规定不符时,应在收到产品之日起3个月内向供方提出,由供需双方协商解决。

供需双方也可以协商后，通过双方一致认定的第三方检测机构对产品进行检测，并依据检测结果出具产品质量证明书。

组批

氮化镓外延片应以批为单位取样，每批应由供需双方一致确认的相同技术指标的氮化镓外延片组成。

检验项目

每批产品应由供方技术质量监督部门进行检验,保证产品质量符合本文件及订货单的规定，并填写产品质量证明书。

需方可对收到的产品进行检验。若检验结果与本标准规定不符时,应在收到产品之日起3个月内以书面形式向供方提出，由供需双方协商确定。

检测结果的判定

产品的外延层结构、各膜层厚度、以及各膜层厚度均匀性由供方保证，如需方抽检有任一片不合格，判该批产品为不合格。

产品其他检验项目的接受质量限（AQL）应符合表9的规定。

检验项目及接受质量限

| 序号 | 检验项目 |  | 接受质量限 AQL |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电学特性 | 电子迁移率 | 1.0 |
|  |  | 径向电子迁移率变化 | 1.0 |
|  |  | 电子面密度 | 1.0 |
|  |  | 径向电子面密度变化 | 1.0 |
|  |  | 方块电阻 | 1.0 |
|  |  | 径向方块电阻变化 | 1.0 |
| 2 | 几何参数 | 总厚度变化 | 1.0 |
|  |  | 总平整度 | 1.0 |
|  |  | 局部平整度 | 1.0 |
|  |  | 弯曲度 | 1.0 |
|  |  | 翘曲度 | 1.0 |
| 3 | 表面金属 |  | 1.0 |
| 4 | 正表面质量 | 划痕、划伤 mm | 1.0 |
|  |  | 突起、凹坑 个/片 | 1.0 |
|  |  | 崩边、缺口、沟槽 个/片 | 1.0 |
|  |  | 橘皮、裂纹、疵点、条纹、多晶型区域 个/片 | 1.0 |
|  |  | 沾污 | 1.0 |
|  |  | 雾状区域 | 1.0 |
| 5 | 表面粗糙度 |  | 1.0 |
| 6 | 表面颗粒 |  | 1.0 |

抽检不合格的批，可对剩余产品的各项参数进行逐片检验，去除不合格品后，合格品可重新组批。

标志、标签和随行文件

标志、标签

包装箱外应有“小心轻放”“防腐防潮”“易碎”字样或标记，并至少注明下内容：

需方名称；

产品名称；

产品数量；

供方名称。

随行文件

每批产品应附随行文件，其上至少注明下列内容：

- 供方名称；

产品名称与产品规格；

产品批号；

产品数量；

生产厂家及主要技术参数；

各项检验结果及检验部门印记；

检验和审核人员的签字；

生产日期；

本文件编号。

包装、运输和贮存

氮化镓外延片的包装按GB/T 35010.3的规定进行，或由供需双方协商确定。

产品在运输过程中应轻装轻卸、勿挤勿压，并有防震措施。

产品应贮存在洁净、干燥的环境中。