国家标准
气体吸附BET法测定固态物质比表面积
编制说明
（征求意见稿）
国家标准《气体吸附BET法测定固态物质比表面积》
编制说明（讨论稿）
一、工作简况

1.1项目来源

根据《国家标准化管理委员会关于下达2025年第七批推荐性国家标准计划及相关标准外文版计划的通知》（国标委发[2025]43号）文的精神，由广东省材料与加工研究所负责组织修订国家标准《气体吸附BET法测定固态物质比表面积》，项目计划编号为20253846-T-610，计划完成年限2026年。

1.2项目概况
比表面积是粉体材料以及多孔材料的重要物理特性参数，它是指单位质量（或单位体积）固体物质的表面积（包括固体的外表面积和与外界连通的孔洞和裂缝的表面积）。比表面积的测试方法很多，气体吸附法BET法是目前最成熟、测试结果可靠、行业中应用最广泛的方法。

BET法测定比表面积是以氮气为吸附质，以氦气或氢气作载气，两种气体按一定比例混合，达到指定的相对压力，然后流过固体物质。当样品管放入液氮保温时，样品即对混合气体中的氮气发生物理吸附，而载气则不被吸附。这时仪器屏幕上出现吸附峰。当液氮被取走时，样品管重新处于室温，吸附的氮气就脱附出来，在仪器屏幕上出现脱附峰。最后在混合气中注入已知体积的纯氮，得到一个校正峰。根据校正峰和脱附峰的面积，即可算出在该相对压力下样品的吸附量。改变氮气和载气的混合比，可以测出几个氮的相对压力下的吸附量，从而可根据BET公式计算比表面积。

比表面积的测定对于研究颗粒的特性（如纳米材料、多孔材料的特性）、先进新材料以及产品性能的研发都具有重要意义，所以比表面积的测定在电池材料、石油化工、医药、纳米材料、水泥、陶瓷、粉末冶金及其他多孔物质如石棉、硅藻土等国民经济多行业、多领域中被广泛应用。

现行《GB/T 19587/ISO 9277:2010气体吸附BET法测定固态物质比表面积》发布于2017年，ISO组织2022年发布了新的版本，本标准等同采用ISO 9277:2022标准。修订后的国家标准保持了国际标准的先进性和科学性，具有可操作性，满足了相关行业对该分析测试技术的需求，为国内企业产品研发、分析测试机构等提供分析技术规范和依据，可促进相关检测行业稳步发展。
1.3 承担单位情况
广东省科学院新材料研究所是广东省科学院直属的科研单位，由原广州有色金属研究院粉末冶金研究所、新材料研究所等单位重新组建而成，是华南地区最早从事粉末冶金研究及产业化的单位之一，组建有国家钛及稀有金属粉末冶金工程技术研究中心、广东省金属粉体材料工程技术研究中心、现代材料表面工程技术国家工程实验室等国家、省部级科技创新及基础条件平台15个，单位长期从事金属材料及其加工制造技术的工艺研发和工程化应用。
研究所主要围绕广东省战略新兴产业、重点传统产业和高端装备制造业及国家重大工程对产品开发及装备性能不断提升的需求，面向航空航天、海洋工程、先进装备制造、新能源汽车、机械、轨道交通、医疗器械等领域，开展高性能粉末冶金制品、分析检测技术、金属基复合材料、激光制造技术等的研究与应用。先后承担了近700项国家973、863、国家支撑、国际合作、国家重点研发计划、国家自然科学基金以及省市重大、重点科技攻关等项目，开发出多种高性能高温合金球形粉末、金属材料及构件，并实现工程化应用。迄今，累计取得各类科研成果104项，其中获国家科学技术进步二等奖3项，省级奖励25项，取得授权专利570多件；累计发表期刊论文1580多篇，出版论著15部；主导及参与起草国家标准30余项，行业标准12项，团体标准18项，在起草标准方面具有丰富的经验。
研究所现有职工250多人，其中中国工程院院士2人，长江学者1人，973首席科学家1人，国家高层次人才特殊支持计划（“万人计划”）2人，享受政府津贴5人，入选国家级青年人才计划3人，教授级高工和高级工程师86人，具有博士学历60余人，中级职称以上科技人员占61%。
研究所拥有射频等离子制粉系统、等离子旋转电极制粉系统、雾化制粉系统、金属3D打印机（EOS M290）（多台）等齐全的粉末制备及增材制造设备。同时，单位具有完善的材料性能检测手段，主要有：ICP化学成分分析、Zeiss场发射扫描电镜、马尔文3000激光粒度仪、德国ZWICK公司ZHVμ-S显微硬度计、金相显微镜、氧氮分析仪，直读光谱仪、布洛维硬度计、万能试验机等，能够对材料进行物理性能、化学分析、力学性能等分析检测。由十几个具有教授级、高级工程师或工程师职称（博士或硕士）的专业分析测试人员，可以满足科研及分析检测的需要。
1.4参编单位及主要起草人工作情况
标准起草过程中，北矿新材料科技有限公司、中南大学、广东省科学院工业分析检测中心等单位对标准的讨论稿提出修改意见与建议。
参编单位及分工见表1。

表1 参编单位及分工
	
	参 编 单 位
	分 工

	1
	广东省科学院新材料研究所
	

	2
	北矿新材科技有限公司
	

	3
	江西核工业兴中新材料有限公司
	

	4
	广东省科学院工业分析检测中心
	

	5
	江西铜业技术研究院有限公司
	

	6
	宜春市锂电产业研究院（江西省锂电产品质量监督检验中心）
	

	7
	
	

	
	
	


标准主要起草人及分工件表2。
表2 标准主要起草人及分工
	姓 名
	单 位
	分 工

	
	广东省科学院新材料研究所
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


1.5主要工作过程
1.5.1起草阶段
根据《国家标准化管理委员会关于下达2025年第七批推荐性国家标准计划及相关标准外文版计划的通知》（国标委发[2025]43号）文的计划要求，广东省科学院新材料研究所成立了标准编制工作组，对目标任务进行分解，明确成员的任务要求，制定工作计划和进度安排。项目运行以来，标准编制组对国内外标准进行了查新，收集和分析了国内外标准及技术资料，对该检测方法进行了充分论证，在此基础上形成了标准的征求意见稿和编制说明。
1.5.2征求意见阶段
2025年11月11～13日，全国有色金属标准化技术委员会组织在杭州召开本标准的讨论会。来自全国有色金属标准化委员会粉末冶金分技术委员会、有色金属技术经济研究院、北矿新材料科技有限公司、中南大学、广东省科学院工业分析检测中心、XXX、XXX等XX多家单位的XX余位专家代表参加了会议。与会代表对本标准的征求意见稿和编制说明进行了认真、细致的讨论，提出了修改意见和建议。
同时，全国有色金属标准化技术委员会通过工作群、邮件向委员单位征求意见，并将征求意见资料在www.cnsmq.com网站上挂网。征求意见的单位包括主要生产、经销、使用、科研、检验等单位及大专院校，征求意见单位广泛且具有代表性，征求意见时间大于2个月。
二、标准的编制原则和确定标准的主要内容的论据

2.1 标准编制原则

2.1.1符合性

本标准的格式严格按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准的结构和起草规则》和《有色金属冶炼产品、加工产品、化学分析方法国家标准、行业标准编写示例》的要求进行编写。

2.1.2适用性
本文件根据参考资料更新了图1中吸附等温线的IUPAC分类，对术语进行了增减，新增了动态蒸汽吸附法，修正了附录A中一些常用吸附质的横截面积值。本标准的修订充分反映了当前国内各研究、生产单位及分析测试机构的检测技术分吸水平，编制的标准切实可行，具有可操作性。
2.1.3先进性

本文件等同采标最新的ISO 9277:2022标准，修订后的标准中的吸附等温线分类曲线图参考国际理论及应用化学联合会（IUPAC）的建议，根据国外期刊（Pure and Applied Chenistry 2015年）的相关内容进行更新。图中新增加了I(a）和IV（b）两种吸附等温曲线，完善和丰富了吸附等温线的类型，有助于更好的分析、研究多孔材料及孔隙的状况。在被吸附气体量的测定方法中，新增了动态蒸汽吸附法（DVS），完善了标准中的吸附方法。对“附录A 一些常用吸附质的横截面积”进行了修正，删除了5种不太常用的吸附质及相关数据，可操作性更强。删除了“附录B  BET法用的标准样品” 这一涉及标准样品广告宣传的内容，将涉嫌广告性质的相关公司及网站的产品信息删除，使得标准文本更简练。
修订后的标准保持了标准的先进性，提高了技术水平，可规范我国比表面积的测试，有利于促进我国分析检测技术水平的提高和比表面积分析仪器的技术更新，促进分析检测行业稳步发展和纳米材料、多孔材料研发水平的不断进步。
2.2标准修订的主要内容与论据

2.2.1 修订稿与原国家标准的主要差异与论据
本文件规定了术语和定义、符号、原理、试验步骤、吸附数据的分析、试验报告、标样的使用等内容。
本文件描述了根据BET法通过测量物理吸附气体的量来确定分散的（例如纳米粉末）或多孔固体的内外总比表面积的方法。
跟2017版标准相比，除结构性调整和编辑性改动外，主要技术变化如下：
a)
新增了“引言”，将文件“5 原理”中图1吸附等温线的IUPAC分类放到“引言”中，并新增了I（a）及IV(b）两种吸附等温线；

b)
删除了“1 范围”中“BET法适用于具有II型和IV吸附等温线的固态物质。……”等最后两段文字叙述，将其放入“引言”中；

c)
新增了术语“纳米孔”（见3.13），删除了术语“平衡吸附压力”（见原文件3.18）,修改了“单层吸附量”的英文术语（见3.9）；

d) 删除了术语中与ISO标准相关定义的条款内容；

e) 在被吸附的气体量的测定方法中，新增条款“6.3.1概述”；

f) 新增动态蒸汽吸附（DVS）法（见6.3.6）；

g) 对“附录A 一些常用吸附质的横截面积”中的吸附质进行了修正；

h) 删除了“附录B BET法用有证的标准样品”。

i) 增减了参考文献。
三、标准水平分析

3.1 采用国际标准和国外先进标准的程度

本标准等同采用ISO 9277-1:2022标准。
3.2 国际、国外同类型标准水平的对比分析

本标准水平达到国际先进水平。
3.3 与现有标准及制定中标准协调配套的情况

经查，标准与现有标准及制定中的标准无重复交叉现象。。

3.4 涉及国内外专利及处置情况

经查，本标准没有涉及国内外专利。
四、与有关的现行法律、法规和强制性国家标准的关系

本标准的制定过程及涉及内容完全符合国家法律、法规，与有关的现行法律、法规和强制性国家标准无冲突。
五、重大分歧意见的处理经过和依据

暂无重大分歧意见。
六、标准作为强制性或推荐性国家（或行业）标准的建议

建议作为推荐性国家标准。
七、贯彻标准的要求和措施建议

可积极向国内相关分析检测机构及高校、科研院所等推荐采用本标准。
八、废止现行有关标准的建议

无。
九、其他应予说明的事项

    无。
十、预期效果

修订后的国家标准保持了标准的先进性和科学性，有利于提高我国分析测试行业的检测水平，提高分析测试结果的准确性，对促进行业的技术发展具有积极的意义。
                    《气体吸附BET法测定固态物质比表面积》标准编制组
                                                 2025年11月5日
4

