行业标准《节水型企业 电解铜箔行业 》

编制说明

(送审稿）

江西省江铜铜箔科技股份有限公司

2026年1月

目  录

一、工作简况	2

（一）任务来源	2

（二）标准编制的背景和意义	2

（三）主要参加单位	5

二、标准编制原则	7

（一） 技术文件依据	7

（二） 编制原则	7

三、 主要技术内容	8

（一） 范围	8

（二） 规范性引用文件	8

（三） 术语和定义	8

（四） 电解铜箔节水型企业评价指标体系及要求	8

（五） 附录	8

四、标准中如涉及专利，应有明确的知识产权说明	8

五、预期达到的经济效果	9

（一）项目的必要性	9

（二）项目的可行性	9

（三）标准的先进性、创新性、标准实施后预期产生的经济效益和社会效益	10

六、采用国际标准或国外先进标准的情况	10

七、与现行法律、法规、强制性国家标准及相关标准协调配套情况	10

八、重大分歧意见的处理经过和依据	10

九、标准性质的建议说明	10

十、贯彻标准的要求和措施建议	10

十一、废止现行有关标准的建议	11

十二、其他应予说明的事项	11

一、工作简况

1.1任务来源

电解铜箔产品是采用电解法生产的且用于覆铜箔板（CCL）、印制电路板（PCB）及锂电池制造及储能的金属铜箔。在电解铜箔生产过程中，溶液配制、铜箔冲洗、设备冷却等需要消耗大量的水。为促进电解铜箔企业采取节水技术和节水措施来降低水资源消耗、减少水资源损失、防止水资源浪费，以达到合理、有效利用水资源的目的，通过制定电解铜箔节水标准化工作体系，发挥标准的引领、门槛、规范和倒逼作用，以实现电解铜箔行业的可持续发展。拟编制标准于2024年4月通过有色金属行业绿色低碳标准计划项目论证（体系编号:G111），由江西省江铜铜箔科技有限公司牵头开展预研工作。2025年3月，工业和信息化部下达了《工业和信息化部办公厅关于印发2025年第一批行业标准制修订计划的通知》，本标准被列入该计划（计划号2025-0025T-YS），计划完成时间2026年3月14日。

1.2标准编制的背景和意义

1.2.1 标准编制的背景

我国是一个干旱缺水严重的国家，全国水资源总量为2.8万亿立方米，占全球水资源的6％，人均只有2200立方米，在世界上名列121位。我国水资源地区分布极不均衡，有16个省(区、市)人均水资源量(不包括过境水)低于严重缺水线，有6个省、区(宁夏、河北、山东、河南、山西、江苏)人均水资源量低于500立方米。

但随着我国工业快速发展，水资源的需求量在逐年递增。工业用水量从1980年的 457亿 m³，增长到2022年的968.4 亿m³。由于水是国计民生的基础性自然资源和战略性经济资源，而我国水资源利用效率与国际先进水平存在较大差距，推进水资源的可持续利用成为亟需解决的问题。为此，国家开展节水型社会建设行动。通过节水行动的开展，我国的节水取得一定的成绩，但与发达国家相比，还存在一定的差距，节水潜力依然较大。

“十四五”期间，为落实《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035年远景目标纲要》，国家发展改革委、水利部、住房城乡建设部、工业和信息 化部、农业农村部商有关部门组织编制并发布了《“十四五”节水型社会建设规划》， 要求 2025 年全国用水总量＜6400 亿立方米，万元国内生产总值用水量下降率16%左右，万元工业增加值用水量下降率 16%；到 2035年，全国用水总量控制在7000亿立方米以内，水资源节约集约利用达到世界先进水平。重点围绕火电、钢铁、石化化工、有色、造纸、印染、食品等高耗水行业推进工业节水减污工作，组织开展企业内部废水资源化利用，创建工业废水资源化利用示范企业。

随着我国PCB行业、锂电池及储能行业的发展，电解铜箔行业产能扩充剧增。产能的剧增导致电解铜箔生产过程中用水量大幅增加。而目前我国尚无电解铜箔行业节水评价规范，电解铜箔行业节水型企业标准的制定是对我国电解铜箔行业工业用水的进一步规范，有利于深挖行业节水潜力，推动有色金属行业节水减排行动具有重大意义。

1.2.2.标准制订的意义

我国电子制造业、锂电池制造及储能行业的快速发展，对电解铜箔的需求量大幅增加。电解铜箔需求量的增加，促进了电解铜箔整个行业的快速发展。2023年我国电解铜箔产量为92.51万吨（其中：印制电路铜箔41.72万吨，锂电铜箔50.79万吨），电解铜箔生产过程中，需要制备DI水进行溶铜并对铜箔表面进行清洗处理，需要消耗一定的水量。随着电子电制造行业和锂电池制造行业的快速，我国电解铜箔产能也在快速扩张，水资源需求量也在快速递增。以某铜箔公司为例，2023 年工厂工业取水量63.7万立方米，产出电解铜箔3万余吨，其中电子电路用吨铜箔产出耗水20立方米左右，锂电池用吨铜箔产出耗水24立方米左右，而其他电解铜箔企业吨铜产出耗水量甚至更高。因不铜铜箔企业的工艺不尽相同，单位铜箔产品水单耗也不尽相同，耗水量从23立方米/吨到44立方米/吨不等。2023年同期的其它铜加工企业单位产品耗水量为：铜管企业单位产品耗水量为2.6立方米/吨左右，铜板带企业单位产品耗水量为12立方米/吨左右，铜材企业单位产品耗水量为1.66立方米/吨左右，对比可以发现电解铜箔企业单位产品耗水量远远高于其它铜加工企业。为达到进一步降低吨铜箔耗水量，必须通过工艺设备升级、规范用水过程控制、强化水资源综合回收利用等手段，以“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”的管控原则，制定适用于电解铜箔行业的节水标准，推动实现电解铜箔行业的高效化、绿色化、清洁化、可持续化节水型生产方式。

随着电子电路制造行业和锂电池制造行业的快速扩张，电解铜箔行业也逐渐进入我国青海、甘肃等西北部地区，节水标准的建立对于缓解西北部铜箔企业用水难题、减轻地区用水压力意义重大。节水型企业标准的制定有利于加强和改善内部水资源管理，突破水资源瓶颈制约、实现可持续发展。

制定电解铜箔行业的节水型企业行业标是落实《中华人民清洁生产促进法》、《水污染防治行动计划》、《“十四五” 全国清洁生产推行方案》等相关政策要求有具体体现，有利于规范和指导电解铜箔生产企业的生产经营。节水型企业标准的建立也有利于政府进行节水管理和对企业用水进行约束，具有显著的公益性质。

国内已发布的GB/T 7119-2018《节水型企业评价导则》、GB/T 43477-2023 《节水型工业园区评价导则》、GB/T 34147-2017 《项目节水评估技术导则》等导则类标准，对各细分行业节水工作评价和指导性不强，有必要制定各细分行业节水标准，目前有色金属行业已发布国家标准GB/T 33233-2023 《节水型企业 电解铝企业》和行业标准《节水型企业 铅冶炼企业》《节水型企业 锌冶炼企业》等标准，《节水型企业 铜冶炼企业》也已经立项在研。随着国内电解铜箔行业的快速扩张，生产用水量的急剧上升，因此非常有必要对“用水大户”电解铜箔行业制定相关节水型标准。

节水型企业标准的制定有利于促进企业节水管理水平提高和推动节水技术进步的，符合我国水资源和水污染治理需要。科学、合理、规范的电解铜箔行业节水标准，对于促进电解铜箔行业节水技术进步、促进电解铜箔行业节水示范引领、实现水资源可持续利用以及建设节水型社会，具有重要的现实意义和深远的历史意义。

1.3主要参加单位和工作成员所作的工作

本标准由江西省江铜铜箔科技股份有限公司牵头，浙江海亮股份有限公司、安徽铜冠铜箔集团股份有限公司、中铜华中铜业有限公司、江西华创新材有限公司、江西鑫伯瑞科技股份有限公司、九江德福科技股份有限公司、江西铜业股份有限公司参与编制。

江西省江铜铜箔科技股份有限公司成立于2003年，是一家专业从事电解铜箔生产的高新技术企业，产品涵盖印制电路用电解铜箔及锂电池用电解铜箔。经过20多年的引进消化吸收及集成创新，江西省江铜铜箔科技股份有限公司已形成了一套自有的高档电解铜箔生产技术。作为深耕铜箔生产行业20余年的生产企业，江西省江铜铜箔科技有限公司对铜箔生产中的水资源消耗情况及水资源的综合利用有着丰富的管控经验。作为一家负责任的企业，江西省江铜铜箔科技股份有限公司建厂以来一直按照国家节能降耗要求开展节能降耗工作，在节能降耗方面具有丰富的经验，取得了一定的成效，并于2018年获得国家级绿色工厂称号，2021年获得江西省绿色供应链示范企业称号

浙江海亮股份有限公司是海亮集团有限公司(世界企业500强第468位)控股的股份有限公司，成立于1989年，现有员工7000余名。2024年,公司总资产444亿元，总收入875亿元。公司在亚洲、美洲、欧洲设有23个生产基地、是全球铜管棒加工行业的标杆和领袖级企业。企业连续多年荣获浙江省信用AAA级企业，公司是全国企事业知识产权优势企业，国家级博士后科研工作站设站单位，省级创新型企业等。核心业务主要分为三大系列（铜管、铜棒和管件；铝型材；导电铜型材及箔材）、八大主导产品（铜合金管、制冷用空调管、无缝铜水（气）管、精密铜棒、管件、新能源汽车用微通道铝扁管及铜箔、导电铜型材）。产品囊括了近百个牌号、数千种规格，广泛用于核电、航空航天、舰船及海洋工程、海水淡化、空调和冰箱制冷、建筑水管、装备制造、汽车工业、电子信息等军工和民用行业。企业已牵头或参与起草制定并出版的国家行业标准共68项（其中国家标准34项），获得国家标准创新贡献奖2项。

安徽铜冠铜箔集团股份有限公司是铜陵有色金属集团股份有限公司投资设立专门制造经营高精度电子铜箔的现代化高新技术企业，总部位于安徽池州，下辖全资子公司铜陵铜冠电子铜箔有限公司及合肥铜冠电子铜箔有限公司。铜冠铜箔成立于2010年，坐落于国家级池州经济技术开发区，主要从事各类高精度电子铜箔的研发、制造和销售等，是中国电子材料行业协会副理事长单位、中电材协电子铜箔分会理事长单位。公司建立了以企业为主体、市场为导向、产学研深度融合的技术创新体系,工艺技术和产品品质在国内同行业处领先地位，产品涵盖4.5微米至140微米各种高精度电子铜箔，可满足高性能线板及新能源储能电池需求，产品替代了进口。公司注册资本8.3亿元，现有员工1800余人，已具备年产各类高精度电子铜箔8万吨/年，其中锂电池用铜箔4.5万吨/年，电子电路铜箔3.5万吨/年，形成双核驱动的业务发展模式，是国内规模最大高端电子铜箔生产企业之一。2022年1月27日，铜冠铜箔公司在深交所创业板挂牌上市(股票代码:301217)徽省第一家分拆上市企业，铜箔板块已成为铜陵有色转型发展的新名片"铜冠铜箔"认真贯彻新发展理念，坚持创新、协调、绿色、开放、共享发展，多次荣获省"环保诚信企业"称号，先后荣获省"节水型企业"、省级、国家级"绿色工厂"称号。

江西鑫铂瑞作为国家高新技术企业，深耕高精度锂电铜箔领域，以“双碳”理念为引领，构建起成熟的节水体系。公司凭借自主专利技术突破节水瓶颈，优化废水回收工艺，实施分质处理与全流程回用，大幅降低单位排水量。依托5G+智能制造搭建管控平台，实现用水精准调配。通过ISO14001体系认证，建立全链条管理制度，形成“技术+智能+管理”三位一体节水模式，为行业绿色转型提供示范。

中铜华中铜业有限公司（以下简称“华中铜业”）成立于2005年9月28日，是我国铜加工行业产业链最长、产品种类齐全的加工企业，也是国内高精度铜板带企业中颇具影响力的综合型铜加工企业之一。华中铜业引进国外设备占全线主体设备的49%，成立华中地区第一家铜加工研究院，拥有我国第一条高精度压延铜箔生产线。高精度铜板带材（箔）年产能9万吨，高氧韧铜产品成功替代进口，填补了行业空白，成为国内高氧铜箔带坯唯一生产厂家，打破了国外的长期垄断，掌握了在高精压延铜箔行业的绝对话语权，同时在后续精加工领域领跑国内压延铜箔制备技术，成功生产6微米厚度铜箔产品，创造了国内合金箔最薄历史记录，质量达到国内领先水平。华中铜业秉承中铝集团“优先发展铜”“做强铜业”“跨越发展下游”的战略要求，立足于湖北省千亿铜产业集群的打造，聚焦中国铜业铜精深加工产业链延伸，致力于高精度引线框架铜带、高氧韧铜（铜箔带坯）、新能源汽车用铜、液晶显示器溅射靶材、压延铜箔、青铜白铜合金材料的生产研发。在高速度、高精度、高效化的产业发展方向的引领下，华中铜业持续在自主创新、替代进口、复合加工、产融结合、绿色发展、智能制造上稳步向前，努力建设具有国际竞争力的科技型、创新型铜加工企业。

江西华创新材有限公司是安徽华创新材料股份有限公司（以下简称为“华创新材”）的全资子公司，成立于2022年2月8日，地址位于江西省南昌市临空经济区，注册资金170,000万元。华创新材是由华友控股集团设立、专注于电解铜箔研产销的高新技术企业。公司产品被广泛应用于新能源汽车动力电池、数码及储能电池等领域，并与宁德时代、比亚迪、亿纬锂能、国轩高科、冠宇等国内外锂电池龙头企业建立了长期稳定的合作关系。公司在节水领域已形成“技术+管理+循环”的综合实力，通过雨水循环、蒸汽冷凝水+空调冷凝水回用、含铜冲洗水RO浓缩、酸雾塔废水回用等技术实现废水综合利用，回用率目标从2024年的60%提高至2025年的80%以上（2025年平均节水率81.57%）。配套精细化管理与资源回收，达成节水减排与降本增效双赢。1.膜分离技术：生箔车间不间断洗箔水含铜浓度高（1.5g/L），水质干净，通过水处理车间三级RO浓缩，铜浓度可达30~40g/L，浓缩液可由溶铜车间继续回用。2.设备选型：一期+二期回用水处理能力为200m3/h，根据进水水质对各级RO膜进行选型，第三级选用耐酸特种纳滤膜，抗污染、清洗周期长、浓缩效率高。3.全流程节水管控：生箔、表面处理、纯水制备等环节串联回用，对含铜回用系统产水再利用制备纯水，增加系统内水循环，降低废水外排。4.冷凝水利用：利用雨水、空调冷凝水等水温较低的特点，对洗箔水进行降温，降低RO系统进水水温，减小膜运行压力。5.酸雾塔废水回用：溶铜酸雾塔一级水洗喷淋水含铜浓度高、杂质少，验证可回用。通过改造，将喷淋水接驳至溶铜污液罐回用，提高资源循环利用，降低铜损失。

九江德福科技股份有限公司（股票代码：301511）成立于1985年，总部位于江西省九江市，前身为九江电子材料厂，是国内历史最悠久的内资电解铜箔企业之一。公司于2023年8月在深圳证券交易所上市，主营业务涵盖高性能锂电铜箔和电子电路铜箔的研发、生产与销售，产品应用于新能源汽车、消费电子、5G通讯及AI服务器领域，客户包括宁德时代、LG化学、比亚迪等战略合作伙伴 [5] [16] [19]。截至2025年，公司年产能达19.1万吨位列全球首位，累计申请专利500余项，拥有370余人的研发团队（含20名博士、100余名硕士）及国家级企业技术中心，获评国家级高新技术企业、专精特新"小巨人"企业 [10] [20]。作为电解铜箔行业的高新技术企业，其节水经验已系统性地融入生产全流程，核心在于 “源头优化、过程循环、智能管控” ，具体经验可概括如下：1. 生产源头优化，溶铜系统自换热改造，实现高温硫酸铜溶液自循环，提高溶铜速率，减少冷却用水消耗；对冷冻站、冷却泵等进行智能控制和变频改造。 从根源减少工艺水需求；实现公用工程设备的“按需供能”，避免无效水电消耗。2. 过程循环利用，建立分级、闭环的冷却水循环系统；对含酸、含碱等废水进行分质收集与预处理。 大幅提高冷却水重复利用率；为深度回用创造条件，减少排放和新水取用量；回收利用生产中的蒸汽冷凝水，减少新水补充量，降低单位产品耗水量。3. 末端深度回用，采用“RO膜反渗透”等组合工艺对部分废水进行深度处理回用。 产出的高品质再生水回用于生产，实现废水“资源化”，部分产线可实现“近零排放”。4. 系统智能管理，搭建能源与资源智能管控平台，实时监测各环节水耗；研发防滴漏专利装置，减少“跑冒滴漏”。 实现用水可视化、可预警的精细化管理；通过技术小革新积累显著的节水效益。5. 余热协同节水：九江基地利用车间工艺热水给空调送风加热，年利用余热1000万KWh，减少热水制备用水与能耗，形成“节水 - 节能”协同效应。6. 管理体系与文化，将水耗纳入车间绩效考核；开展节水培训与宣传。 保障节水制度有效执行，推动节水从“要求”变为员工的“习惯”和“自觉行动”。

江西铜业股份有限公司是国内最大、最现代化的铜生产和加工基地，黄金、白银、硒、碲、铼等稀贵金属和硫化工的重要生产基地；拥有八家矿山（含权益），五家冶炼厂，六家铜加工企业，三家稀散金属生产单位，一家稀土公司，以及财务公司、金瑞期货公司、国际贸易公司、物流公司等增值服务体系。2008年，实现了主要资产的整体上市。近年来，公司充分发挥企业自主创新的主体作用，走产学研相结合的道路，积极抢占科技创新的制高点。2014年2月，公司整合现有的科技资源和研发平台，成立江铜集团技术研究院有限公司，标志着公司科研体制改革迈出实质性第一步。至此，公司形成了以技术研究院有限公司为主体、国家铜冶炼及加工工程技术研究中心为龙头、国家级企业技术中心为核心、院士工作站和博士后科研工作站为支撑的科技创新体系，为公司转变经济增长方式提供了有力的技术支撑。由283名博士、227硕士组成的豪华研发团队正带领江铜研究院打造成为江铜的核心引才高地、创新创业高地和成果孵化高地。

1.4主要工作过程

1.4.1预研阶段

2024年1月-4月，江西省江铜铜箔科技股份有限公司成立了标准编制组，编制组完成了前期准备阶段内容，进行了国际国内相关标准资料的调研，完成了标准初步的工作计划及标准草案。

1.4.2 标准立项

全国有色金属标准化金属委员会下发《关于召开有色金属标准项目论证会暨标准制修订工作会议的通知（有色标委【2024】35号）》，在湖南长沙对《节水型企业 电解铜箔行业》标准进行立项论证，《节水型企业 电解铜箔行业》标准通过论证，体系编号为G111。2025年4月，全国有色金属标准化委员会下发了《关于转发2025年第一批有色金属国家外文版、行业标准、团体标准项目计划并征集起草单位的通知》，该项目被列入，计划编号：2025-0025T-YS，计划完成时间：2026年3月11日。

1.4.3 起草阶段

2025年5月，全国有色金属标准化委员下发了《关于召开<双金属复合履带>等28项重金属标准工作会议的通知》，在山西运城对《节水型企业 电解铜箔行业》进行了讨论。2025年5月底，标准编制组根据讨论意见对标准进行了完善和修改，形成征求意见稿及编制说明。

1.4.4 征求意见阶段

2025年5月5月-10月，标准编制组对《节水型企业 电解铜箔行业》关键技术指标2022年度、2023年度及2024年指标控制情况向全铜箔行业征求意见。甘肃海亮新能源材料有限公司、浙江花园新能源股份有限公司、安徽铜冠铜箔集团股份有限公司、中铜华中铜业有限公司、江西华创新材有限公司、江西鑫伯瑞科技股份有限公司、九江德福科技股份有限公司等多家电解铜箔企业积极配合调研提供了相关数据并给出了标准建议。编制组对标准指标全面数据调查。编制组根据数据调查情况完善了标准的征求意见稿及编制说明，随后发往相关单位征求意见。

征求意见稿通过函送、电话、微信等方式发送给福建紫金铜业有限公司、江西铜博科技股份有限公司、浙江花园新能源股份有限公司、湖北中一科技股份有限公司、诺德投资股份有限公司、安徽华创新材料股份有限公司、宁波金田铜业（集团）股份有限公司、中铝洛阳铜加工有限公司、江西精金品铜业科技有限公司、江西耐乐铜业有限公司、宁波长振铜业有限公司、广东嘉元科技股份有限公司等十二家非参编单位，收到意见2条，均全部采纳。编制组根据意见，对标准进行修改和完善，2026年1月9日形成了标准《送审稿》及《编制说明》。

二、编制原则、主要内容及其确定依据

2.1 技术文件依据

按照《标准化工作导则 第一部分：标准的结构和编写规则》 （GB/T1.1-2000）的要求和规定编写本标准的内容。

在有关技术内容方面，参考了以下文件：

《GB/T 7119  节水性企业评价导则》

《GB/T 12425 水平衡测试通则》

《GB/T 18820 工业用水定额编制通则》

《GB/T 21534 节约用水 术语》

《GB/T 24789 用水计量器具匹备和管理通则》

2.2 编制原则

（1）科学性：从电解铜箔产业全行业角度，全面考察产业链的水资源的综合利用，便于引导企业关注企业节能减排设施的技术更新与改造，关注铜箔生产过程水资源利用环节的节水减排潜力，充分发挥铜箔企业在生产过程的各环节对节水的推动作用。

（2）可操作性：为便于标准的使用，标准中提供了节水型企业的数据收集基本要求及技术指标要求，以及相应的计算方法，便于相关人员结合《节水型企业 电解铜箔行业》系列标准开展工作。

三、试验验证分析、综述报告、技术经济论证、预期达到的经济效益、社会效益和生态效益

本标准分为正文和附录两部分。正文包括4个章节，本标准的主要内容包括范围、规范性引用文件、术语和定义、电解铜箔节水型企业评价指标体系及要求等。

3.1 范围

本文件规定了电解铜箔行业节水型企业的评价指标体系及要求。

本文件适用于指导电解铜箔行业节水型企业的评价工作。

3.2规范性引用文件

列出了本标准引用的有关规范文件。

3.3 术语和定义

在参考已发布的GB/T 7119、GB/T 12425、GB/T 18820、GB/T 21534 和GB/T 24789等标准基础上，对本标准中电解铜箔、DI水等术语进行了定义。

3.4 电解铜箔节水型企业评价指标体系及要求

电解铜箔节水型企业标准围绕着电解铜箔节水型企业指标评价体系包括基本要求、管理考核指标及技术考核指标进行规范化，同时标准提供了相关技术指标计算方法用以计算。

（1）印制板用电解铜箔节水指标说明

单位产品取水量：调研表明，单位产品取水量高为61.5m3/t,最低9.23m3/t，参与调研的企业平均值为32m3/t。单位产品取水量低于平均值的企业占比为43%，高于平均值的企业占比为57%。为鼓励企业采取有效措施进行节水改造，体现行业节水先进性，建议该指标设定为30m3/t。

重复利用率：调研表明，重复利用率最高的为98.94%，重复利用率最低的为59.06%，参与调研的企业平均值为85%。重复利用率低于平均值的企业占比为29%，高于平均值的企业占比为71%。在高于平均值的企业中，重复利用率最高的为98.94%，最低的为88%。为鼓励企业采取有效措施进行节水改造，体现行业节水先进性，建议该指标设定为90%。

废水回用率：调研表明，废水回用尚未在铜箔行业全面开展。从调研数据来看，废水回用率最高为96%，最低为0，参与调研的企业平均值为32%。废水回用率高于平均值的企业占比为43%，未回收或低于平均值的企业占比为57%。为鼓励企业采取有效措施进行节水改造，体现行业节水先进性，建议该指标设定为60%。

直接冷却水循环率：调研表明，只有一家企业对数据进行统计，占比为14%，其余企业未进行统计，建议不纳入标准。

蒸汽冷凝水回收率：调研表明，参与调研的企业都未对此指标进行统计，建议不纳入标准。

水表计量率：调研数据表明，参与调研的企业的水表计量为最低为98%，其余为100%。为保证企业用水计量的准确性，建议该指标设定为100%。

水计量器具配备率：调研数据表明，参与调研的企业的水计量器具配备率最低为90%，最高为100%。为保证企业用水计量准确性，要求企业对每个用水点进行有效计量，建议该指标设定为100%。

达标排放率：此为环保强制指标，设定为100%。

单位产品排水量：调研数据表明，参与调研的企业的单位产品排水量最低的为5.94m3/吨，最高的为29.63m3/吨，参与调研的企业平均单位产品排水量为15m3/吨。为鼓励企业采取有效措施进行节水改造，体现行业节水先进性，建议该指标设定为15m3/吨。

非常规水源替代率：调研数据表明，参与调研的企业非常规水源替代率最高为28.4%，最低为0。考虑到参与调研的企业可能对非常规水源的概念的不理解，建议此指标设定值为0.

非常规水源利用率：由于非常规水源替代率设定为0，建议此指标设定值为0。

用水综合漏失率：调研数据表明，参与调研的企业都存在漏失水的情况（有的企业未进行有效计量）。从调研情况来看，企业 漏失率最高的为25%，最低的为2%，有计量的企业的平均漏失率为12%。为鼓励企业采取有效措施进行节水改造，体现行业节水先进性，建议该指标设定为10%。

鉴于以上调研数据，《节水型企业 电解铜箔行业》（印制板用电解铜箔企业）的指标如表1所示。

表1 节水型企业技术指标及要求（印制板用电解铜箔企业）

| 序 号 | 评价内容 | 技术指标 | 单位 | 考核值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 取水量 | 单位铜箔产品取水量 | m³/t | ≤30 |
| 2 | 重复利用 | 重复利用率 | % | ≥ 90 |
| 3 |  | 废水回用率 | % | ≥ 60 |
| 4 | 计量 | 水表计量率 | % | 100 |
| 5 |  | 水计量器具配备率 | % | 100 |
| 6 | 排水 | 达标排放率 | % | 100 |
| 7 |  | 单位产品排水量 | m³/t | ≤ 15 |
| 8 | 非常规水源替代 | 非常规水源替代率 | % | 0 |
| 9 |  | 非常规水源利用率 | % | 0 |
| 10 | 用水漏水 | 用水综合漏失率 | % | 10 |

（2）锂电池用电解铜箔节水指标说明

单位产品取水量：调研表明，单位产品取水量高为24.78m3/t,最低11.8m3/t，参与调研的企业平均值为19m3/t。单位产品取水量低于平均值的企业占比为43%，高于平均值的企业占比为57%。为鼓励企业采取有效措施进行节水改造，体现行业节水先进性，建议该指标设定为21m3/t。

重复利用率：调研表明，重复利用率最高的为99.69%，重复利用率最低的为23.6%，参与调研的企业平均值为78%。重复利用率低于平均值的企业占比为29%，高于平均值的企业占比为71%。在高于平均值的企业中，重复利用率最高的为99.69%，最低的为85.1%。为鼓励企业采取有效措施进行节水改造，体现行业节水先进性，建议该指标设定为90%。

废水回用率：调研表明，废水回用尚未在铜箔行业全面开展。从调研数据来看，废水回用率最高为81.46%，最低为0，参与调研的企业平均值为69%。废水回用率高于平均值的企业占比为14%，未回收或低于平均值的企业占比为86%。为鼓励企业采取有效措施进行节水改造，体现行业节水先进性，建议该指标设定为60%。

直接冷却水循环率：调研表明，参与调研的企业都未对此指标进行统计，建议不纳入标准。

蒸汽冷凝水回收率：调研表明，只有2家企业对数据进行统计，占比为29%，其余企业未进行统计，建议不纳入标准。

水表计量率：调研数据表明，参与调研的企业的水表计量为最低为98%，其余为100%。为保证企业用水计量的准确性，建议该指标设定为100%。

水计量器具配备率：调研数据表明，参与调研的企业的水计量器具配备率最低为90%，最高为100%。为保证企业用水计量准确性，要求企业对每个用水点进行有效计量，建议该指标设定为100%。

达标排放率：此为环保强制指标，设定为100%。

单位产品排水量：调研数据表明，参与调研的企业的单位产品排水量最低的为4.49m3/吨，最高的为29.63m3/吨，参与调研的企业平均单位产品排水量为13m3/吨。为鼓励企业采取有效措施进行节水改造，体现行业节水先进性，建议该指标设定为15m3/吨。

非常规水源替代率：调研数据表明，参与调研的企业非常规水源替代率最高为43.2%，最低为0。考虑到参与调研的企业可能对非常规水源的概念的不理解，建议此指标设定值为0.

非常规水源利用率：由于非常规水源替代率设定为0，建议此指标设定值为0。

用水综合漏失率：调研数据表明，参与调研的企业都存在漏失水的情况（有的企业未进行有效计量）。从调研情况来看，企业漏失率最高的为27.39%，最低的为0.15%，有计量的企业的平均漏失率为6%。为鼓励企业采取有效措施进行节水改造，体现行业节水先进性，建议该指标设定为10%。

鉴于以上调研数据，参与调研的企业对直接冷却水循环率指标真行统计，近四分之三的企业未对蒸气冷凝水回收率指标未进行统计，加上参与调研的企业对非常规水源的理解偏差，建议此三指标不纳入《节水型企业 电解铜箔行业》指标。

《节水型企业 电解铜箔行业》印制板用电解铜箔的指标如表2所示。

表2 节水型企业技术指标及要求（锂电池用电解铜箔企业）

| 序 号 | 评价内容 | 技术指标 | 单位 | 考核值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 取水量 | 单位铜箔产品取水量 | m³/t | ≤21 |
| 2 | 重复利用 | 重复利用率 | % | ≥ 90 |
| 3 |  | 废水回用率 | % | ≥ 60 |
| 4 | 计量 | 水表计量率 | % | 100 |
| 5 |  | 水计量器具配备率 | % | 100 |
| 6 | 排水 | 达标排放率 | % | 100 |
| 7 |  | 单位产品排水量 | m³/t | ≤ 15 |
| 8 | 非常规水源替代 | 非常规水源替代率 | % | 0 |
| 9 |  | 非常规水源利用率 | % | 0 |
| 10 | 用水漏水 | 用水综合漏失率 | % | 10 |

结合印制板用电解铜箔生产企业及锂电池用电解电箔调研数据，建议电解铜箔箔行业节水指标及要求如表3所示。

表3 节水型企业技术指标及要求

| 序 号 | 评价内容 | 技术指标 | 单位 | 考核值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 取水量 | 单位铜箔产品取水量 | m³/t | ≤30 |
| 2 | 重复利用 | 重复利用率 | % | ≥ 90 |
| 3 |  | 废水回用率 | % | ≥ 60 |
| 4 | 计量 | 水表计量率 | % | 100 |
| 5 |  | 水计量器具配备率 | % | 100 |
| 6 | 排水 | 达标排放率 | % | 100 |
| 7 |  | 单位产品排水量 | m³/t | ≤ 15 |
| 8 | 用水漏水 | 用水综合漏失率 | % | 10 |

3.5 附录

附录A、B均为资料性附录。

附录A为节水型企业的管理指标提供了计分访求，包括管理制度、管理机构和人员、管网（设备）管理、水计量管理、水平衡测试、节水技术改造及投入、节水宣传等。

附录B节水型企业技术指标计算方法，包括单位电解铜箔取水量、重复利用率、废水利用率、达标排放率、单位产品排水量等。

四、标准中如涉及专利，应有明确的知识产权说明

本标准不涉及专利。

五、预期达到的经济效果

5.1项目的必要性

电解铜箔生产过程是连续过程，溶液配制、铜箔冲洗、设备冷却等需要消耗大量的水，因此，电解铜箔生产过程是一个耗水过程。2023年我国电解铜箔产量为92.51万吨（其中：印制电路铜箔41.72万吨，锂电铜箔50.79万吨），以综合耗水20M3/吨计算，消耗水源1850.2万M3（同期铜管综合水单耗2.6M3/吨，铜线材1.66M3/吨，铜板带12M3/吨）。

电子电路制造行业及锂电池制造行业的飞速发展，带动电解铜箔行业的快速扩张。随着新建、扩建电解铜箔企业的投入，电解铜箔的产能将不断释放，统计数字表明2024年预计有26个项目将全部（或部分）建成投产，国内累积电解铜箔的总计年产能达到220.3万吨，按60%实际产能计算，将消耗水源2643.6万M3。电子电路制造行业和锂电池制造行业的快速扩张，电解铜箔行业也逐渐进入我国青海、甘肃等西北部干旱地区。

目前我国缺少针对铜箔行业的节水指导规范。电解铜箔行业的快速扩张导致生产过程用水量也急剧上升，编制能反映国内先进企业铜箔箔行业节水水平、有效规范企业和指导电解铜箔企业开展节水降耗工作的节水标准的建设非常迫切。 组织编制《节水型企业 电解铜箔行业》，可以为电解铜箔生产企业节水能力评价提供标准指导，进一步促进电解铜箔企业采取节水技术改造与更新提供动力，符合国家节水卤战略的发展方向；通过企业的节水降耗，进一步降低企业生产成本，有利于提升电解铜箔企业市场竞争力和盈利能力，提高企业声誉并强化品牌。

5.2项目的可行性

制定电解铜箔行业的节水型企业行业标是落实《中华人民清洁生产促进法》、《水污染防治行动计划》、《“十四五” 全国清洁生产推行方案》等相关政策要求有具体体现，有利于规范和指导电解铜箔生产企业的生产经营。节水型企业标准的建立也有利于政府进行节水管理和对企业用水进行约束，具有显著的公益性质。

国内已发布的GB/T 7119-2018《节水型企业评价导则》、GB/T 43477-2023 《节水型工业园区评价导则》、GB/T 34147-2017 《项目节水评估技术导则》等导则类标准，对各细分行业节水工作评价和指导性不强，有必要制定各细分行业节水标准，目前有色金属行业已发布国家标准GB/T 33233-2023 《节水型企业 电解铝企业》和行业标准《节水型企业 铅冶炼企业》《节水型企业 锌冶炼企业》等标准，《节水型企业 铜冶炼企业》也已经立项在研。随着国内电解铜箔行业的快速扩张，生产用水量的急剧上升，因此非常有必要对“用水大户”电解铜箔行业制定相关节水型标准。

江西省江铜铜箔科技股份有限公司成立于2003年，是一家专业从事电解铜箔生产的高新技术企业，产品涵盖印制电路用电解铜箔及锂电池用电解铜箔。经过20年来的引进消化再吸收及集成创新，江西省江铜铜箔科技股份有限公司已形成了一套自有的高档电解铜箔生产技术。作为深耕铜箔生产行业20余年的生产企业，江西省江铜铜箔科技有限公司对铜箔生产中的水资源消耗情况及水资源的综合利用有着丰富的管控经验。作为一家负责任的企业，江西省江铜铜箔科技股份有限公司建厂以来一直按照国家节能降耗要求开展节能降耗工作，在节能降耗方面具有丰富的经验，取得了一定的成效，并于2018年获得国家级绿色工厂称号，2021年获得江西省绿色供应链示范企业称号。因此，由江西省江铜铜箔科技股份有限公司进行《节水型企业 电解铜箔行业》标准制定完全可行。

5.3标准的先进性、创新性、标准实施后预期产生的经济效益和社会效益

本标准根据电解铜箔生产工艺全过程，对全行业节水标准进行定义并提供了评价方法。

标准的实施切实帮助电解铜箔企业依据节水标准，挖掘企业节水机会，实现企业降本增效和行业可持续发展目的。

六、采用国际标准或国外先进标准的情况

无。

七、与现行法律、法规、强制性国家标准及相关标准协调配套情况

本标准与现行法律、法规、规章和相关标准协调一致，标准的格式和表达方式等方面完全执行了现行的国家标准和有关法规，符合GB/T 1.1的有关要求。

八、重大分歧意见的处理经过和依据

暂无。

九、标准性质的建议说明

根据标准化法和有关规定，本标准建议作为推荐性行业标准发布。

十、贯彻标准的要求和措施建议

本标准的技术内容是推荐性的，建议标准发布后即可实施，建议本标准由各级人民政府的工业和信息化行政主管部门负责监督实施。

本次制定的《节水型企业 电解铜箔行业》，不仅与生产企业有关，而且与评价机构、行业监督管理部门等相关。对于标准使用过程中可能出现的问题，起草单位有义务进行必要的解释。

十一、废止现行有关标准的建议

本标准为首次制定，无代替标准。

十二、其他应予说明的事项

鉴于《节水型企业 电解铜箔行业》标准制定算是一项全新的工作，本标准在实践使用过程中可能存在不足，希望相关使用单位能及时反馈，以便后续不断完善。

《节水型企业 电解铜箔行业》标准编制组                                        2026年1月