JJF（有色金属）XXXX—XXXX

数显半径测量仪校准规范

(编制说明)

审定稿

2026-03

数显半径测量仪校准规范

编制组

主编单位：西安汉唐分析检测有限公司

一、工作简况

1.立项目的

数显半径测量仪是采用容栅位移传感器电子技术，以弓高弦长法原理，由数显指示表、指示表测量杆和测架两侧测杆组合，用于直接测量圆弧半径的试验仪器。不同的圆弧尺寸，对应不同的测架，每个测架对应一个跨距，一般为 10mm、20mm、30mm、60mm、100mm。其广泛应用在设备制造、零件加工等质量控制环节，是材料加工过程、产品检测等环节尺寸公差（圆弧/圆角半径、深度等）测量常用的不可或缺的关键设备，对提高产品加工质量起到非常重要的作用。为保证数显半径测量仪测量结果的准确可靠，需要对其进行校准，保证其量值准确、可靠、有源可溯。

本规范重点解决了数显半径测量仪校准方法不统一、校准方法差异化、计量标准技术指标不明确、校准点的选择不统一、数显半径测量仪的校准方法未规定等问题，弥补数显半径测量仪校准的空白，为进行量值传递提供了有效保证，进一步提高了数显半径测量仪半径测量的准确性。

2.任务来源

根据工业和信息化部《关于印发2024年行业计量技术规范制修订计划的通知》（工厅科［2024］602号）文的要求，行业计量技术规范《数显半径测量仪校准规范》由西安汉唐分析检测有限公司负责起草。该项目计划编号为JJFZ（有色金属）006-2024。

按计划要求，本计量规范应于2026年12月完成制定。

3.项目编制组单位简况

3.1编制组成员单位

本规范的编制组单位为：西安汉唐分析检测有限公司、西南铝业（集团）有限责任公司、西安精科华创材料分析检测有限公司、赤峰市产品质量检验检测中心、陕西有色榆林新材料有限责任公司、有色金属技术经济研究院有限责任公司、青海大学、西安建筑科技大学、湖南湘投金天钛业科技股份有限公司。

3.2 主编单位简介

西安汉唐分析检测有限公司是西北有色金属研究院(集团)控股子公司，属国有企业，主要从事有色产品的检测、可靠性评价、失效分析、质量评估、腐蚀性能及表面测试与表征、规范起草、检测方法的开发、标物的研制、设备的计量校准等。公司于1985年被陕西省质监局授权为陕西省有色金属产品质量监督检验站。1987年被中国有色金属工业总公司授权为西北质量监督检验中心，先后被国家质检总局确定为钛及钛合金、铜及铜合金管材生产许可证检验工作实施单位；公司通过CNAS、CMA、国防DiLAC等认证认可，是陕西省有色金属材料分析检测与评价中心、陕西省稀有金属材料安全评估和失效分析中心、工业（稀有金属）产品质量和技术评价实验室、陕西省核工业用金属材料检测与评价服务平台挂靠单位。公司是国内最早从事有色金属材料及其产品分析检验检测与评价研究的专业机构之一，技术装备水平国内一流、国际先进，在我省优势产业稀有金属材料领域的检测能力和水平处于领先地位；先后承担了国家、省市多项重大课题，目前已建成国内唯一的核电堆芯材料分析检测平台、多层金属复合材料测试和评价平台、钛及钛合金专业检测平台。近10年起草有色金属国家/行业规范共80余项、发表论文120余篇、授权专利30余项。先后荣获中国有色金属工业一等奖、二等奖20余次。

该单位主要负责本规范的起草工作，成立编制组并根据委员会的工作安排组织编制组成员单位开展相关校准工作，组织各单位对规范的《征求意见稿》、《预审稿》及《送审稿》进行认真的讨论，并就提出的意见和建议进行反馈和修改，在编制组中发挥了主要带头作用。

- 3.3成员单位简介

3.3.1西南铝业（集团）有限责任公司

西南铝业（集团）有限责任公司（简称西南铝）位于重庆市九龙坡区西彭镇，前身为冶金部112厂、西南铝加工厂，始建于1965年7月，2000年12月改制成立有限责任公司，是我国为生产重点项目、航空航天所需大规格、新品种、高质量铝及铝合金材料而建设的大型企业。经过50多年的建设发展,西南铝已成为我国综合实力最强的特大型铝加工企业之一,是我国航空航天和重点项目材料研发保障、高精尖铝材研发生产和出口的“核心基地”。现隶属于中国铝业集团有限公司。西南铝培养了中国工程院院士1人、两江学者1人、国家级技能大师1人、享受国务院政府特殊津贴专家30余人，建有院士工作站，拥有国家级企业技术中心，技术研发实力国内领先。率先开发出以地铁车辆用铝型材、易拉罐用铝板材、印刷用铝版基等为代表的大量高品质新型铝合金材料以及全铝家居系列产品，“西南铝”驰名商标已成为具有国际影响力的中国铝加工品牌。

该单位积极参与编制组的各项工作会议，对规范的部分内容提出了有效建议，是该规范的验证单位，在编制组中发挥了主要作用。

3.3.2西安精科华创材料分析检测有限公司

西安精科华创材料分析检测有限公司是一家专注于金属材料、合金材料、粉体材料、等各类材料检验检测、特种设备检验检测、标准化服务和计量技术的高新技术科技型企业。该公司技术来源与西安建筑科技大学国家级人才教授团队科技成果转化，主要开展工程和技术研究和试验发展、新材料技术研发、新材料技术推广服务、技术咨询与培训。业务领域覆盖航空航天、轨道交通、电子电器、医疗器械、矿产开发、金属冶炼、船舶重工、新材料、新能源等重要领域。业务范围含质量认证、质量鉴定、标准研究、标物研发、产品认证工厂检查等。

该单位积极参与编制组的各项工作会议，对规范的技术指标提出了有效建议，是该规范的验证单位，在编制组中发挥了主要作用。

3.3.3赤峰市产品质量检验检测中心

赤峰市产品质量检验检测中心成立于2021年3月，由原赤峰市产品质量计量检测所、赤峰市药品检验所、赤峰市不良反应监测中心及赤峰市粮油质量检测中心合并组建而成，隶属于赤峰市市场监督管理局，是政府依法设立承担市场领域产品质量检验检测和计量检定等职能的具有独立法人资格的公益一类正处级事业单位。承担量值传递与溯源、标准研究与制订、产品质量的分析与评价及与质量有关的科研和检验标准修订、报送和反馈本辖区内药品等质量信息、检验检测领域的技术咨询、技术服务、人员培训及负责全市药品、化妆品、不良反应、医疗器械不良事件的监测等工作。   中心办公与实验室使用面积2万余平米，内设18个科室，其中13个专业检测室。拥有一支技术精湛的专业技术团队，现有职工190人，拥有高级职称53人，中级职称83人，初级职称34人，职员18人。高级职称占全中心人数的28%，中级职称占全中心人数的44%，初级职称占全中心人数的18%。固定资产达1.8亿元，仪器设备800余台套，配备了先进的检验检测仪器设备，主要有液相色谱-质谱联用仪、气相色谱-质谱联用仪、气相色谱仪、液相色谱仪、离子色谱仪、原子吸收分光光度计、原子荧光分光光度计等。

该单位积极参与编制组的各项工作会议，对规范的计量特性提出了有效建议，在编制组中发挥了主要作用。

3.3.4陕西有色榆林新材料有限责任公司

陕西有色榆林新材料集团有限责任公司是陕西有色金属控股集团有限责任公司的权属子公司，于2014年5月由榆林新材料公司、煤业公司和铁路运销公司整合成立，位于陕西省榆林市榆阳区金鸡滩镇陕西有色榆林循环经济产业园内，下辖榆林煤业、铁路运销、华工公司、铜川铝基公司四个子公司和铝业、发电、阳极、合金、后勤和供销六个分公司及质检计量中心和研发中心。公司总投资200亿元，占地面积5000余亩，旗下建成了年产1000万吨煤矿、60万吨铝镁合金、35万吨预焙阳极和5×330MW配套电力设施、550万吨/年运输能力的铁路专用线等辅助工程，形成了煤、电、铝及运销为一体的完整产业链。榆林新材料集团自成立以来，公司年营业收入200亿元左右，吸纳劳动力就业5000余人，有力带动了地方相关产业的发展。

该单位积极参与编制组的各项工作会议，对规范的部分内容提出了有效建议，在编制组中发挥了主要作用。

3.3.5有色金属技术经济研究院有限责任公司

有色金属技术经济研究院有限责任公司成立于1983年3月，与中国有色金属工业总公司同时经国家批准建立，最初名称为“中国有色金属总公司技术经济研究中心”，后改名“中国有色金属工业总公司技术经济研究院”，是中央所属242家转制科研院所之一，于1999年7月由国家全额拨款科研事业单位转制为科技型企业，变更为现名称。隶属于中国有色金属工业协会（以下简称“协会”），获批设立了国家级博士后科研工作站，是国家级高新技术企业和北京市高新技术企业。有五个主要业务板块，分别为信息咨询、标准专利、媒体宣传、分会工作及贸易投资，是我国有色金属行业专职从事产业发展战略研究与规划、市场信息服务与咨询、标准质量研究与专利查新、行业期刊出版发行、行业会议策划与组织的综合性科技服务机构，对外又称“中国有色金属工业信息中心”和“中国有色金属工业标准计量质量研究所”。

该单位积极参与编制组的各项工作会议，对规范的部分内容提出了有效建议，在编制组中发挥了主要作用。

3.3.6青海大学

青海大学是一所以工、农、医、管四大学科为主，其他学科协调发展的教学研究型大学，国家“双一流”建设高校，国家“211工程”重点建设大学，是全国14所“中西部高校提升综合实力”工程入选高校，国家首批百所创新示范校，教育部与青海省人民政府部省合建高校，具有学士、硕士、博士学位授予权。

该单位积极参加编制工作，对规范的部分内容提出了有效建议，在编制组中发挥了主要作用。

3.3.7西安建筑科技大学

学校是国务院首批批准有权授予博士、硕士和学士学位的单位。拥有原国家重点学科3个（结构工程、环境工程、建筑设计及其理论），连续两轮入选陕西省国家"双一流"培育高校，建筑学入选陕西省国家"双一流"培育学科。学校现有博士点13个，其中，一级学科博士学位授权点10个、博士专业学位授权点3个，博士后流动站8个；硕士点44个，其中，一级学科硕士学位授权点25个，硕士专业学位授权点19个。博士点涉及工学、管理学、交叉学科等3个学科门类，硕士点涉及工学、管理学、艺术学、理学、法学、哲学、文学、教育学、交叉学科等9个学科门类，基本涵盖学校所有本科专业。学校紧盯"双一流"建设目标，不断强化学科内涵建设，学科发展取得里程碑式的成绩，建筑学、土木工程、环境科学与工程3个学科在全国第五轮学科评估中取得重要突破，城乡规划学、风景园林学、管理科学与工程、材料科学与工程等4个学科取得预期成果，"建筑科技"学科链群优势更加彰显。4个学科入选教育部优先发展学科建议清单，明确建筑学力争进入世界一流学科行列。工程学、环境与生态学、材料科学、化学、生物学与生物化学、社会科学总论6个学科进入ESI全球排名前1%，其中工程学进入全球前1‰。建筑与建造环境学科进入QS世界大学学科排名前200名。6个学科入选"软科世界一流学科排名"榜单，13个学科入选"软科中国最好学科"榜单，建筑学始终位列"软科中国最好学科排名"前5%。

该单位积极参与编制组的各项工作会议，对规范的部分内容提出了有效建议，在编制组中发挥了主要作用。

3.3.8湖南湘投金天钛业科技股份有限公司

湖南湘投金天钛业科技股份有限公司（简称“金天钛业”，股票代码：688750）是一家专业从事高端钛及钛合金材料研发、生产和销售的国有控股上市企业。控股股东为湖南能源集团有限公司全资子公司湖南湘投金天科技集团有限责任公司。金天钛业位于常德经济技术开发区，注册资本4.625亿元，占地450亩。主营产品为钛及钛合金棒材、锻坯及零部件等，产品主要应用于航空、航天、舰船等高端装备领域。作为高新技术企业，金天钛业始终以科技创新为核心驱动力，瞄准我国高端装备领域市场，坚持产品和技术创新，承担并完成多项国家重点型号装备关键材料的研制生产任务，形成了一支由专家引领、博士牵头的近百人技术团队，建有国家级博士后科研工作站、湖南省高端装备特种钛合金工程技术研究中心、企业技术中心、工业设计中心等多个创新研发平台。同时，公司拥有国际先进的钛合金材料生产线与检测实验室，以及国内两用市场准入资质、AS9100、Nadcap、CNAS等资格认证，是中国高端装备用钛及钛合金材料主要研发生产基地之一。此外，公司获得了国家级专精特新小巨人企业、湖南省专精特新中小企业、湖南省工业品牌培育示范企业、第五批湖南省制造业单项冠军企业等称号，以及中国有色金属工业科学技术一等奖、湖南省科学技术进步一等奖、全国有色金属工业卓越品牌（钛加工产品）等荣誉，成为助推我国高端装备制造业高质量发展、支撑制造强国建设的一支重要力量。

该单位积极参与编制组的各项工作会议，对规范的部分内容提出了有效建议，在编制组中发挥了主要作用。

3.4各单位分工情况

      - 编制组依据各单位情况，对整个规范的起草进行了分工。西安汉唐分析检测有限公司（主编单位）负责资料的调研、收集，完成分析方法研究工作，撰写标准文稿、编制说明和研究报告。赤峰市产品质量检验检测中心、青海大学、西安建筑科技大学、西南铝业（集团）有限责任公司、西安精科华创材料分析检测有限公司、陕西有色榆林新材料集团有限公司、湖南湘投金天钛业科技股份有限公司对规范内容提出具体修改意见，提供对规范方法的验证工作及完成相应验证报告，并对标准文稿等提出相应修改意见，分工见表1。

表1 各单位分工表

| 单位 | 人员 | 职称 | 工作分工 |
| --- | --- | --- | --- |
| 西安汉唐分析检测有限公司 |  |  | 规范起草编制，试验方案编订，实验数据分析，编制说明的撰写工作，会议纪要整理及规范的完善。 |
| 有色金属技术经济研究院有限责任公司 |  |  | 规范实验数据分析及讨论，内容审阅并提出修改意见，会议纪要整理。 |
| 西安精科华创材料分析检测有限公司 |  |  | 内容审阅并提出修改意见，规范一验工作 |
| 西南铝业（集团）有限责任公司 |  |  | 内容审阅并提出修改意见，规范二验工作 |
| 青海大学 |  |  | 内容审阅并提出修改意见 |
| 西安建筑科技大学 |  |  | 内容审阅并提出修改意见 |
| 陕西有色榆林新材料集团有限公司 |  |  | 内容审阅并提出修改意见 |
| 湖南湘投金天钛业科技股份有限公司 |  |  | 实验方案讨论，内容审阅并提出修改意见 |

4.主要工作过程

汉唐公司于2024年9月接到有色金属行业计量技术委员会转发的下达的制定任务后，成立了计量规范编制组，对计量技术规范编写工作进行了部署和分工，制定了本规范的制定原则及工作计划。本项目主要工作过程经过了以下几个阶段：

1）2024年11月成立了计量规范编制组，明确了编制组成员各自的工作内容和任务。

2）2024年11月～2025年4月，编制组成员对《数显半径测量仪校准规范》中的计量特性及校准方法进行了讨论，确定了校准项目和方法，在2025年4月形成了计量规范讨论稿。

3）2025年6月19日~20日，在新疆石河子市召开有色金属计量技术规范研讨会，会上对《数显半径测量仪校准规范-讨论稿》进行了讨论，会上有来自不同单位的计量委员会委员、专家、代表就《数显半径测量仪校准规范-讨论稿》中的校准方法等提出了修改建议和意见，同时，会上确定了项目的参编单位及一验、二验单位，明确了各项工作时间进度要求，具体内容见表1。修改后形成了《数显半径测量仪校准规范-征求意见稿》。

表2 《数显半径测量仪校准规范-讨论稿》工作安排

| 拟参与编制单位 | 赤峰市产品质量检验检测中心、青海大学、西安建筑科技大学、西南铝业（集团）有限责任公司、西安精科华创材料分析检测有限公司、陕西有色榆林新材料集团有限公司、湖南湘投金天钛业科技股份有限公司等 |
| --- | --- |
| 一验单位 | 西安精科华创材料分析检测有限公司 |
| 二验单位 | 西南铝业（集团）有限责任公司 |
| 时间节点安排 | 2026年3月完成试验验证，2026年12月完成规范报批 |

4）2025年7月，有色金属行业计量技术委员会发文《关于对<接触（触针）式表面轮廓测量仪校准规范校准规范>等5项计量技术规范征求意见的函》（有色计量委字〔2025〕7号），其中包含《数显半径测量仪校准规范》，并向社会广泛征求意见。

5）2025年12月9日~10日，在厦门举行有色金属计量技术规范研讨会，会上对《数显半径测量仪校准规范》进行了预审，会上有来自不同单位的计量委员会委员、专家、代表对《数显半径测量仪校准规范》提出了修改建议和意见。修改后形成《数显半径测量仪校准规范-送审稿》。

表2 有色金属计量技术规范研讨会会议纪要（预审稿）

| 序号 | 规范章条编号 | 意见内容 | 提出单位 | 处理意见 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 3 | 修改关于数显半径测量仪的表述 | 有色金属技术经济研究院有限责任公司 | 采纳 |
|  | 6.2.7 | 在式中后增加“s”的注解“测量仪半径测量重复性” | 有色金属技术经济研究院有限责任公司 | 采纳 |

6）2026年3月在泉州举行有色金属计量技术规范审定会，会上对《数显半径测量仪校准规范》进行了审定，会上有来自不同单位的计量委员会委员、专家、代表对《数显半径测量仪校准规范》审定稿提出了修改建议和意见。

表3 有色金属计量技术规范研讨会会议纪要（送审稿）

| 序号 | 规范章条编号 | 意见内容 | 提出单位 | 处理意见 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

7）2024年3月底，主编单位修改了各方意见，形成《XXXX校准规范-报批稿》，并与申报单、编制说明、验证报告、审查表、会议纪要等文件等，共同形成《XXXX校准规范》的报批材料，报送有色金属行业计量技术委员会。

二、编制原则和依据

（一）编制原则

JJF 1071《国家计量校准规范编写规则》、JJF 1001-《通用计量术语及定义》和JJF 1059.1《测量不确定度评定与表示》共同构成支撑校准规范制修订工作的基础性系列规范。

本规范引用了JJG 34-2022指示表等相关内容。提出了对数显半径测量仪计量特性的要求，制定了基本原则和编制依据，可对数显半径测量仪进行校准，解决了目前没有统一的数显半径测量仪校准方法的难题。

（二）确定主要内容

1范围

本规范适用于半径测量范围至 700mm的数显半径测量仪的校准。是材料加工过程、产品检测等环节尺寸公差（圆弧/圆角半径、深度等）测量的主要设备之一。

根据讨论会专家意见，将适用范围明确为：本规范适用于半径测量范围（5-700）mm的数显半径测量仪的校准。

2 引用文件

针对数显指示表示值误差部分，参考了JJG 34-2022指示表检定规程中对指示表示值误差的表述。针对计量特性半径示值误差和重复性部分，参考了JJF（苏）277－2024《数显半径测量仪校准规范》。

3 概述

本部分介绍了数显半径测量仪的结构等内容：数显半径测量仪是采用容栅位移传感器电子技术，以弓高弦长法原理，由数显指示表、指示表测量杆和测架两侧测杆组合，用于直接测量圆弧半径的试验仪器。不同的圆弧尺寸，对应不同的测架，每个测架对应一个跨距，一般为 10mm、20mm、30mm、60mm、100mm。结构图见正文图1。

不同跨距对应的半径测量范围如下：

根据预审会专家意见，更改数显半径测量仪的表述为：数显半径测量仪（以下简称测量仪）是采用容栅位移传感器电子技术，用于直接测量圆弧半径的试验仪器。测量仪由数显指示表、指示表测量杆和测架两侧测杆组合而成。不同的圆弧尺寸，对应不同的测架，每个测架对应一个跨距，一般为 10mm、20mm、30mm、60mm、100mm。

4计量特性

根据实际使用情况，并与西安精科华创材料分析检测有限公司、西南铝业（集团）有限责任公司、设备生产厂家等单位沟通，确定了数显半径测量仪的计量特性有6个：

4.1两端球形测头圆度

最大允许误差±0.03mm。通过调研天目牌、英示牌等几家市场占有率较高的数显半径测量仪，对比其技术参数，测头直径大多为3mm，半径1.5mm。经西安汉唐分析检测有限公司和西安精科华创材料分析检测有限公司单位的实验室验证，结合经验确定了两端球形测头圆度最大允许误差为±0.03mm，该校准要求可以满足实验室使用规范。

4.2两端球形测头球心间距偏差

最大允许误差±0.03mm。通过调研天目牌、英示牌等几家市场占有率较高的数显半径测量仪，对比其技术参数，两端球形测头球心间距（即跨距）为10mm、20mm、30mm、60mm、100mm，并经实验室验证，结合经验确定了两端球形测头球心间距偏差最大允许误差为±0.03mm，该校准要求可以满足实验室使用规范。

4.3数显指示表示值误差

参考了JJG 34-2022指示表检定规程中对指示表示值误差的要求。

4.4零位偏差

最大允许误差±0.009mm。零位偏差所用计量标准器为0级平板，由《JJG117-2013平板》知，0级平板任意250×250局部工作面允许限为3.5微米，即0.0035mm，一般情况下计量标准的最大允许误差应为被校的1/3，结合经验并经实验室验证，确定了零位偏差的最大允许误差为±0.009mm，该校准要求可以满足实验室使用规范。

4.5半径示值误差

最大允许误差±1%。通过调研多家厂商及设备使用单位，数显半径测量仪的半径误差技术参数大多为±0.01R，即相对示值误差±1%，结合实际使用需求，并经实验室验证，故确定其最大允许误差为±1%，该校准要求可以满足实验室使用规范。

4.6半径测量重复性

重复性不超过0.02mm。结合实际使用需求，并经实验室验证，确定半径测量重复性不超过0.02mm，该校准要求可以满足实验室使用规范。

5 校准条件

5.1 环境条件

校准前，实验室环境条件根据数显半径测量仪的说明书，可确定其温度、湿度、温度波动度应满足要求，为（20±5）℃、相对湿度不大于80%。校准环境周围无腐蚀性介质，附近无影响实验结果的振源。校准前，数显半径测量仪与标准器平衡温度时间不少于2小时。

5.2 测量标准

## 测量标准的技术要求应符合正文中表1的规定。千分表检定仪的技术指标参考了JJG 34-2022指示表检定规程中的相关内容。圆弧标准件和平板的技术指标参考了JJF（苏）277－2024《数显半径测量仪校准规范》中的相关内容。

6 校准项目和校准方法

## 校准项目包含两端球形测头圆度、两端球形测头球心间距偏差、零位偏差、数显指示表示值误差、半径示值误差、半径测量重复性以及具体的校准方法。

## 两端球形测头圆度、两端球形测头球心间距偏差、数显指示表示值误差、零位偏差校准方法是依据西安汉唐分析检测有限公司的企业标准《数显半径测量仪校准规范》，并参考了JJF 1094-2002 测量仪器特性评定、JJG 58-2010半径样板检定规程、JJG 34-2022指示表检定规程等的要求，对以上校准方法进行编写。

## 半径示值误差、半径测量重复性校准方法是依据JJF（苏）277－2024《数显半径测量仪校准规范》中的相关内容。根据专家意见，为了更准确地描述对半径示值误差的测量方法，明确了半径示值误差校准使用的平板为1级平板，并对圆弧半径标准块的表述进行了全文统一。在半径测量重复性校准方法中，增加了对公式（2）中测量重复性s的释义。

7 校准结果表达

根据实验室环境要求、校准项目校准结果、测量不确定度评定结果等，按照JJF 1071-2010推荐的校准报告格式，出具校准证书。

8 复校时间间隔

复校时间间隔的长短取决于其使用情况，使用单位可根据实际使用情况自主决定复校的时间，建议复校时间间隔为1年。

9附录

附录主要包含校准原始记录参考格式、校准证书内页参考格式、刻线机示值误差测量不确定度评定示例。

本规范设置了3个附录，便于校准时参考和规范。

附录A 校准原始记录参考格式，调整了原始记录参考格式，将“委托单位”、“证书编号”、“校准日期”、“校准依据”编制到原始记录的表格中。

附录B 校准证书内页参考格式

附录C 数显半径测量仪半径示值误差测量不确定度评定示例

三、实践检测情况

西安汉唐分析检测有限公司、西安精科华创材料分析检测有限公司、西南铝业（集团）有限责任公司根据本规范的校准项目对数显半径测量仪进行了全计量特性的校准，内容详见校准报告。

四、规范水平分析

目前，国家和各省检定规程和校准规范中，类似的校准规范如JJF(苏)277-2024《数显半径测量仪校准规范》只针对半径示值误差和重复性进行了校准，对两端球形测头圆度、两端球形测头球心间距偏差、零位偏差、数显指示表示值误差未进行校准，对于数显半径测量仪的校准和检定无统一、完整的校准依据。

目前国外没有相关技术规范，本规范水平达到国内先进水平。本规范的制定填补了有色金属行业数显半径测量仪的校准空白，属于国内首创，水平达到国内领先。

五、与有关的现行法律、法规和强制性国家标准的关系

本规范所引用的规程、规范及标准均为我国现行有效的计量规程及规范，是本规范的一部分，引用这些文件后，使本规范的要求与现行的相关法律、法规、规章及相关规程规范的关系不矛盾、不冲突，相互关系协调。

六、规范中涉及的专利或知识产权说明

无。

七、重大分歧意见的处理经过和依据

无。

八、规范作为国家（或行业）计量技术规范的建议

建议本规范作为行业计量技术规范，供行业企业参考使用。必要时可根据实际需要，结合其他行业使用要求，申报国家计量技术规范，以满足校准需要。

九、贯彻规范的要求和措施建议

本规范发布后，中国有色金属行业协会和有色金属行业计量技术委员会应加强本规范的宣传力度，以促进我国企业的技术进步和产品质量上档次，提高我国产品在国际国内市场的竞争能力。

十、废止现行有关规范的建议

无。

十一、预期效果

本规范发布后，能解决数显半径测量仪校准方法不统一、校准方法差异化、计量标准技术指标不明确、校准点的选择不统一、校准方法未规定等问题，弥补数显半径测量仪校准的空白，为保证圆弧半径测试结果的准确可靠提供保证，从而提高圆弧半径精度的准确性。

十一、其他应予说明的事项

无。

《数显半径测量仪校准规范》编制组

2026年3月13日