ICS 77.120

CCS H60

团体标准

T/CNIA  XXXXX—XXXX

阳极铜智能取样系统技术要求

点击此处添加标准英文译名

（终审稿）

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

发布

前  言

本文件按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC243）提出并归口。

本文件起草单位：云南铜业股份有限公司西南铜业分公司、昆明理工大学、江西铜业股份有限公司、铜陵有色金属集团控股有限公司、北方铜业股份有限公司、山东中金岭南铜业有限责任公司、阳谷祥光铜业有限公司、中国恩菲工程技术有限公司、大冶有色金属有限责任公司。

本文件主要起草人：

阳极铜智能取样系统技术要求

范围

本文件规定了阳极铜智能取样系统的总体架构、技术要求（含取样规则）、校验要求和安全要求。

本文件适用于阳极铜智能取样系统的设计、运行、维护。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 50150 电气装置安装工程 电气设备交接试验标准

GB/T 14260  散装重有色金属浮选精矿取样、制样通则

GB/T 17902.1 信息技术　安全技术　带附录的数字签名　第1部分：概述

GB/T 20274.1 信息安全技术信息系统安全保障评估框架第1部分：简介和一般模型

GB/T 42456 工业自动化和控制系统信息安全 IACS组件的安全技术要求

YS/T 1083  阳极铜

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1 智能取样系统 Intelligent Sampling System

集视觉识别引导、机器人搬运、随机钻样、样屑自动收集、混匀缩分、包装标识、状态监测、故障诊断和数据追溯等功能于一体的阳极铜自动取样系统。

3.2 视觉识别引导 Vision-guided

利用工业视觉装置获取阳极铜的位置、姿态、角度、边缘偏差等信息，并据此引导机器人或执行机构完成抓取、放置和作业定位的过程。

3.3 姿态自适应 Pose Adaptive

系统根据阳极铜数量、位置偏移、姿态变化或识别状态，自动调整视觉识别位姿、抓取位姿或相关控制参数，以提高识别精度和作业稳定性的能力。

3.4 随机取样策略 Random Sampling Strategy

系统按照预设规则在规定取样区域内自动生成钻样区域，并在相应区域内随机生成点位进行取样，并执行记录、调用和查询的控制策略。

总体架构

概述

智能取样系统应具备对阳极铜取样过程的感知、决策、执行和管理功能，实现阳极铜自动上下料、自动钻孔取样、自动收集样屑、自动混匀缩分包装样屑、分批智能编码、故障报警等一体化智能控制，最终实现阳极铜取样全过程自动化运行。智能取样系统总体架构如图1所示。

图1  阳极铜智能取样系统总体架构图

智能取样系统组成

阳极铜智能取样系统应包括智能搬运系统、智能钻样系统、智能样品包装系统及总控系统。

智能搬运系统包括阳极铜智能传输装置、智能夹具、机器人与视觉识别引导单元等。阳极铜智能传输装置将阳极铜传输到机器人工作区域内，基于视觉识别结果对抓取位置、抓取角度和放置姿态进行引导和调整，实现阳极铜自动上下料、作业区域隔离和搬运安全控制。

智能取样系统包括智能取样、智能样屑收集和样屑传输，应实现钻样区域或点位生成、参数化钻样控制、样屑完整收集和样屑稳定输送。

智能样品包装系统实现样屑传输、缩分、混匀、封装及编码全自动化作业。

总控系统应对各子系统进行统一调度、状态监测、故障诊断、数据存储与追溯管理，实现多系统集成式一体化管理。智能取样流程图如图2所示。

图2 智能取样流程图

技术要求

总要求

智能取样系统应运行稳定、连续、高效、易运维，并具备状态感知、联动控制、安全联锁、异常反馈和信息显示能力。各系统运行状态、关键参数、报警信息和作业进度应能在控制界面上实时显示；各系统之间应建立有效的状态反馈和联锁机制。

智能取样系统取样流程及所取得的样品应符合YS/T 1083的取样规定。

智能取样系统的工作能力具备以下要求：

a）智能取样系统的各组成设备及控制部分应能根据工艺要求完成阳极铜自动上下料、钻样区域或点位控制、样屑自动收集与传输、样屑混匀缩分、样品称重、包装打码和样品转运等关键环节的有序联动与合理匹配，保证取样流程顺利执行。

b）智能取样系统应具备连续作业能力，并宜具备连续运行状态监测、异常记录和运行数据留存能力。

c）系统应具备基于识别结果和工艺状态对抓取、放置、钻样及样屑处理过程进行自适应调整的能力。

d）系统应具备对检验批、取样区域或点位、关键参数、报警事件和操作记录进行关联存储和追溯查询的能力。

e）系统应具备完善的安全互锁能力，能够对关键安全状态及运行条件进行可靠闭锁，在异常工况下实现安全停机、报警与强制复位，切实保障现场作业安全与设备稳定运行。

f）系统应采用模块化设计，关键部件易拆换、易清洁、易校准，提供维护手册与备件清单。

g）系统应预留接口，支持未来增加取样点位、升级视觉算法、对接新系统等需求。

智能搬运系统

智能传输装置

应具有充足的移动行程，能满足机器人的抓取范围，且能确保作业区域被有效隔离。

应具备运输阳极铜的功能，将阳极铜运输到机器人工作区域内，并把已取样阳极铜运输出机器人工作区域。

应具有协同控制能力，并能根据作业状态或空间位置信号，配合机器人抓取、放置过程进行移动和定位。

视觉识别

应采用六轴关节机器人，作业空间应覆盖智能运输装置和智能取样装置，机器人的搬运负载不低于阳极铜及夹具配件总质量之和并预留总搬运件重量的10%～20%的安全余量，重复定位精度应为±0.5mm～±1mm。能根据编程实现阳极铜自动上下料，并具有满足自动上下料要求的重复定位精度和轨迹执行能力。

应具备视觉识别引导功能和姿态自适应能力，能够识别阳极铜的位置、角度、姿态或偏移信息，并根据识别结果自动调整抓取位置、抓取角度和抓取姿态；当识别结果不满足抓取条件时，应禁止抓取并报警提示。

应具有复位功能。机器人按照预设轨迹回到复位点。

智能夹具

应确保有抓举稳定性功能。自动钻床取样过程中夹具应夹紧阳极铜，实现对阳极铜安全稳定的搬运。

应具有抓取、旋转、倾倒、样屑导流功能。完成取样后，机器人将阳极铜抓取、旋转、倾倒，样屑导流至指定位置。

应具备夹持异常检测功能。当夹具无法有效抓取、夹持状态异常或抓取条件不满足时，系统应禁止后续动作并发出报警提示。

应具有断电自保护功能，防止机器人运行过程中意外断气、断电工件掉落。

智能取样系统

智能取样

应具有随机取样策略及相应的取样功能。接收到机器人上料完成指令后，夹具自动夹紧阳极铜，可适配不同规格阳极板，夹持牢固，智能钻孔装置按随机钻孔要求，在11个不同区域内随机选取1—3个钻样区域（也可按照预先设定区域）进行钻孔。可兼容多种直径钻头，在阳极铜上钻取样品，钻孔深度应大于阳极铜厚度。

钻孔转速、进给量等关键工艺参数应可设置、调用和记录；所钻取样屑以不氧化为宜并满足制样要求。

应具有冷却液自动喷淋功能。用无水乙醇自动喷洒系统，雾化喷淋冷却钻头，防止钻屑氧化。

样屑收集

应具有防止样品污染功能。

集料斗的尺寸应大于阳极铜尺寸，防止样品飞溅，且水平倾角不低于30°，以利于样屑通过重力下滑完成收集。

应具有气动辅助收集功能。批次阳极铜样屑吸送量应符合YS/T1083 的取样量规定。

样屑传输

批次取样完成后，采用能保证样屑完整不被污染的传输方式，将样屑从钻取装置的收集斗里，传输至混匀缩分装置，应防止铜屑在其表面黏附。

智能样品包装系统

混匀缩分

应能对阳极铜样屑进行自动混匀，确保样屑均匀一致；混匀时长等关键参数应可在设定范围内独立设置、调用和记录。

应具有缩分称重功能，样品重量参数可调节。

应具有余样收集功能。

应具有自清洁功能。

封装打印

应具有自动打印标识功能，标识唯一且清晰、封装牢固。

总控系统

应具有集成控制功能。实现各系统全自动化协同运行，软件操作界面简洁。

应具有存储管理功能。应对检验批数据、取样数据、设备运行状态、故障等信息进行存储和管理。操作人员可根据需要输入标识号、时间、批次等信息。各类数据存储周期宜满足以下要求：取样数据、设备运行状态、故障等信息存储时间≥90天，其余数据≥7天。

应实时监测阳极铜自动化取样装置及相关子系统状态，并在人机交互界面显示运行状态、关键参数、报警信息和相关提示，实现数据共享，并能完成关键参数的设置及关键信号的交互。

应具备故障检测与诊断功能，能在系统发生故障时进行停机保护、报警提示、故障定位和故障记录；宜提供故障代码及文字说明等可视化提示信息。

可建立预测维护。基于历史故障数据和数据分析结果，预测智能取样系统的故障和维护需求，进行预测维护，提前制定维护计划，减少维护成本和停机时间。

外部系统

智能取样系统与外部系统的集成交互，应当使用数据加密技术及实施访问控制和身份验证机制。

智能取样系统应支持与外部系统进行对接与集成。宜验证外部系统信息与取样系统信息的一致性，将车辆信息和批次信息与外部系统录入的信息进行匹配。

智能取样系统与外部系统的对接与集成应设计成可灵活扩展的系统对接架构，以适应未来业务发展和系统扩展的需求。

智能取样系统应定义并遵循统一的接口和数据交换标准，不限于RESTful API、SOAP等协议及XML、JSON等数据标准。

接口应实现完善的错误处理机制，记录详细的日志信息，在系统对接过程中发生的错误能够被及时发现和处理。

接口应优化数据传输和处理的效率，减少数据冗余和传输延迟，能够满足高并发、低延迟的性能要求。

校验要求

应按GB/T14260附录C （取样系统误差校核方法），采用同一批阳极铜，分别用参比取样方法（A法）和被校核的自动取样机法（B法）采取一系列成对样品，并将其结果进行比对，校核其差值是否存在显著性差异，从而确定被校核的自动取样机法（B法）是否能投入日常取样。

智能取样系统投入使用前，应按6.1规定的校验方法进行检验，合格后方能投入使用。

使用中，每半年按6.1方法进行系统误差校核一次，数据出现异常时应立即进行校核。

智能取样系统进行改造升级或更换主要设备时，应按6.1方法进行系统误差校核。

安全要求

智能取样系统应具有安全联锁功能，单设备需要设有独立急停，并且急停功能可通过外部串接形成联锁。设备整体中配备有独立的控制程序和控制电路形成多急停的联锁/互锁。

智能取样系统应具有完善的电气保护功能，如电源相序保护、缺相保护、接地保护、边界限位保护、行走受阻保护等。

控制系统应符合工控网络安全标准，设定系统密码、使用权限等安全保护功能。

电气设备的绝缘性能符合GB50150。

应设便于检修的通道和安全栏杆，通道宽500mm以上，安全栏杆高1050mm以上。

宜在边缘单元部署视频或激光雷达等装置，对周边设备、人员进行辅助识别和距离预警，避免碰撞事故的发生。

可能存在的不安全因素的设备应有明显的安全警示。

系统关键控制和执行配置不间断电源（UPS），确保在外部供电中断时，可维持控制系统正常工作、关键数据安全存储及夹具自锁状态≥2小时

信息化系统建设方面应符合GB/T 17902.1、GB/T20274.1、GB/T42456等国家标准。

_________________________________