ICS 29.045

CCS H 82

中华人民共和国国家标准

碳化硅多晶

Polycrystalline Silicon Carbide

（讨论稿））

XXXX - XX - XX实施

XXXX - XX - XX实施

XXXX - XX - XX发布

前  言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件由全国半导体设备和材料标准化技术委员会材料分技术委员会（TC 203/SC2）提出并归口。

本文件起草单位：洛阳中硅高科技有限公司、山西烁科晶体有限公司、山东天岳先进科技股份有限公司

本文件主要起草人：

本标准为首次发布。

碳化硅多晶

范围

本文件规定了碳化硅多晶的牌号及分类、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存、随行文件和订货单等内容。

本文件适用于以甲基氯硅烷或氯硅烷和含碳气源为原料生产的碳化硅多晶。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 14264 半导体材料术语

GB/T 14844 半导体材料牌号表示方法

GB/T 24582 多晶硅表面金属杂质含量测定 酸浸取-电感耦合等离子体质谱法

GB/T 37254 高纯碳化硅微量元素的测定

GB/T 41153 碳化硅单晶中的硼、铝、氮杂质含量的测定二次离子质谱法

YS/T 1600  碳化硅单晶中痕量杂质元素含量的测定辉光放电质谱法

SJ/T 11501 碳化硅单晶晶型的测试方法

术语和定义

GB/T 14264界定的术语和定义适用于本文件。

牌号及分类

牌号

碳化硅多晶牌号按GB/T 14844的规定表示。

分类

碳化硅硅多晶根据外形分为块状和粒状，根据导电性能分为导电型和半绝缘型。

技术要求

化学成分

- 碳化硅多晶的等级及对应技术指标应符合表1的规定。

碳化硅多晶化学成分指标

| 项目 |  | 单位 | 规格数值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 纯度 | purity | % | ＞99.9999 |
| 晶型 | Crystal type | / | 3C |
| 基体杂质浓度 | B | μg/g | ≤0.03 |
|  | P | μg/g | ≤0.05 |
|  | Al | μg/g | ≤0.05 |
|  | Fe | μg/g | ≤0.1 |
|  | Cr | μg/g | ≤0.05 |
|  | Ni | μg/g | ≤0.03 |
|  | K | μg/g | ≤0.1 |
|  | Na | μg/g | ≤0.1 |
|  | Ca | μg/g | ≤0.2 |
|  | Co | μg/g | ≤0.05 |
|  | Mo | μg/g | ≤0.05 |
|  | W | μg/g | ≤0.04 |
|  | Ti | μg/g | ≤0.03 |
|  | Cl | μg/g | ≤1 |
|  | S | μg/g | ≤1 |
| 表面金属杂质浓度 | Na | ng/g | ≤5 |
|  | Al | ng/g | ≤3 |
|  | K | ng/g | ≤3 |
|  | Ti | ng/g | ≤10 |
|  | Cr | ng/g | ≤1 |
|  | Fe | ng/g | ≤10 |
|  | Co | ng/g | ≤1 |
|  | Ni | ng/g | ≤9 |
|  | Cu | ng/g | ≤1 |
|  | Zn | ng/g | ≤5 |
|  | Mo | ng/g | ≤1 |
|  | W | ng/g | ≤1 |
|  | 总和 | ng/g | ≤50 |

导电性能

碳化硅多晶导电性能应符合表2的规定。

碳化硅多晶化学成分指标

| 项目 |  | 技术指标 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 导电型 | 半绝缘型 |
| 氮含量atoms/cm3 | N | / | ≤3×E15 |

尺寸

5.3.1 块状碳化硅具有无规则的形状和随机尺寸分布，其线性尺寸应为1 mm~50 mm，混装时尺寸小于1mm的碳化硅颗粒重量不超过总重量的2%，若对尺寸有其他要求时，可由供需双方协商确定。

5.3.2 大块碳化硅长度尺寸可由供需双方协商确定，并在合同中注明。

表面质量

- 5.4.1表面结构应致密、平整，无氧化层和其他污染物。

- 5.4.3表面质量有其他要求，由供需双方协商确定。

试验方法

晶型按SJ/T 11501 的规定进行。

基体金属测试方法按照YS/T 1600或GB/T 37254规定的方法进行，仲裁检验按照YS/T 1600。

表面金属杂质含量的检验按GB/T 24582的规定进行。

氮含量的检验按照GB/T 41153的规定进行。

块状硅的尺寸分布范围用过筛检验，或用供需双方协商的方法检验。棒状硅多晶的尺寸用相应精度的量具测量。

表面质量采用目视法检验。。

检验规则

检查和验收

产品应由供方质量监督部门或第三方进行检验，保证产品质量符合本文件及订货单的规定，并填写产品质量证明书。

需方可对收到的产品按本文件的规定进行检验。若检验结果与本文件或订货单的规定不符时，应在收到产品之日起3个月内以书面形式向供方提出，由供需双方协商解决。

组批

产品应成批提交验收，每批应由同一规格，同一等级，同一工艺条件生产的碳化硅多晶组成。

检验项目

每批产品应对晶型、基体金属杂质含量验。

每炉产品应进行表面金属杂质含量和尺寸检的检验。

导电性能及其他要求，供需双方协商确定是否检验并在订货单中注明。

取样及制样

每批次碳化硅多晶随机取样，取样数量由供需双方协商确定。

碳化硅多晶中表金属制样按照GB/T 24582执行。

检验结果的判定

碳化硅晶型基体杂质、表面金属杂质含量检验结果中有任意一项不合格时，则加倍取样对该不合格的项目进行重复试验，重复试验结果仍不合格，判该批产品不合格。

导电性能、尺寸、表面质量检验结果的判定由供需双方协商确定。

标志、包装、运输、贮存及随行文件

标志

包装箱外应标有“小心轻放”及“防腐、防潮”字样或标志，并标明：

- 供方名称；

- 产品名称、牌号；

- 产品数量、净重。

包装

碳化硅装入洁净的聚乙烯包装袋内密封，然后再将包装袋装入包装箱内。包装时应防止包装袋破损，以避免产品外来沾污，并提供良好保护。

运输

产品在运输过程中应轻装轻卸，勿压勿挤，并采取防震措施。

贮存

产品应贮存在清洁、干燥环境中。

随行文件

每批产品应附有随行文件，其中除应包括供方信息、产品信息、本文件编号、出厂日期或包装日期外，还宜包括：

- 产品质量证明书，内容如下：

- ·供方名称；

- ·产品名称、牌号；

- ·产品批号；

- ·产品毛重、净重；

- ·各项检验结果及检验部门印记；

- ·本文件编号；

- ·出厂日期。

- 产品质量控制过程中的检验报告及成品检验报告。

- 其他。

订货单（或合同）内容

本文件所列产品的订货单应包括下列内容：

- 产品名称；

- 产品技术要求（包括供需双方协商的内容）

- 重量；

- 本文件编号；

- 其他。

_________________________________