有色金属行业团体标准征求意见汇总处理表

标准名称：《有色金属锌冶炼锌焙砂智能卸料技术要求》

起草单位：云南金鼎锌业有限公司

联系人和电话：乞文才 17708868006

征求意见日期： 2025年9月20日至2026年3月2日

| 序号 | 条款 | 修改内容 | 提出单位 | 处理 结果 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 是否可以修改为“采用锌焙砂智能卸料控制的有色金属行业锌冶炼企业” | 葫芦岛 | 已采纳 |  |
| 2 | 3.1 | 锌精矿焙烧的产物应该是“锌精矿焙砂”，也有一部分含锌物料焙烧的产物也称为“锌焙砂”，是否可以改为“以锌精矿为主要原料” | 葫芦岛 | 未采纳 | 项目立项时已经确定冶炼锌焙砂的定义 |
| 3 | 3.2 | “自动化控制”释义，建议补充行业场景适配性，修改为：“自动化控制是指在锌焙砂卸料过程中，无需人员直接干预，通过控制装置、传感器及系统，使卸料量、卸料速度、定位精度等参数自动按照冶炼工艺预定节奏运行，同时满足安全环保要求的控制方式。” | 云南驰宏锌锗股份有限公司会泽冶炼分公司 彭强 | 已采纳 |  |
| 4 | 4.1 | 建议明确一下，如感量或度量值范围 | 葫芦岛 | 未采纳 | 因涉及企业过程控制的关键参技术数有保密要求 |
| 5 | 4.1.1 | 建议修改为：当锌焙砂水份或粒度发生波动时，重量误差可放宽至±1.0%，但需通过系统自动补偿算法动态调整，确保累计卸料误差≤±0.5%，满足冶炼工艺对物料配比的严格要求。 | 云南驰宏锌锗股份有限公司会泽冶炼分公司 彭强 | 已经采纳 |  |
| 6 | 4.1.2 | 建议在4.1.2条款后补充：定位装置需具备防尘、防振动干扰功能，激光定位传感器防护等级不低于IP65，视觉识别模块需配备自动清灰装置，确保恶劣环境下定位精度稳定。 | 云南驰宏锌锗股份有限公司会泽冶炼分公司 彭强 | 已采纳 |  |
| 7 | 4.3.1 | 建议修改为：智能卸料设备需通过连续168小时（7天）满负荷运行测试，故障率不超过0.3%；关键部件（电机、减速机、传感器）寿命不低于40000小时，且需提供第三方检测报告。 | 云南驰宏锌锗股份有限公司会泽冶炼分公司 彭强 | 已采纳 |  |
| 8 | 4.6 | 考虑一下上传数据的可行性、必要性，是否为政府监管部门要求必传数据 | 葫芦岛 | 未采纳 | 国家有环保控制要求，并适时监测 |
| 9 | 4.8 | 考虑前后一致，建议修改为不超过85dB(A) | 葫芦岛 | 已采纳 |  |
| 10 | 5 | 是否考虑增加安全防护设施方面要求 | 葫芦岛 | 已采纳 |  |
| 11 | 5.1 | 建议在5.1条款后补充：系统应配置安全防护设备，现场应安装急停按钮（响应时间≤0.5秒）、安全光栅（防护距离≥1.5米）、防爆照明装置（适用于粉尘爆炸风险场景）。” | 云南驰宏锌锗股份有限公司会泽冶炼分公司 彭强 | 已采纳 |  |
| 12 | 6.1 | 输送装置不应局限于斗式提升机，收集行业普遍采用的多种设备 | 云南驰宏综合利用有限公司 | 未采纳 | 团体标准是针对参与起草单位可实施的要求来制定的 |
| 13 | 6.1.1、6.3.2 | 不应把在起草单位特有的事项放在标准里面，应具有普遍适用性 | 云南驰宏综合利用有限公司 | 未采纳 |  |
| 14 | 7 | 7.2和7.4是否可以重新整合拆分为7.4点检，7.3维护保养维护保养是必须的，检修是基于故障诊断，不是固定时间进行 | 葫芦岛 | 已采纳 |  |
| 15 | 第4、5、6、7 | （1）数字与单位之间应的1个半角空格，例65dB正确为65 dB，文件中类似不正确内容较多，请逐一进行排查、更改。 （2）文件中“小时、吨/小时、米”等用汉字表示，单位应用不规范，文件中所有单位应使用国际单位进行表示，文件中类似不正确内容较多，请逐一进行排查、更改。 （3）文件中数字与单位格式应用不规范，例20-50吨/小时，1.5～2米，正确格式应为20 t/h～50 t/h，1.5 m～2 m，文件中类似不正确内容较多，请逐一进行排查、更改。等 | 永昌铅锌 | 已采纳 |  |

注：如本表空间不够，可另附页。

说明：① 发送“征求意见稿”的单位数4个；

② 收到“征求意见稿”后，回函或回复的单位数4个；其中：有建议或意见的单位数15个；

③ 没有回函或回复的单位数0个。

日期：2026年3月29日