《锡及锡合金蒸发料》行业标准

编制说明

（预审）

2026年5月

锡及锡合金蒸发料编制说明

1  工作简况

  - 任务来源

根据工业和信息化部办公厅《关于印发2026年第二批行业标准制修订和外文版项目计划的通知》（工信厅科函〔2026〕192号）的要求，下达了行业标准《锡及锡合金蒸发料》（标准项目号为2026-0484T-YS）的修订任务，技术归口单位为全国有色金属标准化技术委员会，标准起草单位为有研亿金新材料有限公司、福建阿石创新材料股份有限公司、宁波江丰电子材料股份有限公司，完成年限2028年5月。

1.2 标准制定的必要性

高纯金属蒸发材料是高端电子信息产业的关键支撑材料之一，在真空条件下利用电子束或热源加热金属蒸发料，使其从固态转变成气态，形成原子并以直线运动方式运送，最终凝结并沉积在衬底（硅片）上而形成薄膜。高纯金属蒸发料，以其优异独特的电学、热学和力学性能等广泛应用于电子薄膜材料的制备，尤其是在硅片背面金属化方面，高纯金属蒸发料成为不可或缺的基础材料之一。通常用于制造电子元件、光学薄膜、太阳能电池、涂层和其他高科技应用中。蒸发材料的选择和使用对于产品的性能和质量具有重要影响。在《国家战略性新兴产业发展规划》、《中国制造2025》和《新材料产业发展指南》等国家层面的相关规划中都将“高纯金属蒸发材料”作为重点领域急需突破的材料。

随着半导体集成电路行业的迅速发展，市场对高纯金属蒸发材料的需求越来越大，部分蒸发材料已成为工业战略性关键材料。根据市场研究报告，全球蒸发材料市场规模在2019年达到了约30亿美元，预计到2027年将达到约45亿美元，年复合增长率约为5%。目前，我国蒸发料产业发展迅速，中芯国际、UMC、台积电、华为、TI、尼西、上华、等几十余家公司正在迅速发展，技术水平不断提升；同时，国内外的半导体行业的其余客户，蒸镀产线依然积极推进扩产、建设。目前，高纯金属金发材料市场一部分仍由国外公司占领，蒸发料行业有着广阔的进口替代空间。

随着芯片制造技术节点的不断向前推进，市场所需的产品类型也逐步增加，单一材质的高纯金属蒸发材料已经无法满足半导体集成电路行业的需求。随着背晶工艺逐步增多，高纯锡及锡合金蒸发材料需求量逐步增大，并在纯度、材质、等方面都有了日新月异的变化，目前我国已有多家企业可提供该类产品，但由于未对锡合金蒸发料制定相应的标准，也未检索到相应的国际标准或国外先进标准，市场上的锡合金蒸发料质量、规格多样，验收规则也千差万别，因此需要在《锡蒸发料》行业标准基础上进行修订，增加锡锑合金蒸发料要求，促进现有产品质量的提高，确保产品生产、检验和验收的规范及统一。目前美国材料协会标准、日本电子协会标准。欧盟标准中均没有锡及锡合金蒸发料的相关标准、因此锡及锡合金蒸发料产品标准的修订对该产品技术水平的不断提高将起到一定推动作用。因此急需修订，具体理由如下：

- 锡锑合金市场越来越大，每年市场需求大于2吨。如今高纯锡及锡合金蒸发材料市场规模庞大，产品种类多样，2016年发布YS/T 1151-2016只涵盖了纯锡蒸发料，而没有给出其他锡合金蒸发材料产品的要求。

- 目前国内外均无锡合金蒸发料的相关标准，YS/T 1151中纳入锡合金蒸发料内容，可统一锡合金蒸发料的生产及验收标准，且会进一步推动锡合金蒸发料技术的发展。

- 检测方法的变化。除以前的GDMS检测方法外，新增了其他检测方法。

因此，为确保各类锡合金蒸发料产品生产、检验及验收的规范性和一致性，需对原行业标准进行补充修订。

1.3 起草单位及起草人所作工作

（1）有研亿金新材料有限公司

有研亿金新材料有限公司简称有研亿金。公司属于中关村科技园高新技术企业、“十百千工程” 重点培育企业，拥有北京市企业技术中心，2012年公司被评定为“国家级科技创新型示范企业”。公司是中国半导体行业协会支撑分会理事单位、中关村集成电路产业联盟理事单位。经过10多年的发展，有研亿金已成为具备一定产业规模、在微电子领域和医疗器械行业内具有良好影响力的快速成长性企业。有研亿金拥有30多年专业从事稀有和贵金属材料研究、开发和生产经验，获得并积累了一大批国家和部级科研成果，培养造就了大批科研、生产人才。有研亿金是国内率先开展高纯铜蒸发料研究开发的单位，在半导体领域用高纯铜蒸发料制备加工领域具有国内领先的优势。多年来，有研亿金利用具有自主知识产权的高性能金属材料制备技术，开发了独具特色的高纯金属蒸发料及靶材产品，产品涉及面很广，包含各种材质的高纯蒸发料，如Cu、Ag、Al、V、Ni、Pt、Ni及Ni合金、Au及Au合金等，以及各种材质靶材，如Al、Cu、Ti、Co、Ta及Coil、Ni及其合金、Ru及其合金，各种难熔金属靶材等，形成了具有年产值近亿元的产业基地，如先进镀膜用半导体材料、光学材料、稀土材料、集成电路相关材料、磁存储相关材料等，具备一大批对高纯金属材料制备加工技术具有坚实理论基础和丰富实践经验的专家和技术人员。

（2）福建阿石创新材料股份有限公司

福建阿石创新材料股份有限公司（股票代码300706）是一家集高档薄膜材料生产、研发、销售于一体的具有自主知识产权的高新技术企业。公司专业从事PVD镀膜材料的研发、生产与销售，产品涵盖溅射靶材和蒸镀材料两大系列，包括金属/非金属单质、合金及化合物等多种材质。公司从研发应用于精密光学元件镀膜的蒸镀材料起步，持续拓展产品种类和应用领域，迄今已研发出数百款产品。公司产品已在平板显示、光学元器件、节能玻璃等领域得到广泛应用，并已研发出应用于LED、半导体等领域的多款产品，是国内PVD镀膜材料行业产品品种较为齐全、应用领域较为广泛、工艺技术较为全面的综合型PVD镀膜材料生产商。公司同许多大型知名企业保持长期合作关系，产品远销日本、美国、德国、韩国等国家。2024年上半年，公司实现营业收入5.85亿元，同比增长29.41%。公司是国家级专精特新“小巨人”企业、国家制造业单项冠军企业，凭借严格的生产规范和持续的技术创新，在PVD镀膜材料领域确立了行业领先地位。

（3）宁波江丰电子材料股份有限公司

宁波江丰电子材料股份有限公司成立于2005年，是由国家海外高层次引才计划专家姚力军博士领导的海外高层次归国留学人员组成的创业团队所创立的一家高科技企业，是A股创业板上市公司（股票代码300666），专业从事集成电路、平板显示器和太阳能用超高纯材料及溅射靶材研发、生产和销售。公司先后承担了国家02重大专项、863计划、稀土专项、彩电专项、工信部电子发展基金工业强基等国家级科研及产业化项目，连续参加了 “十一五”、“十二五”、“十三五”国家科技创新成就展。

1.4主要过程和内容

1.4.1预研阶段

锡及锡合金蒸发料作为一种重要的半导体电子器件等制造用材料已得到广泛的应用，锡及锡合金蒸发料的纯度、尺寸、表面质量等直接影响蒸发镀膜的质量，决定了半导体集成电路的电性能，随着我国集成电路产业的快速发展，此种蒸发镀膜材料的消耗量逐年增加，市场广阔。2026年4月，有研亿金新材料有限公司接到标准制定任务后，针对锡及锡合金蒸发料查阅和检索了国内外有关技术标准和资料，国内没有相关产品的标准，国内外包括美国材料协会标准、日本电子协会标准、欧盟标准中均没有高纯锡合金蒸发料的相关标准。有研亿金牵头成立了标准编制小组，并落实修订任务，确定标准的主要修订人，拟定该标准的工作计划。具体分工为：有研亿金新材料有限公司总负责、市场和同行业信息收集、资料汇总及执笔；厦门士兰、士兰明镓等其他公司负责补充市场信息和标准数据的验证。各企业分工明确，紧密合作，共同完成标准的制订工作。有研亿金已对国内锡及锡合金蒸发料的市场情况、生产情况及使用情况进行了详细的调研，了解国内锡及锡合金蒸发料生产的技术水平、检测及应用情况，与企业技术人员深入讨论技术标准的具体技术要求，参观企业现场生产情况，了解锡及锡合金蒸发料的使用过程及核心性能。

1.4.2立项阶段

2024年5月，有研亿金新材料有限公司向全体委员会提交了《锡及锡合金蒸发料》标准项目建议书、标准草案及标准立项说明等材料，全体委员会讨论结论为同意标准立项。

2026年4月，工业和信息化部办公厅下达了修订《锡及锡合金蒸发料》行业标准的任务，计划编号为2026-0484T-YS完成年限为2028年5月，技术归口单位为全国有色金属标准化技术委员会。

1.4.3各阶段工作过程

1）起草阶段

在标准起草修订过程中，我们查阅了国内外有关锡合金蒸发料的信息和相关标准。通过信息收集，未发现国内外相关的标准。本标准是根据国内的市场需求和生产能力、锡合金蒸发料的使用要求，并结合半导体集成电路的发展趋势而制定。经过查阅和检索国内外有关技术标准和资料，包括GB/T728-2020锡锭、GB/T21180-2007锡及锡合金废料、YS/T1151-2016锡蒸发料、有研亿金等企业标准等；锡及锡合金蒸发料使用客户士兰集昕、扬州晶新、江苏新顺、华润华晶、尼西半导体、兴华半导体、吴越物芯等技术要求。汇总各家的标准及意见，作为修订本技术标准的技术依据。2026年5月20日经过多次研究论证，形成了《锡及锡合金蒸发料》行业标准的《讨论稿》及《编制说明》。

2026年5月由全国有色金属标准化技术委员会主持，在昆明召开有事金属标准工作会议，来自福建阿石创新材料股份有限公司、宁波江丰电子材料股份有限公司、先导电子科技股份有限公司、金川集团股份有限公司、湖南柿竹园有色金属有限责任公司、成都中建材光电材料有限公司、广东稀材股份有限公司等多家单位专家对本标准（草案）全文进行了认真、细致的讨论，提出了优化模版的意见和建议。

2  编制原则和依据

本标准起草单位自接受起草任务后，成立了本系列标准编制工作组负责收集生产统计、检验数据、市场需求及客户要求等信息。初步确定了《锡及锡合金蒸发料》标准起草所遵循的基本原则和编制依据：

1）查阅相关标准和国内外客户的相关技术要求；

2）根据国内外锡及锡合金铜蒸发料使用企业具体情况，力求做到标准的合理性与实用性；

3）广泛适用，操作可行的原则；

4）有利于创新发展与国际接轨的原则。

3  主要内容的确定依据

3.1主要内容与适用范围

本文件规定了锡及锡合金蒸发料的分类和标记、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存及随行文件和订货单内容。

本文件适用于半导体行业用的锡及锡合金蒸发料，其他用途的锡及锡合金蒸发料也可参考本文件。

3.2规范性引用文件

本标准针对客户对高纯锡及锡合金蒸发料要求编写。要求包括：产品分类、牌号、化学成分、几何尺寸、外观质量等方面。

引用了以下国家标准、行业标准：

GB/T 2828. 1计数抽样检验程序 第1部分:按接收质量限（AQL）检索的逐批检验抽样计划

GB/T 15077贵金属及其合金材料几何尺寸测量方法

GB/T 25915.1洁净室及相关受控环境 第1部分：按粒子浓度划分空气洁净度等级

YS/T 36（所有部分）高纯锡化学分析方法

YS/T 1679 锡及锡合金分析方法 光电直读光谱法YS/T 36（所有部分）高纯锡化学分析方法

3.3 技术要求

3.3.1产品分类

- 当前市场上对锡蒸发料的实际使用量较大。但随着电子、半导体、光伏等领域行业的发展，一代技术依赖一代工艺，一代工艺依赖一代材料；随着技术的更迭，市场所需的产品类型也逐步增加，单一材质的高纯金属蒸发材料已经无法满足半导体集成电路行业的需求。随着背晶工艺逐步增多，高纯锡及锡合金蒸发材料需求量逐步增大，并在纯度、材质、等方面都有了日新月异的变化，目前我国已有多家客户需求该类产品，但由于未对锡合金蒸发料制定相应的标准，也未检索到相应的国际标准或国外先进标准，市场上的锡合金蒸发料质量、规格多样，验收规则也千差万别，因此需要在《锡蒸发料》行业标准基础上进行修订，增加锡锑合金蒸发料要求，促进现有产品质量的提高，确保产品生产、检验和验收的规范及统一。

锡及锡合金蒸发料按照外形形状分为片状、柱状。当前市场上使用柱状锡及锡合金蒸发料的客户为少数，大多数是采用片状锡及锡合金蒸发料。从锡及锡合金蒸发料加工角度考虑，片状蒸发料的加工流程相对更短，更高效，更适合大批量生产。锡及锡蒸发料的牌号、形状、规格见表1，形状示意图见图1。

表1 牌号、形状、规格

| 牌号 | 形状 | 规格 mm |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 直径（d） | 厚度（t） | 边长（a）或长度（l） |
| IC-Sn6N IC- Sn5N IC- Sn4N IC-SnSb 4N | 片状 | - | 1.0 | 5.0 |
|  |  | - | 2.0 | 10.0 |
|  |  | - | 2.0 | 15.0 |
|  | 柱状 | 2.0 | - | 2.0 |
|  |  | 3.0 | - | 6.0 |
|  |  | 6.0 | - | 6.0 |

b) 柱状

- 片状

标引符号说明：

a——边长；t——厚度；r——圆角；d——直径；l——长度。

图1 锡及锡合金蒸发料形状示意图

锡及锡合金蒸发料按产品名称、文件编号、牌号、尺寸规格的顺序表示。标记示例如下：

示例1：

用IC-Sn 5N牌号制造的、直径为3.0mm、长度为3.0mm的柱状高纯锡蒸发料，标记为： 柱状蒸发料 YS/TXXXX—IC-Sn5N Ф3.0×3.0

示例2：

用IC-SnSb 4N牌号制造的、厚度为2.0mm、边长为10.0mm的片状高纯锡蒸发料，标记为： 片状蒸发料 YS/TXXXX—IC-SnSb 4N 2.0×10.0

3.3.2化学成分

锡及锡合金蒸发料的蒸发镀膜，是将锡及锡合金以原子形式蒸发然后沉积在晶圆上，形成薄膜，再进行后续加工工艺。在锡及锡合金蒸发料标准修订过程中，调研了国内外锡及锡合金蒸发料客户基本要求、设备商、制造商要求，并参照现有锡锭标准，对一些存在危害的杂质元素含量给出了明确控制要求。杂质金属元素存在潜在的风险，比如会引起集成电路短路等问题，因此须对锡及锡合金蒸发料中该类元素进行控制。考虑到薄膜电性能和可靠性，需管控的主要杂质元素包括：金属杂质元素Ag、Al、As、Au、Bi、Ca、Co、Cu、Fe、In、Mg、Ni、Pt、Sb、Zn等。当前有研亿金新材料有限公司生产的锡合金蒸发料检测数据见下表2。

表2 有研亿金锡锑蒸发料成分检测数据

| 纯度 |  | 4N |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Sb含量/% |  | 2.48 | 2.50 | 2.54 | 2.44 | 2.47 |
| 杂质含量/10-6 | Al | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 |
|  | As | 2 | ＜1 | ＜1 | 2 | 4 |
|  | Bi | ＜1 | ＜1 | ＜1 | 8 | 10 |
|  | Cd | ＜1 | ＜1 | 2 | ＜1 | ＜1 |
|  | Co | ＜5 | 8 | ＜5 | ＜5 | ＜5 |
|  | Cu | 4 | 2 | 2 | ＜5 | 6 |
|  | Fe | 6 | 2 | 4 | 10 | 5 |
|  | Ni | 5 | ＜5 | 7 | ＜5 | ＜5 |
|  | Pb | 14 | 8 | 8 | 10 | 2 |
|  | Zn | ＜1 | ＜1 | ＜1 | ＜5 | ＜5 |
| 杂质总含量/10-6 |  | 42 | 33 | 33 | 55 | 46 |

客户A使用4N锡锑蒸发料，其技术要求如表3所示：

表3 客户A对4N锡锑蒸发料化学成分要求

质量分数/（×10-4）%

| Al | As | Bi | Cd | Co | Cu | Fe | Ni | Pb | Zn | 金属杂质总和 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ≤5 | ≤5 | ≤25 | ≤3 | ≤30 | ≤10 | ≤25 | ≤30 | ≤35 | ≤5 | ≤100 |

客户B使用4N锡锑蒸发料，其技术要求如表4所示：

表4 客户B对4N锡锑蒸发料化学成分要求

质量分数/（×10-4）%

| Al | As | Bi | Cd | Co | Cu | Fe | Ni | Pb | Zn | 金属杂质总和 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ≤5 | ≤5 | ≤25 | ≤3 | ≤30 | ≤10 | ≤25 | ≤30 | ≤35 | ≤5 | ≤100 |

综上可见，各客户对锡锑蒸发料的管控要求基本一致，生产厂家内部管控标准也与客户要求一致。因此，综合生产企业和各家客户的管控标准、修订锡蒸发料标准，增加锡锑蒸发料后化学成分见表5。

表5 锡锑蒸发料化学成分

| 牌号 | SnSb /%，不小于 | 杂质含量（×10-4）/%，不大于 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Al | As | Bi | Cd | Co | Cu | Fe | Ni | Pb | Zn | 杂质元素总和a |
| IC-SnSb99.99 | 99.99 | 5 | 5 | 25 | 3 | 30 | 10 | 25 | 30 | 35 | 5 | 100.0 |
| 牌号 | SnSb /%，不小于 | 合金元素 单位/Unit：wt% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sb |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IC-SnSb99.99 | 99.99 | 2.5±0.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注: “—”表示对该杂质元素无要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| a杂质元素总和为表中所列杂质含量实测值之和。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3.3.3 外形尺寸及允许偏差

本标准在编制之前，广泛搜集整理了不同客户的需求。根据客户需求及制造企业所生产的产品规格尺寸，可固定成常规几种尺寸，若需方有其他尺寸需要时，由供需双方协商确定后在订货单中注明。有研亿金锡及锡合金蒸发料实际测量尺寸见表6，阿石创锡及锡合金蒸发料实际测量尺寸见表7，根据所生产的锡及锡合金蒸发料的外形尺寸实测值，制定产品外形尺寸见表1，允许偏差见表8。

表6 有研亿金蒸发料实际测量尺寸

单位为毫米

| 外形尺寸 | 实际测量数据 | 外形尺寸 | 实际测量数据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1×5×5 | 1.07×5.08×5.12 | 2×10×10 | 2.07×10.18×10.12 |
|  | 1.09×5.05×5.09 |  | 2.09×10.05×10.09 |
|  | 1.08×5.06×5.07 |  | 2.08×10.06×10.07 |
|  | 1.07×5.11×5.27 |  | 1.89×10.11×10.12 |
|  | 1.13×5.01×5.07 |  | 2.13×10.11×10.07 |
|  | 1.09×5.11×5.00 |  | 2.09×10.11×10.00 |
|  | 1.07×5.04×5.05 |  | 2.07×10.24×10.31 |
|  | 0.98×5.16×5.12 |  | 1.98×10.16×10.12 |
|  | 1.07×5.08×5.07 |  | 2.07×9.88×10.02 |
| Φ3×3 | Φ3.01×3.21 | Φ6×6 | Φ5.98×6.24 |
|  | Φ3.00×3.24 |  | Φ5.96×6.28 |
|  | Φ2.98×3.24 |  | Φ5.92×6.27 |
|  | Φ3.01×3.27 |  | Φ5.95×6.28 |
|  | Φ3.04×3.28 |  | Φ6.02×6.34 |
|  | Φ2.95×3.24 |  | Φ5.93×6.28 |
|  | Φ2.96×3.22 |  | Φ5.95×6.30 |
|  | Φ3.03×3.25 |  | Φ5.93×6.31 |
|  | Φ2.98×3.21 |  | Φ6.02×6.29 |

表7 阿石创蒸发料实际测量尺寸

单位为毫米

| 外形尺寸 | 实际测量数据 |
| --- | --- |
| Φ2×2 | Φ2.11×2.20 |
|  | Φ2.07×2.24 |
|  | Φ1.92×2.24 |
|  | Φ2.01×2.27 |
|  | Φ2.04×2.26 |
|  | Φ1.95×2.24 |
|  | Φ2.09×2.22 |
|  | Φ2.03×2.24 |
|  | Φ1.98×2.21 |

表8 尺寸允许偏差

单位为毫米

| 片状 |  | 柱状 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| a | t | d | l |
| ±0.5 | ±0.2 | ±0.2 | ±0.5 |

3.3.4 外观质量

根据生产实际情况，锡及锡合金蒸发料表面缺陷主要有表面不平整、不洁净，有飞边、毛刺、夹杂和裂纹缺陷，存在氧化、油污、颗粒附着物等污染。因此本标准规定了锡及锡合金蒸发料表面应光滑、洁净，应无氧化、油污、锈蚀、颗粒附加物和其他沾污。锡及锡合金蒸发料实际生产是通过冲、剪、裁等加工方式制备的，因此产品端面或表面允许有不影响使用的冲、剪、裁等痕迹。

4、标准水平分析

4.1标准水平

本标准参照了国际先进的锡及锡合金蒸发料使用企业的产品要求。通过文献检索、网上查询，国内外并没有锡合金蒸发料的相关国家、行业标准，本标准为首次制定。在标准制定过程中调研了国内外半导体等应用领域客户对产品的基本要求，首次对半导体行业用的锡合金蒸发料制定了标准，确定该标准总体水平为国内先进水平。

4.2 标准创新点

高纯锡及锡合金蒸发料因其优异的导电性、导热性、可焊性及良好的镀膜均匀性，已成为半导体器件、集成电路、微电子封装及光电子领域中不可或缺的核心关键原材料。特别是在真空蒸镀工艺中，锡及锡合金蒸发料被广泛用于制备电极、焊料层及功能薄膜，在LED芯片制造、太阳能电池、光学镀膜等领域具有重要的应用价值。目前国内很多企业及科研院所都有大量的需求，如RCL、昆山恒涛、山东兴华、吴越物芯、扬州晶新等半导体行业厂家都在广泛使用。各家客户需求与生产厂家内部管控需求一致，但无相关行业标准。本行业标准建立了产品统一的标准规范，可以促进产业有序规范化发展，确保各家生产的产品数据可比，提高产品的生产效率和提升质量一致性。

通过本标准的制定，为全面制定微电子领域用电子材料系列标准奠定了基础，为锡及锡合金蒸发料制造商对客户要求和产品理解提供了依据，对锡及锡合金蒸发料制造具有广泛的借鉴意义和推广价值。

本标准在编制过程中，有研亿金多次对国内多个具有代表性的客户、原材料供应商整个供应链进行摸底和调研，收集了大量的锡及锡合金蒸发料参考数据，使得标准在起草过程中始终具有代表性，是对标准编制方法的创新。

4.3 标准的覆盖面

本标准从修订之初就对锡及锡合金蒸发料的上下供应链进行了大量的调研，覆盖了国内外大多数的锡及锡合金蒸发料使用客户，对锡及锡合金蒸发料的基本性能要求、检验方法及规则、包装、运输、贮存等方面进行了全面说明。因此，本标准在半导体行业用锡及锡合金蒸发料领域具有较强的覆盖性。

5、与现行相关法律、法规、规章及相关标准，特别是强制性标准的协调性

与有关的现行法律、法规和强制性国家标准没有冲突。

6、标准中涉及到的专利

本文件起草过程中没有检索到专利和知识产权问题，如果涉及到专利和知识产权时请使用单位与专利和知识产权方协商，本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。

7、重大分歧意见的处理经过和依据

本标准属于半导体行业 用锡及锡合金蒸发料领域专业基础产品标准，编制组根据起草前确定的编制原则进行了标准起草，标准起草过程中未发生重大分析意见。

8、标准作为强制性标准或推荐性标准的建议

本标准为锡及锡合金蒸发料基础标准，本标准中的内容全面覆盖了电子薄膜用锡及锡合金蒸发料的一般性通用要求，但由于具体应用不同，对质量控制重点要求也不尽相同，对各项指标的要求程度也不相同，在订货过程中，供需双方还要对特殊要求进行进一步的明确。因此，建议本标准作为推荐性行业标准发布实施。

9、贯彻标准的要求和措施建议

本标准属于锡及锡合金蒸发料的基础标准，全面覆盖了电子薄膜用锡及锡合金蒸发料的一般要求，建议相关单位组织专项标准宣贯会进行系统的学习与贯彻实施。如果需方对锡及锡合金蒸发料有特殊要求时，建议供需双方在本标准基础上对特殊要求在订货合同中进行详细的约定或起草专项技术协议。

10、废止现行有关标准的建议

YS/T1511-2016锡蒸发料

11、其他予以说明的事项

无

《锡及锡合金蒸发料》标准起草小组

2026年7月