ICS 73.060.40

Z 00

GB/T *****—**

岩溶堆积型铝土矿山复垦技术规范

Technological Specifications for Mined Area Regerneration

of Karst Stacking-Type of Pingguo Bauxite

（草案）

200×-××-××发布

200×-××-××实施

中华人民共和国国家标准

前	言

为了加强土地复垦工作，促进土地整治与保护， 提高土地利用的社会、经济和生态效益，依据《土地复垦规定》和有关的法律法规，制定本标准。 本标准适用于岩溶堆积型铝土矿山复垦技术规范。

本标准的附录A为资料性附录。

本标准由中国有色金属工业协会提出。

本标准由全国有色金属标准化技术委员会归口。

本标准主要起草单位：中国铝业股份有限公司广西分公司。

本标准主要起草人： ×××　×××　×××　×××　×××　×××。

岩溶堆积型铝土矿山复垦技术规范

- 1  适用范围

标准规定了岩溶堆积型铝土矿采空区复垦的基本技术要求、复垦施工作业标准、复垦土地培肥方法、复垦验收标准等内容。

本标准适用于岩溶堆积型铝土矿采空区复垦施工和验收。可作为复垦施工、竣工验收的技术依据。

- 2  规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本部分的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本部分，然而，鼓励根据本部分达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本部分。

YS 5029-1996          铝矿山土地复垦工程设计规范

TD/T 1013-2000        土地开发整理项目验收规程

- 3  术语和定义

3.1

土地破坏

由于人类的生产建设活动导致土地的挖损、塌陷、压占等称之为土地破坏。

3.2

土地复垦

指对被破坏的土地，通过采取综合整治措施，使其恢复到可供利用状态的活动。

3.3

土地复垦率

己复垦的土地面积与被破坏的土地面积之比。

即: 	L (%) =Y/P×100%

式中: L——土地复垦率(以百分率表示)

Y——已复垦土地面积(公顷)

P——被破坏土地面积(公顷)。

- 4  施工技术要求

4.1 复垦为耕地技术要求

4.1.1 地块连片性好，每一复垦片区有简易公路通达，易于耕作。

4.1.2 地块基层平整，采空区为粘土底板时基层需平整后钩松；采空区为灰岩（石牙）底板时，爆破平整后覆盖土厚度≥0.5米；基层施工应有齐全的隐蔽工程验收记录。

4.1.3 地块耕作层铺设平顺，铺设厚度大于0.3米。

4.1.4 平整地的坡度不大于6°。

4.1.5 临近征地边界的施工控制符合设计要求，无遗漏、无超界现象。

4.2 复垦地为非耕地技术要求

4.2.1 土质挖方边坡坡度≤53°，石质挖方边坡坡度≤73°，填土填石边坡坡度≤28°。

4.2.2 填方边坡坡面平顺，覆盖土厚度不小于0.15米，具备护坡植物种植和生长条件。

4.3 防排水工程技术要求

4.3.1边坡顶、底部的截、排水沟完善，断面为0.5×0.5m，纵向坡度≥3%。

4.3.2 地块四周有完整的排水沟，断面≥0.3×0.3m。

- 5 验收标准

5.1 验收方法

5.1.1  采取室内核算与实地勘查相结合的办法组织验收。

5.1.2  实施面积≤30ha的项目，采取全面核查的方法进行验收；实施面积＞30ha的项目，采取抽样核查的方法进行验收。

5.1.3  抽样核查的样本量一般为5％～10％，抽样核查的样本量不得少于实施面积为30ha项目的全面核查量。抽样核查可采取系统抽样或随机抽样。

5.2 验收指标

5.2.1  验收基本指标

5.2.1.1  地块的布置、形状、高程、现场特征点与项目规划设计基本吻合。

5.2.1.2  田坎的位置、走向与项目规划设计基本一致。

5.2.1.3  防洪排水工程的位置、走向与项目规划设计基本一致。

5.2.1.4  道路的布置、路宽、工艺、位置等与规划设计基本一致。

5.2.2  验收具体指标

5.2.2.1 复垦为耕地的验收指标

  - 地块基层平整，采空区为粘土底板时基层需平整后钩松；采空区为灰岩（石牙）底板时，爆破平整后覆盖土或洗矿滤泥厚度≥0.5m。基层施工应有齐全的隐蔽工程验收记录。

  - 覆土后场地平整，地面坡度不超过5°。

  - 地块耕作层铺设平整，铺设厚度＞0.3m，耕作层75％以上采用原耕地的耕作层土壤，作为水田地面坡度不超过3°，作为旱地地面坡度不超过5°。

  - 覆土土壤PH值范围，为5.5～8.5之间。

  - 覆土中砾石含量≤10％，砾径≤7cm。

5.2.2.2 复垦为耕地附属设施的验收指标

5.2.2.2.1田坎的验收指标

- 土坎必须用生土填筑，土中不能夹有石砾、树根、草皮等杂物，必须分层夯实（每层虚土夯实后厚度约0.15m）。

- 石坎内坡一般接近垂直，顶宽0.4m～0.5m，每10m～15m留一沉陷缝。

5.2.2.2.2 防洪排水工程的验收指标

- 田坎上、下侧的截、蓄排水沟完善，沟宽×沟深为(0.3～0.5)m×0.5m，纵向坡度3%左右。

- 在坡地与耕地面交界处修建截流沟，截流沟与纵向布置的排水沟相连。

- 地块有相应完整的排水沟，深度≥0.2m。

- 其它防洪排水工程按设计要求全面完成。

5.2.2.2.3 交通工程的验收指标

- 每个采空区必须有道路到达。

- 道路宽度大于2m，最大纵坡为11％。

附录A

（资料性附录）

指标测试项目和方法

指标测试项目和方法见表A.1。

表A.1

| 序 号 | 项 目 | 单 位 | 方 法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 覆土面积 | 公顷 | 地测法 |
| 2 | 覆土厚度 | 米 | 地测法（多点） |
| 3 | 地面平整度 | 米 | 地测法 |
| 4 | 土壤容重 | 克/立方厘米 | 环刀法，蜡封法 |
| 5 | 土壤有机质 | % | 土壤有机质测定法 |
| 6 | 土壤砾石含量 | % | 筛分法 |
| 7 | 土壤PH值 |  | 电极测定法 |
| 8 | 含盐总量 | % | 电导法，残渣烘干法 |
| 9 | 覆盖法 | % | 测量法 |
| 10 | 其他项目 | % | 参考《水和废水检测分析方法》 |
| 11 | 产草量 | 公斤／公顷 | 实测样方，计算法 |
| 12 | 种植密度（造林） | 株／公顷 | 实测样方，计算法 |
| 13 | 造林成活率 | ％ | 实测样方，计算法 |
| 14 | 郁闭度（造林） | ％ | 实测样方，计算法 |
| 15 | 单位产量 | 公斤／公顷 | 实测计算 |
| 16 | 单位产量 | 公斤／公顷 | 实测计算 |