ICS 77.120.10

H 12

中华人民共和国有色金属行业标准

YS

YS/T XXX-200X

铝电解系列不停电停、开槽方法

请补充英文名称

（征求意见稿）

200×-××-××发布

- 200×-××-××实施

国家发展和改革委员会 发布

- 前    言

- 本标准的方法一为“铝电解系列开关分流不停电停、开槽方法”；方法二为“铝电解槽变电阻自熔断分流系列不停电停、开槽方法”。

- 本标准由全国有色金属标准化技术委员会提出并归口。

- 本标准由郑州中实赛尔科技有限公司、河南中孚实业股份有限公司负责起草。

- 本标准主要起草人：梁学民、王有山、辛朋辉、冯冰、许红欣。

铝电解系列不停电停、开槽方法

- 方法一   铝电解系列开关分流不停电停、开槽方法

  - 范围

- 本方法规定了铝电解槽开关分流系列不停电停、开槽的方法、设备、技术条件。

- 本方法适用于铝电解槽的系列不停电停槽或开槽，适用槽容量70KA～500KA。

  - 术语

下列术语适用于本标准。

    - 停、开槽（英文名称）

停、开槽指铝电解槽的停槽和开槽，停槽指流经铝电解槽的电流被短路母线旁路而停止运行，开槽指铝电解槽被旁路的电流重新流经电解槽而投入运行。

    - 不停电（英文名称）

不停电指铝电解槽所在的系列保持全电流的80%以上。

  - 方法原理

在铝电解槽的阴、阳极之间接入开关，闭合开关使之形成与电解槽阴、阳极的并联电路，实现对电解槽电流的分流。停槽时，闭合原处于断开状态的铝电解槽短路母线，电解槽上的电流被短路母线旁路，实现停槽；开槽时，断开原处于闭合状态的铝电解槽短路母线，电流从电流槽流过，实现开槽。停、开槽完成后，断开并移出开关。见图1。

1——阴极母线出线；2——阴极母线；3——铝电解槽；4——铝电解槽短路母线；5——开关；

6、7——连接母线；8——控制电缆；9——开关控制柜；10——阳极母线；11——槽电压表。

图1  铝电解系列开关分流不停电停、开槽方法原理图

  - 设备及器具

    - 开关

- 直流有载开关，容量应满足电解槽容量需要；结构形式应满足与电解槽对接的需要；具有防磁性能。主要技术参数及安装形式见附录A。

    - 开关控制柜

- 能够同时控制多台开关，具有回路检测、故障报警、不同步拒动作保护及防磁性能。主要技术参数见表1。

- 表1  控制柜主要参数

| - 主 要 项 目 | - 单 位 | - 参 数 |
| --- | --- | --- |
| - 控制开关组数 | - 组 | - 2～10 |
| - 输入电压 | - V | - AC 220/380 |
| - 充电电压 | - V | - DC 0～400可调 |
| - 充电时间 | - S | - 10—65 |
| - 手动放电时间 | - S | - 20 |
| - 合闸电流 | - A | - 200 |
| - 分闸电流 | - A | - 150 |
| - 合闸脉冲宽度 | - S | - 0.01～0.3 |
| - 分闸脉冲宽度 | - S | - 0.01～0.2 |
| - 动作精度误差 | - % | - ＜3 |

    - 连接母线装置

- 单根母线电阻≤2μΩ，接口有效压接面积大于或等于其有效导电截面积的2倍。其形状能实现连接开关及铝电解槽短路母线的要求。

    - 连接母线夹具

  - 方法步骤

    - 设备安装

      - 安装开关

- 将开关置于断开状态，通过连接母线装置与电解槽阴、阳极母线连接，使开关并联于电解槽；开关数量为一台或多台，总额定容量等于或大于电解槽容量；开关安装于电解槽立柱母线与短路母线之间时，开关数量等于或小于立柱数量，开关总容量等于或大于电解槽容量，开关通过连接母线与电解槽母线连接，用连接母线夹具压紧。用电缆把每个开关的控制部分连接到一个集中控制柜。

      - 安装要求

- 开关与连接母线、电解槽母线与连接母线之间的每一个连接的电阻≤1μΩ。

    - 停槽步骤

      - 闭合开关

      - 闭合连接电解槽阴、阳极的短路母线：要求接触电阻电压降≤0.02V。

      - 断开并移出开关。

    - 开槽步骤

      - 闭合开关

      - 断开电解槽阴、阳极之间的短路母线，并插入绝缘板：要求绝缘电阻≥1MΩ。

      - 断开并移出开关。

  - 技术要求

    - 停槽技术要求

      - 电解槽电压：停槽前5V以下。

      - 短路口绝缘：停槽前≥1MΩ。

      - 开关闭合后电解槽电压：0.8V以下。

      - 停槽完成后电解槽电压：0.4V以下。

      - 操作期间电解槽不允许来效应。

      - 整个步骤完成时间：0.5h以内。

    - 开槽技术要求

      - 开关闭合状态下电解槽短路母线断开后电解槽电压：0.8V以下。

      - 开关断开后电解槽电压：10V以下。

      - 短路口绝缘：开槽完成后≥1MΩ。

      - 整个步骤完成时间：0.5h以内。

- 方法二   铝电解槽系列变电阻自熔断分流不停电停、开槽方法

  - 范围

- 本方法规定了铝电解系列变电阻自熔断分流不停电停、开槽的方法、装置、技术条件。

- 本方法适用于铝电解槽的系列不停电停、开槽，适用槽容量70KA～500KA。

  - 术语

下列术语适用于本标准。

    - 停、开槽（英文名称）

停、开槽指铝电解槽的停槽和开槽，停槽指流经铝电解槽的电流被短路母线旁路而停止运行，开槽指铝电解槽被旁路的电流重新流经电解槽而投入运行。

    - 不停电（英文名称）

不停电指铝电解槽所在的系列保持全电流的80%以上。

    - 自熔断（英文名称）

自熔断指电阻在电流热效应作用下的熔化断开。

  - 方法原理

开槽时，在铝电解槽的阴、阳极之间接入变电阻自熔断分流器，形成并联分流电路，其分流量大于电解槽电流的80%，操作铝电解槽短路母线，使其断开，变电阻自熔断分流器的温度随通电时间的延长而逐渐升高，电阻增大并熔断。见图2。

1——阴极母线出线；2——阴极母线；3——铝电解槽；4——铝电解槽短路母线；

5——变电阻自熔断器分流器；6、7——连接母线；8——阳极母线；9——槽电压表。

注意：停槽时，调整槽电压到1V以下，闭合短路母线。

图2 铝电解开关分流系列不停电停、开槽方法原理图

  - 装置及器具

    - 变电阻自熔断分流器：见附录B。

    - 连接母线

- 单根电阻≤2μΩ，接口有效压接面积大于或等于其有效导电截面积的2倍。其形状能实现连接熔断器及铝电解槽短路母线的要求。

    - 连接母线夹具

  - 方法步骤

    - 设备安装

      - 停槽时，熔断器通过连接母线与电解槽阴、阳极母线连接，并用连接母线夹具夹紧；熔断器连接在上台电解槽的阴极母线（相当于本台电解槽的阳极）与本台电解槽的阴极母线之间时，熔断器宜选用大额定电流的型号，并按照选型原则（见附录B）；熔断器安装于电解槽立柱母线与短路母线之间时，熔断器宜选用较小额定电流的型号，并根据各立柱的电流分配情况进行均匀配置。

      - 安装要求

- 熔断器与连接母线、电解槽母线与连接母线之间的连接电阻≤1μΩ。

    - 停槽步骤

      - 降低系列电流20%以内，下降电解槽阳极，调整电解槽电压，要求槽电压≤1V。

      - 闭合连接电解槽阴、阳极的短路母线：要求接触电阻电压降≤0.02V。

    - 开槽步骤

      - 安装熔断器。

      - 断开电解槽阴、阳极之间的短路母线，并插入绝缘板，要求绝缘电阻≥1 MΩ。

      - 熔断器熔断。

      - 拆除熔断后的熔断器。

  - 技术要求

    - 停槽技术要求

      - 电解槽电压：停槽前1V以下。

      - 停槽完成后电解槽电压：0.4V以下。

    - 开槽技术要求

      - 熔断器接通状态下电解槽短路母线断开后电解槽电压：0.8V以下。

      - 熔断器（常态）分流量大于电解槽电流的80%。

      - 熔断器熔断时间10min～15min。

附  录A

（资料性附录）

开关技术要求

  - 型号选择

    - 1）WDD系列赛尔开关：其结构形式适用于单侧短路块的电解槽，容量70～500KA。主要技术参数见表A1。

    - 2）LDD系列赛尔开关：其结构形式适用于双侧短路块的电解槽。主要技术参数见表A1。

- A1   WDD、LDD赛尔开关的主要技术参数

| - 主 要 项 目 | - 单 位 | - 参 数 |
| --- | --- | --- |
| - 单台开关本体电阻压降 | - V | - ≤0.2 |
| - 工作电压（DC） | - V | - ≤10 |
| - 工作电流（DC） | - KA | - 70~500 |
| - 连续工作时间 | - h | - ≤0.5 |
| - 允许温升 | - ºC | - ≤80 |
| - 环境温度 | - ºC | - ≤60 |
| - 多组动作同步性 | - s | - ≤0.05 |
| - 对地绝缘耐压: | - V | - ≥1500 |

  - 开关的安装形式

    - WDD系列赛尔开关：安装形式见图A1。

    - LDD系列赛尔开关：安装形式见图A2。

1——WDD系列赛尔开关；2——连接母线装置；3——短路母线（阴极）；4——立柱母线（阳极）；

5——连接母线夹具；6——电缆；7——控制柜。

- A1  WDD系列赛尔开关安装形式

1——LDD系列赛尔开关；2——连接母线装置；3——短路母线（阴极）；4——立柱母线（阳极）；

5——连接母线夹具；6——电缆；7——控制柜；8——开关正极；9——开关负极。

- A2  LDD系列赛尔开关安装形式

附  录B

（资料性附录）

变电阻自熔断分流器

- B.1  型号选择

3）RDD系列赛尔熔断器，主要型号及技术参数见表B1。

表B1  RDD电阻自熔断分流器主要技术参数

| - 型 号 | - 额定工作电流（KA） | - 熔断条件（KA·min） | - 常态电阻（μΩ） |
| --- | --- | --- | --- |
| - RDD10 | - 10 | - 10 15—20 | - 54 |
| - RDD15 | - 15 | - 15 15—20 | - 33 |
| - RDD20 | - 20 | - 20 15—20 | - 22 |
| - RDD25 | - 25 | - 25 15—20 | - 16 |
| - RDD30 | - 30 | - 30 15—20 | - 11 |
| - RDD35 | - 35 | - 35 15—20 | - 8 |
| - RDDX | - 5～50（非标） | - 5～50 15—20 | - 非标 |

- B.2  选型原则

B.2.1  首选同一种型号的熔断器，其组数等于电解槽容量除以熔断器的额定电流，不能等于时，其误差小于电解槽容量的3%；

B.2.2 选用不同型号的熔断器进行组合时，其额定电流之和等于电解槽容量，不能等于时，其误差小于电解槽容量的3%；

B.2.3  熔断器的组数在方便安装、分流均匀的前提下，根据计算而确定。

1	） [WDD系列赛尔开关]是由[郑州中实赛尔科技有限公司]提供的产品的商品名。给出这一信息是为了方便本标准的使用者，并不表示对该产品的认可。如果其它等效产品具有相同的效果，则可使用这些等效产品。

2	） [LDD系列赛尔开关]是由[郑州中实赛尔科技有限公司]提供的产品的商品名。给出这一信息是为了方便本标准的使用者，并不表示对该产品的认可。如果其它等效产品具有相同的效果，则可使用这些等效产品。

3	） [RDD系列赛尔熔断器]是由[郑州中实赛尔科技有限公司]提供的产品的商品名。给出这一信息是为了方便本标准的使用者，并不表示对该产品的认可。如果其它等效产品具有相同的效果，则可使用这些等效产品。