ICS 29.045

H 80

中华人民共和国国家标准

GB/T ××××-××××

太阳能电池用锗单晶

Germanium Single crystal for Solar Cell

（讨论稿）

（本稿完成时间：2009年6月）

××××-××-××发布

××××-××-××实施

发布

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局

中国国家标准化管理委员会

- 前    言

本标准由中国有色金属工业协会提出。

本标准由全国半导体设备和材料标准化技术委员会材料分技术委员会归口。

本标准起草单位：云南临沧鑫圆锗业股份有限公司、中国科学院半导体研究所

本标准主要起草人：惠峰、普世坤、包文东、郑洪。

太阳能电池用锗单晶

  - 范围

- 本标准规定了太阳能电池用锗单晶棒的术语、产品分类、技术要求、试验方法、检测规则及标志、包装、运输、贮存、质量证明书和合同（或订货单）内容。

- 本标准适用于垂直梯度冷却法(VGF)和直拉法(CZ)制备的太阳能电池用锗单晶滚圆棒。

  - 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注明年代的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注明年代的引用文件，其最新版本适用于本标准。

GB/T 1550 非本征半导体材料导电类型测试方法

GB/T 1555 半导体单晶晶向测定方法

GB/T 4326 非本征半导体单晶 霍尔迁移率和霍尔系数测量方法

GB/T 5252 锗单晶位错腐蚀坑密度测量方法

GB/T 14264 半导体材料术语

GB/T 14844 半导体材料牌号表示方法

  - 术语

- GB/T 14264规定的术语和定义适用于本标准。

  - 产品分类

    - 分类

锗单晶棒按导电类型分为n、p两种类型。

    - 牌号

      - 锗单晶棒的牌号表示方法

- 锗单晶的牌号表示为：

- -Ge-□( )-＜  ＞

4

3

2

1

其中：

1——表示锗单晶棒的生产方法，VGF表示垂直梯度凝固法，CZ表示直拉法。

2——Ge表示锗单晶棒。

3——用n或p表示导电类型，括号内的元素表示参杂剂。

4——用弥勒指数表示晶向。

      - 示例：

- VGF-Ge-n(sb)-<111>,表示晶向为<111>n型掺锑垂直梯度冷却法生产的锗单晶棒。

- CZ-Ge-p(Ga)-<111>,表示晶向为<111>p型掺镓直拉法生产的锗单晶棒。

    - 规格

锗单晶棒按直径分为50mm 、75mm、100mm和125mm 四种规格或由供需双方商定规格。

  - 技术要求

    - 外形尺寸

锗单晶棒的外形尺寸应符合表1的规定，如客户对外形尺寸有特殊要求，双方另行商定。

- 锗单晶棒的外形尺寸                   单位：mm

| 直径 | 50 | 75 | 100 | 125 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 直径及偏差 | 50±0.2 | 75±0.2 | 100±0.2 | 125±0.2 |
| 长度 | ≥50 | ≥50 | ≥50 | ≥50 |

    - 电学性能

- 锗单晶棒的电学性能应符合表2规定。

| 导电类型 | 掺杂元素 | 电阻率范围 Ω.cm | 径向电阻率 变化% | 迁移率cm2/V·S | 载流子浓度 cm-3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P | 镓、铟 | 0.01-0.10 | ≤10 | ≤5102 | ≥1×10 17 |
| N | 锑、砷 | 0.01-0.10 | ≤10 | ≤5102 | ≥1×10 17 |

- 电学性能

    - 晶向

- 锗单晶棒的晶向取向为：＜100＞、＜110＞、＜111＞，滚圆后的晶向偏离度不大于0.5。

    - 晶体完整性

      - 外观质量

- 锗单晶棒滚圆后的棒体表面及棒的两个截面上不允许存在超过2mm2的崩痕或崩边，棒体表面无星形结构、六角网络、孔洞和裂纹。

      - 位错密度

位错密度应符合表3的规定。

| 直径（mm） | 50 | 75 | 100 | 125 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 位错密度（个/cm2） | ≤500 | ≤500 | ≤500 | ≤500 |

表3  位错密度

  - 检验方法

    - 外形尺寸检测

- 用精度为0.02mm的游标卡尺进行测量。

    - 外观质量

- 用目视法进行观察和测量。

    - 导电类型检测

- 按照GB/T 1550 规定的测量方法进行。

    - 电阻率检测

- 按照GB/T4326 规定的测量方法进行。

    - 迁移率检测

- 按照GB/T 4326 规定的测量方法进行。

    - 载流子浓度检测

按照GB/T 4326 规定的测量方法进行。

    - 位错密度检测

- 按照GB/T 5252 规定的测量方法进行。

    - 单晶晶向及晶向偏离度检测

- 按照GB/T 1555 规定的测量方法进行。

  - 检验规则

    - 检验和验收

      - 产品应由供方技术（质量）监督部门进行检验，保证产品质量符合本标准的规定，并填写产品质量证明书。

      - 需方可对收到的产品按本标准的规定进行检验，若检验结果与本标准（或订货合同）的规定不符时，应在收到产品之日起三个月内向供方提出，由供需双方协商解决。

    - 检验批

每根锗单晶棒作为一个检验批。

    - 检验项目、检验规则及依据

首先对每个检验批进行外形尺寸及外观质量的检验，然后在合格的每根单晶棒头尾各切一片（晶片）进行电阻率，迁移率，载流子浓度，位错密度，单晶晶向及晶向偏离度的检验，检验规则按照6.1～6.8的规定进行,判定依据按照5.1～5.4的规定进行。

    - 不合格判定

- 若以上检验项目中有任何一项检验不合格，则判定该批产品不合格，该产品不得进行交付。

    - 不合格品处置

- 如果产品因不合格而被拒收，生产方应将该产品取回进行分析,若产品不合格是因单晶棒的外形尺寸、外观质量等可通过返工重新使之合格的问题所造成,则产品可经返工并检验合格后再予以重新交付。

- 如果是因单晶棒的电学性能、位错密度及晶向达不到产品标准或合同的要求，则该产品将不能重新交付，应由生产方重新提供合格的产品。

  - 标志、包装、运输和贮存

    - 包装、标志

      - 锗单晶棒用聚苯烯（泡沫）逐锭包装，然后将经过包装的晶锭装入包装箱内，并装满填充物，防止晶棒松动。

      - 包装箱外侧应有“小心轻放”、“防潮”、“易碎”、“防腐”等标识，并标明：

- 供方名称，商标；

- 产品名称和牌号；

- 产品批号、单晶根数及重量（毛重/净重）；

    - 运输、贮存

      - 产品在运输过程中应轻装轻卸，勿压勿挤，并采取防震防潮措施。

      - 产品应贮存在清洁、干燥的环境中。

8.2.3 每批产品应有质量证明书，写明：

- 供方名称、地址、电话、传真；

- 产品名称及规格、牌号；

- 产品批号；

- 产品净重及单晶根数；

- 各项参数检验结果和检验部门的印记；

- 本标准编号；

- 出厂日期。

  - 合同（或订货单）内容

本标准所列锗单晶棒的合同（或订货单）内应包括下列内容：

- 产品名称；

- 牌号；

- 锭形、尺寸、杂质含量等特殊要求；

- 净重和件数；

- 本标准编号。