ICS 77.120

D 01

YS

中华人民共和国有色金属行业标准

YS/T XXXX-XXXX

铅、锌矿生产能源消耗限额

The   Zine and Lead Mine of energy consumption for producting nickel concentrate

（讨论稿）

XXXX-XX-XX发布                                    XXXX-XX-XX实施

中华人民共和国工业和信息化部  发布

前　　言

本标准是为规范铅锌矿山能源消耗限额首次制定的行业标准。

本标准的制定原则是：根据国家实现可持续发展的相关政策，既要考虑节能降耗要求，又要充分、有效利用现有资源的实际，按铅锌矿采矿、选矿工艺流程和铅锌采选综合能耗规定能耗限额。

本标准的附录A、附录B均是资料性附录。

本标准由全国有色金属标准化技术委员会提出。

本标准由深圳市中金岭南有色金属股份有限公司凡口铅锌矿负责起草。

本标准主要起草人：

本标准由全国有色金属标准化技术委员会负责解释。

铅、锌矿生产能源消耗限额

1　范围

通过调查，国内铅锌矿山企业有坑采，也有露天开采，因未收集到铅锌矿山露天开采企业产品能耗。因此，本标准仅适用于铅锌金属坑采企业，不适用于铅锌金属露天开采企业。

2　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误内容）或修订版均不适用于本标准。然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

GB/T 2589 综合能耗计算通则

GB/T 3484 企业能量平衡通则

GB/T 12723 产品单位产量能源消耗定额编制通则

GB/T 15587 工业企业能耗管理导则

GB   17167 用能单位能源计量器具配备和管理导则

3　术语、定义

下列术语、定义适用于本标准。

3.1

采矿工艺能源单耗 unit energy consumption of mine technology

采矿工艺生产过程中单位采掘量消耗的能源量。

3.2

选矿工艺能源单耗unit energy consumption of mineral separation technology

选矿工艺生产过程中单位处理量消耗的能源量。

3.3

辅助能耗 assistant energy consumption

辅助生产系统用于采矿、选矿生产的能源消耗。

3.4

综合能源单耗　unit consumption of integrate energy

采矿、选矿工艺能源消耗与辅助能源消耗及损耗量之和。

4　要求

4.1铅、锌采矿企业能源消耗限额应符合表1的要求

表1 铅、锌采矿企业综合能源消耗限额

| 井下采矿能源消耗 | 等级指标/（kgce/t） |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 一级 | 二级 | 三级 |
| 采矿工艺单耗 | 4.8 | 5.3 | 5.8 |
| 采矿综合单耗 | 5.3 | 5.8 | 6.2 |

4.2铅、锌选矿企业能源消耗限额应符合表2的要求

表2铅、锌选矿企业综合能源消耗限额

| 选矿能源消耗 | 等级指标/（kgce/t） |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 一级 | 二级 | 三级 |
| 选矿工艺单耗 | 4.6 | 5.1 | 5.5 |
| 选矿综合单耗 | 5.6 | 6.1 | 6.5 |

5　计算原则、计算范围及计算方法

5.1计算原则

5.1.1　企业实际（生产）消耗的各种能源

企业实际消耗的各种能源，系指用于生产活动的各种能源，它包括：一次能源（原煤、原油、天然气等）、二次能源（电力、热力、石油制品、焦炭、煤气等）和生产使用的耗能工质（水、氧气、压缩空气等）所消耗的能源。其主要用于生产系统、辅助生产系统和附属生产系统，不包括生活用能和批准的基建项目用能。在企业实际消耗的能源中，用做原料的能源也必须包括在内。

生活用能系指企业系统内的宿舍、学校、文化娱乐、医疗保健、商业服务和托儿幼教等方面的用能。

5.1.2　企业计划统计期内的能源消耗量

企业计划统计期内的某种燃料实物消耗量的计算，应符合公式（1）：

en=e1+e2-e3-e4-e5-e6………………..(1)

式中：en——企业的燃料实物消耗量；

e1——企业购入燃料实物量；

e2——企业期初库存燃料实物量；

e3——企业期末库存燃料实物量；

e4——企业外销燃料实物量；

e5——生活用燃料实物量；

e6——企业工程建设用燃料实物量。

企业计划期统计期内的能源消耗量的计算，应符合公式（2）：

En=E1+E2-E3-E4-E5-E6………………..(2)

=Ee+Ef

=Ez

式中：En——企业计划统计期内能源消耗量

E1——企业购入能源量

E2——企业初期库存能源量

E3——企业期末库存能源量

E4——企业外销能源量

E5——生活用能源量

E6——企业工程建设用能源量

Ee——铅、锌采矿、选矿直接能源消耗量

Ef——间接辅助生产部门能源消耗量及损失量

Ez——铅、锌采矿、选矿综合能源消耗量

所消耗的各种能源不得重计或漏计。存在供需关系时，能源输入、输出双方在计算时量值上应保持一致。设备停炉大修的能源消耗也应计算在内，且按检修后设备的运行周期逐月平均分摊。企业综合能耗的计算按GB/T2589的规定进行。

5.1.3　能源实物量的计量

能源实物量的计量必须符合《中华人民共和国计量法》和GB/T17167的规定。

5.1.4　各种能源的计量单位

企业生产能源消耗量、工艺能源消耗量以及综合能源消耗量的单位：kgce 、tce（千克标煤、吨标煤）；

煤、焦炭的单位：kg、t、104 t（千克、吨、万吨）；

电的单位：kW·h、104 kW·h（千瓦小时、万千瓦小时）；

蒸汽的单位：kg、t或kJ、GJ（千克、吨或千焦、百万千焦）；

煤气、压缩空气、氧气的单位：m3、104 m3（立方米、万立方米）；

水的单位：t、104 t（吨、万吨）。

5.1.5　各种能源（包括生产耗能工质消耗的能源）折标煤量的方法

应用基低（位）发热量等于29.3076（兆焦）的燃料称为1 kg标煤。

外购燃料的能源可取实测的低（位）发热量或供货单位提供的实测值，或用国家统计部门规定的能源等价值折算；企业能源转换自产时，按实际投入的能源实物折算标煤量；由集中生产单位外销供应时，其能源等价值须经主管部门规定；外购外销时，其能源等价值必须相同，当未提供能源等价值时，可按国家统计部门的折算系数折算，参见附录A和附录B。

5.1.6采掘量和选矿处理量的规定

所有采掘量和选矿处理矿量，均以企业计划部门正式上报的数据为准。

5.1.7辅助、附属生产系统的能源消耗量和能源及耗能工质在企业内部贮存、转换与分配供应（包括外销）中的损耗，即间接综合能耗，应含在采矿或选矿工艺的综合能耗中。

5.2计算范围

采矿工艺包括：采矿、掘进、运输、提升、压风、通风、充填、供排水以及厂内辅助等部分。

选矿工艺包括：碎矿、磨矿、浮选、脱水、尾矿输送以及厂内辅助等部分。

5.3计算方法

5.3.1采矿、选矿工艺实物单耗的计算

工艺实物单耗按式（3）计算：

ES＝MS/PZ………………………………………………………（3）

式中：

ES－－采矿或选矿工艺的实物单耗，单位为千克每吨（kg/t），千瓦小时每吨（kW·h/t），立方米每吨（M3/t）；

MS－－采矿或选矿工艺直接消耗的某种能源实物总量，单位为千克（kg）、千瓦小时（kW·h）、立方米（M3）；

PZ－－采掘量或选矿处理矿量，单位为吨（t）。

5.3.2采矿、选矿工艺能源单耗的计算公式

工艺能源单耗按式（4）计算：

EI＝EH/ PZ…………………………………………………（4）

式中：

EI－－采矿或选矿工艺能源单耗，单位为千克标煤每吨，（kgce/t）；

EH－－采矿或选矿工艺直接消耗的各种能源实物量折标煤量之和，单位为千克标煤（kgce）；

PZ－－采掘量或选矿处理矿量，单位为吨（t）。

5.3.3采矿、选矿工艺综合能耗计算公式

工艺综合能耗按式（5）计算：

EZ＝EI＋EF…………………………………………………（5）

EZ－－采矿或选矿工艺综合能源单耗，单位为千克标煤每吨（kgce/t）；

EI－－采矿或选矿工艺能源单耗，单位为千克标煤每吨（kgce/t）；

EF－－采矿或选矿工艺辅助能耗，单位为千克标煤每吨（kgce/t）；

附录A

（资料性附录）

常用能源品种现行参考折标煤系数

表A  常用能源品种现行折标煤系数

| 能 源 |  | 折标煤系数及单位 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 品 种 | 单 位 | 系 数 | 单 位 |
| 原煤 | 吨 | 0.714 3 | 吨标煤/吨（tce/t） |
| 无烟煤 | 吨 | 0.900 | 吨标煤/吨（tce/t） |
| 洗精煤 | 吨 | 0.900 | 吨标煤/吨（tce/t） |
| 重油 | 吨 | 1.428 6 | 吨标煤/吨（tce/t） |
| 柴油 | 吨 | 1.457 1 | 吨标煤/吨（tce/t） |
| 汽油 | 吨 | 1.4714 | 吨标煤/吨（tce/t） |
| 焦炭 | 吨 | 0.971 4 | 吨标煤/吨（tce/t） |
| 液化石油气 | 吨 | 1.714 3 | 吨标煤/吨（tce/t） |
| 电力 | 万千瓦小时 | 1.229 | 吨标煤/万千瓦小时（tce/104kW..h） |
| 热力 | 百万千焦 | 0.0341 | 吨标煤/百万千焦 |
| 煤气 （热值为1 250×4.186 8kJ/m3） | 万立方米 | 1.786 | 吨标煤/万立方米（tce/104m3） |
| 天然气 | 千立方米 | 1.330 0 | 吨标煤/千立方米（tce/103m3） |
| 注1：蒸汽折标煤系数按热值计。 注2：本附录中折标煤系数如遇国家统计部门规定发生变化，能耗等级指标则应另行设定。 |  |  |  |

附录B

（资料性附录）

耗能工质能源等价参考值

表B常用耗能工质能源等价值

| 序号 | 名 称 |  | 单 位 | 能源等价值 |  | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 热值MJ（兆焦） | 折标煤 kgce(千克标煤) |  |
| 1 | 液体 | 新鲜水 | 吨 | 7.5350 | 0.2571 | 指尚未使用过的自来水，按平均耗电计算 |
| 2 |  | 软化水 | 吨 | 14.2347 | 0.4857 |  |
| 3 | 气体 | 压缩空气 | 立方米 | 1.1723 | 0.0400 |  |
| 4 |  | 二氧化碳 | 立方米 | 6.2806 | 0.2143 |  |
| 5 |  | 氧气 | 立方米 | 11.7230 | 0.4000 |  |
| 6 |  | 氮气 | 立方米 | 11.7230 | 0.4000 | 当副产品时 |
|  |  |  |  | 19.6771 | 0.6714 | 当主产品时 |
| 7 |  | 乙炔 | 立方米 | 243.6722 | 8.3143 | 按耗电石计算 |
| 8 | 固体 | 电石 | 千克 | 60.9188 | 2.0786 | 按平均耗焦炭、电等计算 |
| 注：本附录中的能源等价值如有变动，以国家统计部门最新公布的数据为准。 |  |  |  |  |  |  |