中华人民共和国国家标准

GB/T ××××—200×

太阳能电池用砷化镓单晶

Gallium arsenide single crystal for solar cell

（送审稿）

2009-××-××发布

2009-××-××实施

ICS 29.045

H 80

发布

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局

中国国家标准化管理委员会

- 前    言

本标准由全国半导体设备和材料标准化技术委员会（SAC/TC203）提出。

本标准由全国半导体设备和材料标准化技术委员会（SAC/TC203）归口。

本标准由中国科学院半导体研究所负责起草。

本标准主要起草人：曾一平、赵有文、提刘旺、崔利杰。

太阳能电池用砷化镓单晶

- 范围

本标准规定了太阳能电池用砷化镓单晶棒（以下简称砷化镓单晶棒）的分类、技术要求、检验方法和规则以及标志、包装、运输和贮存。

本标准适用于制造砷化镓太阳能电池的砷化镓单晶滚圆棒。

- 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

GB/T1555   半导体单晶晶向测定方法

GB/T4326   非本征半导体单晶霍尔迁移率和霍尔系数测量方法

GB/T8760   砷化镓单晶位错密度的测量方法

GB/T14264  半导体材料术语

GB/T14844  半导体材料牌号表示方法

- 术语

GB/T14264 规定的术语和定义适用于本标准。

4  产品分类

4.1 分类

砷化镓单晶棒按导电类型分为N型和P型两种类型。

4.2 牌号

砷化镓单晶棒牌号表示按 GB/T14844 的规定。

4.3规格

砷化镓单晶棒按直径分为50.8mm、76.2mm、100mm、150mm 四种规格，或由供需双方商定。

- 技术要求

- 5.1外形尺寸

砷化镓单晶棒的外形尺寸应符合表1的规定。

- 表1  晶棒外形尺寸

| 序号 | 项目 | 要求 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 50.8 | 76.2 | 100 | 150 |
| 1 | 晶棒直径及偏差（mm） | 50.80.4 | 76.20.4 | 100.00.4 | 150.00.4 |
| 2 | 晶棒长度（mm） | ≥40 | ≥50 | ≥50 | ≥60 |
| 注：当客户对外形尺寸有其它特殊要求时，双方商议后在合同中签订。 |  |  |  |  |  |

- 5.2外观

砷化镓单晶棒滚圆后的棒体表面及棒的两个截面上不允许存在超过2mm2的崩痕或崩边。

- 5.3 电学性能

砷化镓单晶棒的电学性能应符合表2规定。

- 表2  电学性能

| 序号 | 项目 | 要求 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | n | p |
| 1 | 电阻率Wcm | 1～1010-3 | 0.3～1510-2 |
| 2 | 迁移率 cm2/V·S | ≥1000 | ≥40 |
| 3 | 载流子浓度 cm-3 | 1×1018～4×1018 | 5×1017～5×1019 |

5.4 晶向

砷化镓单晶棒取向为：＜100＞、＜111＞，滚圆后的晶向偏离不大于0.50（当客户对晶向参数有特殊要求时由供需双方在合同中确定）。

- 5.5 位错密度和分布要求

砷化镓单晶棒的位错密度和位错类型和分布要求应符合表3的规定。

- 表3  位错密度和分布要求

| 序号 | 项目 | 要求 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 50.8 | 76.2 | 100 | 150 |
| 1 | 位错密度（个/cm2） | ≤1´103 | ≤4´103 | ≤1´104 | ≤5´104 |
| 2 | - 位错类型 - 和 分布要求 | - 1）在晶棒头或尾的检测样片直径1/20的边缘内不允许出现超过1mm长的位错排或面积超过0.5mm2 的位错团。 2）如在晶棒头或尾检测样片直径的1/20边缘外出现上述位错排或位错 团，则不允许位错排或位错团是向晶棒轴心方向延伸的。 |  |  |  |
| 注：当客户对晶体位错密度参数和位错类型及分布有特殊要求时由供需双方在合同中确定。 |  |  |  |  |  |

- 6  检验方法

- 6.1外形尺寸检测

用精度0.02mm的游标卡尺进行测量。

- 6.2外观检测

- 用测量显微镜进行观察和测量。

- 6.3电阻率检测

按GB/T4326  规定的测量方法进行。

- 6.4迁移率检测

按GB/T4326  规定的测量方法进行。

- 6.5载流子浓度检测

按GB/T4326  规定的测量方法进行。

- 6.6晶向及晶向偏差检测

按GB/T1555  规定的测定方法进行。

- 6.7位错密度检测

按GB/T 8760规定的测量方法进行。

6.8位错类型和分布检测

- 在砷化镓单晶棒位错密度测量合格后，按表3 中的位错类型和分布要求用测量显微镜进行观察，

- 如在晶棒头或尾测试样片直径的1/20边缘外出现上述位错排或位错团，则需从晶棒头或尾向内延伸

- 3mm以上再切1片，进行位错坑腐蚀并用测量显微镜观察，以判断位错排或位错团是否向晶棒轴心方

- 向延伸。

- 检验规则

- 7.1 检验和验收

7.1.1 产品应由供方技术质量监督部门进行检验，保证产品质量符合本标准的规定，并填写产品质量证明书。

7.1.2 需方可对收到的产品按本标准的规定进行检验。若发现产品质量不符合本标准或合同要求时，应在收到产品之日起3个月内向供方提出，由供需双方协商解决。

7.2 检验批

每根砷化镓单晶棒构成一个检验批。

7.3 检验项目、规则及判据

每根砷化镓单晶棒首先进行外形尺寸、外观的检验；然后在合格的每根砷化镓单晶棒头和尾各切一片晶片，将其中一片晶片按照表4的规定进行电阻率、迁移率、载流子浓度和晶向的检验，将另一片晶片按照表4的规定进行位错密度和位错类型及分布的检验；检验规则及合格判据见表4。

- 表4  检验项目、规则及判据

| 序号 | 检验项目 | 要求条款号 | 检验方法 | 检验规则 | 允许不合格数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外形尺寸 | 5.1 | 6.1 | 1根 （指单晶棒） | 0 |
| 2 | 外观 | 5.2 | 6.2 |  |  |
| 3 | 电阻率Wcm | 5.3的表2中 第1项 | 6.3 | 3块 （指由1根晶棒头或尾所切晶片的圆心点、1/2半径点和1/3半径点上所取的3个测试样块） | 0 |
| 4 | 迁移率cm2/V·S | 5.3的表2中第2项 | 6.4 |  |  |
| 5 | 载流子浓度，cm-3 | 5.3的表2中第3项 | 6.5 |  |  |
| 6 | 晶向及晶向偏差 | 5.4 | 6.6 | 1块 （指由进行电性能测试晶片剩余的部分所取的测试样块） | 0 |
| 7 | 位错密度 | 5.5的表3中第1项 | 6.7 | 1片 （指由1根晶棒头或尾所切的1整片晶片） | 0 |
| 8 | - 位错类型和分布 | 5.5的表3中第2项 | 6.8 |  |  |

- 7.4 不合格判定

若表4中的八项检验中有任何一项检验不合格，则判定批检不合格，该产品不得进行交付。

- 7.5 不合格处置

- 如果产品因不合格而被拒收，生产方应将该产品取回进行分析；若产品不合格是因晶棒的外形尺寸、外观等可通过返工重新使之合格的问题所造成。则产品可经返工并检验合格后再予以重新交付。如果是因晶棒的电学性能、位错及晶向达不到产品标准或合同的要求，则该产品将不能重新交付，应由生产方重新提供合格的产品。

8   标志、包装、运输和贮存

8.1 标志、包装和质量证明

8.1.1 包装袋上应有下列标志

- a）产品名称；

b）晶体型号、长度尺寸；

c）晶体编号；

- 8.1.2包装箱上应有下列标志

- a）产品名称、型号、数量、发货日期；

b）需方名称、地址；

c）生产方名称、地址；

d）防潮、防震、防腐蚀及易碎标志；

- 8.1.3包装

将经过清洗干净、检验合格的砷化镓单晶棒放入特制的聚乙烯包装袋内，充氮气密封，然后连同质量证明书一起装入包装盒内，周围用塑料沫填充，防止移动相互挤碰，最后用胶带将包装盒封好。

8.1.4 质量证明书

每根砷化镓单晶棒应具备质量证明书，需注明：

- 供方名称；

- 合同号；

c）产品名称、晶体型号、长度尺寸；

d）产品批号、晶体编号；

e）产品标准号；

f）各项参数检验结果和检验员印章及检验日期；

g）检验部门印章；

- 8.2 运输及贮存

8.2.1 产品在运输过程中应防止挤压、碰撞并采取防震、防潮等措施。

- 8.2.2 产品应存放在清洁、干燥、无化学腐蚀的环境中。