ICS 77.120.99

H14

中华人民共和国国家标准

硝酸稀土植物生长调节剂化学分析方法

第3部分：水不溶物量的测定

重量法

Chemical analysis of nitrate of rare earth for agriculture

Part3：Determination for the water insoluble matter content

Gravimetry

送审稿

200×-××-××发布

200×-××-××实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局

中 国 国 家 标 准 化 管 理 委 员 会 发布

GB/T12687.3—200×

代替GB/T12687.8-90

前    言

GB/T 12687-200X《硝酸稀土植物生长调节剂化学分析方法》共分3个部分：

——第1部分：砷、汞、铅、镉和铬量的测定  电感耦合等离子体质谱法

——第2部分：氯量的测定 方法1硝酸银比浊法  方法2电位滴定法

——第3部分：水不溶物量的测定  重量法

本部分为第3部分。

本部分是对GB/T12687.8-90《农用硝酸稀土化学分析方法中水不溶物的测定  重量法》的修订。

本部分与GB/T 12687.8-90相比，主要有如下变动：

——测定范围上限由1.0%调整至0.3%；

——增加了精密度条款；

——增加了质量保证和控制条款；

——对标准文本进行了编辑性修改。

本部分由全国稀土标准化技术委员会提出并归口。

本部分由北京有色金属研究总院、中国有色金属工业标准计量质量研究所负责起草。

本部分由包钢稀土高科技股份有限公司、江阴加华新材料资源有限公司参加起草。

本部分主要起草人：刘兵、刘鹏宇。

本部分主要验证人：张贵梅、姚京璧。

本部分所替代标准的历次版本发布情况为：

——GB/T 12687.8-90

硝酸稀土植物生长调节剂化学分析方法

第3部分：水不溶物量的测定

重量法

- 范围

本部分规定了硝酸稀土植物生长调节剂中水不溶物量的测定方法。

本部分适用于硝酸稀土植物生长调节剂中水不溶物量的测定。测定范围：0.10％～0.30％。

- 方法原理

试料用水溶解，过滤分离其不溶物，用干燥后的质量值计算水不溶物量。

- 仪器

3.1	电热恒温干燥箱：200℃±2℃。

3.2	分析天平：感量0.1mg。

3.3	玻璃砂漏斗（耐酸滤过漏斗）：P16。

- 试样

硝酸稀土植物生长调节剂试样的制备：试样开封后立即称量。

- 分析步骤

5.1  试料

称取试样20g，精确至0.0001 g。

5.2  测定次数

称取两份试料进行平行测定，取其平均值。

5.3  测定

5.3.1将试料（5.1）置于600mL烧杯中，加入500 mL约60 ℃热水，盖上表皿。加热至沸腾，于60℃～80℃保温45 min，中间应搅拌数次，使可溶性盐类完全溶解，冷却。

5.3.2用已恒重的玻璃砂漏斗（3.3）抽滤。以温水洗烧杯3~5次，水不溶物7~8次。

5.3.3将玻璃砂漏斗（3.3）连同水不溶物置于干燥箱中（3.2），于105℃~110℃干燥1h，移入干燥器内冷却至室温，称重。

5.3.4重复操作5.3.3，直至相邻两次质量差不超过1mg。

- 分析结果的计算与表述

按式（1）计算水不溶物的质量分数（%）：

…………………………（1）

式中：m0—玻璃砂漏斗质量，g；

m1—玻璃砂漏斗与水不溶物的质量，g；

m—试料的质量，g。

- 精密度

7.1  重复性

在重复性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过重复性限(r)，超过重复性限(r)的情况不超过5%。重复性限(r)按表1数据采用线性内插法求得；超过表1中含量的测定值，其重复性限（r）用外推法计算求得。：

表1

| 水不溶物质量分数/ % | 重复性限（r）/ % |
| --- | --- |
| 0.11 | 0.015 |
| 0.20 | 0.021 |
| 注：重复性限（r）为2.8×Sr，Sr为重复性标准差。 |  |

7.2  允许差

实验室间分析结果的差值应不大于表2所列的允许差：

表2

| 水不溶物质量分数（%） | 允许差（%） |
| --- | --- |
| 0.10~0.30 | 0.03 |

- 质量保证和控制

每周用自制的控制标样（如有国家级或行业级标样时，应首先使用）校核一次本标准分析方法的有效性。当过程失控时，应找出原因，纠正错误，重新进行校核。