GB/T XXXX-XXXX国家标准

《镍及镍合金－术语及定义-第3部分：加工产品和铸件》编制说明

金川集团有限公司

二OO九年五月

GB/T XXXX-XXXX国家标准

《镍及镍合金－术语及定义-第3部分：加工产品和铸件》编制说明

一、工作简况

1．任务来源

国家标准《镍及镍合金－术语及定义－第３部分：加工产品和铸件》的制定任务由中国有色金属工业协会提出，以中色协综字[2008]242号文件《关于下达2008年第一批有色金属国家标准制（修）订项目计划的通知》下达，项目序号为20082130-T-610。该标准由全国有色金属标准化技术委员会负责归口，金川集团有限公司、中国有色金属工业标准计量质量研究所、沈阳铜兴产业有限公司负责起草，计划于2009年底完成。

2．编制背景

ISO 6372-3：1989已实施20年，由于我国镍及镍合金生产企业较少，镍及镍合金制品品种不多，因此未对该国际标准进行转换。近年来，随着我国有色金属制造业以及新技术和新材料的发展，镍及镍合金制品与人民生活越来越密切相关，为加强相关各方对镍及镍合金技术的理解，适应国际贸易的需要，有必要对镍及镍合金术语进行规范和统一并与国际接轨，因此将该三项国际标准转化为国家标准势在必行。

二 标准编制原则

加深相关各方对镍及镍合金技术的理解，规范和统一相关术语，适应国际贸易的需要。

三、编制过程简介

2008年10月至2009年5月，对该国际标准ISO 6372-3：1989进行翻译，形成《镍及镍合金－术语及定义－第3部分：加工产品和铸件》国家标准征求意见稿，挂网向各方征求意见。2009年6月在合肥通过了预审。

四、相关产品简介

镍合金是以镍为基体加入其他元素而构成的有色合金，其加工方式和产品形状不同，化学成分各异，具有很多优异的性能，如高硬度、耐腐蚀性、耐磨损性、韧性及良好的力学性能等，具有广阔的应用前景。镍及镍合金广泛应用于热处理工业、煅烧炉、化工和石油化工、自动化装置、核工业用清洗设备、钢铁工业和太阳能等行业。镍合金按其用途可分为：

①镍基高温合金。主要合金元素有铬、钨、钼、钴、铝、钛、硼、锆等。其中铬起抗氧化和抗腐蚀作用，其他元素起强化作用。在650～1000℃高温下有较高的强度和抗氧化、抗燃气腐蚀能力，是高温合金中应用最广、高温强度最高的一类合金。用于制造航空发动机叶片和火箭发动机、核反应堆、能源转换设备上的高温零部件。

②镍基耐蚀合金。主要合金元素是铜、铬、钼。具有良好的综合性能，可耐各种酸腐蚀和应力腐蚀。最早应用的是镍铜合金，又称蒙乃尔合金；此外还有镍铬合金、镍钼合金、镍铬钼合金等。用于制造各种耐腐蚀零部件。

③镍基耐磨合金。主要合金元素是铬、钼、钨，还含有少量的铌、钽和铟。除具有耐磨性能外，其抗氧化、耐腐蚀、焊接性能也好。可制造耐磨零部件，也可作为包覆材料，通过堆焊和喷涂工艺将其包覆在其他基体材料表面。

④镍基精密合金。包括镍基软磁合金、镍基精密电阻合金和镍基电热合金等。最常用的软磁合金是含镍80％左右的玻莫合金，其最大磁导率和起始磁导率高，矫顽力低，是电子工业中重要的铁芯材料。镍基精密电阻合金的主要合金元素是铬、铝、铜，这种合金具有较高的电阻率、较低的电阻率温度系数和良好的耐蚀性，用于制作电阻器。镍基电热合金是含铬20％的镍合金，具有良好的抗氧化、抗腐蚀性能，可在1000～1100℃温度下长期使用。

⑤镍基形状记忆合金。含钛50（at)％的镍合金。其回复温度是70℃，形状记忆效果好。少量改变镍钛成分比例，可使回复温度在30～100℃范围内变化。多用于制造航天器上使用的自动张开结构件、宇航工业用的自激励紧固件、生物医学上使用的人造心脏马达等。

五、标准主要技术内容

1 镍及镍合金术语及定义系列标准共分为3部分：GB/T XXXX.1-XXXX《镍及镍合金－术语及定义－第１部分：材料》、GB/T XXXX.2-XXXX《镍及镍合金－术语及定义－第２部分：精炼产品》、GB/T XXXX.3-XXXX《镍及镍合金－术语及定义－第３部分：加工产品和铸件》。该部分为第3部分。

2 该部分等同采用国际标准ISO 6372-3：1989。

3 该部分适用于镍及镍合金材料的术语与定义。

4 该部分主要规定了镍及镍合金加工产品和铸件的术语和定义，即加工产品中棒材、线材、管材、型材、厚板材、板材、带材、箔材、锻件、坯料、圆坯、冲挤坯、中间产品中坯锭、铸锭、扁锭、线坯、锻坯和铸件共18个术语，本部分的规范性附录还增加了对加工产品的定义的说明，即增加了分类原则、分界线、与CCCN术语间的差异等。

六、标准水平分析

本部分为首次制定，等同采用国际标准，达国际一般水平。

七、标准属性

本部分为推荐性国家标准。

《镍及镍合金术语》标准编制组

2009年9月