YS

电子废弃物的运输安全规范

Transportation and Safety regulation of electronic waste

（送审稿）

200×-××-××发布

200×-××-××实施

中华人民共和国工业和信息化部 发布

ICS 77.160

H 72

中华人民共和国有色金属行业标准

YS/TXXXX-200X

前    言

本标准由全国有色金属标准化技术委员会（TC243）提出并归口。

本标准起草单位：深圳市格林美高新技术股份有限公司，佛山邦普镍钴技术有限公司。

本标准参与起草单位：荆门市格林美新材料有限公司，武汉格林美资源循环有限公司。

本标准主要起草人：

- 电子废弃物的运输安全规范

- 1 范围

本标准规定了电子废弃物的定义、一般要求、运输类型及方式、运输安全要求、标记代号、运输记录和应急预案。

本标准适用于电子废弃物的运输。

- 2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 4387        工业企业厂内铁路、道路运输安全规程

GB 12463       危险货物运输包装通用技术条件

GB 19269       公路运输危险货物包装检验安全规范

GB 19270       水路运输危险货物包装检验安全规范

GB 19359       铁路运输危险货物包装检验安全规范

GB/T 9174-2008  一般货物运输包装通用技术条件

GB/T XXXX     电池废料的贮运规范

环发[2003]143号  关于加强废弃电子电气设备环境管理的公告

环发[2006]115号  废弃家用电器与电子产品污染防治技术政策

国家环境保护总局令 第40 号  电子废物污染环境防治管理办法

国家环境保护总局令 第5号   危险废物转移联单管理办法

3 定义

GB/T XXXX 界定的以及下列术语和定义适用于本文件，为了便于使用，以下重复列出了GB/T XXXX 中的某些术语和定义。

3.1 电子废弃物 electronic waste

废弃的电子电器产品、电子电气设备及其废弃零（部）件、元（器）件。包括工业生产活动中产生的报废产品、报废的半成品和下脚料，产品或者设备维修、翻新、再制造过程产生的报废品，和日常生活或者为日常生活提供服务的活动中废弃的产品或者设备。

3.2 严密封口 tight seal

容器经过封口后，封口处不外漏固体的封闭形式。

3.3 液密封口 liquid seal

容器经过封口后，封口处不外露液体的封闭形式。

3.4 内部运输 Internal transport

内部运输是指工厂企业的厂区内部对电子废弃物进行收集、贮存、处理处置等过程中所进行的运输，也即从厂区内一个场所运往另一个场所的运输。

3.5 外部运输 External transport

外部运输是指将电子废弃物通过公路、铁路或水路等方式从一个场所远距离运送到另一个场所的运输。

- 4 一般要求

4.1电子废弃物的运输应遵照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（中华人民共和国主席令第31号）、《废弃家用电器与电子产品污染防治技术政策》（国家环境保护总局文件 环发[2006]115号）、《关于加强废弃电子电气设备环境管理的公告》（国家环境保护总局文件 环发[2003]143号）、《电子废物污染环境防治管理办法》（国家环境保护总局令 第40 号）的有关规定。

4.2属于危险废弃物的电子废弃物越境转移应符合《控制危险废物越境转移及其处置的巴塞尔公约》的有关规定；批量危险电子废弃物的国内转移应符合《危险废物转移联单管理办法》的有关规定。

4.3各级环境保护行政主管部门应按照国家和地方制定的危险废物转移管理办法对批量电子废弃物的流向进行有效控制，禁止在转移过程中将电子废弃物丢弃在环境中。

4.4电子废弃物的运输单位应获得当地环保部门的批准，取得相应的经营资质，属于危险废物的应取得危险废物经营许可证和运输许可证。

4.5电子废弃物的运输过程中，不应将未拆解的电子废弃物进行拆解、碾压及其他破碎操作，减少并防止有害物质的渗出。

5 电子废弃物的运输类型及方式

5.1运输类型

电子废弃物的运输主要包括内部运输和外部运输2种类型。

5.2 外部运输的方式及要求

5.2.1电子废弃物的外部运输主要包括以下几种方式：

a）公路运输；

b）铁路运输；

c）水路运输；

d）其他运输方式。

5.2.2不同形态电子废弃物外部运输的要求见表1。

表1 不同形态电子废弃物外部运输的要求

| 电子废弃物形态 |  | 建议运输容器 | 封口形式 | 建议运输方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 拆解前 | 整件（不漏液） | —— | —— | 公路、铁路、水路均可 |
|  | 整件（漏液） | 全开口塑料桶 | 严密封口 | 公路或铁路 |
|  | 散件（不漏液） | 形状较大：—— | —— | 公路、铁路、水路均可 |
|  |  | 形状较小：全开口塑料桶 | 严密封口 |  |
|  | 散件（漏液） | 全开口塑料桶 | 严密封口 | 公路或铁路 |
| 拆解后 | 金属部件 | 全开口塑料桶或铁桶 | 严密封口 | 公路、铁路、水路均可 |
|  | 塑料部件 | 全开口塑料桶 | 严密封口 | 公路、铁路、水路均可 |
|  | 玻璃部件 | 全开口塑料桶 | 严密封口 | 公路、铁路、水路均可 |
|  | 特殊部件 （含有毒有害物质） | 全开口塑料桶 | 严密封口 | 公路或铁路 |
|  | 废液 | 小开口塑料桶 | 液密封口 | 公路或铁路 |
| 其他 |  | —— | —— | 视情况而定 |

6 电子废弃物的运输安全要求

6.1 基本安全要求

6.1.1 电子废弃物装车或装船时，产品与产品、产品与车厢之间应尽量少留空位；且装卸时，应轻拿轻放，以防止电子废弃物在运输过程中发生移位、碰撞而破碎，必要时，应使用卡板等填充物填充。

6.1.2 运输废弃冰箱、空调时应防止制冷剂释放到空气中；运输过程中，废弃冰箱应保持直立，不得倒置或平躺放置。

6.1.3 电子废弃物装载完毕后，应严密检查，发现电子废弃物或其包装容器不牢固、破损或渗漏时，必须重装或采取其他安全措施后，方可起运。

6.1.4运输电子废弃物的车辆、车厢或船舱等，不得混装其他货物，尤其不能混装易燃、易爆物品；运输废弃阴极射线管（CRT）及废弃印刷电路板的车辆、车厢或船舱等还应设有防雨设施。

6.1.5 电子废弃物在运输过程中，应采取防护措施，防止电子废弃物及其容器发生滑动或脱落。

6.1.6途中停车或停船时，应检查电子废弃物的装载情况，如发现有毒有害物质泄露，应按照相关规定执行。

6.1.7 电子废弃物的运输包装必须定期检查，如出现破损，应及时更换。

6.2内部运输的安全要求

6.2.1  内部运输的道路应经常保持路面平整、路基稳固、边坡整齐、排水良好，并应有完好的照明设施。

6.2.2  运输阴极射线管、荧光粉等有害物质时，应使用专用车辆。

6.2.3  采用拖车、平板车运输电子废弃物时，应将电子废弃物堆放整齐，防止运输过程中电子废弃物发生跌落、碰撞等;采用机动车运输电子废弃物时，需要按照GB4387的规定。

6.2.4  每一车次应当运输同一类别、同一名称的电子废弃物，尽量不要将电子废弃物混装运输。

6.2.5  内部运输还应符合企业内部的有关安全规定。

6.3 外部运输的安全要求

6.3.1公路运输要求

6.3.1.1 公路运输应符合GB 19269的规定。

6.3.1.2 运输电子废弃物的车辆宜采用厢式货车，且车辆的车厢、底板应平坦完好，周围的栏杆应坚实牢固。

6.3.1.3 采用公路运输方式时，电子废弃物应装载在运输车辆的承载面上，不得超长、超宽、超高；承载后的车辆应保持平衡状态，并符合道路运输的有关规定。随车携带的工具应置于车辆承载面内。

6.3.1.4运输电子废弃物的车辆在运行过程中由于摩擦、颠震会产生和积聚大量的静电，应在车身后面拖一条铁链或有色金属链以导除静电。

6.3.2铁路运输要求

6.3.2.1铁路运输还应符合GB19359和《铁路危险货物运输管理规则》的规定。

6.3.2.2火车车厢内装载电子废弃物，要求整齐、紧凑、平稳。堆放高度应符合铁路安全运输和货物不受损伤的要求。

6.3.3水路运输要求

6.3.3.1水路运输应符合GB19270的规定。

6.3.3.2电子废弃物装船时应轻拿轻放、逐层进行，而且电子废弃物应分布均匀以保持船体平衡，防止倒塌、滑动。

6.3.3.3装卸和运输电子废弃物过程中，应采取防护措施，防止电子废弃物或其渗漏液等跌落水中。

6.4运输工具及设备安全要求

6.4.1  电子废弃物的运输企业或单位应定期将运输车辆、运输工具、罐车罐体和配载容器送质量监督

部门认可的机构进行检测检验，并取得检测检验合格证明。

6.4.2装卸作业的吊钩、吊环、钢丝绳和链条等吊挂用具和起重设备应在使用前检查，并定期检验，

严禁降低安全系数使用。

6.5运输人员的安全要求

6.5.1主要负责人

电子废弃物运输企业或单位的主要负责人对本企业或单位运输安全工作负有下列职责:

a) 建立、健全本企业或单位的运输生产责任制;

b) 组织制定本企业或单位的安全运输规章制度和操作规程;

c) 保证本企业或单位安全投入的有效实施;

d) 督促、检查本企业或单位的运输安全工作，及时消除安全事故隐患;

e) 组织制定并实施本企业或单位的运输安全事故应急救援预案;

f) 及时、如实报告运输安全事故。

6.5.2安全运输管理人员

6.5.2. 1 电子废弃物运输企业或单位应配备专职安全运输管理人员或设置安全管理机构。配有5辆以下车辆的至少设1名安全运输管理人员，每增加10辆至少增加1名安全运输管理人员，配有30辆以上车辆的企业或单位应设置安全管理机构。

6.5.2.2 电子废弃物运输企业或单位的安全运输管理人员对本企业或单位运输安全工作负有下列责任:

a) 建立本企业或单位安全生产知识的教育和培训计划，每半年应至少组织1次从业人员的集中安全运输培训，并建立教育和培训档案；

b) 对本企业或单位的危险货物运输安全进行监督和指导；

c) 负责落实企业或单位各项安全运输管理制度和各岗位安全操作规程；

d) 负责运输、装卸等现场安全巡视督查，并做好记录；

e) 负责安全运输相关数据统计、安全防护设备和劳动保护用品配备、使用及检查；

f) 负责车辆及相关设备的安全管理、检修维护，并建立检修技术档案和行车记录档案等。

6.5.2.3安全运输管理人员发现作业现场存在安全隐患时，应及时向企业或单位安全管理机构和主要

负责人报告，对违章指挥、违章操作的，应立即制止。

6.5.3 操作人员

6.5.3.1 一般要求

6.5.3.1.1驾驶员、押运人员、装卸管理人员应接受电子废弃物运输企业或单位有关安全知识和应急救援方面的的培训，熟悉有关的安全运输规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解所运载的电子废弃物的性质、危害特性、包装容器的使用特性和发生意外时的应急措施。

6.5.3.1.2 驾驶员、押运人员、装卸管理人员应根据运输、装卸危险货物的种类使用劳动防护用品。

6.5.3.2 驾驶员要求

6.5.3.2.1 电子废弃物运输车辆应每车至少配备1名具有电子废弃物运输从业资格的与本企业或单位签订劳动合同的驾驶员。

6.5.3.2.2电子废弃物的运输驾驶员准驾车型驾龄至少为3年，且年龄不超过55岁。

6.5.3.2.3 驾驶员必须掌握危险货物运输的安全知识，并经考核合格，取得上岗资格证书。

6.5.3.2.4有酒后驾车违法记录和交通安全违章满12分的电子废弃物运输驾驶员，应重新参加安全考核。

6.5.3.2.5发生重大及重大以上电子废弃物运输责任事故的驾驶人员，不得从事电子废弃物的运输。

6.5.3.3押运人员要求

6.5.3.3.1 电子废弃物运输车辆应每车至少配备1名具有电子废弃物运输从业资格的与本企业或单位签订劳动合同的押运人员。

6.5.3.3.2押运人员必须掌握危险货物运输的安全知识，并经考核合格，取得上岗资格证书。未履行押

运监管职责电子废弃物运输责任事故的押运人员，应重新参加安全考核。

6.5.3.3.3 发生重大及重大以上电子废弃物运输责任事故的押运人员，不得从事电子废弃物的押运。

6.5.3.4装卸管理人员要求

6.5.3.4.1装卸管理人员应对危险货物装卸作业进行现场指挥。

6.5.3.4.2装卸管理人员应对危险货物装卸人员进行必要的教育，使其按照本企业或单位装卸操作规程进行操作。

6.5.3.4.3 装卸管理人员必须掌握危险货物运输的安全知识，并经考核合格，取得上岗资格证书。因装

卸现场指挥失职的装卸管理人员，应重新参加安全考核。

6.5.3.4.4 危险货物装卸管理人员，应按装卸危险货物的性质，监督装卸人员使用相应的防护用品，装

卸时应轻装轻卸，严禁摔拖、重压和摩擦，不应损毁包装容器，并注意标志，堆放稳妥。

6.5.3.4.5 在危险货物装卸过程中，装卸管理人员应全程监管，不得离岗，并有监管记录。

6.5.3.4.6 装卸管理人员应对装卸设备的维护保养进行监督和检查，并建立相关记录档案。

6.5.3.4.7 发生重大及重大以上危险货物运输责任事故的装卸管理人员，不得从事电子废弃物的装卸。

6.6其他安全要求

电子废弃物中电池废料的运输应按照GB/T XXXX的规定进行。

7 标记代号

一般电子废弃物的运输包装容器应符合GB/T 9174-2008的规定；属于危险废物的电子废弃物的运输包装容器应符合GB12463的规定。

8 运输记录

电子废弃物的运输单位应做好相关的记录，且记录保存至少3年，记录上需注明：

- 电子废弃物的类别、组别及名称；

- 电子废弃物的重量或数量；

- 电子废弃物的起运地点及日期；

- 电子废弃物的运达地点及日期；

d）电子废弃物的接收单位名称等。

9 应急预案

电子废弃物的运输单位应按照AQ/T9002-2006的规定，结合自身的具体情况，制定切实可行的各类事故应急预案，至少应包括：

《交通事故应急预案》

《有毒有害物质泄漏事故应急预案》

《运输设施破损事故应急预案》

《运输人员伤亡事故应急预案》