YS

电子废弃物的贮存安全规范

Store and Safety regulation of electronic waste

（预审稿）

200×-××-××发布

200×-××-××实施

中华人民共和国工业和信息化部 发布

ICS 77.160

H 72

中华人民共和国有色金属行业标准

YS/TXXXX-200X

前    言

本标准由全国有色金属标准化技术委员会（TC243）提出并归口。

本标准起草单位：深圳市格林美高新技术股份有限公司，佛山邦普镍钴技术有限公司。

本标准参与起草单位：荆门市格林美新材料有限公司，武汉格林美资源循环有限公司。

本标准主要起草人：

- 电子废弃物的贮存安全规范

- 1 范围

本标准规定了电子废弃物的定义、一般要求、贮存方式、贮存安全要求以及安全防护和污染控制。

本标准适用于电子废弃物的贮存。

- 2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 15562.2       环境保护图形标志 固体废物堆放(填埋)场

GB 18597         危险废物贮存污染控制标准

GB 18218-2009    重大危险源辨识

GB18599         一般工业固体废物贮存、处理场污染控制标准

GB/T 13861-2009  生产过程危险和有害因素分类与代码

GB/T XXXX      电池废料的贮运规范

AQ/T9002-2006    生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则

HJ527-2010       废弃电器电子产品处理污染控制技术规范

环发[2003]143号  关于加强废弃电子电气设备环境管理的公告

环发[2006]115号  废弃家用电器与电子产品污染防治技术政策

国家环境保护总局令 第40 号  电子废物污染环境防治管理办法

国家环境保护总局令 第5号   危险废物转移联单管理办法

- 3 定义

GB/T XXXX 界定的以及下列术语和定义适用于本文件，为了便于使用，以下重复列出了GB/T XXXX 中的某些术语和定义。

3.1电子废弃物 electronic waste

废弃的电子电器产品、电子电气设备及其废弃零（部）件、元（器）件。包括工业生产活动中产生的报废产品、报废的半成品和下脚料，产品或者设备维修、翻新、再制造过程产生的报废品，和日常生活或者为日常生活提供服务的活动中废弃的产品或者设备。

3.2 电子废弃物贮存storage of electronic waste

为收集、运输、拆解、处理和处置之目的，在符合要求的特定场所暂时性存放电子废弃物的活动。

3.3隔开贮存 cut-off storage

在同一建筑或同一区域内，用隔板或墙，将不同的物料隔开的贮存方式。

3.4隔离贮存 segregated storage

在同一房间或同一区域内不同的物料之间分开一定距离用通道保持空间的贮存方式。

3.5分离贮存 detached storage

在不同的建筑物或远离所有建筑的外部区域内的贮存方式。

3.6 有毒有害物质 hazardous substance

指电子废弃物中含有的对人、动植物和环境等产生危害的物质或元素，包括铅（Pb）、汞（Hg）、镉（Cd）、六价铬（Cr6+）、多溴联苯（PBB）、多溴联苯醚（PBDE）（十溴二苯醚除外）、多氯联苯（PCB）、含有消耗臭氧层的物质以及国家规定的其他有毒有害物质。

- 4 一般要求

4.1.电子废弃物的贮存应遵照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（中华人民共和国主席令第31号）、《废弃家用电器与电子产品污染防治技术政策》（国家环境保护总局文件 环发[2006]115号）、《关于加强废弃电子电气设备环境管理的公告》（国家环境保护总局文件 环发[2003]143号）、《电子废物污染环境防治管理办法》（国家环境保护总局令 第40 号）、《危险废物转移联单管理办法》（国家环境保护总局令 第5 号）和《控制危险废物越境转移及其处置的巴塞尔公约》 的有关规定。

4.2 电子废弃物的贮存单位应获得当地环保部门的批准，取得相应的经营资质，属于危险废物的应取得危险废物经营许可证。

4.3电子废弃物在贮存过程中，不应对电子废弃物进行拆解、碾压及其他破碎操作，并采取相应的防护措施，以减少并防止有毒有害物质的渗出。

- 5 电子废弃物的贮存方式

电子废弃物的贮存方式分为三种：

a）隔开贮存；

b) 隔离贮存；

c) 分离贮存。

不同贮存方式的要求，见表1。

表1  不同贮存方式的要求

| 6 电子废弃物的贮存安全要求 贮存方式 要求 | 隔开贮存 | 隔离贮存 | 分离贮存 |
| --- | --- | --- | --- |
| 贮存区间距，m | 0.5-1.0 | 0.3-0.5 | 0.5-1.0 |
| 通道宽度，m | 1~2 | 1~2 | 5 |
| 墙距宽度，m | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 |

6.1电子废弃物的贮存分类及要求

6.1.1拆解前电子废弃物按照HJ527-2010中附录A的规定进行分类；对于不同类别的电子废弃物应隔离贮存，同一类别不同名称的电子废弃物应隔离或隔开贮存。

6.1.2 电子废弃物拆解后的零部件的分类和贮存要求如表2所示。

表2 拆解后电子废弃物的分类及要求

| 名称 | 类别 | 组别 | 要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一般部件 | 金属部件 | 按成分的不同进行分组 | 一般部件与特殊部件应分离贮存；不同类别的部件应隔离/隔开贮存；同一类别不同组别的部件应隔离/隔开贮存。 |
|  | 塑料部件 | 按原料的不同进行分组 |  |
|  | 玻璃部件 | 按成分的不同进行分组 |  |
|  | 其他 | 按原料/成分不同进行分组 |  |
| 特殊部件 | 含有毒有害物质的零部件 | 按HJ527-2010中附录B的规定进行分组 |  |

6.2 贮存设施及容器要求

6.2.1 电子废弃物的贮存设施应参照GB18597、GB18599和HJ527-2010的有关要求进行建设和管理。

6.2.2 电子废弃物贮存容器的尺寸不做统一要求，但应满足不同贮存方式的贮存量限制。

6.2.3凡漏液的电子废弃物均应贮存在耐腐蚀的容器中，含有挥发性有毒有害物质的电子废弃物均应贮存在密闭容器中。

6.2.4含有毒有害物质电子废弃物的贮存容器均应附危险废物标签，危险废物标签应参照GB18597的有关规定进行。

6.2.5 电子废弃物的贮存容器上应粘贴有标识，其上注明：

a) 电子废弃物的类别、组别和名称；

b) 数量；

c) 危险废物标签（仅限属于含有毒有害物质的电子废弃物）；

d) 本标准编号。

6.3 贮存场地要求

6.3.1 贮存仓库及场所应贴有一般固体废物、危险废弃物的警告标志，参照GB 15562.2有关规定进行。

6.3.2 电子废弃物的贮存场地应符合GB18597和HJ527-2010的规定要求。

6.3.3 含有毒有害物质的电子废弃物的贮存场地应设有防雨遮盖的措施。

6.3.4 电子废弃物贮存点应有完善的废水收集系统，以便收集溢出的溶液。

6.3.5 电子废弃物贮存仓库及场所应具有空气收集、排气系统，用以过滤空气中的灰尘和更新空气。

6.3.6 为防止雨水流入电子废物贮存仓库及场所，贮存仓库及场所周边应设置导流渠。

6.4贮存人员的要求

6.4.1主要负责人

电子废弃物贮存企业或单位的主要负责人对本企业或单位贮存安全工作负有下列职责:

a) 建立、健全本企业或单位的贮存安全责任制;

b) 组织制定本企业或单位的安全贮存规章制度和操作规程;

c) 保证本企业或单位安全投入的有效实施;

d) 督促、检查本企业或单位的贮存安全工作，及时消除安全事故隐患;

e) 组织制定并实施本企业或单位的贮存安全事故应急救援预案;

f) 及时、如实报告贮存安全事故。

6.4.2安全贮存管理人员

6.42. 1 电子废弃物贮存企业或单位应配备专职安全贮存管理人员或设置安全管理机构。

6.4.2.2 电子废弃物运输企业或单位的安全贮存管理人员对本企业或单位运输安全工作负有下列责任:

a) 建立本企业或单位安全贮存知识的教育和培训计划，每半年应至少组织1次从业人员的集中安全贮存培训，并建立教育和培训档案；

b) 对本企业或单位的电子废弃物贮存安全进行监督和指导；

c) 负责落实企业或单位各项安全贮存管理制度和各岗位安全操作规程；

d) 负责贮存、装卸等现场安全巡视督查，并做好记录；

e) 负责安全贮存相关数据统计、安全防护设备和劳动保护用品配备、使用及检查；

6.4.2.3安全贮存管理人员发现作业现场存在安全隐患时，应及时向企业或单位安全管理机构和主要

负责人报告，对违章指挥、违章操作的，应立即制止。

6.4.3 操作人员

6.4.3.1操作人员应接受电子废弃物贮存企业或单位有关安全知识和应急救援方面的的培训，熟悉有关的安全运输规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解所运载的电子废弃物的性质、危害特性、包装容器的使用特性和发生意外时的应急措施。

6.4.3.2 操作人员应根据电子废弃物的种类使用劳动防护用品。

6.4.3.3操作人员必须掌握危险货物贮存的安全知识，并经考核合格，取得上岗资格证书。因人为原因造成电子废弃物贮存事故的操作人员，应重新参加安全考核。

6.4.3.4 发生重大及重大以上电子废弃物贮存责任事故的操作人员，不得从事电子废弃物的贮存。

6.4.3.5 操作人员应按照有关规定进行操作。

6.5 贮存记录

贮存场所的管理人员应做好电子废弃物进出登记记录。记录保存时间不得少于一年，且记录上需注明：

a) 电子废弃物的类别、组别和名称；

b) 电子废弃物的来源；

c) 电子废弃物的特性和危险性；

d) 入库日期和存放位置；

e）出库日期及接收单位名称。

6.6其他贮存要求

电子废弃物中电池废料的贮存按照GB/T XXXX的规定进行。

- 7 安全防护和污染控制

7.1 电子废弃物的贮存场地应配备通讯设备、照明设施、防火装置、安全防护服装及工具，并设有应急防护设施。

7.2 电子废弃物的贮存设施应定期进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换。

7.3 电子废弃物的贮存仓库及场所的温度、湿度应严格控制，发现变化及时检查贮存状况。

7.4 电子废弃物贮存仓库及场所不得有明火和热源。

7.5 电子废弃物的贮存仓库及场所的环境保护要求应符合GB18599的规定。

- 8 应急预案

8.1  企业应按照GB/T13861-2009的规定进行危险有害因素分析。

8.2  企业应按照GB 18218-2009的规定进行重大危险源辨识。

8.3  企业应按照AQ/T9002-2006的规定，结合自身的具体情况，制定切实可行的各类事故应急预案，至少应包括：

《火灾事故应急预案》

《爆炸事故应急预案》

《贮存场所有毒有害物质泄漏事故应急预案》

《贮存设施破损事故应急预案》

《操作人员伤亡事故应急预案》