- 《选矿药剂产品分类、牌号、命名》标准编制说明

- 一、目的及意义

- 选矿药剂是选矿行业中不可或缺的重要组成部分，是一种普遍使用的化学添加剂，通常按照药剂的使用功能可以分成捕收剂、调整剂、起泡剂、辅助剂等不同的类型。选矿药剂的种类繁多，在药剂研制、生产和使用中，选矿工作者应该懂得和熟悉药剂的类型、性能等基本属性，但是药剂的化学名称（尤其是有机化合物）一般比较复杂，不仅难懂而且难记。药剂的商品名称由于历史原因以及使用习惯，目前命名较乱，没有系统，而且相互混杂，表述不清，给科研、生产和使用带来不便。对于选矿药剂的分类、牌号和命名，国内已有标准，但随着新品种药剂的不断开发，尤其是复配药剂品种的不断增加，不同的药剂公司对药剂牌号和命名相当随意，药剂牌号和命名越来越显得杂乱无章，没有规律。选矿工作者面对这种杂乱的药剂牌号，一筹莫展，无法识别药剂的类型和性能，已影响到选矿药剂行业的发展。因此，为了便于选矿工作者能准确地了解选矿药剂的类型和药剂的性能，规范选矿药剂的分类和命名，制定科学、系统的分类命名标准是必要的。

- 二、工作简况

- 《选矿药剂产品分类牌号命名》标准是上个世纪八十年代制定的一个国家标准，很多单位，尤其是一些大型药剂生产厂，在某些常规药剂生产中都使用了国家标准对药剂进行了牌号分类和命名。九十年代以后，原来的国家标准变成了行业标准。进入二十一世纪后，药剂种类更多，尤其是复配药剂的增加，大多数生产单位对药剂的牌号命名都没有采用国家行业标准，因此，生产使用过程中药剂牌号相当混乱，选矿生产工作者，甚至选矿科研工作者也无法知道药剂类型和药剂性能。

- 2009年全国有色金属标准化技术委员会在广泛征求意见后，要求北京矿冶研究总院负责在原有标准的基础上重新制定《选矿药剂产品分类牌号命名》的行业标准。

- 北京矿冶研究总院相关工作人员在对国内外大量选矿药剂牌号进行调研后经过多次讨论，集中对原有标准的某些方面进行了一些修订，并根据最新的药剂发展情况增加了新的内容。

- 国外药剂牌号主要对美国氰特公司的药剂进行了归类、研究、分析。美国氰特公司的选矿药剂牌号前一般在产品名称前加AERO（商品名）表示，后面再分别标注代表不同选矿药剂的数字序列号。国内近年来公开的新药剂牌号大多没有加以规范，不同单位的科研工作者对其随意编排，药剂牌号比较紊乱。

- 三、编制原则

- 1、本标准只针对矿山选矿工艺所用的化学药剂；

- 2、本标准仅适用于主要用作选矿药剂的化学物质；

- 3、药剂按功能进行分类编排，并用某类型第一个字的汉语拼音的第一个大写字母表示其大类；

- 4、某类型药剂各个系列按其化学结构进行区分；

- 5、对同一结构类型的药剂的衍生物细分成不同的组别；

- 6、对于复配混合型药剂予以明确的区别，并以其所含主要成分或所含起主要作用的药剂进行归类；

- 7、对于含有同一主要成分的不同复配混合型药剂建议标注主要成分含量等其它附加信息，如主要成分的质量百分数；

- 8、选矿药剂简易命名应具有科学性、暗示性、系统性和通俗性，所用汉字一般不超过5个。

- 9、简易命名应参考化学名（系统命名法或习惯命名法），并能反映药剂的用途、类型和特性。为了区别药剂的不同类型，原则上规定在结尾以“药”、“酯”、“硫醇”、“胺”和“酸”等字表示捕收剂；以“油”表示起泡剂；以“剂”、“素”和“盐”字表示调整剂。