《锑精矿产品能源消耗限额》标准编制说明

一、编制过程

根据中色协综字[2010]015号《关于下达2009年第二批有色金属国家行业标准制（修订项目计划的通知》，由锡矿山闪星锑业有限责任公司负责起草《锑精矿能源消耗限额》标准。为了使制定的《锑精矿能源消耗限额》标准更科学、准确、合理。锡矿山闪星锑业有限责任公司组织了对锑矿山进行了调研工作，分别对国内2家主要锑精矿生产企业的矿山现场调研。同时向6家全国主要锑精矿生产企业（辰州矿业、木利锑业、云冶有色等）发送了《锑矿山能耗调查表》，收到回函 4份。根据现场调研情况，在各单位回函提供的能耗数据、意见和收集到的其他各种能耗资料基础上，提交了《锑精矿能源消耗限额》。

二、标准制定的原则及依据

我国锑矿开采主要是井下采矿。但矿石品位不均，最高的达4%以上，最低的1%以下；开采深度也不同，开采深度一般在200~300米，个别的达到600米以上。井下开采、矿石提升方式较多，且锑选矿工艺流程多样化，随着采选冶技术水平的提高，利用矿产资源的能力越来越大，因而对矿石品位要求也随之降低。

依据国家实现可持续发展的相关政策，既要节能降耗要求，又要充分、有效利用现有资源的实际，按生产锑精矿的采矿、选矿工艺流程来规定能源限额。

由于本标准属于首次制定，没有任何相关标准可借鉴参考，加上国内矿产资源结构非常复杂，开采、选矿方式的多样化等原因，给标准制定带来了较大的困难。为使制定的标准具有相对普遍的指导意义，我们在适用性、科学合理性等方面做了大量的工作，起草小组人员收集、查询了大量信息，并对不同类型锑精矿生产企业的能耗数据反复琢磨推敲、组合计算（相关数据见附表）。通过广泛征求行业内专家的意见，均认为《锑精矿能源消耗限额》标准制定是很有必要的。

三、标准制定内容

1．企业实际（生产）消耗的各种能源基本是采用国家标准GB/T 2589《综合能耗计算通则》第4.2、4.3、4.4条。

2．企业的燃料实物消耗量中

企业的燃料实物消耗量＝企业购入燃料实物量＋期初库存燃料实物量－外销燃料实物量－生活和批准的基建项目用燃料实物量－期末库存燃料实物量

此公式的实际内容和GB/T 2589《综合能耗计算通则》的第6.2、4.3条一致。

“所消耗的各种能源不得重计或漏计。存在供需关系时，输入输出双方在计算中量值上应保持一致、设备大修的能源消耗量也应计入工艺能耗”等。采用国家标准GB/T 2589《综合能耗计算通则》第4.2条第2小段。

3.各种能源（包括生产耗能工质消耗的能源）折算标煤量的方法和《综合能耗计算通则》基本一致。

4．单位产品能耗计算中的生产能力或产品产量，以企业计划统计部门正式上报的数据为准。

5．为更客观、准确地反映各工艺的实物单耗和能源消耗，采用下列计算公式进行计算。

根据锑精矿的生产过程主要分井下采掘工序、选矿工序。

井下采掘工艺按生产过程和特征的工序有：压风、通风、供水、排水、提升、运输、采装、充填、尾砂排放等。

选矿工艺按生产过程和特征的工序有：破碎、手选、磨矿、浮选、重选、脱水、供回水等。

采矿工艺实物单耗[kg/t、kW⋅h/t、m3/t]＝采矿工艺直接消耗的某能源实物量采矿工艺的采掘总量

选矿工艺实物单耗[kg/t、kW⋅h/t、m3/t]＝选矿工艺直接消耗的某能源实物量选矿工艺处理的矿石总量

采矿工艺能源单耗[kgce/t]＝采矿工艺直接消耗的各种能源实物折标煤量之和采矿工艺的采掘总量

选矿工艺能源单耗[kgce/t]＝选矿工艺直接消耗的各种能源实物折标煤量之和选矿工艺选矿处理的矿石总量

6．锑精矿综合能耗的计算问题

在计算锑精矿综合能耗时，查阅了大量的资料，采集了大量的数据，做了如下工作。

1）在收集数据中，计算综合能耗时，我们做了三个方案。

一是所有的工序和综合能耗用选矿处理量做母项。它的好处是每道工序计算完后，最后累加是综合能耗，但不能客观反映每道工序能耗。

二是所有的工序和综合能耗用锑金属量做母项。它的好处是每道工序计算完后，最后累加是综合能耗，但不能客观反映每道工序能耗。

三是井下采掘总量、选矿处理量做母项。它的好处是可以客观反映每道工序能耗。

综合考虑后选择了第三方案。

2）先拟计算综合能耗值，由于矿石品位的不同，会对综合能耗值产生很大的影响，对有代表的性单位（设备先进、规模较大）进行了测算，希望能更客观地反映出企业的总体能耗水平，其中包含资源利用、企业规模、技术和装备水平等潜在重要因素；但锑矿山的原矿品位、开采（提升）方式、选矿工艺等差异大，无法统一，只进行采矿工艺、选矿工艺能耗计算。

7．能耗的等级指标：本标准对锑精矿能耗等级指标规定为三级：目标级、新建准入级、限定级。

目标级是达到国内同行业同类产品能耗的先进水平；

新建准入级是符合国家产业政策的现有锑精矿生产企业必须在国家规定的期限内通过

技术改造达到准入条件；

限定级。是锑精矿生产企业能耗指标的基本要求。

2010年10月

锑精矿产品能耗限额标准编制小组