ICS

中华人民共和国有色金属行业标准

YS

YS ××××—××××

红外锗单晶单位产品能源消耗限额

The norm of energy consumption per unit product

Of infrared germanium single crystal

（审定稿）

××××-××-××发布

××××-××-××实施

中华人民共和国工业和信息化部 发布

- 前    言

本标准由全国有色金属准化技术委员会提出并归口。

本标准的附录A为资料性附录。

本标准负责起草单位：南京中锗科技股份有限公司

本标准主要起草人：

红外锗单晶单位产品能源消耗限额

  - 范围

本标准规定了红外锗单晶生产企业的单位产品能源消耗（以下简称能耗）要求、能耗计算原则、计算方法、统计范围、能耗水平的评价及节能管理与措施。

本标准适用于以高纯锗锭为原料的红外锗单晶生产企业单位产品能耗水平的评定和考核，以及新建项目的能耗限制。

  - 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 2589  综合能耗计算通则。

GB 17167   用能单位能源计量器具配备和管理通则。

  - 术语、定义和符号

下列术语、定义适用于本标准。

工序能源单耗   unit energy consumption in working procedure

工序生产过程中生产每公斤合格产品消耗的能源量，工序能源单耗简称工序单耗。

工艺能源单耗  unit energy consumption of technology

工艺生产过程中生产每公斤合格产品消耗的能源量，工艺能源单耗简称工艺单耗。

辅助能源单耗   unit energy consumption of assistant

辅助生产系统用于生产每公斤合格产品所消耗的能源量，辅助能源单耗简称辅助单耗。

综合能源单耗  unit consumption of integrate energy

工艺能源单耗与工艺辅助能源单耗及损耗分摊量之和，综合能源单耗简称综合单耗。

  - 要求

    - 指标分类

      - 限额值

限额值为强制性指标，现有的锗生产企业红外锗单晶的单位产品能耗不得大于该指标。

      - 准入值

准入值为强制性指标，新建的锗生产企业红外锗单晶的单位产品能耗不得大于该指标。

      - 目标值

目标值为推荐性指标，鼓励能耗先进水平的锗生产企业红外锗单晶的单位产品能耗赶超该指标。

    - 能耗指标

      - 现有红外锗单晶生产企业的单位产品能耗不得大于表1中各项对应的能耗限额指标值。

- 现有红外锗单晶生产企业单位产品的能耗限额值

| 产品名称 |  | 生产工艺 | 工艺单耗/ kgce/ kg | 综合单耗/ kgce/ kg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 红外锗单晶 | 区熔锗锭为原料 | 区熔锗锭（真空）→红外锗单晶 | ≤13 | ≤14 |

      - 新建的红外锗单晶生产企业的单位产品能耗不得大于表2中各项对应的能耗限额准入值。

- 新建红外锗单晶生产企业单位产品的能耗准入值

| 产品名称 |  | 生产工艺 | 工艺单耗/ kgce/ kg | 综合单耗/ kgce/ kg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 红外锗单晶 | 区熔锗锭为原料 | 区熔锗锭（真空）→红外锗单晶 | ≤10 | ≤11 |

- 4.2.3能耗先进水平红外锗单晶生产企业的单位产品能耗应达到表3中各项对应的能耗目标值。

- 能耗先进水平红外锗单晶生产企业单位产品能耗目标值

| 产品名称 |  | 生产工艺 | 工艺单耗/ kgce/ kg | 综合单耗/ kgce/ kg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 红外锗单晶 | 区熔锗锭为原料 | 区熔锗锭（真空）→红外锗单晶 | ≤8.5 | ≤9.5 |

  - 能耗计算原则、计算方法及统计范围

    - 计算原则

      - 折标系数的折算

折标系数按照附录A进行折算。

      - 企业能源消耗量

企业能源消耗量为企业用于生产活动的全部能耗量，包括生产直接能耗量，辅助能耗量和企业内部能源损失量。其能源品种包括：一次能源（如：原煤、原油、天然气等）、二次能源（如：电力、热力、石油制品、焦炭、煤气等）和生产使用的耗能工质（如：水、氢气、压缩空气等）。企业能源消耗量不包括生活用能(宿舍、学校、文化娱乐、医疗保健、商业服务和托儿幼教)和经省、市以上主管部门批准的基建项目用能。

      - 企业统计期内的能源消耗量

企业统计期内的总（某种）能源消耗量的计算，应符合公式(1)：

EZ=EG+EK-EW-ES-EJ………………………………………………………（1）

式中：

EZ──企业的能源消耗量；

EG──企业购入能源量；

EK──库存能源增减量（库存减少为正，库存增加为负）；

EW──外销能源量；

ES──生活用能源消耗量；

EJ──企业建设工程能源消耗量。

所消耗的各种能源不得重计或漏计。存在供需关系时，输入、输出双方在计算中应保持一致。设备大修的能源消耗也应计算在内，且按大修后设备的运行周期逐月平均分摊。企业综合能耗的计算按GB/T 2589的规定进行。

      - 能源实物量的计量

能源实物量的计量必须符合GB 17167的规定。

      - 各种能源折算标煤量的方法

        - 企业消耗的各种能源应按实际测定的低位发热值折算为标准煤，不具备测定条件的企业，应按供能单位提供的化验分析资料折算，只有在上述两条均不具备时，才能按照国家统计部门规定的折标系数折算为标准煤（参见附录A）。

        - 企业内部能源转换（如自产的耗能工质）时，按实际投入的能源实物量折算标煤量。

        - 企业外销的能源量，均按国家统计部门的折算系数折算（参见附录A）。

        - 企业回收的余热按热力的折算系数，余热发电按电力的折算系数。

        - 各产品的产量规定

计算各产品能耗时，应采用同一统计期内产出的合格产品产量（即入库成品量）。

      - 余热利用能耗的计算原则

        - 企业回收余热装置的用能计入企业能耗。

        - 企业回收的余热应在消耗余热的工序、工艺中扣除。

      - 其它原则

辅助、附属生产系统的能耗及企业内部能源损失量，应根据各产品工艺能耗占企业总的工艺能耗量的比例，分摊给各种合格产品。

    - 计算方法

      - 工艺单耗的计算

工艺单耗按式（2）计算：

EGY=EGZP…………………………………………………（2）

式中：

EGY────  某产品的工艺单耗；

EGZ──── 该产品工艺直接消耗的各种能源实物量折标准煤之和，当含回收余热时，按本标准5.1.7条规定进行计算；

P──── 该产品的合格产品总量。

      - 综合单耗的计算

综合单耗按式（3）计算：

EZD＝G+F+SP

＝ EGY + EF  ………………………………………（3）

式中：

EZD──── 某产品综合能源单耗；

G────  该产品工艺能耗总量；

F────  该产品按5.1.8条规定分摊的辅助、附属生产系统能耗总量；

S────  该产品按5.1.8条规定分摊的企业内部能源损失总量；

EF────  该产品分摊的辅助、附属生产系统及企业内部能源损失的单耗，其值为分摊的总能耗量除该产品的合格产品总量。

    - 统计范围

      - 能源品种统计范围

企业消耗的各种能源实物量（含水、电、气、煤、油、压缩空气等）均应纳入统计，并按照附录A的要求折算为标准煤进行单耗计算。

      - 能源消耗统计范围

- 表4   以高纯区熔锗锭为原料的红外锗单晶能源消耗统计范围

| 锗锭腐蚀 | 拉晶 | 检测 | 包装 |
| --- | --- | --- | --- |

  - 企业产品能耗水平的评价

    - 企业产品的能耗，必须满足公式（4）的条件。

某产品的实际单位产品能耗×该产品的合格产量该产品的某一能耗指标×该产品的合格产量≤1……………………………（4）

式中：

该产品的某一能耗指标 ── 指本标准所规定的与该产品相对应的某一种能耗指标值，应按企业实际达到的水平选取。参加评价的各产品应取同一种指标值。参加评价的各产品能耗量应与企业在评价期内上报的能源报表一致。

    - 评价企业产品能耗时，应从综合单耗值中扣除表4中规定的统计范围里所缺少项目的工序能源单耗。

  - 节能管理与措施

    - 节能基础管理

      - 企业应建立节能考核制度，将考核指标分解到各基层单位，定期对各个消耗环节的能耗情况进行考核。

      - 企业应建立能源消耗统计体系，有能源消耗统计的原始记录、报表、台帐及能反映能耗统计结果的文件档案。

      - 企业应根据GB 17167 的要求配备相应的能源计量器具，并建立能源计量管理制度。

    - 节能技术管理

      - 企业应定期进行能量平衡测试，根据测试结果挖掘节能潜力，制定节能技术改造规划，逐期实施。

      - 企业应淘汰落后的生产工艺；调整生产工艺中不合理的能耗环节。

      - 企业应对高耗能设备进行节能技术改造，及时更新国家已公布的淘汰机电设备。

      - 企业对新建或引进的耗能项目要有专门的节能篇章并进行可行性节能论证。

      - 企业应适时调整产品结构和能源品种结构，尽可能多的生产低能耗产品，使用优质能源。

- （资料性附录）

  - 常用能源品种的折标煤系数如表A .1 所示。

- 表A.1  常用能源品种参考折标煤系数

| 能 源 |  | 折标煤系数及单位 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 品 种 | 单 位 | 系 数 | 单 位 |
| 原煤 | 吨 | 0.7143 | 吨标煤/吨（tce/t） |
| 洗精煤(无烟煤) | - 吨 | 0.900 | 吨标煤/吨（tce/t） |
| 原油（重油） | 吨 | 1.4286 | 吨标煤/吨（tce/t） |
| 柴油 | 吨 | 1.4571 | 吨标煤/吨（tce/t） |
| 汽油 | 吨 | 1.4714 | 吨标煤/吨（tce/t） |
| 液化石油气 | 吨 | 1.7143 | 吨标煤/吨（tce/t） |
| - 电力 | 万千瓦小时 | 1.229 | 吨标煤/万千瓦小时；（tce/104（kW·h）） |
| 热力（蒸汽） | 百万千焦 | 0.0341 | 吨标煤/百万千焦（tce/GJ） |
| 煤气（热值为1 250×4.186 8kJ/m3） | 万立方米 | 1.786 | 吨标煤/万立方米（tce/104m3） |
| 天然气 | 千立方米 | 1.33 | 吨标煤/千立方米（tce/103m3） |

  - 耗能工质的折标系数参考如表A.2所示。

表A.2 常用耗能工质参考折标煤系数

| 序号 | 单位 | 单位 | 热值（MJ） | 折标煤（kgce） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 新鲜水 | 吨 | 7.5350 | 0.2571 | 若实际热值与表中数据有所不同，可按生产耗能工质所消耗的各种能源折算为标准煤后，除耗能工质产量即可得该耗能工质的折标煤系数。 |
| 2 | 软化水 | 吨 | 14.2347 | 0.4857 |  |
| 3 | 压缩空气 | 立方米 | 1.1723 | 0.0400 |  |

━━━━━━━━━━━━━