ICS

GB/T

中华人民共和国国家标准

GB/T-200X

300mm硅单晶抛光片

300mm Monocrystalline silicon as polished slices

（非等效）

（送审稿）

（本稿完成日期：2009.11.10）

××××-××-××发布

××××-××-××实施

国家质量技术监督局 发布

- 前    言

集成电路技术作为信息产业的基础备受全球瞩目。当前，国际主流生产技术为直径300mm，线宽0.13-0.10微米及90纳米技术开始进入量产。本标准是为90纳米线宽集成电路提供衬底材料的产品标准。其指标的确定参照了国外有关标准，结合我国300mm硅片的研制和生产情况，并考虑国际上硅材料的生产及微电子产业的发展和现状，在原标准的基础上修订而成。

本标准应与和GB/T            和              配套使用。

本标准由全国半导体材料与设备标准化委员会提出；

本标准起草单位：有研半导体材料股份有限公司

本标准主要起草人：闫志瑞、孙燕、盛方毓、张果虎。

本标准由全国有色金属标准化技术委员会负责解释。

300mm硅单晶抛光片

  - 范围

本标准规定了直径300mm P<100>，电阻率0.5-20Ω.cm规格的硅单晶抛光片必要的相关性术语、技术要求、试验方法，检测规则以及标志、包装、运输、贮存等。

本标准适用于直径300mm直拉单晶磨削片经双面抛光制备的硅单晶抛光片，产品主要用于满足集成电路IC用线宽90纳米技术需求的衬底片。

  - 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注年代的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注年代的引用文件，其最新版本适用于本标准。

GB/T 1554  硅晶体完整性化学择优腐蚀检验方法

GB/T 2828   逐批检查计数抽样程序及抽样表（适用于连续批的检查）

GB/T 4058    硅抛光片氧化诱生缺陷的检验方法。

GB/T 6616   半导体硅片电阻率及硅薄膜薄层电阻测定 非接触涡流法

GB/T 6621   硅抛光片表面平整度测试方法

GB/T 6624   硅抛光片表面质量目测检验方法

GB/T 12964   硅单晶抛光片

GB/T 14264  半导体材料术语

GB/T 14844  半导体材料牌号表示方法

GB/T 19921 硅抛光片表面颗粒测试方法

GB/T 19922  硅抛光片局部平整度非接触式检测方法

YS/T 26     硅片边缘轮廓检验方法

YS/T 679   非本征半导体中少数载流子扩散长度的稳态表面光电压测试方法

SEMI MF1526  使用全反射X光荧光光谱测量硅片表面金属玷污的标准方法

SEMI MF1530  硅片平整度、厚度及总厚度变化测试 自动非接触扫描法）

SEMI MF1390 硅片翘曲度测试 自动非接触扫描法

SEMI M1.15 直径300mm硅单晶抛光片规格（切口）

SEMI M8    硅单晶抛光试验片规范

SEMI M24  优质硅单晶抛光片规范

  - 术语

- 下列术语适用于本标准。

- 3.1 使用本方法的术语见GB/T14264 半导体材料术语。

4.牌号

硅片的牌号表示：按GB/T 14844规定。

- 5要求

- 5.1物理性能参数

硅片的导电类型、掺杂剂、电阻率及径向电阻率变化、氧、碳含量应符合GB/T    的规定。

- 5.2几何参数及表面要求

- 5.2.1硅片的参数应符合表1的规定。

- 抛光片所有参数规格在表1中未列出的，按供需双方协商提供。

- 300mm硅抛光片几何尺寸参数及表面要求

| 项目 |  | 指标 |
| --- | --- | --- |
| 硅片直径/mm |  | 300 |
| 直径允许偏差/mm |  | ±0.2 |
| 硅片厚度，中心点/µm |  | 775 |
| 厚度允许偏差/µm |  | ±20 |
| 总厚度变化/µm，不大于 |  | 1.5 |
| 翘曲度/µm ，不大于 |  | 45 |
| 总平整度（TIR）/µm，不大于 |  | 1.0 |
| 局部平整度（SFQR）/µm，（25*25）不大于 |  | 0.10 |
| 局部光散射体 LLSs(前表面) 个/cm2 | ≥0.12µm | <80 |
|  | ≥0.16µm | <40 |
|  | ≥0.2µm | <15 |
| 表面金属 | (Cu/Cr/Fe/Ni) atoms/cm2 不大于 | 1.0×1010 |
|  | (Al/Zn/K/Na/Ca) atoms/cm2不大于 | 5.0×1010 |

- 5.3晶体完整性

5.3.1硅抛光片的晶体完整性应符合GB/T1554的规定。

- 5.3.2氧化诱生缺陷：

氧化诱生缺陷与晶体完整性，抛光工艺等诸多因素有关，氧化诱生缺陷指标由供需双方协商确定。

- 5.4表面取向

- 5.4.1硅抛光片的表面取向为{100}。

- 5.4.2硅片表面取向的偏离为：

- 正晶向：0°±0.5°。

- 5.5 基准标记

- 5.5.1硅抛光片的切口取向及位置应符合表2的规定。

- 硅片切口位置

| 项目 | 导电类型 | 表面取向 | 切口基准轴取向 | 副参考面 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 指标 | P | <100> | (110)±1° | 无 |
| 对于（100）硅片，可允许等效{110}的面是（01ī）、（011）、（0ī1）和（0īī）晶面。 |  |  |  |  |

- 5.6 表面质量

硅抛光片表面质量应符合表3的规定

表3 抛光片表面质量目检要求

| 正 表 面 | 序 号 | 项目 | 最大缺陷限度 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 划伤 | 无 |
|  | 2 | 蚀坑 | 无 |
|  | 3 | 雾 | 无 |
|  | 4 | 亮点（个/片） | 无 |
|  | 5 | 区域沾污 | 无 |
|  | 6 | 崩边 | 无 |
|  | 7 | 裂纹，鸦爪 | 无 |
|  | 8 | 凹坑 | 无 |
|  | 9 | 沟（槽） | 无 |
|  | 10 | 小丘 | 无 |
|  | 11 | 桔皮，波纹 | 无 |
|  | 12 | 刀痕 | 无 |
| 背 表 面 | 14 | 崩边 | 无 |
|  | 15 | 裂纹，鸦爪 | 无 |
|  | 16 | 区域沾污 | 无 |
|  | 17 | 刀痕 | 无 |

- 5.7边缘轮廓

硅片经边缘倒角及边缘抛光，边缘倒角、抛光处理后的边缘轮廓应符合YS/T 26的规定，特殊要求可由供需双方协商确定。

- 6试验方法

6.1硅片直径及其公差按 GB/T 14140.2 进行。

6.2硅片导电类型测量按GB/T 1550进行。

- 6.3硅片电阻率测量按GB/T 6616进行。

- 6.4硅片径向电阻率变化测量按GB/T 11073进行。

- 6.5硅片晶体完整性检验按GB/T 1554进行。

6.6氧化层错检验按GB/T4058进行。

- 6.7硅片边缘轮廓检验方法按YS/T 26进行。

- 6.8硅片表面质量检验按GB/T 6624进行。

6.9厚度、总厚度变化 、平整度测量按SEMI MF1530进行。

6.10局部平整度测量按GB/T 19922进行。

6.11 局部光散射体测量按GB/T 19921进行。

6.11硅抛光片体内铁及其他金属含量测量按YS/T679进行。

6.12硅抛光片表面金属含量测量按GB/TXXXX,或按供需双方协商的方法进行。

- 7检验规则

7.1检查和验收

7.1.1 产品应由技术（质量）监督部门进行检验，保证产品质量符合本标准的规定，并填写产品质量保证书。

7.1.2 需方可对收到的产品进行验收。若检验结果与本标准规定不符时，应在收到产品之日起三个月内向供方提出，由供需双方协商解决。

7.2 组批

硅抛光片以批的形式提交验收，每批应由相同规格的抛光片组成。

7.3 检验项目

7.3.1 每批抛光片抽检的项目有：导电类型，晶向，晶向偏离，电阻率范围，径向电阻率变化，氧、碳含量，厚度，总厚度变化，翘曲度，总平整度，局部平整度、目检表面质量，氧化诱生缺陷，直径，切口位置、切口尺寸及深度。

7.3.2供需双方协商的检验项目

局部平整度，局部光散射体的尺寸及数量，金属杂质沾污、氧、碳杂质含量等。

7.4  抽检验收

7.4.1 每批产品如属非破坏性测量的项目，检测按GB2828一般检查水平Ⅱ，正常检查一次抽样方案，或由供需双方协商确定的抽样方案进行。

7.4.2 如属破坏性测量的项目，检测按GB2828特殊检查水平S-2，正常检查一次抽样方案，或由供需双方协商确定的抽样方案进行。

7.5  检验结果的判定

7.5.1 导电类型、晶向检验若有一片不合格，则该批产品为不合格。

7.5.2 其他检验项目的合格质量水平（AQL）见表5。抽检不合格的产品，供方可对不合格项进行全数检验，除去不合格品后，合格品可以重新组批。

表5 检测项目及合格质量水平

| 序 号 | 检验项目 |  | 合格质量水平（AQL） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电阻率范围 |  | 1.0 |
| 2 | 径向电阻率变化 |  | 1.0 |
| 3 | 晶向偏离 |  | 1.0 |
| 4 | 厚度偏差 |  | 1.0 |
| 5 | 总厚度变化 |  | 1.0 |
| 6 | 翘曲度 |  | 1.0 |
| 7 | 总平整度 |  | 1.0 |
| 8 | 直径偏差 |  | 1.0 |
| 9 | 切口尺寸 |  | 1.0 |
| 10 | 定位面位置 |  | 1.0 |
| 11 | 氧化层错 |  | 2.5 |
| 12 | 间隙氧杂质含量 |  | 1.0 |
| 13 | 替位碳杂质含量 |  | 1.0 |
| 14 | 表 面 质 量 | 亮点 | 1.0 |
|  |  | 区域沾污 | 1.0 |
|  |  | 划伤， 蚀坑 | 累计1.0 |
|  |  | 崩边， 裂纹 | 累计1.0 |
|  |  | 沟槽，凹坑，小丘，桔皮 | 累计1.0 |
|  |  | 刀痕、杂质条纹 | 累计1.0 |
|  |  | 累计 | 2.5 |

8 标志、包装、运输和贮存

8.1 硅抛光片应在洁净间内装入专用的抛光片装运盒，外用洁净的塑料袋和防潮、防静电的铝箔袋密封。每个抛光片盒应贴有产品标签。标签内容应包括：产品名称（牌号），规格，片数，批号及日期，片盒再装入一定规格的外包装箱，采取防震、防潮措施。

8.2 包装箱内应有装箱单，外侧应有“小心轻放”、“防潮”、“易碎”、“防腐”等标识，并标明：

- 需方名称，地点；

- 产品名称，牌号；

- 产品片数及重量（毛重/净重）；

- 供方名称。

8.3 每批产品应有质量证明书，合格证内容应包括：

- 供方名称；

- 产品名称及规格、牌号；

- 产品批号；

- 产品片数（盒数）；

- 各项参数检验结果和检验部门的印记；

- 出厂日期。

8.4 产品在运输过程中应轻装轻卸，勿压勿挤，并采取防震防潮措施。

8.5 产品应贮存在清洁、干燥的环境中。