ICS

中华人民共和国有色金属行业标准

YS /T ×××—××××

变形铝及铝合金铸锭清洁生产水平评价技术要求

Aluminium and Aluminium alloys

Ingot cleanness production specification

（福州讨论定稿）

（完稿日期2010年3月3日）

××××-××-××发布

××××-××-××实施

中华人民共和国工业和信息化部 发布

YS

- 前    言

本标准按照GB/T 1.1格式编制。

本标准由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC243）归口。

本标准负责起草单位：东北轻合金有限责任公司、中国有色金属工业标准计量质量研究所。

本标准参加起草单位：

本标准主要起草人：

变形铝及铝合金铸锭清洁生产水平评价技术要求

- 1  范围

本标准规定了变形铝及铝合金铸锭清洁生产水平等级要求、清洁生产数据采集和检测方法、清洁生产水平评价指标的计算方法、企业综合评价指数的计算方法及清洁生产管理与措施。

本标准适用于变形铝及铝合金铸锭的清洁生产。

- 2  规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 6422  企业能耗计量与测试导则

GB/T 8005.1  铝合金术语 第1部分：产品及加工处理工艺

GB 9078    工业炉窑大气污染物排放标准

GB 12348 工业企业厂界环境噪声排放标准

GB 12349 工业企业厂界噪声测量方法

GB/T 15587 工业企业能源管理导则

GB/T 16157  固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法

GB 16297   大气污染物综合排放标准

GB/T 17166  企业能源审计技术通则

GB/T 20106工业清洁生产水平评价技术要求编制通则

GB/T 24001  环境管理体系  规范及使用指南

YS/T 694.1  变形铝及铝合金单位产品能源消耗限额 第1部分 铸造锭

HJ/T 425 清洁生产标准 制定技术导则

- 3  术语、定义

GB/T 20106、HJ/T 425中界定的以及下列术语和定义适用于本文件。为了便于使用，以下重复列出了GB/T 20106、HJ/T 425中的某些术语和定义。

3.1

清洁生产 cleaner production

清洁生产是指不断采取改进设计、使用清洁的能源和原料、采用先进的工艺技术与设备、改善管理、综合利用等措施，从源头削减污染，提高资源利用效率，减少或者避免生产、服务和产品使用过程中污染物的产生和排放，以减轻或者消除对人类健康和环境的危害。

3.2

清洁生产水平  performance for cleaner production

企业通过实施清洁生产，在工艺装备与生产技术、资源与能源消耗、产品的清洁生产特征、污染物产生与控制、清洁生产管理、废物利用方面所达到的程度。

3.3

清洁生产水平评价  assessment of performance for cleaner production

对企业所达到的清洁生产水平进行的综合评定。

3.4

清洁生产水平评价指标 assessment indicator of performance for cleaner production

用于衡量清洁生产水平的指标。

清洁生产水平评价指标包括定量指标和定性指标。

3.5

清洁生产水平评价指标体系 assessment indicator frame of performance for cleaner production

由相互联系、相对独立、互相补充的系列清洁生产水平评价指标所组成的，用于评价清洁生产绩效的指标集合。

3.6

一级评价指标 first grade assessment indicator

指标体系中具有普适性、概括性的指标。

3.7

二级评价指标 second grade assessment indicator

一级评价指标之下，可代表行业清洁生产特点的、具体的、可操作的、可验证的指标。

3.8

清洁生产水平评价指标基准值  baseline of assessment indicator

根据行业特点，衡量清洁生产水平评价指标是否符合清洁生产要求的评价基准数据值。

3.9

权重值 weight of assessment indicator

衡量各评价指标在清洁生产水平评价指标体系中的重要程度。

3.10

清洁生产水平等级 grade of performance for cleaner production

根据清洁生产水平评价的结果划分的级别。

3.11

清洁生产水平综合评价指数  comprehensive assessment index of performance for cleaner production

根据一定的方法和步骤，对清洁生产水平评价指标进行综合计算得到的数值。

3.12

生产工艺与装备要求 production process and equipment requirements

指对产品生产中采用的生产工艺和装备的种类、自动化水平、生产规模等方面的要求。

3.13

资源能源利用指标 resources and energy utilization indicators

指在正常的生产工艺中，生产单位产品所需的新水量、能耗和物耗，以及水、能源和物质利用

的效率、重复利用率等反映资源能源利用效率的指标。

3.14

单位产品取水量 quantity of water intake for unit product

指企业生产单位产品需要从各种水源提取的水量。

工业生产取水量，包括取自地表水（以净水厂供水计量）、地下水、城镇供水工程，以及企业从市场购得的其他水或水的产品（如蒸汽、热水、地热水等），不包括企业自取的海水和苦咸水等以及企业为外供给市场的水的产品（如蒸汽、热水、地热水等）而取用的水量。

3.15

水的重复利用率 water reuse rate

指在一定的计量时间内，生产过程中使用的重复利用水量（包括循环利用的水量和直接或经处理后回收再利用的水量）与总用水量之比。

3.16

废物回收利用指标 waste recycling indicators

指反映生产过程中所产生废物可回收利用特征及废物回收利用情况的指标，如废物利用的比例、途径和技术，以及利用废物生产高附加值产品的废物利用比例等。

3.17

环境管理要求 environmental management requirements

指对企业所制定和实施的各类环境管理相关规章、制度和措施的要求，包括执行环保法规情况、企业生产过程管理、环境管理、清洁生产审核、相关环境管理等方面。

3.18

污染物产生指标（末端处理前）pollutants generation indicators (before end-of-pipe

Treatment（是否保留待定）

即产污系数，指单位产品生产(或加工)过程中，产生污染物的量(末端处理前) 。包括废水产生量、废气产生量和固体废物产生量等指标。废水产生量是指污水处理装置入口的污水量和污染物种类、单排量或浓度。废气产生量是指废气处理装置入口的废气量和污染物种类、单排量或浓度。固体废物产生量是指固体废物处理装置入口的污染物种类和单排量。

3.19

固体废弃物 solids waste

在生产过程中向环境排放的大量固态和泥状废弃物统称固体废弃物。

3.20

污染物排放指标pollutants discharging indicators

指单位产品生产(或加工)过程中，排放污染物的量。包括废水排放量、废气排放量和固体废物产生量等指标。

- 4  要求

4.1清洁生产水平等级

变形铝及铝合金铸锭行业清洁生产水平等级如表1所示。现有生产线各项指标清洁生产水平应达到表1中三级的规定，新（改、扩）建铸锭生产线各项指标清洁生产水平应达到表1中二级的规定。

表1 变形铝及铝合金铸锭清洁生产水平等级

| 清洁生产水平评价项目 |  |  |  | 清洁生产水平等级 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 一级 | 二级 | 三级 |
| 生产工艺与装备要求 | 基本要求 |  |  | - 企业所采用的生产工艺与装备不得在《淘汰落后生产能力、工艺和产品的目录》之列，应符合国家产业政策、技术政策和发展方向。生产典型工艺流程见图1，生产主要工序设备见表2。 - 排水系统划分正确，未受污染的雨水和工业废水全部进相应系统。 - 特殊水质的高浓度污水(如：含乳化液污水等)有独立的排水系统和预处理设施。 -对于产生铸锭生产过程中产生的余热要加以利用，避免浪费 |  |  |
|  | 生产工艺装备要求 |  |  | 采用最佳的清洁生产工艺和先进设备，设备全部实现自动化。 | 采用最佳的清洁生产工艺和先进设备，主要设备实现自动化。 | 采用清洁生产工艺和设备，主要生产工艺先进，部分设备实现自动化。 |
| 资源能源利用 | 综合能耗/（kgce/t） |  |  | 符合YS/T 694.1中先进值要求 | 符合YS/T 694.1中准入值要求 | 符合YS/T 694.1中限定值要求 |
|  | 金属材料消耗/（t/t产品） |  |  | ≤1.1028(1.000) | ≤1.1050(1.025) | ≤1.1330(1.035) |
|  | 综合成品率/% | 扁铸锭 | 软合金 | ≥95 | ≥92 | ≥87 |
|  |  |  | 硬合金 | ≥90 | ≥88 | ≥85 |
|  |  | 圆铸锭 | 6063合金 | ≥97 | ≥95 | ≥90 |
|  |  |  | 软合金 | ≥90 | ≥86 | ≥83 |
|  |  |  | 硬合金 | ≥85 | ≥80 | ≥76 |
|  | 综合取水量/（m3/t产品） |  |  | ≤2.0（调研数据） | ≤2.5 | ≤3.0 |
|  | 工业用水循环利用率/% |  |  | ≥95 | ≥90 | ≥80 |
| 产品对环境的影响 | 铸锭产品中有毒有害元素含量 |  |  | 符合GB/T 3190中的要求 |  |  |
|  | 铸锭产品的包装材料再生性、降解性 |  |  | 铸锭产品的包装材料宜使用具有可再生或可降解性的材料。对不具有可再生性或可降解性的材料按相关法律法规的规定委托有资质的单位进行处置。 |  |  |
| 污染物排放 | 烟尘/（kg/t产品） |  |  | ≤0.450 | ≤0.500 | ≤0.550 |
|  | 二氧化硫/（kg/t产品） |  |  | ≤0.200 | ≤0.250 | ≤0.300 |
|  | 烟尘林格曼黑度 |  |  | ≤1 | ≤1 | ≤1 |
|  | 二氧化碳/（kg/t产品） |  |  | 调研烧煤企业 |  |  |
|  | 厂界噪声 |  |  | 应符合GB/T 12348的要求 |  |  |
| 废物回收利用 | 生产废弃物（生产废料、铝渣、铝灰）回收利用率/% |  |  | 100 | ≥98 | ≥96 |
|  | 固体废弃物处置 |  |  | 采用国家规定的废物处置方法处置废物，严格执行国家或地方规定的废物转移制度。对危险废物要建立相应的管理制度，并进行无害化处理；对不能再利用的废物应分类回收并安全处置。 |  |  |
| 环境管理 | 环境法律法规标准 |  |  | 符合国家和地方有关环境法律、法规，总量控制和排污许可证管理要求，污染物排放达到国家和地方排放标准：污水综合排放标准(GB 8978-1996)、工业炉窑大气污染物排放标准(GB 9078-1996)、大气污染物综合排放标准(GB 16297-1996)、噪声排放标准（ GB/T 12348-2008） |  |  |
|  | 组织机构 清洁生产审核、环境和职业健康安全审核 |  |  | 设专门环境管理机构或专职管理人员，按照企业清洁生产审核指南的要求进行审核；宜通过GB/T 24001、GB/T 28001认证审核。 |  |  |
|  | 计量管理 |  |  | 符合GB/T 2589、GB/T 6422、GB/T 15587、GB/T 17167 等国家标准要求。能耗计量范围符合YS694.1的规定。 |  |  |
|  | 生产过程环境管理 |  |  | - 每个生产工序要有操作规程，对重点岗位 要有作业指导书；易造成污染的设备和废物产生部位要有警示牌；生产工序能分级考核。 - 建立环境管理制度，其中包括： -开停工、停工检修时的环境管理程序； -新、改、扩建项目管理及验收程序； -储运系统污染控制制度； -环境监测管理制度； -污染事故的应急程序； -环境管理记录和台帐 |  | 1、每个生产工序要有操作规程，对重点岗位要有作业指导书；生产工序能分级考核。 2、建立环境管理制度，其中包括： -开停工、停工检修时的环境管理程序； -新、改、扩建项目管理及验收程序； -环境监测管理制度； -污染事故的应急程序 |
|  | 相关方环境管理 |  |  | 对原材料供应方、生产协方、相关服务方等提出环境管理要求，有相关的管理程序，得到有效的执行。 | 原材料供应方的管理；协作方、服务方的管理程序 | 原材料供应方的管理程序 |

原料

配料

装炉

熔炼

扒渣、搅拌

转炉、静止保温

铸造

均热

锯切

检查

园铸锭

扁铸锭

图1铸锭生产典型工艺流程

表2铸锭生产主要工序生产设备

| 主要工序 | 原料设备 |
| --- | --- |
| 原料 | 铝锭、纯金属、中间合金、铝废料 |
| 熔炼 | 熔炼炉、静置炉 |
| 铸造 | 铸造机 |
| 均火 | 均火炉 |
| 机械加工 | 机加设备 |
| 成品 |  |

4.2 数据的采集和检测

4.2.1数据采集主要针对生产系统、辅助生产系统和附属生产系统，不包括生活配套项目（宿舍、医疗保健、商业服务等）和批准的基建项目的消耗和排放。

4.2.2 定量指标的数据采集：

4.2.2.1 各项定量指标的采集和检测应符合相应的国家、行业标准。

4.2.2.2 数据优先采用第三方机构（县级以上）检测报告提供的数字。

4.2.2.3 能耗数据宜采用县级以上机构能源审计数字。

4.2.2.4 其他数据应取自企业质量报表、企业环境体系运行检测报告等，必要时辅以现场测试。

4.3 清洁生产评价指标的计算

4.3.1 金属材料消耗

金属材料消耗按公式（1）计算：

AZ＝NZTZ…………………………………………………(1)

式中：

AZ——金属单耗，单位为吨每吨产品（t/t产品）；

NZ——报告期内消耗金属量，单位为吨（t）；

TZ——报告期内产量，单位为吨（t）。

4.3. 2 综合成品率

综合成品率按公式（2）计算：

YZ＝PZIZ……………………………………………………(2)

式中：

YZ——综合成品率（%）；

PZ——报告期内成品量，单位为吨（t）；成品量按照铸锭铣面、车皮、镗孔前的重量计算。

IZ——报告期内投入量，单位为吨。

4.3.3 综合取水量

综合取水量按公式（3）计算：

GZ＝WZNTZ…………………………………………………(3)

式中：

GZ——报告期内综合取水量，单位为立方米每吨产品（m³/t产品）；

WZN——报告期内新鲜水用量，单位为吨（m³）；

TZ——报告期内产量，单位为吨（t）。

4.3.3  工业用水循环利用率

工业用水循环利用率指企业循环冷却水的循环水利用量与外补新鲜水量和循环水利用量之和的比值，按照公式（5）计算：

RZR＝WZRWZR＋WZN…………………………………………(5)

式中：

RZR——工业用水循环利用率(%);

WZR——报告期内循环水利用量，单位为立方米（m³）；

WZN——报告期内补充新鲜用水量，单位为立方米（m³）。

4.3.4 生产废弃物（生产废料、铝渣、铝灰）回收利用率

生产废弃物回收率指铸锭生产过程中产生的废料、铝渣、铝灰的回收利用量与产生量的比值，按照公式（6）计算：

SZ=FZ+FZR铝渣+FZR铝灰FZ废料+FZ铝渣+FZ铝灰×100%………………………………(6)

式中：

SZ——生产废弃物（生产废料、铝渣、铝灰）回收利用率（%）；

FZR废料——铸锭生产过程中产生的废料的回收利用量，单位为吨（t）；

FZR铝渣——铸锭生产过程中产生的铝渣的回收利用量，单位为吨（t）；

FZR铝灰——铸锭生产过程中产生的铝灰的回收利用量，单位为吨（t）；

FZ废料——铸锭生产过程中产生的废料量，单位为吨（t）；

FZ铝渣——铸锭生产过程中产生的铝渣量，单位为吨（t）；

FZ铝灰——铸锭生产过程中产生的铝灰量，单位为吨（t）；

4.4 企业综合评价指数的计算

.4.4.1计算清洁生产水平评价项目的分值

达到表1相应等级清洁生产水平的铝箔生产线可参考表3相应的等级水平计算各评价项目的分值。

表3

| 序号 | 清洁生产评价项目 |  |  | 表1对应等级的分值，不大于 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Ⅰ级 | Ⅱ级 | Ⅲ级 |
| 1 | 资源与能源消耗（25） | 工业用水循环利用率 |  | 8.0 | 7.0 | 6.0 |
|  |  | 金属消耗量 |  | 4.0 | 3.5 | 3.0 |
|  |  | 综合能耗 |  | 5.0 | 4.5 | 4.0 |
|  |  | 综合成品率 |  | 8.0 | 7.5 | 7.0 |
| 2 | 工艺装备与生产技术（10） | 基本要求 |  | 6.0 | 5.1 | 4.5 |
|  |  | 生产工艺装备要求 |  | 4.0 | 3.4 | 3.0 |
| 3 | 产品特征（5） | 有毒有害元素含量 |  | 3.0 | 2.6 | 2.3 |
|  |  | 包装物再生性、降解性 |  | 2 | 1.8 | 1.4 |
| 4 | 污染物产生（25） | 废气 | 二氧化硫（SO2） | 4 | 3.8 | 3.5 |
|  |  |  | 烟尘 | 4 | 3.8 | 3.5 |
|  |  |  | 烟尘林格曼黑度 | 2 | 1.8 | 1.5 |
|  |  | 固体废弃物 | 生产废渣 | 8 | 6.6 | 5.3 |
|  |  | 厂界噪声 |  | 7 | 5.8 | 4.5 |
| 5 | 资源综合利用（25） | 生产废料、废渣利用率 |  | 15 | 13.8 | 11.5 |
|  |  | 固体废弃物的处置 |  | 10 | 8.8 | 7.5 |
| 6 | 管理要求（10） | 法律法规要求 |  | 3 | 2.5 | 2.0 |
|  |  | 组织机构、清洁生产审核、环境和职业健康安全审核 |  | 3 | 2.5 | 2.0 |
|  |  | 计量管理 |  | 2 | 1.5 | 1.0 |
|  |  | 其他 |  | 2 | 1.5 | 1.0 |

4.4.2  计算评价指标总分值（C2）

评价指标总分值（C2）为表3中清洁生产评价项目分值的总和。

4.4.3 计算企业综合评价分值（C企业）的计算

当企业生产由多元工序组成时，企业综合评价分值应通过各工序产品占总产量的比重按公式（6）加权计算而成：

C企业=i=1nγi·Ci…………………………………………（6）

式中:

C企业——企业清洁生产的综合评价分值

γi——综合评价时i个产品占总产量之比

Ci——第i个产品的综合评价分数

i——评价企业的产品代号（1－铸锭，2－铸轧带，3－热轧板带，4－冷轧板带，5－铝箔，6－挤压管、棒、型材，7－拉、轧管材）。

5清洁生产管理与措施

5.1 基础管理

5.1.1企业要建立健全计量统计制度，工序、机台消耗和排放宜做到计量体系完整。对计量器具应按照国家相关的法律法规进行分类管理。

5.1.2 宜采用先进节能生产设备，加强设备管理，减少和避免跑、冒、滴、漏。

5.1.3 宜使用清洁环保能源，减少环境污染。

5.1.4 宜采用先进生产工艺，提高原辅材料的利用率。

5.1.5 宜使用清洁环保的辅助材料，包括生产过程使用的辅助材料及工器具、包装材料、检验、试验所使用的消耗材料。

5.1.6 重复利用水资源，尽可能使用循环水或将经过处理的废水重复利用。

5.1.7 生产现场及办公场所的照明宜使用节能灯具。

5.2重点设备和材料

- 5.2.1熔炼过程中尽量使用清洁燃料，例如电、天然气、燃油等以减少污染物排放总量，同时还应该优化改进生产工艺，推广电解铝液直接铸造，减少铝锭重熔工序，缩短工艺流程实现节能；

5.2.2机械加工过程中尽量采用先进的装置，减少噪声的排放，有利于保障员工的身体健康；

- 5.2.3推行节能燃烧技术和余热回收技术，最大限度地提高热效率。提高工业炉窑热能利用率，加强炉窑保温、密封，减少热能损失；

- 5.2.4推广使用绿色节能环保照明，搞好无功功率补偿。加强能源转换管理，提高能源转换效率，通过减少转换损失实现系统节能。