GB XXXX.- XXXX

中华人民共和国国家标准

ICS

H

冶炼烟气制酸安全生产规范

Safety codes for Acid-making with Smelting Gas

（讨论稿）

××××-××-××发布

××××-××-××实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局中 国 国 家 标 准 化 管 理 委 员 会发布

前    言

本标准中××、××、××章为强制性条款，其余为推荐性条款。

本标准由中国有色金属工业协会提出。

本标准由全国有色金属标准化技术委员会归口并负责解释。

本标准由铜陵有色金属集团控股公司起草。

本标准主要起草人：×××、×××、×××、×××、×××、×××、×××、×××

目   录

1 范围	3

2 规范性引用文件	3

3 术语和定义	4

4 总则	4

4.1 安全管理	4

4.2 安全基础设施	6

5 通用规程	7

5.1 不允许的行为或操作	7

5.2 劳动防护用品	7

5.3 个体防护	8

6 硫酸生产特殊安全作业	9

6.1 浓硫酸区域安全作业	9

6.2 液氨区域安全作业	9

7 工艺操作	10

7.1 系统开停车	10

7.2 巡检、调节与切换	10

8 清理作业	10

8.1 清理作业通用安全规则	10

8.2 净化工序清理	11

8.3 干吸工序清理	11

8.4 转化工序清理	11

8.5 废酸废水处理系统清理	11

9 设备操作与维修	12

9.1 设备操作与维修的通用规程	12

9.2 常见检修作业安全要点	12

9.3 鼓风机操作与维修	13

9.4 电除雾器操作与维修	14

9.5 浓硫酸泵操作与维修	14

9.6 酸冷器操作与维修	14

9.7 干吸塔及其循环系统操作与维修	15

9.8 开工炉操作与维修	15

9.9 转化器操作与维修	16

9.10 转化换热器操作与维修	16

9.11 余热锅炉操作与维修	17

10 风险评价和应急救援	17

11 环境与卫生	18

12 配套安全规程	18

13 典型事故处理	18

13.1 急性中毒处理	18

13.2 硫酸灼伤事故处理	19

冶炼烟气制酸安全生产规范

- 范围

本标准规定了冶炼烟气制酸安全生产的设计、施工、验收、生产、维护、 清理、检修等过程中的基本要求。

本标准适用于铜、铅、锌、镍、锡冶炼烟气制酸企业。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注有该日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 190 危险货物包装标志

GB 2893安全色

GB 2894 安全标志及其使用导则

GB/T 3608 高处作业分级

GB/T 4200 高温作业分级

GB 4387 工业企业厂内铁路、道路运输安全规程

GB 8978污水综合排放标准

GB/T 11651 个体防护装备选用规范

GB/T 12801生产过程安全卫生要求总则

GB 12348工业企业厂界噪声标准

GB/T 13869 用电安全导则

GB 15630 消防安全标志设置要求

GB 16297大气污染物综合排放标准

GB/T 16483化学品安全技术说明书内容和项目顺序

GB 18218 重大危险源辨识

GB 18597危险废物贮存污染控制标准

GB/T 28001职业健康安全管理体系 规范

GB 50016 建筑设计防火规范

GB 50034 工业企业照明设计标准

GB 50046工业建筑防腐蚀设计规范

GBZ1工业企业设计卫生标准

GBZ1工业场所有害因素职业接触极限

AQ 3013危险化学品从业单位安全标准化通用规范

AQ/T 9002生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则

HGTA 0037 架子工安全规程

HG 23011 厂区动火作业安全规程

HG 23014 厂区高处作业安全规程

HG 23015 厂区吊装作业安全规程

HG 23017 厂区动土作业安全规程

JGJ 80 建筑施工高处作业安全技术规范

中华人民共和国安全生产法

危险化学品安全管理条例

使用有毒物品作业场所劳动保护条例

特种设备检测条例

锅炉压力容器的安全监察规程

铁路危险货物运输管理规则

- 术语和定义

本规范采用下列术语和定义。

三懂四会

懂生产原理、懂工艺流程、懂设备构造；会操作、会维护保养、会排除故障和处理事故、会正确使用消防器材和防护器材。

四不放过

事故原因未查清不放过；事故责任人未受到处理不放过；事故责任人和周围群众没有受到教育不放过；事故没有制订切实可行的整改措施不放过。

相关方

关注企业职业安全绩效或受其影响的个人或团体。

三方确认

使用方、管理方、检修方讨论检修方案，对可能存在的安全隐患一一确认并采取防范措施。

- 总则

  - 安全管理

- 企业负责人与职责

- 企业主要负责人应具备相应的安全生产知识和管理能力，获得安全管理资格证书，并对企业的安全生产负总责。

- 企业主要负责人应按照AQ3013的相关要求组织实施安全生产标准化。

- 方针目标

- 冶炼烟气制酸企业（以下简称“企业”）应贯彻执行《中华人民共和国安全生产法》等相关法律法规的规定，并遵循“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，确保安全生产。

- 企业应签订各级组织安全目标责任书，确定量化的年度安全工作目标，并予以考核。企业各级组织应制定年度安全工作计划，以保证安全工作目标的有效完成。

- 安全管理机构和人员

- 企业应按规定设定安全管理机构，配备安全管理人员。

- 安全管理制度

- 企业应编制完备的工艺技术操作规程和设备技术操作规程，操作规程中应包含安全操作内容，包括岗位存在的危险因素及预防措施、接触危险化学品的危险特性、危险警示、安全操作、个人防护、事故防范及事故处理措施等内容，必要时应编制专门的安全操作规程。

- 企业应按照GB 16483规定编制危险化学品技术说明书。

- 企业应按照GB18218和GB/T 28001的有关规定对本企业危险源及职业危害因素进行辨识，确定危险因素的类型、危害程度，制定管控措施。对重大危险源应登记建档，设置安全监控报警系统，定期检查、检验和评估，应按照AQ/T 9002规定制定事故应急救援预案，有计划地组织演练和评审，并及时修订预案。

- 企业应严格执行各项工艺指标和操作规程。不允许设备超压、超温、超负荷运行；不允许机械运转动力设备带负荷强制启动；不允许使用存在重大缺陷和严重事故隐患的设备；不允许在未停机的状态下检修和清理运转设备。应做到管理人员不违章指挥，操作人员有权拒绝违章指挥，任何人有权制止违章作业。

- 企业应建立消防管理制度，加强明火管理，不允许在禁烟的区域吸烟，不允许携带易燃、易爆物品进入作业场所，不允许任意动火和进行产生火花、高温的作业，确需动火作业时应办理动火证，经批准后方可作业。应保持厂区、车间道路和消防通道的畅通无阻，路旁不得堆放杂物和废弃设备。

- 企业应制定厂内交通管理规范，厂区道路应设限速、限高、限入等安全警示标志。非生产用交通工具不得进入生产区域。员工用自行车、摩托车应停放在规定场所。

- 企业应每月不少于一次组织安全、技术、管理等相关人员检查技术操作规程、安全管理制度和劳动生产纪律的执行情况，排查事故隐患并对其进行分析评估，制订有针对性的纠正和预防措施并实施治理，对事故隐患的治理结果应进行复查、评估并记录在案。

- 发生事故时应按事故处理预案及时处理，努力消除事故或不使事故扩大。遇到危及人身安全或可能发生的火灾、爆炸事故等紧急情况，操作人员有权先停车后报告。

- 企业应建立完备的事故处理机制，包括处理流程、联络方式等。应及时、如实地报告安全事故，并按照“四不放过”的原则进行处理，待隐患消除，安全、技术及管理部门同意后，方可开车。

- 企业宜每年不少于一次对本企业安全生产标准化的实施情况进行评定，验证各项安全生产措施的适宜性、充分性和有效性，检查安全生产目标、指标的完成情况。应根据评定结果和安全预警指数系统所反映的趋势，对安全生产目标、指标、规章制度、操作规程等进行修改完善，持续改进，不断提高安全绩效。

- 安全培训

- 企业应有计划地对职工进行专业技术和安全培训，教育职工严格执行本企业的技术操作规程、安全管理制度和劳动生产纪律。应向职工如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急救援措施。

- 从事电工、金属焊接、起重机械、企业内机动车辆驾驶、登高架设、锅炉（包括水质化验）、压力容器、爆破、危险物品等特种作业人员须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得国家安全生产监督局颁发的“特种作业操作证”，方可上岗作业。

- 新职工须经过三级安全教育和专业技术培训，经安全考核合格后，方能凭安全作业证独立上岗操作。上岗员工都应做到“三懂四会”。

- 岗位变更人员、离岗半年以上重新复岗的人员，应进行车间、班组安全教育，并经考核合格方可上岗。

- 应对相关方作业人员进行相应的岗位技术和安全培训。

- 每次培训都应留下记录。

- 安全标志

- 企业应按照GB 2893和GB 2894规定在可能有硫酸、二氧化硫、三氧化硫、酸雾、液碱、硫化氢、三氧化二砷等有毒物质及蒸汽逸出的场所，设置明显的安全警示标志。

- 特殊作业（维修、抢修、筛装触媒等）应设置安全警界线、安全警示标志。

- 各种工艺设备、机电、仪表开关、管道和阀门等宜按一定规律进行标识，设备名称、位号等应写于醒目部位，管道应标明介质和流向。设备管道、阀门的漆色应符合设备管道涂色的相关规定。

- 安全投入和防护

- 企业应按国家规定保证安全投入，并为职工购买工伤保险。

- 企业应鼓励和支持安全生产科学技术研究和安全生产先进技术的推广应用，不允许使用国家明令淘汰、禁止使用的危及生产安全的工艺、材料和设备。

- 企业用人应参照GB/T 12801规定，明确各岗位职工禁忌病症范围，不得安排有职业禁忌症的职工从事与职业禁忌症相关作业。

- 企业应按照GB/T 11651规定并结合自身特点制定劳保用品管理规范。应确保提供的劳动防护用品满足硫酸安全生产要求，并由有资质的企业生产。

- 应根据作业特点向作业者配发适用急救药品。

- 相关方

- 企业不得将生产经营项目、场所、设备发包或者出租给不具备安全生产条件或者相应资质的单位或者个人。

  - 安全基础设施

    - 设计和选址

- 新建、改建及扩建的设计，应遵守国家的法律法规及有关方针政策进行项目选址意见书、安全设立评价。

- 安全设施设计作重大变更的，应经原设计单位同意，并报原审查部门审查批准。

- 厂址选择宜参考GB/T 12801的相关规定。不应邻近居民区、风景旅游区、文物保护区、生活水源地和重要农业区。厂区边缘与居住区之间，应设置卫生防护带或绿化带隔离，在此隔离区内，不应设置居住用房屋。

- 厂址选择应考虑硫酸废水、废渣、废气排放等公害所产生的影响，并采取必要的防护措施。

    - 厂区及车间布置

- 厂区环境和厂房布置宜参照GB/T 12801、GBZ1、GBZ2的相关规定。

- 厂区布置应考虑物料流向。应根据生产流程和作业特点，合理布置车间工艺装备、生产设施和操作区域，确保各工序安全、顺行。

- 生产作业场所地面要有相应的防腐措施，并有0.4～10的坡度。

- 厂区布置应考虑风向。硫酸的生产储存区和办公休息区的安全距离不能小于100m。

- 厂区和主要车间的工艺配置，应设有安全通道，供人员、消防车和救护车在异常或紧急情况下使用。

    - 厂房建筑

- 厂房建筑应保证室内良好的自然采光、通风和观察车间主要设备的视野。

- 厂房建筑的防腐，应符合GB 50046等相关标准的规定。

- 厂房建筑的防火，应符合GB 50016等相关标准的规定。

- 厂房、烟囱等高大建筑物及易燃、易爆等危险设施，应按国家标准安装避雷装置。

- 厂房内应合理布置人车分流通道、消防梯、检修梯及其它高空作业设施。设备与建构筑物之间，留有满足生产、检修需要的安全距离。移动车辆与建构筑物之间，应有0.8米以上的安全距离。

- 对有危险因素的厂房设置的安全出口不得少于2个，门应向外开放，工作期间不应上锁。疏散通道应有明显逃生标志，疏散通道的楼梯最小宽度不少于1.1米，确实达不到1.1米的，应有第二条逃生通道。厂房、车间的紧急出入口、通道、走廊、楼梯等，应设应急照明，其设计应符合GB50034的规定。

- 管理办公区、生活休息区等人员集中场所的建筑物应设有符合紧急疏散要求、标志明显的疏散通道，并保持出口畅通。

    - 安全设施

- 企业应有可靠设施防止硫酸、二氧化硫、三氧化硫、硫化氢、三氧化二砷及其混合物等有毒物质外漏或逸出。

- 硫化区域应设置硫化氢（H2S）报警装置。

- 浓硫酸区域应设置标志明显的冲洗水管、洗眼器、安全水箱。

- 关键区域如控制室、配电室等场所应设火灾报警装置。

- 应配置完善的通讯联络系统，作业人员应配备通讯工具，作业前应检查通讯工具可靠有效。

- 生产装置应设置事故连锁停车装置。

- 压力容器应设置安全阀。

- 作业场所应有排水收集措施，不允许直接排放。

- 应在生产区域可视范围内制高点设置风向标。

- 密闭的坑、池、沟应考虑设置换气设施，保证维护人员的安全。

- 梯子应按相关标准设置扶手或护笼。

- 应按有关标准设置消防栓、灭火器等消防设施，定期检查消防设施的有效性，失效或过期的灭火器应及时更换。

- 根据本企业特点设置其他安全防护设施。

- 应确保各种安全设施齐全可靠。防护栏杆、地坑、窖井、地沟、梯子、连锁机构等装置的安全防护设施处于完好状态，正确安放，不得随意移动。如确因工作需要而移动、变更，须采取临时安全措施，待工作完毕后及时复原。

- 应对安全设施建立台帐，定期检查、保养、维护、校准。

    - 施工及验收

- 施工单位宜按照设计进行。如有修改须经设计单位书面同意。

- 隐蔽工程应由建设单位、监理单位和施工单位三方共同审查验收，经验收合格，方可进行封闭。

- 施工完毕，施工单位应将竣工说明书、竣工图及变更说明书，交付建设单位存档。

- 建设工程项目竣工后，应由安全生产监督管理部门对建设项目的安全设施和安全条件进行验收，经验收合格、获得《安全生产许可证》，并有完整的安全技术操作规程，方可投入正常运行。

- 通用规程

  - 不允许的行为或操作

- 随便动用、跨越、毁坏各种安全防护设施和安全警示标志。

- 在通行线上坐卧休息或放置各种物料。

- 在运行中的生产现场、设备附近、配电房、管架管廊等非生活区域坐卧、停留。

- 在车辆运行中爬上、跳下或强行搭坐物料运输车辆，搭乘货运电梯和提升设备。

- 在行车吊送物品下行走、站立、坐卧、停留等。

- 在作业现场嬉戏、打闹。

- 在厂房内骑自行车或驾驶与生产无关的机动车辆。

- 往楼下、窗外扔工具、废物。

- 带无关人员进入生产和工作区域。

- 无关人员无专人带领进入有警示标志的危险区域。

- 无关人员触动各种电气控制按钮，擅自乱接电源和切断电源线路。

- 无证人员操作各种工艺设备。

- 用手或手持物品碰触正在运行的机电设备。

- 饮酒、疲劳、生病、心情恶劣等不正常心身状态下上班。

- 厂区内机动车辆驾驶人员应持证驾驶，有权拒绝驾驶安全装置不齐或失效的车辆。驾驶人员不应将车辆交给无证人员驾驶。

- 企业明令禁止的其他不安全行为。

  - 劳动防护用品

- 企业应制定劳动防护用品配发、佩戴管理制度，根据作业特点配发适用的劳保品和换发周期，对新员工应进行劳保品佩戴方法和规定的培训。

- 作业人员应按企业规定穿戴劳动防护用品，所佩戴的劳保品应齐全、有效、规范。

- 普通状态下劳动防护用品：

——上、下两件式普通防酸工作服

——抗冲击、防酸安全帽

——抗冲击、防水劳保皮鞋

——高筒防酸胶鞋

——帆布手套

——防酸胶手套或浸塑手套

——防护眼镜

——防噪音护耳器

——防毒、防尘口罩。

- 特殊作业条件及应急情况下劳动防护用品：

——连体式普通防酸工作服

——连体式耐酸胶衣

——防静电工作服

——风帽

——围巾

——普通面罩

——全面罩

——防毒面具

——长管呼吸器

——正压空气呼吸器

- 企业规定佩戴的其他劳动防护用品。

  - 个体防护

- 生产作业人员进入作业场所前，应按GB/T 11651标准或企业安全管理制度规定穿戴好劳动防护用品。劳动防护用品穿戴不规范者不允许进入生产现场。

- 外来参观或学习人员和临时工进入生产现场，应经过管理部门许可、接受必要的安全教育、穿戴好劳保品并佩戴参观证或临时工作证，并有专人带领。

- 佩戴劳保品前，应检查劳保品是否有效，发现有过期、破损、失效等现象时，必需更换。

- 在普通区域行走或无特殊危险作业时，可佩戴上下两件式普通防酸工作服、抗冲击防酸安全帽、抗冲击防水劳保皮鞋、帆布手套，备有防毒防尘口罩。

- 在进行巡检作业时，应在本规范5.4.4的基础上，再配备防护眼镜、防酸胶手套或浸塑手套，用于在带压设备、管道附近作业时佩戴。

- 进入干吸工序及其他浓硫酸区域作业时，应在本规范5.4.4和5.4.5的基础上戴好面部护罩或护目镜。

- 进入二氧化硫（SO2）气体、三氧化硫（SO3）、硫化氢（H2S）等有毒有害气体易聚区域，应在本规范5.4.4和5.4.5的基础上佩戴防毒口罩，必要时应携带便携式毒害气体监测仪、佩戴防毒面具。

- 含尘岗位作业应在本规范5.4.4和5.4.5的基础上佩戴防尘口罩或面具。

- 进入高噪音区域，应在本规范5.4.4和5.4.5的基础上佩戴护耳器

- 进入受限空间等特殊作业环境进行特殊作业时，应根据作业现场情况和作业性质，技术人员与安全人员一起研究确认，制定专门的劳动防护用品穿戴要求。

- 作业过程中如防酸手套、防酸胶鞋、防酸胶衣破损或防毒面具失效，应立即撤离作业现场、迅速更换。

- 接触三氧化二砷或触媒等有毒物质后要立即漱口并洗手。

- 上下楼梯时应抓牢扶手。雨雪天气应采取防滑措施。

- 高处作业应执行本规范9.2.3的规定。

- 吊装作业应执行HG 23015 的相关规定。

- 进入塔、槽、罐或其它密闭容器等受限空间作业时，应按本规范第9.2.4条规定执行。

- 对风机、泵、各种过滤机等运转设备进行点检时，不应戴围巾、任何手套，女工应将长发盘在帽内，并检查工作服穿戴是否整齐、袖口是否扎紧，身上不能有可自由飘动的物件，如纱线等。

- 检查电机温度时不应用手掌触摸；检查电气设备和启动按钮应保证手部干燥；使用手提电动工具应戴绝缘手套；电气检修、试验等危险作业时应设监护人。

- 每位员工都应懂得防火、防爆、防毒的一般安全技术知识及消防、防护器材的性能和使用方法，并掌握人身急救的方法。

- 作业人员应遵守企业制定的其他安全管理规范和安全操作规定。

- 硫酸生产特殊安全作业

  - 浓硫酸区域安全作业

    - 浓硫酸生产和储存区域、浓硫酸输送管道附近，应设置明显的安全警示标志。

    - 作业人员应经过专门培训并考核合格，严格执行操作规程、安全管理制度和本规范4.2~4.3的规定。

    - 浓硫酸的生产、使用和储存区域应设置围堰、地下槽和泵。

    - 浓硫酸的生产、使用、储存和输送区域应在显著位置设置方便使用的冲洗水龙头、洗眼器和可浸入全身的冲洗水箱，并保持完好可用，进入浓硫酸区域应先确认其位置和状态。

    - 浓硫酸管道的法兰连接处须加装防护罩。

    - 浓硫酸储罐不允许装满，上部应保留200～500mm空间。储罐周围应留有一定的安全空地，并设有漏酸处理装置。应经常检查储罐外壁，一旦出现灰白色酸渣立即采取措施。

    - 不允许在浓硫酸的生产、使用、储存和输送区域放置有机物、硝酸盐、碳化物、氯酸盐、金属粉末等化学物品。

    - 不允许在装满硫酸的贮存容器或运输工具附近抽烟、进行电焊作业及动用明火。不允许在未经检测合格的贮存容器和运输工具附近或内部抽烟、进行电焊作业及动用明火。不允许用锤子等金属物敲打贮存和运输容器壁或部件。

    - 硫酸的运输单位应具有相应资质，运输车辆和运输人员须经安全管理部门认证并获得许可。

    - 硫酸运输车辆不宜速度过快，应避免急刹、猛撞。

    - 装运硫酸前，应先查看运输工具是否停稳并且完好无损。正式起运前要再次确认孔盖是否盖好，螺丝是否上紧以及是否漫酸或漏酸。

    - 浓硫酸的运输工具应专车专用，避免与其它物品混装。运输工具上应有清晰的符合GB190规定的“腐蚀品”标志。 火车槽车最大装酸量应符合《铁路危险货物运输管理规则》的规定。运输工具应按规定定期检验和清洗。

    - 卸酸前应检查酸罐、卸酸管及槽车等是否接好。

    - 对冻结的硫酸可使用蒸汽加热，加热时应将人孔盖打开。不允许使用明火加热。

    - 装卸酸管的余酸应用接酸盒（桶）收集。

    - 储存、输送硫酸时，应根据硫酸浓度的不同选择适宜的容器和管道。

    - 稀释浓硫酸时，应将酸缓慢加入水中，并不断搅拌，不允许将水加入浓酸中。

    - 发生浓硫酸泄漏时，应快速启动硫酸泄漏应急处理预案。

    - 发生硫酸烧伤事故时，按本规范第13.2条规定组织施救。

  - 液氨区域安全作业

    - 液氨的储运和使用应根据《危险化学品安全管理条例》、《铁路危险货物运输管理规则》、《锅炉压力容器的安全监察规程》等相关规定制定技术操作规程、安全管理制度和应急预案。

    - 液氨的储运区域、液氨输送管道附近，应设置明显的安全警示标志。

    - 储运区域应远离火种、热源并且通风良好，储运温度不高于30℃。可使用防火防爆型照明通风设施、防爆型泵和电机，不允许使用易产生火花的机械设备和工具。不允许在区域内吸烟。应配备一定数量的消防器材，包括：灭火器、抗溶性泡沫、CO2、砂土等。

    - 储运区域应设避雷针并至少每年检验一次。

    - 作业人员常规状态下应配备过滤式防毒面罩（半面罩）、防护眼睛、防静电工作服、橡胶手套和防护胶靴。紧急事态抢救时须配备空气呼吸器。

    - 区域内应配备淋浴、洗眼设施和一定数量的医疗药品供紧急情况下使用。医疗药品包括：2%硼酸水、1～2%柠檬酸洗液、0.5%柠檬酸水或食醋等。

    - 液氨应与氧化剂、酸类、卤素、食用化学品分开存放，切忌混储。

    - 发生液氨泄露应迅速切断氨源并启动应急预案。

    - 稀释液氨时，应将氨缓慢加入水中，并不断搅拌，不允许将水加入液氨中。

    - 发生氨中毒应根据不同部位对症处理后迅速送医。

——眼睛接触氨后，切勿揉搓，可翻开眼皮用流水或2%硼酸水冲洗，并迅速开闭使水充满全眼；

——鼻、咽部接触氨后，可向鼻内滴入2%硼酸水同时用其漱口，再喝大量0.5%柠檬酸水或食醋；

——皮肤接触氨后，应立即脱掉被污染的衣裤，用水或2%硼酸水冲洗接触部位，烧伤部位应暴露在空气中并涂上药物。

- 工艺操作

  - 系统开停车

    - 系统进行开停车操作前，应制定详细的开停车方案，方案中应对安全设施、安全作业要求做出明确的规定。

    - 应在接到详细的开停车方案、具体的开停车指令后，方可按开车方案和开车指令规定实施开停车操作。

    - 开停车操作应执行操作规程。

    - 开停车操作应执行本规范第5～7章相关条款的规定。

    - 进行设备的开、停、调节或切换前，应与控制室及其他相关岗位联络确认后方可进行操作。

    - 开停车完成后，应检查一切正常后方可离开。

    - 应做好操作记录和交接班。

  - 巡检、调节与切换

    - 应按规定路线、规定内容进行巡检。

    - 应携带有效的通讯工具，能与控制室、代班班长及当班其它操作人员随时进行相互联络，一小时内至少要向控制室汇报一次情况。

    - 应按照规定，在不同的区域穿戴合适的劳动防护用品。

    - 巡检过程中要时刻注意安全设施是否有效。如有问题及时汇报、要求整改。

    - 巡检过程中应做到足要踏实、手要扶牢，严防滑倒或跌落。

    - 夜晚或其它照度不足条件下作业时，应携带安全、有效的便携照明灯具。

    - 进入浓硫酸区域，应先检查确认安全水龙头及洗眼器的位置，确认可靠有效、通道畅通。

    - 接触或点检用电设备时，应执行GB/T 13869 规定，不能用潮湿的手碰触电气设备或电气开关。开停电气设备严格执行挂牌签名制度。

    - 人体、手、脚等不得直接或通过物体间接碰触链条、联轴器、滤布等运转部件，需要对之进行维护加油或修理时，必须停车后进行。

    - 发生跌伤、砸伤、中毒、硫酸及其他化学品烧伤等人身伤害事故时，须立即向仪表室和当班班长通报，启动相应的应急预案。

    - 应做好操作记录和交接班。

- 清理作业

  - 清理作业通用安全规则

    - 执行本规范第5～6章的规定。

    - 应制定详细的清理作业方案和安全施工方案，并严格按作业方案进行。

    - 参与清理作业的人员应全员经过安全培训及技术培训，掌握清理作业方案及安全注意事项。

    - 参与清理作业的人员中，应配备一定数量的专业技术人员和操作人员。代班作业者须具备专业操作资格，外聘人员须通过专业培训。

    - 应备好足够的安全防护用品，品种、数量和使用要求应在作业方案中具体规定。防护用品应包括防酸药膏等急救药品以及一定量的糖水或奶制品饮料。

    - 作业现场和作业人员身旁应设置冲洗水管，并确认冲洗水管有效，以防止硫酸灼伤眼睛或皮肤。皮肤接触稀硫酸后立即用大量清水冲洗，冲洗后涂上防酸药膏。如稀硫酸溅入眼睛里，须立即用洗眼器冲洗，必要时送医院处理。身体任何部位接触到浓硫酸时，按本规范第12.2条规定处理

    - 应有可靠的通讯系统。

    - 作业现场须备好足够的安全照明。设备或管道内部、人孔及操作平台处、地面操作区域等，均应使用36V安全防碰灯。夜间作业时，现场应设置照度足够的全局照明。使用行灯电压不应大于36V，进入潮湿密闭容器内作业不应大于12V。个人应配备防腐、防爆手电筒。

    - 清理作业前，须接到明确的作业指令，并确认系统按操作规程停车完毕，所有生产机电设备全部停车就绪，电源已经彻底断开，并挂上警示牌。

    - 作业人员身体及精神状态须保持良好，如有头晕、恶心等身体不适现象或休克等意外现象发生，应立即撤离工作现场，视其身体情况，让其休息、饮足糖水或奶制品饮料，必要时立即采取急救措施。

    - 所有设备进入前，须确认其中物料的性质和数量，确定无不安全因素，采取相应的防范措施。

    - 应利用SO2鼓风机抽吸10-30分钟后，系统再停车，以尽量降低设备及管道中有害气体的浓度。

    - 进行清理作业前，应打开设备人孔进行自然通风换气，必要时用安全轴流排风扇强制通风换气，当容器内氧气浓度和有害气体（SO2、SO3）浓度达到适合人工作业时方可进入。

    - 塔、槽内部的酸泥高度应在长筒胶鞋上沿10cm以下，酸泥过高时应先用机械方法清理后再行人工清理。

    - 对底部呈锥形或斜坡形的塔或槽，清理作业时须注意防止滑倒，必要时设置放滑倒设施。

    - 清理作业完成后，应清理干净并组织验收；验收完成后，按指令实施系统复原，进行封人孔作业时，须确认无任何遗留物及人员。

  - 净化工序清理

    - 应执行本规范第8.1的规定。

    - 净化工序可能接触到的有毒或危险化学物质有：二氧化硫（SO2）、三氧化硫（SO3）、硫酸雾、稀硫酸（H2SO4）、三氧化二砷（As2O3）、硫酸铅（PbSO4）等，应针对这些物质可能产生的伤害采取相应的防范措施。

    - 净化系统停车后，应等待SO2鼓风机抽吸10-30分钟后，再与干吸工序隔离。

    - 净化工序多为玻璃钢设备，不允许在作业现场吸烟和动用明火。

  - 干吸工序清理

    - 执行本规范8.1的规定。

    - 干吸工序可能接触到的有毒或危险化学物质有：浓硫酸（H2SO4）、稀硫酸（H2SO4）、二氧化硫（SO2）、三氧化硫（SO3）、硫酸雾等，应针对这些物质可能产生的伤害采取相应的防范措施。

    - 塔、槽内的余酸、酸泥应尽量采用机械方式排空、清理后，再进行人工清理。

  - 转化工序清理

    - 执行本规范8.1的规定。

    - 转化工序可能接触到的有毒或危险化学物质有：含浓硫酸或稀硫酸的酸泥、二氧化硫、三氧化硫、有毒（含V2O5、As2O3、HF等）粉尘，局部有800℃以下的高温。应针对这些物质和条件可能产生的伤害采取防范措施。

  - 废酸废水处理系统清理

    - 执行本规范8.1的规定。

    - 废酸废水处理系统可能接触到的有毒或危险化学物质有：稀硫酸（H2SO4）、二氧化硫（SO2）、硫化氢（H2S）、三氧化二砷（As2O3）、铜砷滤饼(含CuS、As2O3)、砷化氢（H3As）、硫化钠（Na2S）、氢氧化钠（NaOH）及电石渣{Ga(OH)2}等。应针对这些物质可能产生的伤害采取相应的防范措施。

    - 硫化氢（H2S）是剧毒物质，有臭鸡蛋味。作业前须测定现场硫化氢（H2S）浓度，符合要求后方能进行作业。现场作业指挥人员应携带便携式硫化氢（H2S）测试仪，现场应设置硫化氢（H2S）报警仪，随时掌握硫化氢（H2S）浓度，绝不能凭嗅觉来判断硫化氢浓度的高低。

    - 在硫化区域作业时，清理人员应在上风口操作，现场应配备安全轴流排风扇若干台，以备必要时进行强制通风。有过量硫化氢（H2S）气体产生时，作业人员立即向上风口方向疏散，疏散过程中应相互照应，防止有人落后，并同时设置警戒线、向上级汇报，必要时执行《H2S气体大量外逸应急处理预案》

    - 设备内部有搅拌桨的，须再次确认断电、挂警示牌，进入内部作业要防止被搅拌桨拌倒。

    - 在硫化区域作业时，不允许硫化钠（Na2S）与酸性液体接触，不允许硫化钠（Na2S）进入地沟或地坑，硫化钠贮槽不能与硫化钠贮槽、地下槽、原液槽和除害塔及其他槽罐同时排液，防止产生硫化氢（H2S）气体。

    - 发生硫化氢中毒时，按本规范第13.1	条规定实施急救。

    - 本系统主要为钢衬橡胶设备和玻璃钢设备，作业现场不允许吸烟和动火。

    - 清理衬胶设备时，应尽可能避免对衬胶的损坏，如清理人员必须穿着规定的软底鞋、不得带入各种油品，不得用锐物撞击等。

    - 排液时要控制好排液的速度，地坑泵须有专人负责，不允许浆液和冲洗水流入下水道。

- 设备操作与维修

  - 设备操作与维修的通用规程

    - 执行本规范第5～6章的规定。

    - 应建立和健全设备的安全操作规程和各项安全管理制度。如设备操作规程、设备维护检修规程、设备润滑规程、设备事故管理制度、设备检修管理制定等。

    - 设备检修时应事先制定检修方案，方案中须对安全设施、安全作业要求做出明确的规定。

    - 所有机电设备的机械传动装置的危险部位，如齿轮、皮带轮、转轴、联轴器、飞轮等，必须设置可靠的安全防护装置，并经常检查是否处于完好状态。

    - 根据安全生产需要，应设置必要的互相联系信号或联锁装置。

    - 对设备及零配件等，应建立入库质量验收制度。

    - 不允许直接在管道、容器上行走、攀登、敲击或作起重支架及锚点。不允许在容器上焊接支架、支撑、拉杆等物件。

    - 不允许利用容器、管道作电焊的零线（接地线）。

    - 不允许在容器上任意开孔或改变承压元件的结构。

    - 检修现场应保持消防通道畅通，急救医疗组织健全，达到备用状态。

    - 各种容器、设备、阀门、管道所设的固定式直梯、平台、栏杆等应经常检查，有锈蚀和损坏须及时修补。

    - 特种设备操作人员、设备的检修单位须具有相应的资质并持有证书。

    - 参加检修的作业人员，除了遵守本系统、本岗位的安全技术规程外，还应遵守本工种、本专业的有关安全规范，并接受检修现场安全监督。

    - 设备检修前，须进行“三方确认”。所有参与检修的人员须有相应资质，并全员掌握理解检修方案、全员通过安全培训。

    - 检修带电设备前，应彻底切断电源，挂上警示牌，并与控制室、当班班长或指挥人员确认。必要时设专人值守。

  - 常见检修作业安全要点

    - 动火作业

      - 动火作业执行HG 23011的相关规定。

      - 动火作业须遵守化工防火、防爆的有关规定，办理动火证，经批准后方可作业。

      - 动火作业前的隔绝、清洗、置换准备工作是安全动火的关键。应严格执行工艺操作规程，将设备、管道内的可燃、易爆或有毒介质排净，再用空气置换，分析合格后方可实施。

    - 动土作业

      - 动土作业执行HG 23017的相关规定。

      - 动土作业前，应做好地质、水文、地下设施（如电缆、管道、隐蔽工程）调查，挖土深度超过0.5m；地面堆放负重在50kg/m2以上或者需要使用推土机、压路机等施工机械进行填土或平整场地的作业时，须按规定办理《动土许可证》。

      - 动土许可证应由施工单位经总图、水汽、电气、工艺、基建、安全等部门会签，在道路上动土还应办理断路联络票，经保卫消防部门签证，并设围栏，挂警示牌，夜间亮红灯。

    - 高处作业

      - 进行高处作业时，应实行作业许可管理，严格履行审批手续。

      - 应制定详细的作业方案并严格按方案进行。

      - 凡在坠落高度基准面2m以上（含2m）或作业地段坡度大于45度，斜坡下方及附近有坑、池、罐和传动机械等易伤人地段作业，均视为高处作业。高空作业应执行HG 23014的相关规定。

      - 高处作业的分级、种类执行GB 3608的相关规定。二、三级高处作业由厂安全部门审批并备案；特殊高处作业由主管安全企业负责人审批。

      - 在易散发有害、有毒气体上方的厂房、槽罐上部施工，操作岗位须严加控制，不允许放空，防止气体逸出。同时，高处作业人员应注意站在上风侧，佩戴防毒面具并派专人监护。

      - 高处作业须系好安全带或安全绳，安全带应高挂低用；使用材料应堆放稳妥，所用工具应装入工具袋内，不允许从高处往下抛掷物料；交叉作业须戴安全帽，携带工具袋；在同一垂直下方多层次作业，须有防止落物的安全措施。

      - 直接攀登高的固定式直梯、平台、栏杆须在作业前严格检验是否牢固，作业完毕及时撤离。不允许作业人员依、靠、坐在栏杆及脚手架护栏上休息。

      - 高处作业人员所带工具、材料能触及的范围内，应符合电气安全间距规定。遇恶劣天气应停止作业，夜间作业应有足够照明。

      - 脚手架的搭设应符合使用单位的操作要求，同时要执行HGTA 0037的相关规定。

    - 受限空间作业

      - 进入塔、槽、罐或其它密闭容器等受限空间作业时，应实行作业许可管理，严格履行审批手续。

      - 应制定详细的作业方案并严格按方案进行。

      - 作业前应严格执行安全隔离、清洗、置换的规定。应确认：物料已切断；罐内清洗置换合格；劳保品穿戴规范有效；罐内温度不高于40℃；行灯为36V以下；有专职监护人员；有事故抢救后备措施。否则不得入罐作业。

      - 作业前30分钟取样分析，必须达到：O2≥20%、SO2+SO3≤0.05%、H2S≤10mg/m3、H3As≤10ppm，方可进入作业。应视具体条件加强罐内通风；对通风不良环境，应采取间歇作业。

      - 进入相对封闭的设备或管道内作业内部温度应低于50℃时。

      - 达不到本规范9.2.4.4和9.2.4.5要求又必须进入时，应经过管理、技术及安全管理人员专案研究备案，采取可靠的防护措施，并经企业主要负责人批准。

      - 在罐内动火作业，除了执行动火规定外，还应符合罐内作业条件，须先进行罐内气体检测，确保有毒气体浓度低于国家规定值、罐内气体不具备燃烧或爆炸条件。不允许向罐内充氧。焊工离开作业罐时不得将焊（割）具留在罐内。

      - 进入受限空间内部作业应使用36V以下照明灯。

      - 进入受限空间清理有毒、有害、有腐蚀残留物时，须穿戴符合规定的个体防护用品和防毒面具。在作业过程中注意检修环境的变化，如有可能危及检修人员安全时，须立即撤出设备

      - 进入受限空间作业，须有两人以上同行，人孔处应有专人监护，应互相照顾。作业应采用轮班制，每次工作不宜超过20分钟。监护人员应坚守岗位，密切内外联络。专职监护人员在作业前后都要确认、清点人数。

  - 鼓风机操作与维修

    - 执行本规范9.1的规定。

    - 风机加油须三级过滤，油质符合要求。换油须停车。

    - 擦洗设备时，不能戴手套，不能将擦布靠近转动件。

    - 机组周围应保持平整、清洁，照明充足，安全、防护器材齐全完好。

    - 检修前须办理安全交接手续，并彻底切断电源。

    - 关闭设备进、出口阀门，必要时在进出口管线上装盲板。

    - 检修前应检查所有检修工具以及起重工具，确保其牢靠。

    - 拆卸某些零件，须使用专用工具。拆卸前应做好零件相互位置及尺寸记录和标记。

    - 修理完毕后，应将所有的安全保护装置还原，并且仔细检查，不能将任何杂物遗留在机身内及马达线圈内。

    - 空气试车时应将试车系统与生产系统隔开，不允许气体串通。

    - 试车前，应将风机周围的杂物清理干净，试车时无关人员不得进入试车现场。

    - 机组检修后启动时，须确认无误，严格执行操作规程，先盘车，后启动。

    - 试车过程若有异常，应立即停车检查，排除故障后再行试车。

  - 电除雾器操作与维修

    - 执行本规范9.1的规定。

    - 进行中修或大修时，应做出完备检修方案，设备的使用部门、检修部门、安全管理部门需做充分的沟通交底，写出详细的安全及管理措施。检修方案及安全措施各方签字落实后，方可实施检修。

    - 检修单位应事先提出实施检修所需要的清理项目和清理要求。

    - 操作人员应按操作规程进行一切操作，检修人员须执行其所属工种的安全施工规程。

    - 不允许不具备操作资格的人员操作设备。

    - 设备周围场地经常保持清洁，晚间工作时应有足够的照明。

    - 进入电除雾器内部工作应穿戴好防护用品。检查高压整流机系统，应穿戴耐高压的绝缘胶靴和绝缘胶手套。行走路线不得超越警戒线。

    - 设备停车进行检修、清理等作业时，应按操作规程的规定对电除雾器彻底停电，抽出控制柜对应的抽屉，挂好警示牌。

    - 进行铅焊接作业的，需按工种要求佩戴合适的防毒口罩和焊接面具。

    - 玻璃钢电除雾器的检修要采取完备的防火措施，需要动火时，须开具“动火证”。玻璃钢电除雾器内部或本体不允许动火。

    - 发现整流室、控制室电器设备发热、冒烟或着火时，不得用水和普通灭火器进行灭火，须先切断电源，再用电器专用灭火器灭火。

    - 电除雾器内部工作照明须使用安全灯具。

    - 检修完毕要清理现场，把所有相关系统、设备复原，特别要注意确认电除雾器内部无任何遗留物。确认一切正常后组织验收。

    - 试车、开车、停车操作应严格执行电除雾器操作规程。

  - 浓硫酸泵操作与维修

    - 执行本规范9.1的规定。

    - 泵在运转时，不得进行调整、加油、漏酸处理等工作。

    - 在处理漏酸时，应穿戴好规定的防护用品。

    - 开始检修前应关闭泵出口阀门。

    - 拆卸、安装泵轴时，不得碰伤氟塑料防腐套。

    - 检修人员须执行其所属工种的安全施工规程。

    - 检查完成后应仔细检查，确认泵内、管道内、泵槽内无任何遗漏物。

    - 认真清理现场，清除所有杂物和硫酸。

    - 试车时应严格按操作规程开、停泵。

    - 试车期间，应有专人监护酸循环系统及其所在区域，设置警戒线，防止喷酸伤人。

  - 酸冷器操作与维修

    - 酸冷器使用时，各阀门应保持开关灵活、有效。各测温点、测压点、电位测点应可靠灵敏。

    - 任何时候都应保证酸冷器的酸压大于水压。

    - 进入酸冷器附近都应戴好防护眼镜，进行调节阀门等工艺操作和检修操作时，还应穿防酸胶衣、戴防酸手套。

    - 对酸冷器进行检修时，现场应有有效的冲洗水管、洗眼器、淋洗器、应急水箱等安全设施。准备好洗布、药品等急救用品。

    - 检修前应确认系统停车完毕，酸冷器已经与酸系统隔离并已经排酸完毕。

    - 检修时应再次检查酸冷却器内有无余酸，确认排酸阀全开，放尽余酸并清理干净。

    - 检修完成后，操作人员应对酸冷却器、管线阀门进行检查，确定无问题后方可试车。

    - 试车应严格按操作程序进行。

    - 进行开泵通酸操作时，应严格执行酸泵操作规程，应有专人监护酸循环系统及其所在区域，设置警戒线，防止喷酸伤人。

    - 一切正常后，认真清理现场，清除所有杂物和硫酸。

  - 干吸塔及其循环系统操作与维修

    - 执行本规范9.1的规定。

    - 不允许不具备操作资格的人员操作设备。

    - 进行中修或大修时，应做出完备检修方案，设备的使用部门、检修部门、安全管理部门需做充分的沟通交底，写出详细的安全及管理措施。检修方案及安全措施各方签字落实后，方可实施检修。

    - 无关人员远离浓酸循环系统应在5m以外，越远越好。同时，应有专人监护酸循环系统及其所在区域，设置“禁止进入”警戒线，防止喷酸伤人。

    - 在酸循环系统进行任何停车作业时，须彻底停电，并在现场启动开关、配电室开关各处挂上的警示牌。

    - 检查管道漏酸情况或塔内分酸情况时，检查人员应由远及近进行，不得正面靠近观察。

    - 不允许对运行状态下及带压的设备或管道进行焊补、紧固法兰等操作。

    - 不允许在干吸塔、浓酸管道、循环槽等内部用水。

    - 干吸塔内部不允许上下交叉作业。

    - 处理浓硫酸区域故障时，须有有效的安全水管，不得赤手或带非耐酸手套作业。

    - 发现塔体泄漏或其它事故隐患，应及时设立警戒区（必要时派人现场监护），同时逐级向上级报告，紧急时先停后报。

    - 堵漏时，须按规定穿戴好防护用品，滴落在地面或设备上的酸应及时冲洗干净。

    - 试车时须执行操作规程。

    - 一切正常后，认真清理现场，清除所有杂物和硫酸。

  - 开工炉操作与维修

    - 执行本规范9.1的规定。

    - 对照操作规程一一检查确认，重点检查油管、风管、加温管有无裂缝或漏气等故障，确认阀门、仪表正常。

    - 检查炉内情况，排除异常，清理炉膛中的氧化皮、碎砖、脏物，一切正常并确认炉内无遗留物后复原待用

    - 具备点火条件后，无关人员撤离现场，按操作规程的规定进行点火操作。

    - 点炉时，炉门正面严禁站人，不许对准喷火口探望。

    - 如果发现油渣堵住喷嘴或喷嘴安装口而需要疏通时，应事先将油门、风门关闭，才能允许进行。

    - 应清理并保持炉前炉后卫生，消除容易引起着火的隐患因素。开工炉周围严禁放置易燃物品，必须的火种要妥善保存。

    - 全程监护炉内燃烧状态，根据指令按操作规程的规定进行调节。严防熄火。

    - 一旦熄火，要立即关闭进油阀，停下油泵停止供油。然后开大燃烧风机和稀释风机，将炉膛和预热器内残留的可燃物吹净后，方可再次点火。

    - 停用开工炉时按操作规程执行停炉操作。停用后关闭所有油阀、风阀，清理现场。

    - 无关人员不允许进入开工炉区域，开工炉区域不允许动火，确需动火时应按规定开具动火证。

  - 转化器操作与维修

执行本规范9.1的规定。

    - 转化器操作与维修

    - 转化器运行过程中，应检查干燥塔出口气管SO2风机进口之间的管道有无漏气，防止未经干燥的气体进入转化器。

    - 进行中修或大修时，须做出完备检修方案，设备的使用部门、检修部门、安全管理部门需做充分的沟通交底，写出详细的安全及管理措施。检修方案及安全措施各方签字落实后，方可实施检修。

    - 进入转化器内部检修前，应确认：

——完成转化吹器吹净操作。

——完成转化吹器降温操作。

——完成转化系统（含SO2鼓风机）停车操作。

——转化器内部空气及温度满足人员进入施工的要求。

    - 进入器内检修时，须穿戴好规定的防护用品，器外要设专人监护。

    - 转化器内部检修作业必须使用安全灯具。

    - 器内施工完毕，必须清理干净，经专人负责检查并再次确认后，方能封人孔。

    - 试车应严格按操作规程操作。

    - 转化器试车前，干燥塔须正常运行，不允许未经干燥的气体进入转化器。

    - 转化器升、降温，须严格按转化升降温曲线进行。

    - 扒装筛分触媒

    - 应制定详细的触媒扒装、筛分方案，方案中须对安全设施、安全作业要求做出明确的规定并严格按作业方案进行。

    - 参与触媒扒装、筛分的人员应经过安全培训及技术培训。参与触媒扒装、筛分的人员中，须配备一定数量的专业技术人员和操作人员。代班作业者应具备专业操作资格，外聘人员也应经过专业培训。

    - 现场应备好足够的安全照明。每层转换器内部、每层转换器的人孔及操作平台处、地面操作区域、触媒堆放区域等，均使用36V安全防碰灯。现场应设置照度足够的全局照明。

    - 脚手架、操作平台、固定式直梯、栏杆必须牢固可靠，各层平台出口必须设置可靠的保险门或保险链。作业时应确认保险门或保险链在安全闭锁状态。

    - 筛分设施必须配备除尘系统，防止有毒粉尘弥漫。

    - 应备好足够的安全防护措施，包括：

——安全帽、连体棉质工作服、防毒口罩、防尘口罩、帆布手套、风帽、毛巾、香皂、长筒胶靴。

——足够的奶粉、白糖、开水、饮用水。

——现场应安装洗眼器。

——现场应有专业医生全程值班，并配备消毒液、洗眼液、创可贴等急救药品。

——防暑降温用品。

    - 作业人员应适时饮用牛奶、糖水，并及时饮水补充水份。进食前须漱口并洗手。

    - 应选择晴好天气进行触媒扒装、筛分作业。不得在大风、大雨、大雪、大雾等恶劣天气条件的下进行。

    - 作业人员应在上风口操作，现场应配备安全轴流排风扇若干台，以备必要时进行强制通风。

    - 作业应采用轮班制，不得疲劳作业。

    - 操作人员出现疲劳、头晕、恶心等不适症状时，应告诉同伴或代班人员，在别人的帮助下迅速撤离作业现场，送值班医生处诊断处理。

    - 触媒扒装、筛分作业完成并经专业人员检查合格，须三人以上对转化器内部进行检查，确认转化器内无任何人员和遗留物后，方可对人孔采取封闭措施。

  - 转化换热器操作与维修

    - 执行本规范9.1的规定。

    - 进行中修或大修时，须做出完备检修方案，设备的使用部门、检修部门、安全管理部门需做充分的沟通交底，写出详细的安全及管理措施。检修方案及安全措施各方签字落实后，方可实施检修。

    - 内部检修时，须确认所修换热器已与烟气系统隔离，确认不会有任何烟气进入器内，器内空气满足人呼吸要求，照明须使用安全灯具。

    - 检修完毕后必须将换热器内外清理干净，不允许用水冲洗，以免腐蚀设备。

    - 各保温部位不得任意损坏，不得用水冲洗。

    - 器体周围场地应经常保持清洁，调节阀处应设有足够的照明。

    - 试压过程应严格按有关标准规定的试压压力和程序进行。不允许不具备相应操作资格的人员进行试压操作。

    - 试压时不允许敲打、乱动试压设备。

    - 试车、试压过程中应有专人现场监护，以便及时发现、处理问题。

  - 余热锅炉操作与维修

    - 执行本规范9.1的规定。

    - 锅炉、压力容器的设计、制造、安装须严格执行《特种设备检测条例》和《锅炉压力容器的安全监察规程》。

    - 未取得自制自用压力容器资格的企业，不允许自制自用压力容器。没有压力容器焊接作业资格的焊工，不得焊补压力容器。

    - 应制订锅炉、压力容器的安全操作规程。不准擅自改变原设计的压力、温度等工艺技术参数。

    - 锅炉压力容器应建立完整的技术档案。

    - 压力容器应严格执行定期检验规定。

    - 压力容器无损探伤人员必须具有省级有关部门颁发的资格证。

    - 新购置的锅炉、压力容器，企业须组织技术人员按设计要求检查复验，并按有关规定取得“使用登记证”。

    - 属于下列情况之一的锅炉，在投入使用前，应作内外部检验，必要时作全面检验：

——停止使用一年以上的；

——新装、移装的锅炉，需要投入运行的；

——锅炉受压元件或容器主体结构进行改变修理，或容器更换衬里。

    - 锅炉若改作它用，降压使用，须符合新用途的安全技术要求，并按有关规定重新取得使用许可证。经过检验或专门技术鉴定，确认强度、结构等存在严重缺陷，无修复价值的压力容器，应报废更新。凡被判定报废的锅炉压力容器，应停止使用，拆离生产系统，不允许擅自改制或降压使用。

    - 对有耐火、保温材料衬里的压力容器须严格控制壁温，不允许超过设计温度。

    - 所有人行通道须保持畅通。阀门、仪表、安全装置须安全有效并定期检查校验。

    - 进行锅炉操作时，须正确佩戴安全防护用品。

    - 当压力容器在超压、超温、汽包液位显示异常等失控情况下，已采取各种常规措施仍不能恢复正常，操作人员有权采取紧急措施，停止压力容器运行，事后禀报。

    - 凡发生安全技术规程中不允许的状况，如压力容器承压元件或管道发生裂纹、鼓泡、变形、泄漏、严重振动等危及安全生产时，操作人员有权采取紧急措施，停止运行，事后立即报告。

- 风险评价和应急救援

  - 企业应制定风险评价管理制度，将风险尤其是重大风险控制在可接受程度，对风险评价出的隐患项目限期治理。

  - 企业对确定的重大隐患，除采取有效防范措施外，应书面向企业直接主管部门和当地政府报告。

  - 企业对不具备整改条件的重大事故隐患，必须采取防范措施，并纳入计划，限期解决或停产。

  - 企业应按照AQ/T 9002的要求，结合本企业的具体情况，制定事故应急救援预案。应急救援预案须组织专家评审并报安全主管部门批准备案。

  - 企业应告知从业人员和相关人员在紧急情况下应当采取的应急措施，并按事故应急预案定期或不定期组织演练和评审。

  - 企业应配备必需的应急救援物资。

  - 企业应制定的应急预案包括：

——《火灾事故应急预案》；

——《重大设备事故应急预案》；

——《破坏性地震抢险救援应急预案》；

——《厂内重大交通事故抢险救援预案》；

——《全厂停电事故应急预案》；

——《全厂停水事故应急预案》；

——《全厂停压缩空气事故应急预案》；

——《人员伤害紧急救治应急预案》；

——《硫酸泄漏应急处理预案》；

——《烟气泄漏应急处理预案》；

——《氨泄漏或爆炸应急处理预案》；

——《H2S气体大量外逸应急处理预案》；

——《废水外泄应急处理预案》；

——《通讯中断应急处理预案》；

——《控制系统失灵应急处理预案》。

  - 各企业还可根据本企业的安全生产特点增减制定适用的事故应急预案。

- 环境与卫生

  - 硫酸生产厂区环境与卫生应符合GBZ1和GB12348等标准的相关规定。

  - 硫酸生产的废水应尽量循环利用。排放废水中有害物成分应符合GB 8978的相关规定。

  - 硫酸排放尾气中有害物成分应符合GB 16297的相关规定。

  - 应按照GB 18597定严格管控硫酸生产的有害废渣并尽量加以利用，不得任意丢弃造成土壤和水源污染。

- 配套安全规程

  - 企业应参照相关国家或行业标准、设备使用说明书等资料，结合本企业的实际情况，制定相关专业的安全规程。各专业的安全规程应分发到冶炼烟气制酸单位，烟气制酸单位必须掌握这些规程，并对员工进行培训。

  - 冶炼烟气制酸系统需要配套制定的各专业安全规程应包括：

——《电力系统安全规程》

——《动力系统安全规程》

——《起重吊装安全规程》

——《土建施工安全规程》

——《设备检修安全规程》

——《防火防爆规程》

——《消防与动火规程》

——《厂内交通运输安全规程》

——《外用工使用安全规程》

  - 各企业还可根据本企业的安全生产特点增减制定适用的安全规程。

- 典型事故处理

  - 急性中毒处理

    - 发生中毒事故立即启动应急预案，组织人员展开施救工作。

    - 立即向上级和安全管理部门汇报，必要时联系医院急救。

    - 迅速做好施救人员个人安全防护，在确认事故源不会对施救人员产生伤害的前提下展开施救工作。复杂事故应先制定施救方案。

    - 确认不会造成事故扩大后，迅速对毒源实施有效控制，彻底切断毒源，设法吹散、稀释，对受毒区域人员进行紧急疏散，设置安全警示和隔离标志。

    - 以最快的速度把中毒者移出中毒区域，施救过程要有人监护，同时，要采取有效措施确保施救者本人的安全。

    - 将中毒者移至空气新鲜处，并根据现场条件采取解毒措施。

    - 在等待、催促医院救护人员的同时，松解中毒者衣扣和腰带，注意保暖，视现场条件尽可能采取简单的急救措施。

    - 搬运过程要沉着、冷静、稳妥，注意避让现场伤害物，不要强拖硬拉，防止造成骨折和损伤。如已有骨折或外伤，视现场施救人员的能力尽量给予固定和包扎。

    - 如系误服毒品，应立即实施催吐、洗胃。催吐可用手指刺激舌根。洗胃可用清水或1：5000高锰酸钾溶液。误服强酸、强碱则不能洗胃，可服用蛋清、牛奶等中和。

    - 检查中毒者，抓住主要症状进行施救。检查的顺序是：神智是否清晰，脉搏、心跳是否存在，呼吸是否停止，有无出血及肿包、骨折等。

    - 如呼吸心跳停止，应立即进行心脏胸外挤压术和人工呼吸，要坚持连续作两小时以上。

    - 如呼吸困难或面色青紫，要立即给予氧气吸入。若现场无氧气，可视情况立即进行呼吸复苏术，即人工口对口呼吸和人工加压呼吸法。

    - 若中毒者呼吸、心跳正常，但有昏迷、血压降低等现象，应使其平躺休息，等待救护车和专业急救人员。

    - 发生两人及以上多人中毒事故，要按症状情况分别组织专人抢救和监护，避免顾此失彼。同时清点事故现场人数、落实各人下落和状态，防止“漏救”。

    - 救护车到达后听从专业救援人员的指示配合施救，并尽快送医院救治。

    - 在进行上述施救工作的同时，对现场进行严密排查，采取有效措施，严防事故再度发生。

  - 硫酸灼伤事故处理

    - 发生硫酸灼伤事故立即启动应急预案，组织人员展开施救工作。

    - 立即向上级和安全管理部门汇报，必要时联系医院急救。

    - 立即将伤员脱离出事地点，同时准备冲洗用水、尽早对伤者进行冲洗。移送时不可在伤员灼伤区域施力。在催促、等待救护车和专业救援人员期间，积极展开施救工作。

    - 如属一般烧伤，首先在最短的时间内用大量的水连续冲洗，在冲洗下把沾有硫酸的衣物鞋帽迅速脱除，直到冲洗到硫酸的痕迹消失为止。有条件的让伤员进入配置的专用水槽中清洗。

    - 及时地、用大量的水冲洗伤员烧伤，不能有丝毫的犹豫或拖延。不论哪个部位，都只能用大量的水冲洗，而绝不能试图用碱性溶液之类的东西来中和硫酸。

    - 如硫酸灼伤过重或范围过大时，有可能引起伤者脉搏加速、盗汗、虚脱等危急症状。如出现此类症状，必须使伤者仰卧，盖上棉毯等保温物品使其全身保暖，以免受凉引发其它病症。在未得到医生的指令前，不得在伤处涂抹任何外敷物品和药物。

    - 如硫酸溅到眼睛内，无论溅到眼睛内的硫酸浓度的高低和数量的多少，必须用大量的无压力流水、在眼皮撑开和翻开的情况下连续冲洗15分钟以上，要把眼内所有部位全部用清水冲洗到。如救援人员不能立即赶到，可用小量水继续冲洗15分钟，确认冲洗干净后若疼痛难忍，可用麻醉止痛剂潘妥卡因等二、三滴于眼内。在未经眼科医生指示前，不得使用油类或油脂性外敷药品。

    - 如伤者系吸入了大量的发烟硫酸或高温硫酸所产生的酸雾或蒸汽所致，要立即离开污染现场，等待医院救护人员到来。如有昏迷、呼吸困难等症状时，要立即使其仰卧，未经医嘱不得进行人工呼吸和输氧。

    - 如误服稀硫酸，应尽快设法使其吐出，吐出后再喝入清水，反复几次，可得到缓解。如误服浓硫酸，切勿令伤者立即吐出，而应立即用大量的水漱口后，让其多喝水，喝饱后再设法使其吐出，然后再多喝水、吐出。如果伤者已失去知觉，只能等其清醒后再按上述方法处理，条件许可时，可在伤者清醒后让其喝下大量混有蛋清的牛奶。

    - 救护车到达后听从专业救援人员的指示配合施救，并尽快送医院救治。

    - 清理事故现场、消除事故隐患，采取措施杜绝事故再次发生。