国  家  标  准

GB XX－XXXX

《冶炼烟气制酸安全生产规范》

编  制  说  明

铜陵有色金属集团控股公司

二○一〇年七月

国  家  标  准

GB XX－XXXX《冶炼烟气制酸安全生产规范》

编  制  说  明

一、 工作简况

1、任务来源

根据中国有色金属标委会中色协综字[2010]015号文转发国标委综合[2009]93号国家标准制（修）订计划，由铜陵有色金属集团控股有限公司承担国家标准《冶炼烟气制酸安全生产规范》（以下简称标准）的制定任务，国标委项目编号：20091871-T-610。

2、主要工作过程

我公司为完成标准制定任务，进行了大量的准备工作。08年，综合集团公司各方力量成立标准起草小组，对项目组织、编写、费用等具体事项均逐一进行了落实，同年底完成标准初稿。09年，在进行项目报批的同时完成标准的第一次修改形成征求意见稿。2010年，在中国有色金属标委会标准制定任务正式下达后，于6～7月间分两次先后走访了云南铜业、韶关冶炼厂、株洲冶炼集团、大冶有色集团、江西铜业、金川集团、河南豫光、中条山集团等八家冶炼企业的标准化、安全管理部门和硫酸生产车间，进行现场调研和交流，并给这些企业送达标准征求意见稿（书面）征求意见。考察结束后，铜陵有色集团公司组织本公司内部标准化、安全、硫酸专家对标准稿进行了讨论。在此基础上，对标准进行第二次修改。

3、我国冶炼烟气制酸安全生产现状及发展趋势

据报道，我国冶炼烟气制酸产量呈逐年上升趋势。09年产量为17785 kt，占硫酸总产量的29.8%，比08年提高1个百分点。产量最大的是铜陵有色，为2290 kt，其次是金川集团1850 kt、江西铜业1720 kt；前10位企业产量占全国冶炼烟气制酸总产量的54.3%。

目前冶炼烟气制酸工艺流程基本相同，只是设备配置略有不同。工艺大多采用绝热蒸发、稀酸洗涤净化、一级干燥、两次转化、两次吸收流程，净化产出的废酸经处理回收其中的有价金属，废水循环利用或达标排放，尾气经中和脱硫后达标排放。各企业尾气脱硫的方法不太一致，有用液碱，有用液氨，还有用其它方法，但以采用液氨最危险，需要列入重大危险源加强管理并制定事故应急预案。冶炼烟气制酸设备主要有高效洗涤器（动力波洗涤器）、气体冷却塔、电除雾器、干燥塔、吸收塔、酸冷器、泵、槽、罐、鼓风机、转化器、换热器、锅炉等。设备不同点主要在净化工序、转化工序。净化工序有些企业采用导电玻璃钢电除雾器，有些企业采用铅电除雾器，采用玻璃钢电除雾器作业时要特别注意防火；转化工序有些企业采用了锅炉回收余热，锅炉属特种设备，管理和作业都要遵守特种设备的相关规定。

目前，我国具有国际先进水平的大型冶炼烟气制酸装置产能占总产能的50%以上。冶炼烟气制酸技术和装置正在向大型化、高可靠性、高自动化、低能耗、低成本、低污染方向发展，产业集中度在进一步提高。

冶炼烟气制酸系统大部分都是密闭的，生产都是连续作业。随着管理和技术的进步，生产管理正向着大岗位、低定员、高劳动生产率的方向发展。

二、 标准的编制原则和依据

1. 编制依据

本标准是以冶炼企业和制酸行业多年的安全生产经验为基础，结合当前国内外冶炼烟气制酸先进管理和技术，参考国家安全法律法规和标准的相关规定编制而成。本标准内容不包括个别即将淘汰的冶炼或制酸工艺和设备。

2. 编制原则

考虑到冶炼烟气制酸行业的技术和管理特点以及行业发展趋势，本标准没有按传统的以工序和设备为主线的方法编写，而是将整个制酸系统作为一个大岗位，以管理职责和作业过程区分，同时也考虑不同作业过程中不同工序和设备的安全生产特点。这样可能更有利于生产一线管理、技术和操作人员的阅读和使用。

2. 修改依据

在对云南铜业、韶关冶炼厂、株洲冶炼集团、大冶有色集团、江西铜业、金川集团、河南豫光、中条山集团等八家企业调研和考察后，铜陵有色集团公司组织本公司内部标准化、安全、硫酸专家对标准稿进行了讨论，根据调研和考察和本公司内部讨论意见，对标准征求意见稿的结构做了较大修改：增加了第3章（术语）和第6章（硫酸生产特殊安全作业）；拆分了第7～8章。同时对标准条目进行了补充或精简，目的是使标准的条理更清晰、重点更突出、使用更方便。

三、 范围和主要技术内容

本标准共分13章，分别为：

第1章：范围。本标准规定了冶炼烟气制酸安全生产的设计、施工、验收、生产、维护、 清理、检修等过程中的基本要求。本标准适用于铜、铅、锌、镍、锡冶炼烟气制酸企业。

第2章：规范性引用文件。列出了本标准中引用到的标准或法规。

第3章：术语。列出本规范用到的术语的定义。

第4章：总则。从企业安全管理、基础设施方面，规定了冶炼烟气制酸企业安全生产管理中对软、硬件设施的基本要求。

第5章：规定了冶炼烟气制酸企业安全生产基本要求以及常规注意事项。

第6章：硫酸生产特殊安全作业。根据硫酸生产的特点，规定了冶炼烟气制酸生产过程中浓硫酸区域、液氨区域安全作业要点。

第7章：工艺操作。规定了硫酸系统开停车、系统巡检、调节与切换操作、扒装筛分触媒操作过程中的安全要点。

第8章：清理作业。规定了硫酸系统清理作业的通用规则以及净化工序、干吸工序、转化工序和废酸废水处理工序清理作业过程中的安全要点。

第9章：设备操作与维修。规定了设备操作与维修作业中的通用注意事项和常见检修作业安全要点，重点叙述了鼓风机、电除雾器、浓硫酸泵、阳极保护酸冷器、干吸塔及其循环系统、燃油开工炉、转化器、余热锅炉等设备操作与维修作业过程中的安全要点。

第10章：风险管理和应急救援。规定了各企业应按照相关规定加强风险管理，应结合本企业的具体情况制定各种可能发生的事故的应急救援预案。

第11章：环境与卫生。规定了冶炼烟气制酸企业环境与卫生、排放的废水、废气、废渣所应遵守的国家标准。

第12章：配套安全规程。规定了冶炼烟气制酸企业为了保证硫酸生产安全需要相关专业配合制定的安全规程。

第13章：典型事故处理。概要叙述了冶炼烟气制酸生产作业过程中易发事故的处理方法，包括急性中毒事故、硫酸灼伤事故的处理方法。

四、标准水平分析

本标准为国内首次起草，涵盖了除即将淘汰的落后工艺（和设备）以外的所有铜、铅、锌、镍、锡冶炼烟气制酸生产工艺，体现了冶炼烟气制酸行业国内外先进的管理和技术，达到了XXXX水平。

五、与有关的现行法律、法规和强制性国家标准的关系

本标准是安全生产法规体系的重要组成部分，是安全生产法律、法规贯彻实施的重要手段和技术支撑，配套于企业安全生产工作。企业在使用本标准时，应根据本企业的特点编制配套细则或规程。

六、标准作为强制性或推荐性国家标准的建议

鉴于国内目前尚无一部完整和通用的冶炼烟气制酸生产安全方面的标准，而标准化的安全管理对冶炼烟气制酸生产过程又非常重要，建议本标准作为（条款）强制性国家标准，强制性条款为XX、XX、XX章。

七、下一步工作安排

将对各冶炼（烟气制酸）生产企业反馈的书面意见和本次（烟台）会议讨论意见进行归纳、整合，对意见一致的立即着手修改；对意见不一致的提交下次会议讨论。

铜陵有色金属集团控股公司

二○一〇年七月

附件一：

《冶炼烟气制酸安全生产规范》国家标准修订反馈意见处理表

| 序号 | 提 出 单 位 | 意 见 和 建 议 | 采 纳 情 况 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 云南铜业股份公司 | 9 | 5 | 其它正在研究中 |
| 2 | 韶关冶炼厂 |  |  |  |
| 3 | 株洲冶炼集团公司 |  |  |  |
| 4 | 大冶有色金属公司 |  |  |  |
| 5 | 江西铜业股份公司 |  |  |  |
| 6 | 金川集团公司 |  |  |  |
| 7 | 河南豫光集团公司 |  |  |  |
| 8 | 中条山集团公司 |  |  |  |

说明：  1. 送达《冶炼烟气制酸安全生产规范》征求意见稿（书面）的单位数：8 个；

2. 收到《冶炼烟气制酸安全生产规范》反馈意见（书面）的单位数：9  个；

3. 对暂未收到或未来得及采纳的意见将在研究后及时采纳。