ICS 13.060.25

取水定额  第12部分：氧化铝生产

Norm of water—Part 12:Alumina Production

（送审稿）

××××-××-××发布

H

中华人民共和国国家标准

GB/T 18916.12—200X

铝冶炼企业产品能耗

Energy consumption for products

of aluminum metallurgical enterprise

（征求意见稿）

200×-××-××发布                              200×-××-××实施

90

- 前    言

GB/T 18916《取水定额》，目前已制定的部分有:

— 第 1部分:火力发电；

— 第 2部分:钢铁联合企业；

— 第 3部分:石油炼制；

— 第 4部分:棉印染产品；

— 第 5部分:造纸产品；

— 第 6部分:啤酒制造；

— 第 7部分:酒精制造。

本 部 分 为GB/T 18916的第12部分。

本 部 分 按照GB/T 18820-2002《工业企业产品取水定额编制通则》所规定的原则制定。

本 部 分 氧化铝生产按工艺划分为拜耳法、烧结法、联合法。

本 部 分 将氧化铝生产取水定额指标分为三个等级，即目标级、新建准入级、限定级。

本 部 分 由全国工业节水标准化技术委员会（SAC/TC 442）和全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC 243）归口。

本 部 分 起草单位:山东南山铝业股份有限公司、xxxx

本 部 分 主要起草人:

取水定额  第12部分：氧化铝生产

- 1  范围

本部分给出了氧化铝生产取水定额的术语和定义、取水量计算方法和单位产品取水量定额。

本部分适用于氧化铝生产过程中取水量的管理，以及对新建项目的取水量控制。

- 2  规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本标准。

GB/T 12452  企业水平衡与测试通则

GB 17167  用能单位能源计量器具配备和管理通则

3  术语、定义和符号

下列术语、定义和符号适用于本标准。

3.1

新水量  quantity of new water

在一定时间内，取自任何水源（含从自来水公司等其他供水单位获得的）被第一次利用的水量。

3.2

单位产品取水量  quantity of water intake for unit product

指企业生产单位产品需要从各种水源提取的新水量。

3.3

重复利用率  recycle rate

在一定的计量时间内，生产过程中使用的重复利用水量与总用水量之比。

3.4

用水量  quantity of water usage

在一定时间内，完成全部生产过程所需要的各种水量的总和，也就是新水量和重复利用水量之和。

3.5

拜耳法  Bayer process

一种用苛性碱（主要成分是烧碱）溶液溶出铝土矿的氧化铝生产方法，主要适用于处理较高品位的铝土矿，具有工艺简单能耗低等特点。

3.6

烧结法  sintering process

一种用纯碱或石灰石与含铝资源共同烧结生产氧化铝的方法，具有能够处理低品位铝土矿和其他含铝资源的特点。

3.7

联合法  combination process

一种拜耳法和烧结法并用的氧化铝生产方法。联合法工艺可分为串联法、并联法和混联法三种形式。

4  要求

4.1现有氧化铝生产取水定额限定级指标，见表1

表1   现有氧化铝生产取水定额限定级指标

| 分 类 | 拜耳法 | 烧结法 | 联合法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位产品取水定额（m3/t） | ≤3.5 | ≤5.0 | ≤4.0 |

4.2  新建氧化铝生产取水定额准入级指标，见表2

表2   新建氧化铝生产取水定额准入级指标

| 分 类 | 拜耳法 | 烧结法 | 联合法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位产品取水定额（m3/t） | ≤2.5 | ≤4.0 | ≤3.0 |

4.3  氧化铝生产取水定额目标级指标，见表3

表3   氧化铝生产取水定额目标级指标

| 分 类 | 拜耳法 | 烧结法 | 联合法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位产品取水定额（m3/t） | ≤1.5 | ≤3.0 | ≤2.0 |

5  计算方法

5.1一般规定

取水量包括取自地表水、地下水、城镇供水工程，以及从市场购得的其他水；主要用于生产（包括选矿）、辅助生产（包括机修、运输、空压站等）用水和附属生产（包括厂区办公楼、绿化、浴池、食堂、厕所等）用水。

不包括企业附属的电厂、煤气厂、天然气公司、采矿以及自取的海水、苦咸水、附聚雨水和生活区取水量。

取水量、外购水量、外供水量以企业一级计量表的水量计算。

5.2 单位氧化铝产品取水量

单位氧化铝产品取水量按式（1）计算：

Vui=ViQ   …………………………………………………………（1）

式中：

Vui——报告期内单位氧化铝产品取水量，单位为立方米每吨（m3/t）；

V i ——报告期内氧化铝生产过程中取水量总和，单位为立方米（m3）；

Q ———报告期内氧化铝实产量，单位为吨（t）。

6  定额使用说明

6.1 单位产品取水量是氧化铝生产企业取水的主要依据，也是评价氧化铝企业节约用水水平的指标。单位产品用水量可作为氧化铝生产企业节水日常管理的辅助指标。

6.2 取水定额指标为最高标准值，在实际运用中取水量应小于或等于定额指标值。

6.3 氧化铝生产取水定额管理中，水平衡测试应符合G/T 12452的要求。

6.4 氧化铝生产取水计量器具配置和管理符合G/T 17167要求。

6.5 现有生产企业取水定额限定值和新建生产企业取水定额准入值的规定是强制性的，其余内容是推荐性的。

6.6 单位产品取水量应以年为计量时间单位；企业内部管理需要可以按月为计量时间单位。