国  家  标  准

GB XX－XXXX

《冶炼烟气制酸安全生产规范》

编  制  说  明

铜陵有色金属集团控股公司

二○一一年四月

国  家  标  准

GB XX－XXXX《冶炼烟气制酸安全生产规范》

编  制  说  明

一、 工作简况

1、任务来源

根据中国有色金属标委会中色协综字[2010]015号文转发国标委综合[2009]93号国家标准制（修）订计划，由铜陵有色金属集团控股有限公司承担国家标准《冶炼烟气制酸安全生产规范》（以下简称标准）的制定任务，国标委项目编号：20091871-T-610。

2、主要工作过程

2008.06  铜陵有色金属集团控股公司接领标准制定任务。

2008.11  布置起草任务，收集资料，起草标准（初稿）。

2008.12  完成标准（初稿）。

2009.01  标准立项申报。

2009.03  参加全国有色金属标准化委员会培训会。

2009.11  国家标准化管理委员会批准立项。

2010.02  铜陵有色集团公司正式成立标准制定小组，落实经费并明确分工。

2010.03  考察铜陵公司冶炼烟气制酸企业，对标准（初稿）征求意见。

2010.04  标准引用文件阅读和查新。

2010.05  修改标准（初稿），形成标准（征求意见稿）。

2010.06　走访云南铜业、韶关冶炼厂、株洲冶炼集团、大冶有色集团、江西铜业、金川集团、河南豫光、中条山集团等企业，送达书面标准（征求意见稿）。

2010.07  收到云南铜业对标准（征求意见稿）的书面回复意见。

2010.07  根据走访调查情况及有关企业书面回复意见修改标准，形成标准（讨论稿）。

2010.07  铜陵有色集团公司内部专家讨论。

2010.07  根据铜陵有色集团公司内部讨论意见对标准（讨论稿）进行修改并编写标准《编制说明》。

2010.07  标准（讨论稿）和《标准编制说明》网上公开发布。

2010.07  全国“有色重标委”组织部分大中型冶炼烟气制酸企业及国家标准化专家对标准（讨论稿）和《编制说明》逐条进行讨论，并形成纪要。

2010.08～09根据7月会议讨论意见修改标准（讨论稿）和《编制说明》。

2010.10～12 标准参考文献学习。

2011.03  参加全国有色金属标准化委员会培训会。

2011.04 对标准（讨论稿）和《编制说明》再次修改形成标准（送审讨论稿）。

3、我国冶炼烟气制酸安全生产现状及发展趋势

据报道，我国冶炼烟气制酸产量呈逐年上升趋势。09年产量为17785 kt，占硫酸总产量的29.8%，比08年提高1个百分点。产量最大的是铜陵有色，为2290 kt，其次是金川集团1850 kt、江西铜业1720 kt；前10位企业产量占全国冶炼烟气制酸总产量的54.3%。

目前冶炼烟气制酸工艺流程基本相同，只是设备配置略有不同。工艺大多采用绝热蒸发、稀酸洗涤净化、一级干燥、两次转化、两次吸收流程，净化产出的废酸经处理回收其中的有价金属，废水循环利用或达标排放，尾气经中和脱硫后达标排放。各企业尾气脱硫的方法不太一致，有用液碱，有用液氨，还有用其它方法，但以采用液氨最危险，需要列入重大危险源加强管理并制定事故应急预案。冶炼烟气制酸设备主要有高效洗涤器（动力波洗涤器）、气体冷却塔、电除雾器、干燥塔、吸收塔、酸冷器、泵、槽、罐、鼓风机、转化器、换热器、锅炉等。设备不同点主要在净化工序、转化工序。净化工序有些企业采用导电玻璃钢电除雾器，有些企业采用铅电除雾器，采用玻璃钢电除雾器作业时要特别注意防火；转化工序有些企业采用了锅炉回收余热，锅炉属特种设备，管理和作业都要遵守特种设备的相关规定。

目前，我国具有国际先进水平的大型冶炼烟气制酸装置产能占总产能的50%以上。冶炼烟气制酸技术和装置正在向大型化、高可靠性、高自动化、低能耗、低成本、低污染方向发展，产业集中度在进一步提高。

冶炼烟气制酸系统大部分都是密闭的，生产都是连续作业。随着管理和技术的进步，生产管理正向着大岗位、低定员、高劳动生产率的方向发展。

4、我国冶炼烟气制酸企业常见安全事故案例

案例1  1某厂组织5人从运酸槽车上卸酸，因操作人员没有穿戴耐酸的工作服等防护用品，加上现场照明差，没有设置事故冲洗水，由于酸泵出口铁管与软塑料管没有接好，致使软塑料管与铁管脱开，使硫酸喷到操作人员身上，导致1人重伤，2人轻伤。

案例2　某硫酸厂操作工打开浓硫酸计量储槽进酸阀门，但计量槽液位计显示始终没有变化，操作工手持铁锤敲击标杆，标杆被敲断。后车间派1名钳工用电焊切割标杆，电焊弧刚响2下，计量槽即发生爆炸，把正在切割的钳工抛出七八米远，送医院抢救无效死亡。

案例3  某硫酸厂用汽车槽车运来92．5%的硫酸，2名工人登上槽车打开入孔盖进行取样分析。一工人松动人孔盖一颗螺栓后，用扳手敲击人孔盖卡口螺栓时，突然发生强烈爆炸，人孔盖被炸开，喷出1m多高的蓝色火焰。1名工人被人孔盖砸伤左下肢，另1名工人被喷出的火焰烧伤面部和眼睛，造成终身残疾。

案例4 某厂硫酸车间在吸收塔循环酸槽顶盖上增设一短路管。在顶盖上切割开孔时，突然一声巨响发生爆炸，顶盖周边的焊缝被全部炸裂，震断了顶盖上的回酸管，管内的余酸流淌出来，造成二次事故，灼伤1名职工的面部和眼睛，造成残疾。

案例5某企业硫酸车间检修吸收塔，2名氧割气焊工准备动火切割时，有人提出不能动火，但遭到拒绝。结果，切割时，火花落入酸槽立即发生爆炸，2名工人从高处坠落，1人头部先着地，经抢救无效死亡，另1人左大腿严重骨折。

案例6  某企业检修时，外来专家在硫酸一级吸收塔循环槽内滑跌，被硫酸烧伤后腰及臀部，医院诊断为Ⅱ度烧伤，面积约占全身3%。

案例7  某企业在硫酸废酸硫化区域清理过程中，因残余的Na2S流入地坑，与地坑中余酸起反应，大量H2S溢出，造成在地坑附近卸精矿的某运输公司2名职工和在硫化区域清理的协力单位1名临时工H2S中毒。

……

二、 标准的编制和修改原则和依据

1. 编制依据

本标准是以冶炼企业和制酸行业多年的安全生产经验为基础，结合当前国内外冶炼烟气制酸先进管理和技术，参考国家安全法律法规、相关标准和硫酸专业技术编制而成。本标准内容不包括个别即将淘汰的冶炼或制酸工艺和设备。

2. 编制原则

考虑到冶炼烟气制酸行业的技术和管理特点以及行业发展趋势，本标准没有按传统的以工序和设备为主线的方法编写，而是将整个制酸系统作为一个大岗位，以管理职责和作业过程区分，同时也考虑不同作业过程中不同工序和设备的安全生产特点。这样可能更有利于生产一线管理、技术和操作人员的阅读和使用。

2. 修改依据和原则

标准修改的主要依据是会议纪要和书面意见，原则是使标准的条理更清晰、危化品生产特点更突出、内容更精练，使用更方便。

对标准（讨论稿）和《编制说明》的主要修改内容如下：

1）补充内容：

——《编制说明》中增加冶炼烟气制酸企业安全事故案例；

——术语和定义增加了英文解释。

2）结构调整：

——将原标准（讨论稿）第9.2条（常见检修作业安全要点）合并到第6章（硫酸生产特殊安全作业）；

——第6～9章共性内容合并到第5～6章；

——第2章（规范性引用文件）中的法律法规和文献书籍移到最后（参考文献）。

3）内容删除：

——删除标准（各章）中无硫酸（危险化学品）生产特性的安全条款。如：普通的建筑、设备、电气、登高、起重、运输、消防等条款，仅要求应遵守相关规定；

——删除第12章：配套安全规程；

——删除第13章：典型事故处理。

三、 范围和主要技术内容

本标准共分11章，分别为：

第1章：范围。本标准规定了冶炼烟气制酸安全生产的设计、施工、验收、生产、维护、 清理、检修等过程中的基本要求。本标准适用于铜、铅、锌、镍、锡冶炼烟气制酸企业。

第2章：规范性引用文件。列出了本标准中引用到的标准。

第3章：术语。列出本规范用到的术语的定义。

第4章：总则。从企业安全管理、基础设施方面，规定了冶炼烟气制酸企业安全生产管理中对软、硬件设施的基本要求。

第5章：通用规程。规定了冶炼烟气制酸企业安全生产基本要求以及常规注意事项。

第6章：硫酸生产特殊安全作业。根据硫酸生产的特点，规定了冶炼烟气制酸生产过程中浓硫酸区域、液氨区域安全作业要点。

第7章：工艺操作。规定了硫酸系统开停车、系统巡检、调节与切换操作过程中的安全要点。

第8章：清理作业。规定了硫酸系统清理作业的通用规则以及净化工序、干吸工序、转化工序和废酸废水处理工序清理作业过程中的安全要点。

第9章：设备操作与维修。规定了设备操作与维修作业中的通用注意事项和常见检修作业安全要点，重点叙述了鼓风机、电除雾器、浓硫酸泵、阳极保护酸冷器、干吸塔及其循环系统、燃油开工炉、转化器(包括触媒)、余热锅炉等设备操作与维修作业过程中的安全要点。

第10章：风险管理和应急救援。规定了各企业应按照相关规定加强风险管理，应结合本企业的具体情况制定各种可能发生的事故的应急救援预案。

第11章：环境与卫生。规定了冶炼烟气制酸企业环境与卫生、排放的废水、废气、废渣所应遵守的国家标准。

参考文献：列出本标准中引用和依据的法律法规和技术文献。

四、标准水平分析

本标准为国内首次起草，涵盖了除即将淘汰的落后工艺（和设备）以外的所有铜、铅、锌、镍、锡冶炼烟气制酸生产工艺，体现了冶炼烟气制酸行业国内外先进的管理和技术，达到了XXXX水平。

五、与有关的现行法律、法规和强制性国家标准的关系

本标准是依据国家现行的安全生产法律法规和国家强制性安全标准编制而成。本标准是国家安全生产法律法规体系的重要组成部分，是安全生产法律法规贯彻实施的重要手段和技术支撑，与安全生产法律法规和强制性安全标准配套用于企业安全生产工作。企业在使用本标准时，应根据本企业的特点编制配套细则或规程。

六、标准作为强制性或推荐性国家标准的建议

鉴于国内目前尚无一部完整和通用的冶炼烟气制酸生产安全方面的标准，而标准化的安全管理对冶炼烟气制酸生产过程又非常重要，建议本标准作为（条款）强制性国家标准，强制性条款为第4章～第11章。

七、下一步工作安排

将对各冶炼（烟气制酸）生产企业反馈的书面意见和本次（徐州）会议讨论意见进行归纳、整合，对意见一致的立即着手修改；对意见不一致的提交下次会议讨论。

铜陵有色金属集团控股公司

二○一一年四月

附件一：

标准征求意见稿意见汇总处理表

标准项目名称：《冶炼烟气制酸安全生产规范》                             承办人：田荣惠              共2页  第1页

标准项目负责起草单位：铜陵有色金属集团控股公司                        电  话：05623868637         2011年3月30日填写

| 序号 | 标准章 条 号 | 意 见 内 容 | 提 出 单 位 | 采纳情况 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 见第2章 | 冶炼烟气属于化工生产流程，其特种设备应满足特种设备监测条例要求，在引用文件上应该加上《特种设备监测条例》。 | 云南铜业股份公司 | 已采纳 |  |
| 2 | 见4.1.2.3 | 安全管理基本要求建议增加管理机构设置，人员要求（如有多少从业人员应该配置多少专职安环员、注册安全工程师；安全费用提取；法律法规要求等内容） | 云南铜业股份公司 | 已采纳 |  |
| 3 | 见第7～8 章 | 建议工艺操作和检修清理分别为一章，减少标准层次；建议规定特种设备拆除报废内容。 | 云南铜业股份公司 | 已采纳 |  |
| 4 | 见4.1.2.8 | 建议增加变更管理内容。 | 云南铜业股份公司 | 已采纳 |  |
| 5 | 见第10章 | 建议危险源管理一章，修改为风险管理，增加风险评价、风险控制、隐患治理信息更新内容。 | 云南铜业股份公司 | 已采纳 |  |
| 6 | 见4.1.2.2 | 建议增加产品安全和危害告知内容。 | 云南铜业股份公司 | 已采纳 |  |
| 7 | 见6.3 | 动火、动土、高空等作业属于特种作业，应该要求办理特种作业许可证，应该描述清楚特种作业许可证的内容要求。 | 云南铜业股份公司 | 已采纳 |  |
| 8 | 见标准全文 | 标准中尽量减少按照规程作业的描述，应该明确指明应该如何做，标准的可操作性才强。 | 云南铜业股份公司 | 已采纳 |  |
| 9 | 见第3章 | 建议增加术语和定义。 | 云南铜业股份公司 | 已采纳 |  |
|  |  |  | 韶关冶炼厂 |  |  |
|  |  |  | 株洲冶炼集团公司 |  |  |
|  |  |  | 大冶有色金属公司 |  |  |
|  |  |  | 江西铜业股份公司 |  |  |
|  |  |  | 金川集团公司 |  |  |
|  |  |  | 河南豫光集团公司 |  |  |
|  |  |  | 中条山集团公司 |  |  |

说明：  1. 送达《冶炼烟气制酸安全生产规范》征求意见稿（书面）的单位数：8 个；

2. 收到《冶炼烟气制酸安全生产规范》反馈意见（书面）的单位数：1 个；

3. 对收到的意见已全部采纳。