ICS

D

中华人民共和国国家标准

GB/T ××××—20××

铜选矿厂废水回收利用规范

英文

（报批稿）

××××-××-××发布

××××-××-××实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局

中国国家标准化管理委员会

发布

- 前    言

本标准按照GB/T 1.1－2009给出的规则起草。

本标准由中国有色金属工业协会提出。

本标准由全国有色金属标准化技术委员会归口。

本标准负责起草单位：云南铜业（集团）玉溪矿业有限公司。

本标准参加起草单位：北京矿冶研究总院。

本标准主要起草人：

铜选矿厂废水回收利用规范

- 1 适用范围

本标准规定了铜选矿厂单金属和多金属选矿废水回收利用废水处理工艺及应达到的水质要求，作为工业用水的再生水的水质标准和再生水的循环利用方式。

本标准适用于范围：本标准适用于采用碎矿-磨矿-浮选-产品脱水-尾矿输送工艺的铜矿石加工企业，以选矿废水处理后的再生水为水源，作为工业用水的下列范围：

除尘用水：包括碎矿、筛分、皮带运输等作业的除尘用水等；

作业场所保洁用水：包括冲渣、冲灰、打扫卫生等；

工艺与产品用水：包括磨矿、浮选、产品脱水、尾矿输送等。

- 2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

3  术语和定义

下列术语和定义适用本标准

- 3.1  矿石

- 3.2 选矿

3.3 铜选矿厂

3.4 铜单金属矿物

3.5 铜多金属矿物

3.5 原矿

3.5 精矿

3.6 尾矿

3.7碎矿

3.8 磨矿

3.9 生产新水

3.10选矿废水

3.10回水（再生水）

3.11回水利用

3.11选矿废水回用率

4  选矿废水处理工艺

4.1铜选矿厂回收利用率80%以上。

4.1.1除尘水、打扫卫生用水、设备冷却水（包括直流式与循环式）、精矿溢流水、生产工艺用水、尾矿充填制备溢流水等必须达到100%回收利用

4.2选矿废水处理工艺

4.2.1 铜矿石选矿废水的处理基本工艺

铜矿石选矿废水处理基本工艺相如下:

达到标准---回水池---生产流程或其他使用点  --溢流水(达标以否应通过检测或选矿试验确定)

达不到标准—处理系统-回水池---生产流程或其他使用点尾矿矿浆—浓缩---澄清水---回水池---生产流程或其他使用点--高浓度尾矿浆—尾矿库或井下采空区 ---尾矿--溢流水---回水池---生产流程或其他使用点精矿矿浆—浓缩达到水质要求---回水池---生产流程或其他使用点                         滤液（达标以否应通过检测或选矿试验确定

达不到水质要求---精矿浓缩池--高浓度精矿浆—过滤---精矿产品

达到标准—回水池---生产流程或其他使用点

溢流水(达标以否应通过检测或选矿试验确定)

其他生产用水---集中澄清---达不到标准 –尾矿浓缩池（除尘、设备冷却*密封、作业场所卫生等）有经济价值—进入选矿流程

尾渣

无经济价值---进入尾矿系统

对于铜多金属矿石选矿废水而言，应使用药剂复杂、量大，其废水回用工艺相对复杂，除采用基本工艺外，一般还需采用如下处理工艺：

尾矿浓缩（尾矿库）溢流水——混凝沉淀——ClO2氧化——曝气——调pH值——沉淀——回用

5、 铜选矿废水处理回用系统设计的原则与规范

5.1厂前回水系统

5.2尾矿库回水系统：库前泵站取水、库尾浮船取水

6、 废水处理后水质控制标准与分析方法

6.1废水处理后水质的水质控制标准

表1 废水处理后水质控制标准

| 序号 | 控制项目 | 控制标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | pH值 | 6.5—8.5 |
| 2 | 悬浮物（SS）（mg/L） ≤ | 70 |
| 3 | 浊度（NTU）≤ | 45 |
| 9 | 氯离子（mg/L）≤ | 100 |
| 11 | 总硬度（以CaCO3计/mg/L）≤ | 120 |
| 13 | 氨氮（以N计 mg/L）≤ | - |
| 16 | 石油类（mg/L）≤ | 2.0 |
| 18 | Cu（mg/L）≤ | 2.0 |
| 19 | Pb（mg/L） ≤ | 1.0 |
| 21 | Cd（mg/L）≤ | 0.1 |
| 22 | As（mg/L）≤ | 0.5 |
| 23 | Hg（mg/L）≤ | 0.05 |
| 24 | F（mg/L）≤ | 15 |

以上数据参照工艺与生产用水水质要求标准

6.2水质分析方法

7、铜选矿废水回用率计算方法；

8回水水质的监测

8.1监测点（回水池总出水口）

8.2取样方法、主要检测项目、取样周期（建议每两周或一月自检，每年请有资质单位抽检一次）

8.3要求。

9 其他要求

9.1禁止使用点（不能在生活、职工游泳、泵轴封水、精密设备冷却、化验分析等地使用）

9.2可以作为打扫卫生用水、除尘水、若用在浮选生产上使用需进行试验验证

9.3铜选矿回收利用水要按规定涂有与新鲜水管道相区别的颜色，并标注“回水”或“再生水”字样。

9.4管理上的其它附属要求。