－

中华人民共和国国家标准

GB/T XXXX—XXXX

锌冶炼企业安全生产规范（湿法）

The zinc smelting enterprise produce safely the standard

（讨论稿）

××××-××-××发布

××××-××-××实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局中 国 国 家 标 准 化 管 理 委 员 会发布

ICS 77.120.01

H 62

前    言

本标准是依据国家有关法律法规的要求，在充分考虑锌的湿法冶炼生产工艺特点的基础上，针对企业生产过程中存在的机械、电气、运输、起重等方面的危险因素，以及生产现场涉及的易燃易爆物品和有毒有害气体、高温热源、尘毒、化学腐蚀、放射源等方面的危险和有害因素编制而成。

本标准按照GB/T 1.1－2009给出的规则起草。

本标准由中国有色金属工业协会提出。

本标准由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC 243）归口。

本标准负责起草单位：株洲冶炼集团股份有限公司。

本标准参加起草单位：河南豫光金铅股份有限公司、ＸＸＸＸ、ＸＸＸＸ。

本标准主要起草人：

目   录

- 1  范围	1

- 2  规范性引用文件	1

- 3  总则	1

- 3.1厂址	2

- 3.2设计	2

- 3.3施工	2

- 3.4厂区	2

- 3.5厂房	3

- 3.6建构筑物	3

- 3.7设备	3

- 3.8安全管理	4

- 3.9个体防护	4

- 3.10行为规定	5

- 3.11清理检修作业	5

- 3.12交通、消防	6

- 4  工艺、工序安全生产规范	6

- 4.1精矿备料	6

- 4.2沸腾焙烧	7

- 4.3浸出	9

- 4.4净液	9

- 4.5电积	10

- 4.6熔铸	10

- 5  辅助及附属	10

- 5.1 起重作业	11

- 5.2 计量控制	12

- 5.3 动力系统	12

- 6  工作环境	12

- 7  应急预案	12

锌冶炼企业安全生产规范

1  范围

本标准规定了湿法锌冶炼企业安全生产规范。

本标准适用于湿法锌冶炼企业的设计、生产、设备检修和施工安装。

2  规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

中华人民共和国主席令［1995］60号《中华人民共和国电力法》

中华人民共和国主席令［1997］91号《中华人民共和国建筑法》

中华人民共和国主席令［1998］4号《中华人民共和国消防法》

中华人民共和国主席令［2001］60号《中华人民共和国职业病防治法》

中华人民共和国主席令 2002年第70号《中华人民共和国安全生产法》

中华人民共和国国务院令［2002］第344号《危险化学品安全管理条例》

中华人民共和国国务院令 第445号 《易制毒化学品管理条例》

中华人民共和国国务院令 第493号《生产安全事故报告和调查处理条例》

中华人民共和国国务院令 第549号《特种设备安全监察条例》

国家劳动和社会保障部劳安字[1991]8号《起重机械安全监察规定》

国家质量技术监督局令第13号《气瓶安全监察规定》

中华人民共和国卫生部国办发(2003)60号《国家职业卫生标准管理办法》

国家质量技术监督局质技监局锅发[1999]154号《压力容器安全技术监察规程》

TSG R7001－2004  压力容器定期检验规则

TSG R0004－2009  固定式压力容器安全技术监察规程

AQ/T 9002  生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则

GBZ 1  工业企业设计卫生标准

GBZ 2.1－2007  工作场所有害因素职业接触限值 第1部分：化学有害因素

GBZ 2.2－2007  工作场所有害因素职业接触限值 第2部分：物理因素

GB 150  钢制压力容器

GB 3095  环境空气质量标准

GB 4053.1－2009  固定式钢梯及平台安全要求 第1部分：钢直梯

GB 4053.2－2009  固定式钢梯及平台安全要求 第2部分：钢斜梯

GB 4053.3－2009  固定式钢梯及平台安全要求 第3部分：工业防护栏杆及钢平台

GB 4387－2008  工业企业厂内铁路、道路运输安全规程

GB/T 6067.1-2010  起重机械安全规程 第1部分：总则

GB/T 6441  企业职工伤亡事故分类

GB 8958－2006  缺氧危险作业安全规程

GB 8978 污水综合排放标准

GB/T 11651－2008  个体防护装备选用规范

GB 12348－2008  工业企业厂界环境噪声排放标准

GB/T 13861－2009  生产过程危险和有害因素分类与代码

GB 16297  大气污染物综合排放标准

GB 18218－2009  危险化学品重大危险源辨识

GB 50034―2004  建筑照明设计标准 (附条文说明)

JB/T 10354-2002  锅炉运行规程

3  总则

3.1 厂址

3.1.1厂址应全面考虑周围环境，整体规划，不应邻近居民区、风景旅游区、文物保护区、生活水源地和重要农业区；同时考虑废水、废渣、废气的排放、弃置及电网闪烁等公害所产生的影响，并采取必要的防护措施。

3.1.2厂址应具备良好的工程地质和水文地质条件，应避开断层、滑坡、泥石流、淤泥层、地下河道、塌陷、岩溶、膨胀土地区等不良地质地段及地下水位高且有侵蚀性的地区，并按地震烈度等级标准设防。

3.1.3厂址不应布置在下列地区：具有开采价值的矿床上；爆破危险区和采矿陷落及最终错动区；大型水库、油库、发电站、重要的桥梁、隧道、交通枢纽、机场、电台、电视台、军事基地、战略目标，以及生活饮用水源地等防护区域之内；城市园林区、疗养区、风景区、重要文化古迹和考古区。

3.1.4厂址标高应高出最高防洪水位（包括波浪侵袭及壅水位高）0.5m以上，地处海岸边的应高于最高潮水位1m以上。如无法达到，应该设置有效防护措施。

3.1.5厂区边缘与居住区之间，应设置卫生防护带或绿化带距离，在此距离内，不应设置居住用房屋。

3.2  设计

3.2.1新建、改建及扩建项目的安全设施，应与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。安全设施的投资应纳入建设项目概算。

3.2.2建设工程的安全设施设计，应由具有相应资质的设计单位承担，经安全生产监督管理部门审查同意。安全设施设计作重大变更的，应当经原设计单位同意，并报原审查部门审查同意。

3.2.3建设项目的安全设施设计应当包括主要灾害的防治措施，所确定的设施、设备、器材等应当符合国家标准和行业标准。

3.2.4设计应技术先进、经济合理、安全可靠，优先选用安全本质化程度高的工艺与设备，提高机械化与自动化水平，减轻操作者的劳动强度，减少人身危害因素。

3.2.5对引进国外技术项目或设备配套项目的设计，应符合国家有关安全生产的法律法规。

3.2.6厂房设计应考虑良好的通风散热、防洪防雪、采光照明等外部环境条件。

3.3 施工

3.3.1施工单位应按照批准的安全设施设计施工，施工期间发现建设项目的安全设施设计不合理或者存在重大事故隐患时，应当立即停止施工，并报告建设单位。

3.3.2隐蔽工程应由建设单位、监理单位和施工单位三方共同审查验收，经验收合格，方可进行隐蔽。

3.3.3施工完毕，施工单位应将竣工说明书、竣工图及变更说明书，交付建设单位存档。

3.3.4建设工程项目竣工后，应由安全生产监督管理部门对建设项目的安全设施和安全条件进行验收，经验收合格，方可投入正常运行。

  - 厂区

3.4.1 厂区及厂房的布局应符合项目设计方案。

3.4.2厂区布置应考虑物料流向，保证物料顺畅运行，缩短物流距离。

3.4.3车间与各辅助车间，应布置在生产流程的顺行线上。

3.4.4根据生产流程和作业特点，合理布置车间工艺装备、生产设施和操作区域，确保各工序安全、顺行。

3.5  厂房

3.5.1 厂房热源点周围的建构筑物、设备设施等应建立有效的隔热防护措施。

3.5.2厂房结构应考虑风、雨、雪、雷、电、积尘等动、静载荷及其它因素影响。

3.5.3厂房四周应设置防坠落护栏，厂房合理布置人车分流通道、消防梯、检修梯及其它高空作业设施。

3.5.4厂房地坪应设置宽度不小于1.5m的人行安全走道，走道应有明显的标志线；桥式起重机厂房，应设置起重机安全走道，走道宽度应不小于0.8m。

3.5.5厂房四周道路与厂内主干道相连，在主要道路及交叉路口，应设消防栓。

3.5.6厂房设置的安全出口不得少于2个，门应向外开放，工作期间不应上锁。疏散通道应有明显逃生标志，疏散通道的楼梯最小宽度不少于1.1m，确实达不到1.1m的，应有第二条逃生通道。

3.5.7厂房、车间紧急出入口、通道、走廊、楼梯等，应设应急照明，其设计应符合GB 50034-2004的规定。

3.5.8桥式起重机司机室与电源滑线，原则上应相对布置；若两者位于同一侧，应有安全防护措施。

3.5.9在生产作业区域或有关建筑物危险部位设置标准的安全标志。接触腐蚀类物质作业区应设置应急冲洗喷淋装置、洗眼器。

3.5.10厂房、烟囱等高大建筑物及易燃、易爆等危险设施，应按国家标准安装避雷装置。

3.6  建构筑物

- 建构筑物的建设，符合土建规范。

- 设备与建构筑物之间，留有满足生产、检修需要的安全距离。移动车辆与建构筑物之间，应有0.8m以上的安全距离。

- 受高温辐射的建构筑物，应有防护措施。所有高温作业场所，应设置通风降温设施。

- 厂房内梯子应采用不大于45°的斜梯，特殊情况允许采用60°斜梯或直爬梯，梯子设置应符合GB4053.1－2009、GB4053.2－2009的规定。

- 操作位置高度超过1.5m的作业区，应设固定式或移动式平台；固定式钢平台应符合GB4053.3－2009的规定，平台负荷应满足工艺设计要求。高于1.5m的平台，宽于0.25m的平台缝隙，深于1m的敞口沟、坑、池，其周边应设置符合GB4053.3－2009规定的安全栏杆，不能设置栏杆的，其上口应高出地坪0.3m以上。平台、走廊、梯子应防滑。

- 主控室、电气间、电缆隧道、可燃介质的液压站等易发生火灾的建构筑物，应设自动火灾报警装置，应设置消防水系统与消防通道，并设置警示标志。

- 控制室、电气室的门应向外开启。主控室应按隔音要求设计，应设置紧急出口。

- 生产作业场所易积水的坑、槽、沟应有排水措施。密闭的坑、池、沟应考虑设置换气设施，保证维护人员的安全。

3.7  设备

- 设备选型应符合项目设计方案，不应选用国家明令淘汰、禁止使用的危及生产安全的工艺、设备。

- 机械设备的防护、保险、信号等装置无缺陷；裸露的齿轮、轴及高度在2m以下的链传动、传动带应有防护罩。

- 电器设备的金属外壳，金属电线管、配电盘以及配电装置的金属构件，金属遮栏和电缆线的金属外皮等，应采取接零或接地保护。

- 电气设备起火，必须使用二氧化碳灭火器，严禁用水灭火。

- 转动设备运行中，严禁清扫、擦拭。

- 照明行灯必须使用36V（以下）低压安全灯。

- 易燃易爆场所，设备应选用防爆型。潮湿或高温区的场所，设备选型以及电缆敷设应考虑其特殊的环境条件，高温区采用耐高温阻燃型电缆，架空电缆不应跨越高温区域，电气设备、开关、插座不应安装在可燃材料上。每层厂房应设独立电源开关箱，使用自动空气开关。

- 仓库内除固定照明外，不应使用其它电器。可燃物品仓库，不应使用碘钨灯和白炽灯，照明开关应设在库外。

- 特种设备应由国家许可的单位生产、安装、维修改造，经检测检验合格，取得安全使用许可证后，方可投入使用。使用过程中应由具备资质的单位定期检验、检测。特种设备的附属设备及安全附件等同特种设备管理。

3.8  安全管理

- 生产经营单位主要负责人对本企业的安全生产负全面责任：负责建立、健全本单位安全生产责任制；组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程；保证本单位安全生产投入的有效实施；督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案；及时、如实报告生产安全事故。生产经营单位主要负责人应具备相应安全生产知识和管理能力。

- 生产经营单位应依法设置安全生产管理机构或配备安全生产管理人员，负责管理本企业的安全生产工作。

- 生产经营单位应普及安全生产法律法规和安全知识，定期对员工进行安全生产和职业病预防教育。

- 新员工入岗，应接受三级安全教育，经考试合格后，由熟练员工带领工作，直到掌握本岗位安全操作技术并经考核合格，方可独立工作。

- 岗位变更人员、离岗一年以上重新复岗的人员，应进行车间、班组安全教育，并经考核合格方可上岗。

- 特种设备作业（管理）人员、重要设备与设施的作业人员，应接受专门的安全教育和培训，经考核合格、取得操作资格证，方可上岗。

- 采用新工艺、新技术、新设备、新材料，应辨识、分析、评价危险有害因素，制定相应的风险防范控制措施；对相关生产作业人员，应进行针对性的安全技术培训。

- 生产经营单位应为员工提供符合国家标准GB/T 11651－2008或行业标准的劳动防护用品，员工作业过程中应正确佩戴和使用劳动防护用品。

- 生产经营单位应建立重大事故的应急救援预案，配备必需的应急物资，定期组织应急救援预案的演练。

- 发生伤亡事故，应按中华人民共和国国务院第493号令《生产安全事故报告和调查处理条例》的有关规定报告和处理。

3.9  个体防护

- 操作人员生产作业前，应按规定穿戴劳动防护用品，未穿戴劳动防护用品的人员不能进入生产作业区域。

- 生产作业人员操作、清扫、维护运转机器设备时，不能戴围巾、手套，女工应将长发盘在帽内。

- 电工、金属焊接作业应穿绝缘鞋，鞋带应系牢。登高作业不能穿光滑的硬底鞋。

- 接触腐蚀类物质、飞溅物料的岗位应佩戴面部护罩或护目镜。

- 进入高噪音厂房、机器房内巡检、操作维护、检修设备，应佩戴护耳器。

- 进入毒害气体易聚集场所应携带便携式毒害气体泄漏监测仪，佩戴防毒面具。含尘岗位作业应佩戴防尘口罩或面具。

- 距基准面2m以上高处作业，应正确扎挂安全带或安全绳。

3.10  行为规定

- 从事电工、金属焊接、特种设备、登高架设、尾矿堆存、矿山给排水等作业人员应取得特种作业人员资格证。

- 机动车辆驾驶人员应持证驾驶，有权拒绝驾驶安全装置不齐或失效的车辆。驾驶人员不应将车辆交给无证人员驾驶。

- 设备、器具使用前应进行安全检查、确认，未经许可，不应开动他人负责的机器设备及安全装置，有权拒绝开动和使用可能危及生命安全的器具和设备。

- 运行中的起重设备、旋转的磨机等下方禁止通行或逗留。

- 货运电梯和提升设备禁止载人。

- 高温、高压、高转速设备附近人员不应长时间停留，不应存放工具、材料。

- 检查电机温度时不应用手掌触摸；检查电气设备和启动按钮应保证手部干燥；使用手提电动工具应戴绝缘手套；电气检修、试验等危险作业时应设监护人。

- 各类防护罩、地沟盖板等应完整、有效，不应随意拆除、移动、挪作他用，检修完后及时恢复。

- 防火区内施工应办理动火审批手续；不应携带火种进入防火区域；在重点防火岗位检修维护设备时应使用防爆工具。

- 高处作业时使用材料应堆放稳妥，所用工具应装入工具袋内。不应从高处往下抛掷物料。

3.11 清理检修作业

- 清理检修作业应制定安全施工方案，进行现场安全确认，每项工作应设置安全监护人并严格履行职责。

- 设备清理检修作业应严格实施停电挂牌。应关闭进出料、风、汽、水等管道、溜槽的阀门，加盲板，挂警示牌，由施工负责人进行安全确认后方可施工。进入槽内清理、检修，应测定槽罐内氧含量高于19.5%。

- 检修承压设备前，应将压力泄放为零。带料承压管道、容器不应重力敲打和拉挂负重；拆卸管道及槽罐人孔等，应将料、风、汽、水排空；作业时不应垂直面对法兰，拆卸螺栓由下而上，注意物料喷出。

- 多人作业时，专人指挥、互相监护、统一行动。风镐作业，休息时间应将钎子拔出。

- 使用电气设备，电动工具，应有良好的漏电保护装置。

- 允许进入窑、炉、槽、罐等容器内工作的气流温度为40℃以下，至少二人以上同时在场，内外相互监护。进入前应先观察有无松脱的结疤、耐火砖等。进入狭小密闭空间及二氧化碳管道时，进入前应对有毒有害气体浓度进行监测，CO气体含量在30mg/m3以下，氧含量执行GB8958－2006的规定，进入一次的时间小于20min。

- 在各类窑体上等高处作业时应采取防坠落措施，在活动爬梯上作业应设专人扶梯保护。

- 电工停送电应戴绝缘手套，在电磁站内检修应使用隔离板；维护电工外出作业应两人以上，并确定一人安全监护。

- 气瓶安全附件应齐全、灵敏可靠。氧气瓶、乙炔气瓶应分置存放，使用间距大于5m，距离易燃易爆物品、火源大于10m。吊运气瓶应使用吊笼；乙炔气瓶应竖直使用。

- 电焊机保持绝缘良好，外壳应采取漏电保护，电焊机一次线长度小于2m，二次线接头绝缘良好，数量3个以内；二次回路线不应以厂房金属框架或生产管网代替；金属焊接作业应戴电焊手套、穿绝缘鞋、戴防护面具；在容器内电焊作业应设专人监护。

- 使用行灯电压不应大于36V，进入潮湿密闭容器内作业不应大于12V。

- 穿越皮带机等运行的输送机械设备应走过桥，不应在螺旋盖板和流槽盖板上行走。

- 地面及作业平台上的坑、孔、沟、池应有盖板或围栏。临时开挖的坑、沟或在通道上设置的障碍物，应有明显的防护、警示标志，夜间设置警示灯。

3.12  交通、消防

- 厂区道路应设限速标志，行驶车速不应超过20km/h，进入大门或转弯处时速不应超过5km/h。

- 驾驶厂内机动车辆应携带行驶证和特种设备作业人员资格证。

- 车辆应定期检验，检验不合格车辆不应使用。

- 生产、检修车辆不应载人、超载。车辆未熄火时不应进入车下检修。

- 应配备足够的消防设备、设施，完善消防安全系统，消防器材定置存放，定期检验。消防器材失效或超过有效期限不应继续使用。

- 清洗设备、工具及地面时不应使用汽油等易挥发溶剂。

- 库房内不应混合存放各类油脂、油漆、易燃易爆等危险品，库房照明应使用防爆灯具。

4  工艺、工序安全生产规范

- 4.1  锌精矿备料

4.1.1 上料设备

4.1.1.1 抓斗吊车遵守5.12起重作业的相关要求

4.1.1.2 抓斗吊车装卸易干燥物品时，要使用牙口密封性能好的抓斗，防止物料飞扬。

4.1.1.3 输送皮带因大块物料或杂物卡死以及打扫皮带支架卫生及擦洗设备时，均先停车后处理。

4.1.1.4 输送皮带运转时，禁止从皮带上跨越，润滑皮带齿轮部位，严禁用手及铁质器物直接加油。

4.1.1.5  调节给料量或处理输送物料堵塞时，必须有安全防范措施，防止掉入杂物。

4.1.2  干燥窑

4.1.2.1 干燥窑处理堵料时不能正面对着下料口，窑头加完料后要将下料入口盖好，以免回火伤人。

4.1.2.2 干燥窑司窑，观察燃烧室或窑内情况时，应站在观火孔侧面，以防喷火伤人。

4.1.2.3 燃烧室高温矿必须冷却至60℃才能进入输送皮带送下道工序。

4.1.2.4 防止窑内灰尘逸出污染环境。燃烧室高温矿必须冷却至60℃才能进入输送皮带送下道工序。

4.1.2.5  使用煤气（天然气）过程中，突然熄火或点不着火时，应马上关闭阀门，打开放散管，待试点火正常后，才能再次点火，严禁熄火后立即点火，防止爆炸，煤气（天然气）管道堵塞时，排污阀应慢慢打开。煤气（天然气）正常后，应及时关好排污阀和放散阀。

4.1.2.6  使用煤气（天然气）时应打开燃烧室的2个以上煤气嘴，并通过调整煤气（天然气）开关的大小来调整燃烧室的温度。停用煤气（天然气）时，关闭煤气（天然气）阀，并从燃烧室操作孔确认燃烧已经终止。

4.1.2.7  干燥窑点火作业，应先开窑尾风机，煤气（天然气）点燃后，再开窑头风机。收尘设施要勤检查、勤维护，做到安全可靠地运行。

4.1.2.8   保证烟气系统及循环水系统的畅通，做到定期清理。

4.1.3 运输带斗及鼠笼破碎设备（如有）

4.1.3.1  开车前清理带斗、鼠笼粘矿时必须上操作台，严禁站在鼠笼漏斗上操作。

4.1.3.2  清理带斗时，必须停车。

4.1.3.3  鼠笼破碎开车时严禁打开操作门，停车时，车未停稳不准打开操作门清理鼠笼或处理故障，以防物料飞出伤人。

4.1.3.4  鼠笼内衬断衬、松衬要及时更换。严防锤子、钎子、石头、木板、砖块等杂物掉入鼠笼内，听到不正常的响声时，及时停车检查处理。

4.1.4  振动筛

4.1.7.1  清理筛上杂物时，应从侧面操作。

4.1.7.2  振动重锤偏心或筛板螺栓松动等故障处理必须停车，并有专人监护。

4.1.7.3  筛上杂物要及时清理和运走。

4.2  沸腾炉焙烧

4.2.1  沸腾炉司炉

4.2.1.1  在开炉或烤炉如使用煤气，应严防煤气中毒、火灾和爆炸等事故。

4.2.1.2  要防止石头、砖头、铁器等杂物进入沸腾炉内，清理下料系统时要采取措施以防烧烫伤。

4.2.1.3  打开沸腾炉操作门观察炉况时，炉气出口应保持负压，并应侧着身体站在上风向，防止热矿冒出烫伤。

4.2.1.4  清理沸腾炉排料出口时，应先缩减风量，先清理下料入口后，再清理排料出口。

4.2.1.5  使用压缩风吹沸腾层时，操作人员要戴好面罩式安全帽，应先把风管插入炉内，然后开风，开阀门时应缓慢进行，停吹时应先关风，然后拿出风管，防止风管烫伤人。

4.2.1.6  开炉点火要及时调整沸腾炉排风机入口负压，避免炉膛正压过大外冒烟气，具备投料条件时，先通炉气再投料。

4.2.2  鼓风机

4.2.2.1  认真做好开车前的检查和准备工作，开车前必须盘车转动，检查风机油位。检查机械设备或测听机械声音时，应站在安全区域。

4.2.2.2  事故停车：主机或副机突然出现强烈振动或碰撞发生研磨声时，应紧急停车处理。

4.2.4.5  风机换机操作时，严防只关出口阀而不开放散阀，造成顶风现象。

4.2.4.6  沸腾炉缩风过程中要求采用降电流的方式，不允许开风管放散阀。

4.2.3 余热锅炉（如有）

4.2.3.1锅炉设备的运行必须严格按照JB/T 10354－2002的规定执行，禁止违章作业。

4.2.3.2 点火升温前，首先检查安全附件是否灵敏、可靠，然后关闭汽包主汽阀及水套、冷却器等排污阀，顶开安全阀，并上水至汽包低水位线。同时保证锅炉软化水的供应。

4.2.3.3锅炉使用的压力表必须每半年校验一次，并加铅封。运行中必须随时校对压力表指示是否准确。锅炉的安全阀定期校验，必须定期对安全阀进行维护，以防锈蚀结死。安全阀定压时须有相关管理部门确认，校验后加铅封。

4.2.3.4  排污、放汽操作应站在上风方向，防止蒸汽烫伤。排污时，不得两个排污点同时进行，单点排污时间要合适。

4.2.3.5 水套、冷却器烧红时，应关闭进水阀，顶开安全阀，如烧红情况不严重时，可缓慢进水。如断水时间过长或水套等烧红变形时应停炉检修。

4.2.3.6  经常清洗水位计，保持水位计指示准确，防止出现假水位的现象。

4.2.3.7  经常清洗蒸汽压力表和排水阀，保证表压准确。

4.2.3.8  冬季备用炉汽化系统应打开排污阀，将水放尽，防止设备冻裂。

4.2.3.9  锅炉设备的运行必须严格按照JB/T 10354－2002的规定执行，禁止违章作业。

4.2.3.10  蒸汽管道送汽前，必须先疏水、后暖管、再送汽。

4.2.3.11 严格按规定进行排污。不得同时进行两点以上部位排污。排污时，应注意汽包水位，防止缺水。单点排污时间不得大于30s。

4.2.3.12  严防锅炉满水与缺水事故的发生，锅炉出现严重缺水时，禁止继续向炉内加水。

4.2.3.13  锅炉在运行中禁止带压对受压部件进行焊接和紧固螺栓等工作。检修后或新投产的锅炉允许在升压过程中热紧螺栓，但热紧螺栓时的压力不许超过3×105Pa，并只能使用标准扳手，不准接长扳手的手柄 。

4.2.3.14 锅炉停炉后，必须采取防腐措施，做好保养工作。只有当炉水温度降至70℃以下时，方可放干炉水。

4.2.3.15锅炉的超水压试验，只有在锅炉受压部件进行了检修后才进行。开炉前的的水压试验压力，不许超过工作压力，操作必须按JB/T 10354－2002的要求进行。

4.2.3.16 锅炉的高低水位、压力超高等报警器，在冬季要做好仪表管路的防冻工作。

4.2.4 真空输送(如有)

4.2.4.1 清理灰斗时应与司炉岗位联系，严禁在清理、扫除时同时放尘。

4.2.4.2  输送放矿时人应站在上风口，防止冒灰烧伤。冒出的高温矿应及时输送，以防造成伤人事故。

4.2.4.3 开车后待真空度升至正常后开始放尘，严禁放空斗子，以免腐蚀泵中设备和造成SO2气体污染。

4.2.4.4 清理作业时，应有两人以上配合处理。

4.2.5  电收尘

4.2.5.1  电收尘壳体、收尘极、气流分布板、灰斗楼梯、操作台和保温箱等各处接地可靠，接地电阻小于2Ω。

4.2.5.2  收尘器各人孔门必须与高压供电设备联锁，即当门被打开时，高压供电设备立即自动切断电源，并导走电场余电，只有将门关闭后，高压供电机组方可启动送电。

4.2.5.3  处理电场故障时，必须将电场对应的硅整流停车，搭上地线，挂上“有人工作，禁止合闸”牌，反复核准发生故障的电场，搭好电场地线，方能处理电场故障。

4.2.5.4  处理电场故障，必须有两人以上人员操作，一人负责安全监督。

4.2.5.5  处理故障完毕，所有人员、工具和别的金属杂物全部清出场外，拉下地线，关上大门，方可取走警告牌，开车送电。

4.2.5.6  凡处理收尘室内故障，必须与上下工序取得联系，待确认安全后，方能由两人以上配合处理。

4.2.5.7  在检修电收尘机组时，未经检修人员同意，无关人员不得进入检修区域。

4.2.5.8  电场出现故障后要及时联系或处理，凡处理收尘室内故障，要求处理迅速。

4.2.5.9  严禁顶开蘑菇阀放尘，以免吸入冷空气。

4.2.6  排风机

4.2.6.1 开车前必须配合电工、钳工检查电气和机械部分是否正常，严格检查润滑、冷却情况。

4.2.6.2  严格控制排风机出口压力在适当范围。

4.2.6.3  排风机换机作业后要将备用机出、入口阀门关严，并堵漏。

4.2.7  给水除氧（如有）

4.2.7.1 给水泵启动前，应详细检查，周围应无障碍物，电源完好，有接地保护，手动盘车灵活，靠背轮有安全防护罩，压力表完好，地脚螺栓无松动，冷却水畅通，除氧水箱水位正常，泵的出口阀关，入口阀开，循环阀稍开等。

4.2.7.2  严禁同时启动二台以上给水泵。

4.2.7.3  经常检查除氧水箱的水位、压力、温度，严格控制超标，运行中要严防缺水。

4.2.7.4  连续排污扩容器的水位不得高于最高水位。

4.2.8  空压机

4.2.8.1  发现威胁人身、设备事故时，立即带负荷停车，并应保护好现场等待处理。

4.2.8.2  调整好空压机输出压缩空气的最大压力，不得造成汽包安全阀顶开放气。

- 4.3  焙砂浸出

4.3.1  焙砂加入作业

4.3.1.1  采取隔筛，保持焙砂、烟尘中无杂物。

4.3.1.2  此岗位接触高温焙砂，接触高温溶液，要采取相应防护措施。

4.3.1.3  此岗位容易发生跑、冒液事故，要经常巡视溜槽、管道设备，采取有效的防范、补救措施。

4.3.2  矿浆分级作业

4.3.2.1  敞开式分级设备，易发生跑、冒液现象，要经常巡视。

4.3.2.2  此岗位清理作业较多，严格遵守3.11清理检修作业的规定。

4.3.3  球磨机

4.3.3.1  开动球磨机时，开车前作好一切检查工作，注意转动部份不能有人有物，开车顺序：先开球磨机后进矿浆。

4.3.3.2  球磨机检修时，要通知电工将配电室内电源切断，拿下保险，并挂上“禁止合闸” 警告牌。筒内有人时，派专人监护，检修完试车时，应检查球磨机内外是否有人和障碍物，确认无误后方可开车。

4.3.4  浸出反应槽罐

4.3.4.1  严格控制溶液酸度，防止剧烈反应造成溶液冒槽、飞溅。

4.3.4.2  槽罐排气引出室外，保持槽罐排气畅通。

4.3.4.3  槽内积渣应及时清理，防止搅拌设备损坏或者有效反应空间减小。

4.3.4.4  入罐清渣时，首先应检查检修设施是否结实可靠，同时防止槽盖上物品坠落，操作时，罐内应保持通风良好，罐内有人应挂上“警告牌。

4.3.5  浓缩澄清槽

4.3.5.1  保持底阀完好、畅通。开、关浓缩槽底阀及处理底流积渣时，防止垮渣伤人。

4.3.5.2  槽盖板要经常检查，保障其安全，结实。浓密机负荷要经常检查。

4.3.9  浓硫酸

4.3.9.1  本工序为浸出系统酸损失补酸，在操作时事先必须戴好耐酸手套和防护面罩等防护用品，操作人员不得离开操作现场，以防浓硫酸泄漏。

4.3.9.2  操作时要检查酸泵、管道是否完好，确保安全无误。所有酸阀应定期注油、扳动，防止锈死。

4.3.9.3  操作现场严格管理水和浓硫酸，防止两类物质大量接触。同时应准备碱、石灰等应急物资。

- 4.4  浸出液净化

4.4.1  槽罐设备

4.4.1.1  设备出故障时，应先停车后处理。开关各类工艺阀门，应保持适当速度。

4.4.1.2 操作槽罐，按照规程进行，防止液体冒出、飞溅伤人。

4.4.1.3 本工序可能产生砷化氢，应按要求严格工艺纪律，同时保持作业现场通风，现场应有砷化氢气体检测、报警装置。

4.4.1.4  本工序严禁烟火，操作时应防止金属相碰产生火花，以免引起氢气爆炸。

4.4.2   过滤设备

4.4.2.1  开过滤器时，一定要先检查出液阀是否打开。

4.4.1.9  压滤机压力表、调压阀不准私自调动。

4.4.1.12  拆洗压滤机前，必须先停压滤泵。拆洗压滤板，要防止斜拉掉板伤人。

4.4.1.13  压滤机顶紧当压力超过上限时应及时停车处理。

4.4.3  仪表控制

4.4.3.1  非操作人员严禁操作仪表。

4.4.3.2  仪表设备应定期校检，严禁用水冲洗搞卫生。

- 4.5  电积

- 电解槽

4.5.1.1  通电时电解槽内应盛满电解液。确认系列内全部形成电路后方可送电。通电、停电时每槽所装的极板，各电解系列都要保持一致。

4.5.1.2  出槽时从槽内最多同时吊出一半阴极，待这半槽全部装妥新阴极，并确认导电后方可再取出另一半阴极，以防发生断路。

4.5.1.3  平整单片阳极时，只能扯出相邻一片阴极，以及相对夹住该片阳极导电头的一片阴极，平整下片阳极时必须将所扯出的阴极装入槽内，以防止发生断路。

4.5.1.4  经常检查，防止电解槽漏液，采取保障措施保持槽内液面。槽上作业，要严防槽间短路。

4.5.1.5  采取通风措施，减少现场酸雾。作业时配备劳动保护用品，避免电解酸液造成人体伤害。

4.5.2  冷却塔

4.5.2.1  冷却塔应定期清理，防止塔壁结晶、积渣导致垮塌。

4.5.2.2  冷却塔塔体应定期检查，防止泄露，风机风叶应定期校准。

4.5.3  剥锌作业

4.5.3.1  剥锌前必须对工具、设备进行认真检查，确保安全、方便。

4.5.3.2  应能熟练指挥、配合行车作业，作业时集中精力，注意来往吊车，协助吊运。

4.5.3.3  现场要保持定置管理，锌片码堆应保持合适高度。

4.5.4  平板作业

4.5.4.1  应能熟练指挥、配合行车作业，落吊后阴极板要放稳。

4.5.4.2  操作前检查工具是否牢固，防护用品是否可靠。

4.5.5  刷板作业

4.5.5.1 作业前应检查刷板设备设施，保持润滑良好。经确认无误后方可送电，试车运行。

4.5.5.2  机械发生故障应停车后进行检查、处理。

4.5.5.8  及时清理刷板机内和循环水桶中的铝粉灰，对铝粉起火有应对措施。

4.5.6  行车

4.5.6.1  遵守5.1起重作业的相关要求

4.5.6.6  阴极板出槽时，行车作业必须在槽面上停留一定时间，防止造成废水污染。

- 4.6  熔铸

4.6.1  熔铸炉

4.6.1.1 严格控制入炉锌片水分，单次进料量要合理。近炉口（扒渣口）前有人时不能进行进料作业。

4.6.1.2  炉旁各类物料要定置管理，现场保持干燥，同时保证安全通道畅通。

4.6.1.3  定期对设备进行检查维护，对容器、模具、管道进行清理。

4.6.1.4  各类作业工具要经常检查，防止由于缺陷引起突发事故。

4.6.2  铸锭机

4.6.2.1  开动铸锭机前检查有无障碍物，浇铸前检查锭模和所用工具是否干燥，冷模作业前，先对模具进行处理。

4.6.2.2  开动铸锭机前，要对设备状况进行检查，对机器翻、转部位的灵活度进行确认，对设备冷却等附属系统进行检查。

4.6.2.3  设备发生故障时，必须停机处理。对设备进行清扫和维护时也应停机后进行。

4.6.3  码锭作业

4.6.3.1  首先要检查锌锭传送设备设施（如落锭辊道、辊道输送机、码锭台等）是否完好、牢固。

4.6.3.2  作业过程中，重点防范锌锭翻落、滑落伤人。

4.6.3.3  码锭要配合传送设备做到及时，稳妥。锌锭堆码整齐，不可超高。

4.6.4  环保设备

4.6.4.1  现场必须配备排烟设备，保证岗位作业人员的身心健康。

4.6.4.2  排烟设备要保证实用有效。与主体设备一样制订相应操作规程，对设备进行经常性的检查和维护。

5  辅助及附属

- 5.1 起重作业

- 5.1.1 起重作业必须遵守GB 6067.1-2010的规定。起重作业工必须经过培训、考试、考核取得操作证才能上岗作业。视力、听力、体温不正常者不准从事起重作业。

5.1.2 起重作业工操作时，开车前应认真检查设备机械、电气部分和防护保险装置是否完好、可靠，如控制器、制动器、限位器、电铃、紧急开关等主要附件失灵，严禁吊运。夜间起重作业应有充足的照明。

5.1.3 起重作业工必须确认作业环境后方能进行操作，起重设备启动时应先发出警示信号。起重作业工必须听从地面指挥人员指挥，对任何现场人员发出的紧急停车信号采取停车措施。

5.1.4起重作业时应掌握作业对象的位置和高度，起、落要平稳。重吨位物件起吊时，应稍离地面试吊，确认吊挂平稳，制动良好，然后升高、缓慢运行，不准同时操作三只控制手柄。

5.1.5 行车起重作业，当吊钩（抓斗）接近卷扬限位器或大、小车临近终端，以及邻近吊车相遇时，速度要缓慢。不准用倒车代替制动、限位代替停车、紧急开关代替普通开关。

5.1.6行车运行时，严禁人员攀越、上下。不得在吊车运行时进行检修和调整机件。运行时由于突然故障而引起吊件下滑时，必须采取紧急措施向无人处降落。

5.1.7行车运行中发生突然停电，应将开关手柄放置到“0”位。起吊件未放下或索具未脱钩，操作人员不准离开驾驶室。

5.1.8起重作业人员应认真做到“十不吊”： 超过额定负荷不吊；指挥信号不明、重量不明或光线暗淡视物不清不吊；安全装置失灵，吊绳和附件捆缚不牢，不符合安全要求不吊； 吊车吊挂重物直接进行加工的不吊； 歪拉斜吊不吊；工件上站人或工件上浮有物件不吊；氧气瓶、乙炔发生器等具有爆炸性物件不吊； 带棱刃物料没有采取防护措施不吊；吊物捆绑不牢不吊；埋在地下的物件不吊。

5.1.9 起重作业人员与地面指挥人员的统一手势： 手心向上表示吊钩向上；手心向下表示吊钩向下；手心向前表示大车向前； 手心向后表示大车向后；手心向左表示小车向左；手心向右表示小车向右；小指向上表示吊钩小起；小指向下表示吊钩小落； 两手交叉表示停止；起吊手势应有哨声信号配合。

- 5.2  计量控制

5.2.1 放射源管理

5.2.1.1  进入放射源直射区工作时，源罐的门应关闭，填写放射工作申请报表，经放射防护负责人和企业安全、治安保卫部门批准后，方可进行工作，工作结束后申请报告应返回企业安全、治安保卫部门。放射源操作人员要佩戴个人剂量计和放射工作人员证。

5.2.1.2  所用钥匙要妥善保管，防止丢失。

5.2.2  仪表

5.2.2.1 更换、安装带压管道、容器上的计量器具或检测用具应卸压，以防物料喷出伤人。

5.2.2.2 现场作业前应对工作区域进行安全监测。作业时两人以上，并设专人现场监护，做好应急防范措施。

5.3 动力系统

动力系统主要为企业提供水、电、汽、风、天然气等能源，各企业要参照相关国家或行业标准、设备使用说明书，结合本企业的实际情况，制定企业的动力规程，包括安全管理制度、操作规程、运行规程、检修规程、安全规程、事故应急预案等。

6  工作环境

车间及厂区环境应符合GB 3095、GB 12348-2008、GB 8978、GB 16297、GBZ1、GBZ2.1、GBZ2.2的规定。

7  应急预案

7.1 根据企业安全生产的实际情况，依据GB/T 13861-2009或GB 6441进行危险源辨识。

7.2 重大危险源辨识按GB 18218-2009的要求进行辨识。

锌的湿法冶炼生产过程的主要危险有害因素有：酸液灼烫、高温、高压、粉尘、噪声、车辆伤害、触电、物体打击、起重伤害 、锅炉爆炸、容器爆炸、机械伤害等。

7.3 生产企业应按照AQ/T 9002—2006 的要求，结合企业具体情况，制定切实可行的各类事故应急预案，至少应包括：

《特种设备重大事故应急救援预案》（锅炉、压力容器及压力管道、起重设备等）；

《重点部位、关键设备事故应急预案》（炉窑、风机、反应器等）；

《危险化学品事故应急预案》（硫酸、天然气、煤气、有毒品、爆炸品等）；

《动力系统事故应急预案》（水、电、风、气等）；

《厂内重大交通事故抢险救援预案》（道路，铁路）；

《生产场所火灾事故应急预案》；

《自然灾害抢险救援应急预案》（地震、极端天气等）。