ICS

F

中华人民共和国有色金属行业标准

YS/T ×××.2 —××××

铝及铝合金管、棒、型材行业清洁生产水平评价技术要求 第2部分 阳极氧化与电泳涂漆产品

The technical requirements of assessment for cleaner production performance in industry of aluminium and aluminum alloy tubes, rods/bars and profiles——

Part2：products of Anodizing and electrophoretic painting

（征求意见稿）

××××-××-××发布

××××-××-××实施

YS

- 前    言

YS/T XXX《铝及铝合金管、棒、型材行业清洁生产水平评价技术要求》分为四个部分：

- 第1部分：挤压、轧制与拉伸产品

- 第2部分：阳极氧化与电泳涂漆产品

- 第3部分：粉末喷涂产品

- 第4部分：氟碳漆喷涂产品

- 本部分为YS/T XXXX的第2部分。

本部分由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC243）归口。

本部分负责起草单位：广东坚美铝型材厂有限公司

本部分参加起草单位：

本部分主要起草人：

铝及铝合金管、棒、型材行业清洁生产水平评价技术要求 第2部分 阳极氧化与电泳涂漆产品

- 适用范围

本部分规定了铝及铝合金阳极氧化与电泳涂漆管、棒、型材行业清洁生产水平评价术语和定义及清洁生产水平评价技术要求。

本部分适用于铝及铝合金阳极氧化与电泳涂漆管、棒、型材产品、生产线和企业的清洁生产水平评价。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 2589  综合能耗计算通则

GB/T 3190-2008  变形铝及铝合金化学成分

GB/T 6422  用能设备能量测试导则

GB 8978  污水综合排放标准

GB/T 12348  工业企业厂界环境噪声排放标准

GB/T 15587  工业企业能源管理导则

GB 16297  大气污染物综合排放标准

GB/T 17166  企业能源审计技术通则

GB/T 17167  用能单位能源计量器具配备和管理通则

GB 18597   危险废物贮存污染控制标准

GB 18599   一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准

GB 21351-2008 铝合金建筑型材单位产品能源消耗限额

GB/T 24001 环境管理体系  要求及使用指南

GB/T 28001  职业健康安全管理体系 规范

YS/T XXXX.2  铝及铝合金管、棒、型材安全生产规范 第2部分：阳极氧化与电泳涂漆

YS/T XXX-201X   变形铝及铝合金铸锭行业清洁生产水平评价技术要求

3  术语和定义

GB/T 8005.3 、YS/T XXX-201X中界定的术语和定义适用于本文件。

4  清洁生产水平评价技术要求

4.1产品清洁生产水平等级

4.1.1清洁生产水平评价指标（以下简称评价指标）的清洁生产水平等级

铝及铝合金阳极氧化与电泳涂漆管、棒、型材产品（航空、航天等特殊工业用产品可除外）评价指标的清洁生产水平等级应符合表1的规定。现有生产线生产的各种产品（航空、航天等特殊工业用产品可除外），其评价指标应达到表1中三级的规定，新（改、扩）建生产线生产的各种产品（航空、航天等特殊工业用产品可除外），其评价指标应达到表1中二级的规定。

表1铝及铝合金阳极氧化与电泳涂漆管、棒、型材产品评价指标的清洁生产水平等级

| 产品评价指标项目 |  |  |  | 评价指标的清洁生产水平等级 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级评价指标 | 二级评价指标 |  |  | 一级 | 二级 | 三级 |
| 资源与能源消耗 | 综合能耗/（kgce/t） | 阳极氧化产品、电泳涂漆产品 |  | 符合GB 21351-2008中先进值要求 | 符合GB 21351-2008中准入值要求 | 符合GB 21351-2008中限定值要求 |
|  | 单位产品取水量/（m3/t） | 阳极氧化产品 |  | ≤15 | ≤25 | ≤38 |
|  |  | 电泳涂漆产品 |  | ≤20 | ≤30 | ≤40 |
|  | 金属消耗（t/t） | 阳极氧化产品 |  | ≤1.008 | ≤1.025 | ≤1.035 |
|  | 漆耗/ kg/t·μm | 电泳涂漆产品 |  | ≤0.7 | ≤1.2 | ≤1.55 |
| 工艺装备与生产技术 | 工艺装备要求 |  |  | 采用先进的清洁生产工艺和先进设备，设备全部实现自动化。 | 采用先进的清洁生产工艺和先进设备，主要设备实现自动化。 | 采用清洁生产工艺和设备，主要生产工艺先进，部分设备实现自动化 |
|  | 其他要求 |  |  | 1、企业所采用的生产工艺与装备不得在《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》之列，应符合国家产业政策、技术政策和发展方向。典型生产工艺流程如图1、图2所示，主要生产工序的生产设备见表2。 2、排水系统划分正确，未受污染的雨水和工业废水全部有相应独立系统。 3、特殊水质的高浓度污水有独立的排水系统或预处理设施。 4、宜采用先进的节能生产设备和技术。 5、宜使用清洁、环保的辅助材料，包括生产过程使用的辅助材料及工、器具，检验、试验所使用的消耗材料。 6、宜采用先进的生产工艺，提高原辅材料的利用率。 7、宜重复利用水资源，使用循环水或将废水处理后重复利用。 8、宜使用清洁、环保能源，固化炉宜采用清洁燃料。 9、碱洗处理和阳极氧化处理等工序宜安装回收设备。 10、阳极氧化槽应有搅拌设备，保证槽液均匀稳定，并起到散热的效果。搅拌方式一般可采用气体搅拌或循环泵搅拌。 11、阳极氧化与电泳涂漆处理区域宜安装抽风设施，保证车间内部环境及避免酸碱雾造成产品质量异常。 12、 阳极氧化与电泳涂漆铝材包装箱宜使用木箱或纸箱制作，阳极氧化与电泳涂漆铝材的包装宜使用牛皮纸、复合材料等易于回收再生、降解的材料。 |  |  |
| 产品特征 | 产品中有毒有害元素 |  |  | 符合GB/T3190-2008中3.1.2的要求 |  |  |
|  | 产品的包装材料再生性、降解性 |  |  | 包装箱及其他包装物宜使用具有可再生性或可降解性的清洁、环保材料。对不具有可再生性或可降解性的材料按相关法律法规规定进行处置。 |  |  |
|  | 成品率/（%） |  | 阳极氧化产品 | ≥99 | ≥96 | ≥94 |
|  |  |  | 电泳涂漆产品 | ≥99 | ≥96 | ≥93.8 |
| 污染物产生 | 废水排放量/（m3/t） |  | 阳极氧化产品 | ≤14 | ≤23 | ≤36.5 |
|  |  |  | 电泳涂漆产品 | ≤20 | ≤25 | ≤40 |
|  | 厂界噪声/（dB） |  |  | 符合GB/T 12348的要求 |  |  |
| 资源综合利用 | 生产废料处置利用率/% |  |  | ≥94 |  |  |
|  | 水的重复利用率/（%） |  |  | ≥85 | ≥30 | ≥5 |

续表1

| 产品评价指标项目 |  | 评价指标的清洁生产水平等级 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级评价指标 | 二级评价指标 | 一级 | 二级 | 三级 |
| 废物处理 | 固体废物的处置 | 一般固体废物贮存、处置污染控制应符合GB 18599标准的规定，危险废物的贮存应符合GB 18597的规定，对危险废物应建立危险废物管理制度，并进行无害化处理；对不能再利用的生产废弃物应分类回收并安全处置。 |  |  |
|  | 废液的处置 | 废碱液应进行无害化处理，处理后的排放应符合相关法律法规规定，如没有处理设备或设施，应集中存放并委托有资质的单位进行处置。 |  |  |
| 清洁生产管理要求 | 环境管理 | 1、符合国家和地方有关环境法律、法规，总量控制和排污许可证管理要求，宜通过GB/T 24001、GB/T 28001认证审核。 2、污染物排放符合GB 8978、GB 16297、GB 12348等国家和地方标准。 3、对原材料供应方、生产协作方、相关服务方等提出环境管理要求，有相关的管理程序，得到有效的执行。 |  |  |
|  | 清洁生产审核 | 宜按照《企业清洁生产审核指南》和GB/T 25973的要求进行审核。 |  |  |
|  | 计量管理 | 企业应建立、健全计量统计制度，工序、机台消耗和排放的计量体系宜完整。对计量器具应按照国家相关的法律法规进行分类管理。计量管理应符合GB/T 2589、GB/T 6422、GB/T 15587、GB/T 17167要求。能耗计量范围应符合GB xxxxx-2011、GB 25326-2010、YS/T 694.4-2011的规定。 |  |  |
|  | 生产过程环境及安全管理 | 1、每个生产工序应有操作规程，对重点岗位应有作业指导书；易造成污染的设备和废物产生部位应有警示牌。 2、建立环境管理制度，其中包括： -开停工、停工检修时的环境管理程序； -新、改、扩建项目管理及验收程序； -储运系统污染控制制度； -环境监测管理制度； -污染事故的应急程序； -环境管理记录和台帐 3、铝及铝合金阳极氧化与电泳涂漆管、棒、型材生产应符合YS/T XXXX.2的要求。 4、严格管理设备，注意避免跑、冒、滴、漏。 5、生产现场及办公场所的照明宜使用节能灯具。 |  | 1、每个生产工序宜有操作规程，对重点岗位宜有作业指导书。 2、建立环境管理制度，其中包括： -开停工、停工检修时的环境管理程序； -新、改、扩建项目管理及验收程序； -环境监测管理制度； -污染事故的应急程序 3、铝及铝合金阳极氧化与电泳涂漆管、棒、型材生产应符合YS/T XXXX.2的要求。 4、严格管理设备，注意避免跑、冒、滴、漏。 5、生产现场及办公场所的照明宜使用节能灯具。 |

基材上架

预处理

阳极氧化

封孔

包装

阳极氧化铝材

着色

图1 铝及合金阳极氧化管、棒、型材生产典型工艺流程简图

基材上架

预处理

阳极氧化

着色

电泳涂漆

固化

包装

电泳涂漆铝材

图2 铝及铝合金电泳涂漆管、棒、型材生产典型工艺流程简图

表2铝及铝合金阳极氧化与电泳涂漆管、棒、型材生产主要工序设备

| 工序 | 主要设备 |
| --- | --- |
| 基材上架 | 上下料升降机（卧式线用）、上料移载翻转搬运设备（立式线用） |
| 预处理 | 预处理槽、回收设备 |
| 阳极氧化 | 氧化整流机、冷水机、阳极氧化槽 |
| 着色 | 着色机、着色槽、精制机、回收机 |
| 封孔 | 封孔槽 |
| 电泳 | 电泳硅机、精制机、纯水机、电泳槽、RO回收机 |
| 固化 | 固化炉 |
| 包装 | 自动化、半自动化包装生产线，或人工包装 |

- 4.1.2  评价指标的数据采集和检测

4.1.2.1数据采集主要针对生产系统、辅助生产系统和附属生产系统，不包括生活配套项目（宿舍、医疗保健、商业服务等）和批准的基建项目的消耗和排放。

4.1.2.2 各项定量指标的采集和检测应符合相应的国家、行业标准。

4.1.2.3 各项定量指标数据优先采用第三方机构（县级以上）检测报告提供的数据。

4.1.2.4 能耗数据宜采用县级以上机构能源审计数据。

4.1.2.5 各项定量指标其他数据应取自企业质量报表、企业环境体系运行检测报告等，必要时辅以现场测试。

4.1.2.6 如果企业生产的产品有阳极氧化铝材、电泳涂漆铝材，且共用同一生产线生产，无法单独区分其单位产品取水量、废水排放量时，可根据各种产品产量的不同，用产量折算系数加权平均计算各种产品的指标。

4.1.2.7 各项定性指标根据现场对清洁生产管理与措施的调研、询问，查阅现场资料等。定性指标的评价应包括表1中所列的定性指标的所有内容。

- 4.1.3 评价指标的计算方法

4.1.3.1 单位产品取水量

单位产品取水量按公式（1）计算：

V＝WNP…………………………………………………(1)

式中：

V  ——报告期内单位产品取水量，单位为立方米每吨（m³/t）；

WN ——报告期内新鲜水[包括主要工业生产用水、辅助生产（包括机修、运输、空压站等）用水和附属生产（包括厂内绿化、职工食堂、非营业浴室及保健站、厕所等）用水。不包括非工业生产单位用水，如厂内居民家庭用水和企业附属幼儿园、学校、对外营业的浴室、游泳池等的用水量]用量，单位为立方米（m³）；

P  ——报告期内成品量，单位为吨（t）。

4.1.3.2 金属消耗

金属消耗指铝及铝合金管、棒、型材蚀洗过程中所溶解的金属。按公式（2）计算：

A=IT……………………………………………………(2)

式中：

A——单位产品金属损耗，单位为吨每吨（t/t）；

I——报告期内铝及铝合金管、棒、型材投入量，单位为吨（t）；

T——报告期内产量（成品量+废品量），单位为吨（t）。

4.1.3.3 漆耗

漆耗指电泳涂漆处理中所消耗的电泳漆。按公式（3）计算：

B=Mδ⋅T……………………………………………………(3)

式中：

B——每吨产品单位膜厚的电泳漆消耗，单位为千克每吨微米（kg/t·μm）；

M——报告期内电泳漆投入量，单位为千克（kg）；

δ——所生产的产品漆膜厚度，单位为微米（μm）

T——报告期内产量（成品量+废品量），单位为吨（t）。

4.1.3.4 成品率

成品率按公式（4）计算：

Y=PI×100%……………………………………………………(4)

式中：

Y——成品率（%）；

P——报告期内成品量，单位为吨（t）；

I——报告期内铝及铝合金管、棒、型材（坯料）投入量，单位为吨（t）。

4.1.3.5  废水排放量

单位产品废水排放量按公式（5）计算：

Z=WDP………………………………………………(5)

式中：

Z——报告期内单位产品废水排放量，单位为立方米每吨（m3/t）；

WD——报告期内废水排放量，单位为立方米（m3）；

P——报告期内成品量，单位为吨（t）。

4.1.3.6  生产废料处置利用率

生产废料处置利用率指铝及铝合金阳极氧化与电泳涂漆管、棒、型材生产过程中产生废料的处置利用量与产生量的比值，按照公式（6）计算：

U=FRF×100%…………………………………(6)

式中：

U——铝及铝合金阳极氧化与电泳涂漆管、棒、型材生产废料处置利用率（%）；

FR——铝及铝合金阳极氧化与电泳涂漆管、棒、型材生产过程中产生的废料的处置利用量，单位为吨（t）；

F——铝及铝合金阳极氧化与电泳涂漆管、棒、型材生产过程中产生的废料量，单位为吨（t）。

4.1.3.7  水的重复利用率

水的重复利用率按照公式（7）计算：

R=WR+WHWR+WN+WH…………………………………………(7)

式中：

R——水的重复利用率(%)；

WR——报告期内循环利用的水量，单位为立方米（m³）；

WH——报告期内直接或经处理后回收再利用的水量，单位为立方米（m³）；

WN——报告期内新鲜用水量，单位为立方米（m³）。

4.1.4产品清洁生产水平等级的评定

4.1.4.1评价指标达到表1相应清洁生产水平等级的铝及铝合金阳极氧化与电泳涂漆管、棒、型材产品，可根据产品清洁生产水平综合评价指数（见4.1.4.2），按表3评定该产品清洁生产水平等级。

表3铝及铝合金阳极氧化与电泳涂漆管、棒、型材产品清洁生产水平等级

| 产品清洁生产水平综合评价指数 | 产品清洁生产水平等级 |
| --- | --- |
| ＞85 | 一级 |
| ＞70～85 | 二级 |
| 60～70 | 三级 |

4.1.4.2 产品清洁生产水平综合评价指数为该产品二级评价指标的分值总和。二级评价指标的分值应按表4，根据其清洁生产水平等级和现场采集的数据与考查的结果确定。当按表1无法确定二级评价指标唯一对应的清洁生产水平等级时，应根据企业执行情况和铝及铝合金阳极氧化与电泳涂漆管、棒、型材行业执行情况，按表4确定该二级评价指标的分值。

表4 铝及铝合金阳极氧化与电泳涂漆管、棒、型材产品评价指标的权重值和分值

| 产品评价指标项目 |  | 权重值 |  | 分值 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级评价指标 | 二级评价指标 | 一级评价指标 | 二级评价指标 | 评价指标的清洁生产水平等级 |  |  |
|  |  |  |  | 一级 | 二级 | 三级 |
| 资源、能源消耗与利用 | 综合能耗 | 20 | 8 | 6.81～8.00 | 5.61～6.80 | 4.80～5.60 |
|  | 单位产品取水量 |  | 6 | 5.11～6.00 | 4.21～5.10 | 3.60～4.20 |
|  | 阳极氧化产品的金属消耗/电泳涂漆产品的漆耗 |  | 6 | 5.11～6.00 | 4.21～5.10 | 3.60～4.20 |
| 工艺装备与 生产技术 | 工艺装备要求 | 10 | 4 | 3.41～4.00 | 2.81～3.40 | 2.40～2.80 |
|  | 其他要求 |  | 6 | 5.11～6.00 | 4.21～5.10 | 3.60～4.20 |
| 产品特征 | 产品中有毒有害成分 | 15 | 5 | 4.26～5.00 | 3.51～4.25 | 3.00～3.50 |
|  | 产品的包装材料再生性、降解性 |  | 5 | 4.26～5.00 | 3.51～4.25 | 3.00～3.50 |
|  | 成品率 |  | 5 | 4.26～5.00 | 3.51～4.25 | 3.00～3.50 |
| 污染物产生 | 废水排放量 | 25 | 15 | 12.76～15.00 | 10.51～12.75 | 9.00～10.50 |
|  | 厂界噪声 |  | 10 | 8.51～10.00 | 7.01～8.50 | 6.00～7.00 |
| 资源综合利用 | 生产废料处置利用率 | 8 | 4 | 3.41～4.00 | 2.81～3.40 | 2.40～2.80 |
|  | 水的重复利用率 |  | 4 | 3.41～4.00 | 2.81～3.40 | 2.40～2.80 |
| 废物处理 | 固体废物的处置 | 12 | 6 | 5.11～6.00 | 4.21～5.10 | 3.60～4.20 |
|  | 废液的处置 |  | 6 | 5.11～6.00 | 4.21～5.10 | 3.60～4.20 |
| 环境管理与劳动安全卫生 | 环境管理 | 10 | 4 | 3.41～4.00 | 2.81～3.40 | 2.40～2.80 |
|  | 清洁生产审核 |  | 2 | 1.71～2.00 | 1.41～1.70 | 1.20～1.40 |
|  | 计量管理 |  | 2 | 1.71～2.00 | 1.41～1.70 | 1.20～1.40 |
|  | 生产过程环境及安全管理 |  | 2 | 1.71～2.00 | 1.41～1.70 | 1.20～1.40 |

4.2 生产线的清洁生产水平等级

4.2.1 按公式（8）计算产品生产线的清洁生产水平综合评价指数。

CPA=i=1nεi·Ci…………………………………………（8）

式中:

CPA——铝及铝合金阳极氧化与电泳涂漆管、棒、型材产品生产线的清洁生产水平综合评价指数，

A为铝及铝合金阳极氧化与电泳涂漆管、棒、型材产品的代号；

n ——产品生产线生产的产品品种（即表1中二级评价指标“成品率”对应的品种)个数；

εi——第i个品种的产量占该产品生产线总产量之比；

Ci ——第i个品种的产品清洁生产水平综合评价指数（见4.1.4.2）。

4.2.2 根据生产线的清洁生产水平综合评价指数（CPA），按表5评定产品生产线的清洁生产水平等级。

表5铝及铝合金阳极氧化与电泳涂漆管、棒、型材产品生产线的清洁生产水平等级

| 生产线的清洁生产水平综合评价指数 （CPA） | 产品生产线的清洁生产水平等级 |
| --- | --- |
| ＞85 | 一级 |
| ＞70～85 | 二级 |
| 60～70 | 三级 |

4.3企业的清洁生产水平等级

4.3.1按公式（9）计算企业清洁生产水平综合评价指数。

C企业=i=1nγi·CPi…………………………………………（9）

式中：

C企业——企业清洁生产水平综合评价指数；

n ——企业拥有的产品[包括铸锭、挤压、轧制和拉伸产品、阳极氧化与电泳涂漆产品、粉末喷涂产品、氟碳漆喷涂产品等铝加工产品]生产线数量；

γi——第i个产品生产线的产量与企业产品生产线的总产量之比；

CPi ——第i个产品生产线的清洁生产水平综合评价指数（如CPZ、CPE、CPA、CPT、CPQ）。

4.3.2根据企业清洁生产水平综合评价指数（C企业），按表6评定企业的清洁生产水平等级。

表6企业的清洁生产水平等级

| 企业清洁生产水平综合评价指数（C企业） | 企业的清洁生产水平等级 |
| --- | --- |
| ＞85 | 一级 |
| ＞70～85 | 二级 |
| 60～70 | 三级 |