电子薄膜用高纯铝溅射靶材

High-Purity Sputtering Aluminum Target used in Electronic Film

（讨论稿）

××××-××-××发布

××××-××-××实施

发布

ICS

YS

中华人民共和国有色金属行业标准

YS/T ××××—××××

中华人民共和国工业和信息化部

- 前    言

本标准是根据近年来电子薄膜制造技术的日趋成熟，首次制定。

本标准由全国有色金属标准化技术委员提出并归口。

本标准由有宁波江丰电子材料有限公司负责起草。

本标准主要起草人：

本标准主要验证单位：

本标准主要验证人：

电子薄膜用高纯铝溅射靶材

  - 范围

本标准规定了电子薄膜用高纯铝溅射靶材的要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存及订货单或合同内容。

本标准适用于电子薄膜制造用的各类高纯铝溅射靶材（以下简称高纯铝靶）。

  - 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡不是注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GJB 1580A       变形金属超声检验方法

GB/T 14265      金属材料中氢、氧、氮、碳和硫分析方法通则

GB/T 15823      无损检测 氦泄漏检测方法

YS/T 275        高纯铝

YS/T            溅射靶材-背板结合质量超声波检测方法

ASTM E2375     锻制品的超声波检测的标准实施规程

ASTME112      金属平均晶粒度测定

  - 术语和定义

溅射靶材 sputtering target

溅射靶材是安装在溅射基台（主要是半导体制造用）上的一个部件，且为消耗品。在溅射舱中通电后产生的离子气体（主要为Ar+）在电场中加速，轰击靶材表面溅射出金属原子，作用后，靶材在溅射舱中被消耗，飞散出来的金属原子沉积在硅板上形成薄膜。

溅射现象是PVD(Physical Vapor Depositon物理气相沉积)的一种，在当今的半导体积层工艺中被广泛应用。

单体型靶 monolithic type target

被溅射部分与被安装在基台上的衬板部分为同一种材料制作的靶材

分体型靶 non-monolithic type target

被溅射部分与被安装在基台上的衬板部分为不同种材料制作的靶材。

  - 要求

    - 产品分类

高纯铝靶分类按照应用背景分为：半导体布线用铝靶、平板显示器用铝靶和太阳能电池用铝靶。

根据被溅射部分与被安装在基台上的衬板部分的材料的不同可以分为单体型靶和分体型靶，分体型靶材有钎焊，电子束焊接两种焊接方式。

根据合金材料不同，可分为纯铝靶，铝硅合金靶，铝铜合金靶，铝硅铜合金靶四种靶材。

    - 成分要求

高纯铝靶的用途不一样，对高纯铝靶的纯度要求也不一致。电子薄膜用高纯铝溅射靶材的成分及杂质元素要求应符合表1规定。

表1 高纯铝靶材化学成分表

| Al含量不小于 |  | 99.99% |  |  | 99.995% |  |  | 99.999% |  | 99.9995% |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 简称 |  | 4N |  |  | 4N5 |  |  | 5N |  | 5N5 |  |
| 规格元素 |  | 纯铝靶规格值 |  |  | 铝硅靶规格值 |  |  | 铝铜靶规格值 |  | 铝硅铜靶规格值 |  |
|  |  | 4N | 5N | 5N5 | 4N5 | 5N | 5N5 | 5N | 5N5 | 5N | 5N5 |
| 非气体元素含量，不大于/10-6 | Si | 30 | 2 | 2 | 根据客户要求 |  |  | 2 | 2 | 根据客户要求 |  |
|  | Cu | 50 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 根据客户要求 |  | 根据客户要求 |  |
|  | Fe | 50 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | Ti | 3 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 |
|  | Mn | 10 | 1 | 0.1 | 1 | 1 | 0.1 | 1 | 0.1 | 1 | 0.1 |
|  | Mg | 30 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | Zn | 5 | 1 | 0.25 | 1 | 1 | 0.25 | 1 | 0.25 | 1 | 0.25 |
|  | Ni | 20 | 1 | 0.5 | 2 | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 |
|  | Cr | 5 | 1 | 0.1 | 1 | 1 | 0.1 | 1 | 0.1 | 1 | 0.1 |
|  | Na | — | 0.1 | 0.025 | — | 0.1 | 0.025 | 0.1 | 0.025 | 0.1 | 0.025 |
|  | U | — | 0.001 | 0.001 | — | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
|  | Th | — | 0.001 | 0.001 | — | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
|  | Ca | — | 1 | 0.3 | — | 1 | 0.3 | 1 | 0.3 | 1 | 0.3 |
|  | K | — | 0.1 | 0.1 | — | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
|  | In | — | 1 | 0.5 | — | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 |
|  | Ba | — | 1 | 0.5 | — | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 |
|  | W | — | 1 | 0.5 | — | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 |
|  | Pb | — | 1 | 0.5 | — | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 |
|  | Ga | — | 1 | 0.1 | — | 1 | 0.1 | 1 | 0.1 | 1 | 0.1 |
|  | Ag | — | 1 | 0.2 | — | 1 | 0.2 | 1 | 0.2 | 1 | 0.2 |
|  | Li | — | 1 | 0.025 | — | 1 | 0.025 | 1 | 0.025 | 1 | 0.025 |
|  | Ce | — | 1 | 0.5 | — | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 |
|  | Cs | — | — | 0.5 | — | — | 0.5 | — | 0.5 | — | 0.5 |
|  | La | — | — | 0.5 | — | — | 0.5 | — | 0.5 | — | 0.5 |
|  | Mo | — | 1 | 1 | — | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | B | — | 1 | 1 | — | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | P | — | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | V | — | — | 0.1 | — | — | 0.1 | — | 0.1 | — | 0.1 |
|  | As | — | — | 0.5 | — | — | 0.5 | — | 0.5 | — | 0.5 |
|  | Sb | — | — | 0.5 | — | — | 0.5 | — | 0.5 | — | 0.5 |
|  | Se | — | — | 0.5 | — | — | 0.5 | — | 0.5 | — | 0.5 |
|  | Bi | — | — | 0.5 | — | — | 0.5 | — | 0.5 | — | 0.5 |
|  | Co | — | — | 0.05 | — | — | 0.05 | — | 0.05 | — | 0.05 |
|  | Sn | — | — | 0.25 | — | — | 0.25 | — | 0.25 | — | 0.25 |
|  | Ge | — | — | 0.5 | — | — | 0.5 | — | 0.5 | — | 0.5 |
|  | Zr | — | — | 0.2 | — | — | 0.2 | — | 0.2 | — | 0.2 |
|  | Cd | — | — | 0.3 | — | — | 0.3 | — | 0.3 | — | 0.3 |
| 气体元素含量，不大于/10-6 | H | — | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 |
|  | O | 30 | 30 | 10 | 30 | 30 | 10 | 30 | 10 | 30 | 10 |
|  | N | 10 | 10 | 2 | 10 | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 |
|  | C | — | 25 | 5 | 25 | 25 | 5 | 25 | 5 | 25 | 5 |
|  | Cl | — | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
|  | S | — | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

注：客户对元素有特殊要求的，由供需双方协商。

高纯铝靶的含量为100%减去要求杂质总和的余量（不含C、O、N、H）。

    - 高纯铝靶晶粒度

- 4.3.1晶粒

在生产过程中，为了不破坏靶的整体性，靶材经过塑性加工、再结晶退火处理后，圆周锯在靶的边缘对称位置取小样。

- 4.3.2 晶粒控制要求

高纯铝靶的晶粒度应符合表2规定，并且晶粒分布均匀。

表2  高纯铝靶晶粒度要求

|  | 纯度 | 纯度简称 | 晶粒要求 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 平均值/um | 最大值/um |
| 纯铝靶 | 99.99% | 4N | ≤500 | ≤1000 |
|  | 99.999% | 5N | ≤300 | ≤500 |
|  | 99.9995% | 5N5 | ≤300 | ≤500 |
| 铝硅靶 | 99.995% | 4N5 | ≤50 | ≤100 |
|  | 99.999% | 5N | ≤150 | ≤200 |
|  | 99.9995% | 5N5 | ≤150 | ≤200 |
| 铝铜靶 | 99.999% | 5N | ≤100 | ≤150 |
|  | 99.9995% | 5N5 | ≤100 | ≤150 |
| 铝硅铜靶 | 99.999% | 5N | ≤100 | ≤150 |
|  | 99.9995% | 5N5 | ≤100 | ≤150 |

注：需方如有特殊要求时，由供需双方商定。

    - 内部质量

- 高纯铝靶坯内部不应有分层、疏松、夹杂和气孔等缺陷，由供方生产工艺保证。需方有特殊要求时按GJB 1580A标准执行。

    - 焊接质量

高纯铝靶的焊接分为钎焊和电子束焊接。钎焊焊接质量应符合表3的规定，电子束焊接需经过氦泄露检测仪检验无泄漏。需方如有特殊要求时，由供需双方商定。

表3  高纯铝靶钎焊焊接质量要求

| 焊接方式 | 焊接结合率 | 单个未焊合间隙面积/总面积 |
| --- | --- | --- |
| 钎焊 | ≥95% | ≤2.5% |

    - 几何尺寸与允许偏差

      - 高纯铝靶按照形状通常可分为圆形、矩形和三角形等，按照结构方式可分为单体型和分体型两类，靶材的背板可包括铝及铜合金等。

      - 半导体用高纯铝靶，其尺寸、规格及结构方式与用户使用的溅射机台类型有关，一般由客户提供图纸，经双方确认后，方可生产。

      - 平板显示器及太阳能用高纯铝靶，靶材不平度＜1.5(mm/m)，客户有特殊要求按客户要求。

注：需方有特殊要求时，由供需双方商定。

    - 外观质量

高纯铝靶表面应清洁光滑，无指痕，无油污和锈蚀，应无拉伸润滑痕迹，颗粒附加物和其它沾污，应无凹坑、划伤、裂纹、凸起等缺陷。

  - 试验方法

    - 高纯铝靶化学成分的分析方法

      - 金属杂质元素、F、S、P的分析方法按照YS/T***高纯铝化学分析方法 痕量杂质元素的测定 辉光放电质谱仪标准执行。

      - 气体元素H、O、N、C的分析方法按照GB/T 14265 金属材料中H、O、N、C和S分析方法通则标准执行。

    - 高纯铝靶的晶粒度检验按照ASTME112 金属平均晶粒度测定标准执行。

    - 高纯铝靶内部质量的检验按照GJB 1580A规定进行。

    - 高纯铝靶钎焊的焊接质量的检验按照YS/T***溅射靶材-背板结合质量超声波检验方法 标准进行。

    - 高纯铝靶电子束焊的焊接质量的检验按GB/T 15823无损检测 氦泄漏检测方法标准进行。

    - 尺寸检测方法

      - 半导体用高纯铝靶的几何尺寸通过三维坐标测定仪（CMM），按照加工图纸标识尺寸进行测定，测定精度为0.001mm。

      - 平板显示器及太阳能用高纯铝靶按照图纸要求，采用卡尺、平面度仪、塞规等进行检测，用户有特殊要求时，可采用CMM进行检测。

    - 外观质量及内包装质量用目视检查，如发现异常现象，用放大镜或数码显微镜进行鉴别。

  - 检验规则

    - 检验和验收

      - 产品应由供方检验部门进行检验，保证产品质量符合本标准（或订货合同）的规定，并填写质量证明书。

      - 需方应对收到的产品按本标准的规定进行复验。如复验结果与本标准（或订货合同）的规定不符时，应在收到产品之日起三个月内向供方提出，由供需双方协商解决。如需仲裁，仲裁取样应由供需双方共同进行。

    - 组批

产品应成批提交验收。每批应由同一生产批、同种成分和规格的产品组成。

    - 检验项目、取样位置和取样数量

      - 高纯铝靶出厂前必须进行全面检测。检验项目、取样位置、数量应符合表4规定。

表4 高纯铝靶检测项目、取样及数量

| 检验项目 | 取样位置 | 取样数量 | 要求的章条号 | 检验的章条号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 成分检查 | 铸锭缩孔下 | 1个/锭 | 4.2 | 5.1.1 |
|  |  |  | 4.2 | 5.1.2 |
| 晶粒度 | 6.3.2 | 1个/批 | 4.3 | 5.2 |
| 内部质量 | 焊接前 | 逐件 | 4.4 | 5.3 |
| 焊接质量 | 焊接后 | 逐件 | 4.5 | 5.4 |
| 几何尺寸 | 成品 | 逐件 | 4.6 | 5.5 |
| 外观质量 | 成品 | 逐件 | 4.7 | 5.6 |
| 包装质量 | 成品 | 逐件 | 7.2 | 5.6 |

      - 晶粒度测定取样

在生产过程中，为了不破坏靶的整体性，晶粒度的检测在高纯铝靶焊接前进行。

圆形靶坯在圆周的边缘对称位置进行取样，取样示意图如图1所示。

样品1

样品2

图1 圆形高纯铝靶坯分析取样示意图

矩形靶坯在四周的边缘位置进行取样，取样示意图如图2所示。

样品1

样品2

样品3

样品4

图2 矩形高纯铝靶坯分析取样示意图

    - 检验结果判定

      - 化学成分检测不合格时，则判该锭生产的靶材不合格。

      - 晶粒度抽检合格，判同批产品全部合格；抽检不合格时，判该件不合格；再从同批产品中加倍抽样进行复检，若复检全部合格，判该批其余产品合格；若复检不合格，则判整批产品不合格。

      - 内部质量检测、焊接质量检测、尺寸检测、外观质量检测不合格时，判该件产品不合格。

      - 包装质量不合格时，判该件产品不合格，可进行再次包装。

  - 标志、包装、运输、贮存、质量证明书

    - 标志

      - 在检验合格的靶材上，将公司标志、成分及生产批号刻在产品指定位置。

      - 在每个外包装上贴纸质标贴，内容包括：

  - 制造厂名厂址

  - 公司标志

  - 产品名称

  - 纯度

  - 客户名称

  - 订单编号

  - 物料编号

  - 生产批号

  - 出厂日期

  - 其它要求内容

    - 包装

      - 高纯铝靶的清洗、干燥及内包装应在洁净间内进行。靶材经过全面清洗，真空干燥后每片单独真空包装，真空袋封口要平整无贯通，真空袋体无漏洞，无真空泄露。

      - 外包装采用纸盒或中空盒包装。包装盒内应有防碰撞措施。将质量证明书用塑封袋装好后粘贴于包装盒上。

      - 包装产品应保存于清洁的环境中。

    - 运输与贮存

运输及贮存过程中，应注意防震、防潮、防压、防止二次污染。

    - 质量证明书

每批产品应附有质量证明书，注明：

- 供方名称、地址、电话、传真；

- 产品名称；

- 纯度；

- 客户名称；

- 订单编号；

- 客户编号；

- 生产批号；

- 分析检测结果和品质部门负责人的合格判定；

- 出厂日期；

- 其它要求内容

  - 订货单（或合同）内容

订购本标准所列产品的订货单（或合同）内应包括下列内容：

  - 产品名称；

  - 靶材纯度；

  - 化学成分、物理性能、表面质量等特殊要求；

  - 规格；

  - 数量；

  - 标准编号；

  - 其他需要协商或增加标准以外要求的内容。