《碳化硅单晶抛光片》送审稿编制说明

- 工作简况

- 任务来源

根据国家标准化管理委员会下发的国标委综合[2011]57号“关于下达2011年第一批国家标准制修订计划的通知”的要求，由北京天科合达蓝光半导体有限公司、中国科学院物理研究所负责起草、编制本标准，规定碳化硅单晶抛光片的必要的相关性术语、产品分类、技术要求、试验方法、检测规则以及标志、包装、运输、贮存等。此项目编号为20110061-T-469，完成年限2012年。

- 标准项目申报单位简况

北京天科合达蓝光半导体有限公司成立于2006年9月，专业从事第三代半导体碳化硅晶片的研发、生产和销售的高新技术企业。公司依托于中国科学院物理所十余年在碳化硅领域的研究成果，经过多年卓有成效的研究，公司研发出拥有自主知识产权的碳化硅晶体生长炉和碳化硅晶体生长、加工技术和专业设备，建立了完整的碳化硅晶片生产线，在国内率先实现了碳化硅晶片的产业化生产，成为全球碳化硅晶片的主要生产商之一。

- 主要工作过程

本标准从2011年开始起草，形成草案，上报全国半导体设备和材料标准化技术委员会材料分技术委员会，并于2012年3月在徐州参加了标准草案的讨论会，与会的21位专家、代表对该标准给予了肯定，并提出四点建议。标准编制组根据讨论会的建议对草案进行了修订，形成本标准的“征求意见稿”。

在之后的两个月时间内，在同行及下游企业广泛的征求了意见，共收到意见15条，编制组收集整理意见后编写的“意见汇总处理表”，并根据意见形成了“预审稿”，提交至标委会送审讨论。

2012年8月14日，本标准通过了在新疆乌鲁木齐召开的标准预审会，来自全国的8个单位的20位代表对标准进行了讨论，并提出16条修改意见。标准编制组整理意见后对预审稿进行了修订，形成送审稿，提交标委会审定。

- 标准编制的原则和依据

- 标准编制原则

  - 标准的编写格式按国家标准GB/T1.1-2000《标准化工作导则  第1部分：标准的结构和编写规则》的统一规定和要求进行编写。

  - 考虑用户的当前使用要求及以后技术发展的潜在使用要求

  - 考虑国内生产企业的生产现状及技术发展趋势

- 标准的主要内容及依据

  - 适用范围

本标准规定了4H 及6H碳化硅单晶抛光片的必要的相关性术语、产品分类、技术要求、试验方法、检测规则以及标志、包装、运输、贮存等。

本标准适用于4H 及6H碳化硅单晶研磨片经单面或双面抛光后制备的碳化硅抛光片。产品主要用于制作半导体照明及电力电子器件的外延衬底。

  - 分类

碳化硅抛光片按晶型分为4H和6H；按导电能力分为导电型和半绝缘型；按直径分为ф50.8mm、ф76.2mm和ф100.0mm；按产品质量，分为工业级（简称P级）、研究级（简称R级）和试片级（简称D级）。

  - 尺寸及允许误差

根据现行发达国家的企业标准、国际半导体材料标准（SEMI）、用户的当前使用要求、国内生产企业的生产现状，制定误差限。

|  |  | 本标准 | 半导体材料 | 科锐 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 直径（mm) | ф50.8 | 50.8±0.2 | 50.8±0.25 | - |
|  | ф76.2 | 76.2±0.4 | 76.2±0.25 | 76.2±0.38 |
|  | ф100.0 | 100±0.5 | - | 100+0/-0.5 |
| 主定位边长度（mm) | ф50.8 | 16.0±1.7 | 15.8±1.65 | - |
|  | ф76.2 | 22.0±2.0 | 22.0±2.0 | 22.22±3.17 |
|  | ф100.0 | 32.5±2.0 | - | 32.5±2.0 |
| 次定位边程度（mm) | ф50.8 | 8.0±1.7 | 8.0±1.6 |  |
|  | ф76.2 | 11.0±1.5 | 11.0±1.5 | 11.18±1.52 |
|  | ф100.0 | 18.0±2.0 |  | 18.0±2.0 |
| 主定位边角度偏差 |  | ±5° | ±1° | ±5° |
| 次定位边角度偏差 |  | ±5° | ±5° | ±5° |
| 晶面取向偏差 | 正晶向 | ±0.25° | 0+0.25° | 0±0.25° |
|  | 偏晶向 | ±0.5° | ±0.5° | ±0.5° |
| 厚度及偏差（mm) | ф50.8 | 330±25 | 330±25 | - |
|  |  |  | 250±25 | - |
|  | ф76.2 | 350±25 | 350±25 | 350.0±25.0 |
|  | ф100.0 | 350±25 | - | 350.0±25.0 |
| 总厚度变化(μm) | ф50.8 | ≤15 | <25 | ≤15 |
|  | ф76.2 | ≤15 | <25 | ≤15 |
|  | ф100.0 | ≤25 | <25 | ≤15 |
| 弯曲度（绝对值）(μm) | ф50.8 | ≤15 | ≤25 | - |
|  | ф76.2 | ≤25 | ≤25 | - |
|  | ф100.0 | ≤35 | - | - |
| 翘曲度(μm) | ф50.8 | ≤25 | <25 | - |
|  | ф76.2 | ≤35 | <25 | ≤35 |
|  | ф100.0 | ≤45 | - | ≤45 |

  - 晶片表面缺陷限度

本标准根据生产企业的生产实际及不同客户的使用要求，将碳化硅抛光片将质量不同的产品分为工业级、研究级和试片级三个等级，并分别对这三个等级的缺陷度进行了定义。

  - 微管密度

微管密度分为三个等级，工业级、研究级、试片级的要求分别为<10个/cm2、<30个/cm2、<100个/cm2。

  - 结晶质量

此项标准在征求意见时，生产企业认为可不做要求，下游客户认为应该对试片级提高标准要求，因此，本标准维持“征求意见稿”标准，即工业级<30弧秒，研究级<50弧秒，试片级无要求。

  - 电阻率

根据不同等级设定了不同的标准，其中导电型4H工业级采纳中科院半导体所的意见，在预审稿中修改为<0.025Ω·cm。

- 试验方法

  - 采用现行的GB/T相关标准的规定

| 序号 | 检测项目 | 要求条款 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 碳化硅片直径及偏差/mm | GB/T 14140.2 |
| 2 | 主定位边长度及偏差/mm | GB/T 13387 |
| 3 | 次定位边长度及偏差/mm | GB/T 13387 |
| 4 | 主定位边取向 | GB/T 13388 |
| 5 | 次定位边取向 | GB/T 13388 |
| 6 | 翘曲度/μm | GB/T 6620 |
| 7 | 弯曲度/μm | GB/T 6619 |
| 8 | 晶面取向 | GB/T 1555 |
| 9 | 表面缺陷限度 | GB/T 6624 |
| 10 | 电阻率 | GB/T 6616 |

  - 厚度及总厚度变化采用同步进行的《蓝宝石衬底片厚度及厚度变化测试方法》中分力式测试方法；

  - 微管密度检测采用光学显微镜在透射正交偏光下观察；

  - 结晶质量采用高分辨率X射线衍射仪做单晶摇摆曲线检测

  - 检验规则

碳化硅单晶抛光片采用逐批检验的规则，对于抽检项目，每根碳化硅单晶体构成一个检验批；对于全检项目，每片碳化硅单晶抛光片构成一个检验批。

- 标准水平分析

本标准为首次制定，为国家推荐性标准，达到国内先进水平，国际国外未查询到相同标准。

- 其他予以说明的的事项

本标准作为推荐性标准供大家使用，对于有特殊要求的产品指标，以供需双方商议决定为准。

- 预期效果

本标准是首次制定，考虑到我国碳化硅单晶抛光片生产企业的现状，并结合用户的应用要求制定的。我国的碳化硅单晶抛光片在生产技术等方面与发达国家相比存在一些差距，用户的应用领域也是方方面面，期望能通过这个标准能够对生产企业的销售及用户选择合适的产品提供依据。