ICS 29.045

H 17

中华人民共和国国家标准

GB/T XXXXX—XXXX

改良西门子法制备多晶硅企业安全标准化实施指南

Implementation Guide of Safety Standardization for Polysilicon Production Enterprises by Improved Siemens Method

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

前     言

本标准第4章、第5章为强制性条款，其余为推荐性条款。

本标准依照AQ3013-2008制定，共同用于指导改良西子法制备多晶硅企业开展安全标准化。

本标准由全国半导体设备和材料标准化技术委员会材料分会（SAC/TC203/SC2）归口。

本标准由东方电气集团峨嵋半导体材料有限公司起草。

本标准主要起草人：

改良西门子法制备多晶硅企业安全标准化实施指南

- 范围

本标准规定了采用改良西门子法生产多晶硅的企业（以下简称企业）开展安全标准化的过程和要求。

本标准适用于中华人民共和国境内采用改良西门子法工艺技术生产多晶硅的企业。

采用其他工艺技术路线生产多晶硅的生产企业可参照执行。

- 规范性引用文件

下列文件中的条款，通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。AQ3013-2008中引用的标准适用于本标准。

GB 50160  石油化工企业设计防火规范

GB 50016  建筑设计防火规范

GB 50057  建筑物防雷设计规范

GBZ 1  工业企业设计卫生标准

SH 3097－2000  石油化工静电接地设计规范

GB 50351  储罐区防火堤设计规范

GB 50058  爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范

GB 50140  建筑灭火器配置设计规范

GB 2894  安全标志及其使用导则

GB 11651  个体防护装备选用规范

GB 18218  危险化学品重大危险源辨识

GBZ 2  工作场所有害因素职业接触限值

GBZ188   职业健康监护技术规范

GB 4962  氢气使用安全技术规程

GB 11984  氯气安全规程

GB 13690  化学品分类和危险性公示 通则

GB 15258  化学品安全标签编写规定

GB/T 16483  化学品安全技术说明书 内容和项目顺序

GBZ 158  工作场所职业病危害警示标识

AQ/T 9002  生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则

GB/T 18664《呼吸防护用品的选择、使用与维护》

SH 3063－1999  石油化工企业可燃气体和有毒气体检测报警设计规范

AQ3013-2008  危险化学品从业单位安全标准化通用规范

HGT 20675-1990 化工企业静电接地设计规程

- 术语和定义

AQ3018-2008确立的术语和定义适用于本标准。

- 要求

  - 企业应按照 AQ3013-2008第 4 章的规定，开展安全标准化工作。

  - 本标准适用范围外的其它生产经营活动，应按照 AQ3013-2008 规定执行。

- 管理要素

  - 负责人与职责

    - 负责人

      - 企业主要负责人应按照 AQ3013-2008 第 5.1.1 条款规定，做好本职工作。其安全承诺内容包括：

a) 遵守法律、法规、标准和规程的承诺；

b) 坚持预防为主，开展风险管理，定期排查隐患，抓好隐患治理的承诺；

c) 提供必要资源的承诺；

d) 贯彻安全生产方针，实现安全生产目标的承诺；

e) 持续改进安全绩效的承诺；

f) 对从业人员、相关方的承诺。

主要负责人的安全承诺应通过适当的方式、渠道向从业人员及相关方宣传和告知。

      - 企业主要负责人应每季度至少组织召开 1 次安全生产委员会（以下简称安委会）会议，总结前阶段安全工作情况，研究、制定存在问题的解决方案,布置下一阶段安全生产工作。安委会会议每年应不少于四次。应做到：

a) 会议有议题；

b) 会议记录真实完整；

c) 形成会议纪要。

    - 方针目标

企业应按照 AQ3013-2008 第 5.1.2 条规定执行。安全生产目标的制定可结合但不局限于下列内容：

a) 千人负伤率；

b) 零死亡；

c) 隐患治理完成率；

d) 职业危害场所检测合格率等。

    - 机构设置

      - 企业应按照 AQ3013-2008第5.1.3 条规定执行。

      - 企业应建立安委会，设置安全生产管理部门，，按不低于企业总人数 5‰配备专职安全生产管理人员，企业总人数 300人以下至少配备 2 名专职安全管理人员。建立从安委会到基层班组的安全生产管理网络。

      - 企业应按规定配备注册安全工程师：

a) 从业人员300 人以上的企业应按不少于安全生产管理人员 15%的比例配备注册安全工程师；

b) 安全生产管理人员 7人以下的企业至少配备 1 名注册安全工程师。

    - 职责

      - 企业应按照 AQ3013-2008第5.1.4 条规定执行。

      - 企业应全面落实在计划、布置、检查、总结和评比生产的同时，计划、布置、检查、 总结和评比安全工作。

      - 企业相关安全职责的制定应与机构、岗位的设置变动保持一致。

    - 安全生产投入及工伤保险

5.1.5.1 企业应按照 AQ3013-2008第 5.1.5条规定执行。

5.1.5.2企业应依据国家、当地政府的有关安全生产费用提取规定，自行提取安全生产费用，专项用于安全生产。
5.3.1.3  企业应按照规定的安全生产费用使用范围，合理使用安全生产费用，建立安全生产费用台账。

  - 风险管理

    - 范围与评价方法

      - 企业应按照AQ3013-2008第5.2.1.1条款执行。参加风险评价人员应具备下列条件：

a) 具备化工专业知识和生产经验；

b) 熟悉风险评价方法；

c) 包括生产、技术、设备（含电气、仪表）、安全、工程、职业卫生等部门的人员。

      - 企业应按照 AQ3013-2008第5.2.1.2、第5.2.1.3、第5.2.1.4 条款规定执行。

    - 风险评价

企业应按照 AQ3013-2008第 5.2.2 条规定，定期和及时对作业活动和设备设施进行危险、有害因素识别和风险评价，并重点对以下几个方面进行评价：

a) 易发生有毒有害物料泄漏，如氯气、氯化氢、三氯氢硅、四氯化硅、氢气、氢氟酸、硝酸等工艺装置、场所和作业活动；

b)  易发生中毒、窒息、灼伤和触电的工艺装置、场所和作业活动；

c)  易发生火灾和爆炸的工艺装置、场所和作业活动；

d)易发生冲击、撞击和坠落的工艺装置、场所和作业活动；

e) 其他化学、物理性危害因素；

f) 停料、水、电、汽、仪表气；

g）设备设施的腐蚀、缺陷等。

    - 风险控制

      - 企业应按照 AQ3013-2008第5.2.3 条规定执行。

      - 企业应记录重大风险，形成重大风险及控制措施清单，并对控制效果进行监督、评价。

    - 隐患治理

      - 企业应按照 AQ3013-2008第5.2.4 条规定执行。

      - 企业应建立隐患治理台帐，台帐内容包括：

- a) 隐患名称；
    b) 发现日期；
    c) 隐患存在部位； 
    d) 原因分析； 
    e) 治理措施；
    f) 资金来源；
    g) 计划与实际费用；
    h) 计划与实际完成日期；
    i) 治理负责人；
    j) 治理验收人；  
    k）验收日期等内容。

    - 重大危险源

      - 企业应按照 AQ3013-2008第 5.2.5条规定，对重大危险源实施规范管理。

      - 企业应确定氢气、氯气、氯化氢、天然气、三氯氢硅、四氯化硅等危险物质在单元内（生产场所或储存区）数量是否达到规定的临界量。

      - 企业建立的重大危险源管理档案，内容至少包括：

- a)辨识、分级记录；
b)重大危险源基本特征表；
c)涉及的所有化学品安全技术说明书；
d)区域位置图、平面布置图、工艺流程图和主要设备一览表；
e)重大危险源安全管理规章制度及安全操作规程；
f)安全监测监控系统、措施说明、检测、检验结果；
g)重大危险源事故应急预案、评审意见、演练计划和评估报告；
h)安全评估报告或者安全评价报告；
i)重大危险源关键装置、重点部位的责任人、责任机构名称；
j)重大危险源场所安全警示标志的设置情况。
k)其他文件、资料。

      - 企业应对重大危险源的管理和操作岗位人员进行安全操作技能培训，使其了解重大危险源的危险特性，熟悉重大危险源安全管理规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能和应急措施。企业应对从业人员和相关方进行培训和传达，可以信息卡、宣传单、集中培训、公告栏等形式告知在紧急情况下采取的应急措施，保存培训记录。

5.2.5.5  企业应当制定重大危险源事故应急预案演练计划，并按照下列要求进行事故应急预案演练：
　  a)对重大危险源专项应急预案，每年至少进行一次；
　　b)对重大危险源现场处置方案，每半年至少进行一次。

    - 风险信息更新

企业应按照 AQ3013-2008第 5.2.6条规定执行。

  - 法律法规与管理制度

    - 法律法规

企业应按照 AQ3013-2008第 5.3.1条规定执行。对已废止的安全生产法律、法规、标准和其他要求应及时收回作废，保证使用的为最新有效版本。获取法律法规的渠道包括：

a)与政府主管部门、行业协会及有关机构建立联络渠道；

b)专业学术刊物；

c)网络等

    - 符合性评价

企业应每年至少 1次对适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求的执行情况进行符合性评价，并提交符合性评价报告。符合性评价报告内容至少包括：

a) 获取的安全生产法律、法规、标准及其他要求的适宜性、充分性；

b) 获取的安全生产法律、法规、标准及其他要求在企业的执行情况，是否存在违法现象和违规行为；

c) 对不符合安全生产法律法规、标准及其他要求的现象和行为，提出的整改要求、整改效果等。

    - 安全生产规章制度

      - 企业应按照AQ3013-2008第5.3.3.1条规定，制定相关安全生产规章制度，并结合企业实际运行情况，还需制定下列内容安全生产规章制度：

a)危险废弃物管理

b)防强酸、强碱灼伤管理

c)液氯安全管理

d)氢气安全管理等

      - 企业应将相应的安全生产规章制度发放到管理部门和基层单位。

    - 操作规程

      - 企业应根据生产工艺、技术、设备特点，原材料、辅助材料和产品的危险性及生产操作岗位的设立情况，编制不局限于下列岗位的操作规程：
    a)制氢工序

- b)氯化氢合成；

- c)三氯氢硅合成；

- d)提纯工序；

- e)还原工序；

- f)尾气干法回收；

- g)氢化工序；

h)氯硅烷贮存工序；

- i)公用工程（制氮、制水站、冷冻、蒸汽等）；

- j)变配电、电气、仪表；

- k)废气废液处理等工序；

l)泡沫消防站等。

      - 操作规程应至少包括下列内容：

- a) 正常操作程序及危险源辩识和风险控制；

- b) 异常处理；

- c) 各种设备及工艺操作参数、指标的控制；

- d)事故应急处置措施；

- e) 接触化学品的危险性；

- f)个体安全防护措施；

- g）防静电安全措施等。

      - 企业应在新工艺、新技术、新装置、新产品投产前，组织编制新的操作规程。

    - 修订

企业应按照 AQ3013-2008第 5.3.5条规定执行。

  - 培训教育

    - 培训教育管理

企业应按照 AQ3013-2008第 5.4.1条规定执行。

    - 管理人员培训教育

企业应按照 AQ3013-2008第 5.4.2条规定执行。

    - 从业人员培训教育

企业应按照 AQ3013-2008第 5.4.3条规定执行。

    - 新从业人员培训教育

企业应按照 AQ3013-2008第 5.4.4条规定执行。

    - 其他人员培训教育

企业应按照 AQ3013-2008第 5.4.5条规定执行。

    - 日常安全教育

企业应按照 AQ3013-2008第 5.4.6条规定执行。

  - 生产设施及工艺安全

    - 生产设施建设

企业应按照 AQ3013-2008第 5.5.1条规定执行。

    - 安全设施

      - 企业应按照 AQ3013-2008第 5.5.2.1、第 5.5.2.2条规定，配置符合国家、行业标准的安全设备设施。安全设备设施还应至少包括：

- 制氢系统：
   1） 制氢厂房、氢气压缩机等可能泄漏氢气的区域应设置固定式可燃气体检测报警仪，应满足SH 3063－1999；
   2） 氢气贮罐的放空阀、安全阀和管道系统均设置放空管，放空管高度及要求应符合GB4962；
   3） 氢气生产的厂房建筑应符合GB50016；
   4） 有可能泄漏氢气的建筑物入口处应设置人体静电释放装置（接地裸露金属体如栏杆、金属支架等）；
   5） 从事氢气操作人员应配置个人防静电防护用品；
   6） 氢气系统设备、管线等设施设置消除静电设施，应符合HGT 20675-1990或SH3097－2000；
   7） 氢气系统防雷设施应符合GB50057；
   8）氮气稀释灭火及置换设施。

- 安全报警联锁：

系统应采用集散控制对生产过程进行集中监控、报警和联锁、对重要操作参数（如温度、压力、流量、液位、物料比）等实现自动调节、自动报警。

C)其他：

1）在氯气、氯化氢合成与储存、氯硅烷合成与储存、提纯、还原、干法回收、氢化区域，应设置冲洗和洗眼设施，冲洗和洗眼设施服务半径符合要求；

2）厂区设置风向标；

3）生产、储存区域应设置安全警示标志和职业危害警示标志；
4） 三氯氢硅、四氯化硅等溶液储罐应安装液位计(易燃易爆液体严禁使用玻璃管液位计)；
5）储罐区设置围堰应符合GB50351；
6）建筑物的耐火等级和防火距离应符合GB50016；其中氯化氢与三氯氢硅合成装置、多晶硅还原装

置、尾气回收分离装置、四氯化硅氢化装置、制氢装置、氢气罐区、氯硅烷罐区等有爆炸危险厂房的泄爆面积应符合GB50016《建筑设计防火规范》第3.6节要求；
    7） 防雷电设施应符合GB50057；
    8） 消防设施与器材应符合GB50140和GB50016；

9）使用、贮存、输送、装卸、运输易燃易爆物品（各类溶剂、氯硅烷、导热油、产生可燃性粉料等）的生产装置（反应器、提纯塔、换热容器、贮罐、输送泵、装卸设施和过滤器、易燃液体、气体管道阀门等）、装卸场所以及产生静电积累易燃易爆的生产设施岗位都应有防静电接地措施；
   10）爆炸性气体环境配置的防爆电气设施应符合GB50058；
   11）设置互为备用、自动切换的双回路电源；
   12）  供电故障时的应急供电设施，如不间断电源、应急发电机等，满足应急时的供电需求；变配电室、电气开关室防止小动物进入设施；
   13）还原炉室、氯硅烷储罐区、氢化反应等区域内，应设置可燃气体检测报警仪。氯硅烷罐等区域内，还应设置有毒气体检测报警仪

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000014）配备一定数量用于紧急作业的正压式空气呼吸器和防化服，放置在适宜的位置。

      - 企业的安全设施检查、维护保养工作应做到： 
    a) 严格执行安全设施管理规定，建立安全设施台帐。各种安全设施应有专人负责管理，定期检查和维护保养；
    b) 严格执行监视和测量设备管理规定，按国家或行业有关法规和标准，对监视和测量设备定期进行校验和维护，建立监视和测量设备台帐，监测检验报告应存入档案；
    c)选用功能先进、产品成熟可靠、符合国家标准规范、有生产经营许可的安全器材。采用新技术、新工艺、新设备和新材料时，应进行充分的安全论证，其功能和质量应满足安全要求，实现本质安全。

    - 特种设备

企业应按照 AQ3013-2008第 5.5.3条规定执行。

    - 工艺安全

      - 企业岗位操作人员应严格掌握氯气、氯化氢、三氯氢硅、四氯化硅、二氯二氢硅、氢气、氮气、氢氧化钠、氢氟酸、盐酸、硝酸等化学品的物理性数据、活性数据、热和化学稳定性数据、腐蚀性数据、毒性信息、职业接触限值、急救和消防措施等工艺安全信息内容。

企业应对装置正常运行过程中的各项工艺参数进行严格控制，安全工艺参数至少满足：

操作人员人身安全、设备及管线安全运行、产品质量符合设计要求。

      - 企业对生产装置开车过程应严格控制，保证装置开车过程安全。 装置开车前要对监测报警系统、联锁设施、盲板抽堵、防护、通风、消防、照明等各类安全设施进行全面检查，并填写生产系统开车条件确认单。做到：
    a) 所有需拆卸的盲板均已按照要求拆卸完毕，并得到确认； 
    b) 所有机电试运行合格； 
    c) 监测报警系统试验合格； 
    d) 系统试压、气密、吹扫、清洗、置换合格；
    e) 系统仪表调节器、调节阀、联锁系统调校试验合格；
    f) 安全防护器具、消防器材配备就绪；
    g) 分析仪器准备就绪； 
    h) 电气供电系统准备就绪； 
    i) 通讯器材、照明设施准备就绪； 
    j) 公用工程条件符合开车的安全要求。

K)应急物资准备就绪

      - 装置停车及紧急情况处理应按照 AQ3013-2008第 5.5.4.5和第 5.5.4.6条规定执行。

工艺及机电设备等发生异常情况时,应迅速采取措施,并通知有关岗位协调处理。如仍不可控，或发生爆炸、着火、大量泄漏等事故时，立即启动应急救救援预案。

      - 企业应对生产装置正常运行过程、氯硅烷装卸过程严格控制，做到：

a) 正常运行过程

1）按照多晶硅各岗位生产具体工艺及特点，制定操作规程（岗位作业指导书），操作人员严格执行操作规程；

2）严格按工艺参数控制，重要的控制指标应设管理控制点，对生产过程中出现的工艺参数偏离情况及时分析原因，使运行偏差及时得到有效纠正； 更改指标应有相应的安全保障，并经技术负责人批准；

3）操作人员进入生产现场应穿戴好相应的劳动防护用品。

b)三氯氢硅、四氯化硅装卸过程严格控制，做到：

1)应按照危险化学品装卸车的操作规程（或作业指导书）的要求操作；

2）运输氯硅烷的槽车设计压力不得低于0.6Mpa, 设有车辆消防安全设施，并有明显标志, 汽车运输、装卸危险货物作业应符合JT 617-2004（汽车运输危险货物规则）、JT 618-2004（汽车运输、装卸危险货物作业规程）规定。汽车运输危险货物车辆标志应符合GB 13392-2005（道路运输危险货物车辆标志）要求；

3)车辆进入装卸位置后，应先接好防静电导线，隔离装卸车区域，禁止其他车辆进入装卸车区域；

- 4) 应使用鹤管进行装卸；

5)雷雨天、夏季高温时段不得进行氯硅烷装卸车作业，当物料装卸区有动火作业时应停止装卸作业；

6)氯硅烷装卸车过程发生泄漏时应立即将泄漏部位与其它系统断开，操作人员穿戴防护用品将物料压入事故罐内，然后根据泄漏部位的具体情况确定处置方法；

- 7)有防止汽车罐车装卸过程中车辆发生滑动的有效措施，操作人员、司机押运员在装卸过程中不得离开现场；

- 8)装卸现场严禁烟火。

      - 企业安全联锁系统变更时，应由生产、技术、安全、设备、仪表等专业部门共同会签，经主管负责人审批后方可实施，严禁擅自变动。联锁系统变更包括：
   a) 联锁摘除；
   b) 联锁程序的变更；
   c）联锁设定值的改变。

      - 企业应按照AQ3013-2008第5.5.4.7、第5.5.4.8条规定执行。

    - 关键装置及重点部位

企业应按照 AQ3013-2008第 5.5.5条款规定，对关键装置、重点部位实行管理。关键装置及重点部位至少包括，但不局限于：

制氢装置

液氯储存罐区

氢气储存罐区

氯硅烷储存区

四氯化硅氢化转化炉

还原装置区等

    - 检维修

企业应按照 AQ3013-2008第 5.5.6条款规定执行。

    - 拆除和报废

企业应按照AQXXX-200X第5.5.7条规定执行。

  - 作业安全

    - 作业许可

      - 企业应按照 AQ3013-2008第 5.6.1条规定执行。未办理相关作业许可证，不得进行作业活动。

      - 企业的各种作业许可证应至少保存一年。

    - 警示标志

      - 企业应按照AQ3013-2008第5.6.2条规定执行。

      - 企业应在管道上设置介质流向标志。

      - 企业应至少在粉尘、三氯氢硅、四氯化硅、高温、冷冻、噪声、辐射等职业危害因素存在区域设置安全标志、职业危害警示标识。

      - 企业安全标志、职业危害警示标识每半年至少检查 1次，确保无破损、无变形、无褪色等，不符合要求时要及时修整或更换，保存检查记录。

    - 作业环节

企业应按照 AQ3013-2008第 5.6.3条规定执行。

    - 承包商与供应商

企业应按照 AQ3013-2008第 5.6.4条规定执行。

    - 变更

企业应按照AQ3013-2008第 5.6.5条规定执行。

  - 产品安全与危害告知

    - 危险化学品档案

企业应按照 AQ3013-2008第 5.7.1条规定，对所有接触和产生的如三氯氢硅、四氯化硅、氢气、氯气、氯化氢、硝酸、氢氟酸等化学品进行普查，建立危险化学品档案。

    - 化学品分类

企业应按照 AQ3013-2008第 5.7.2条规定，对产品、中间产品进行分类，并将分类结果汇入危险化学品档案。

    - 化学品安全技术说明书和标签

企业应按照 AQ3013-2008第 5.7.3条规定执行，编制三氯氢硅、四氯化硅、氯化氢、氢氟酸等产品的化学品安全技术说明书和安全标签，向供应商索取购买危险化学品的安全技术说明书和安全标签。

    - 化学事故应急咨询服务电话

企业应按照 AQ3013-2008第 5.7.4条规定执行。

    - 危险化学品登记

企业应按照 AQ3013-2008第 5.7.5条规定执行。

    - 危害告知

企业应以适当、有效的方式对从业人员及相关方至少告知氯气、三氯氢硅、四氯化硅、氯化氢、氢氟酸等危险化学品的危险特性、活性危害、禁配物、预防及应急处理措施。

  - 职业危害

    - 职业危害申报

      - 企业应按照 AQ3013-2008第 5.8.1条规定，进行职业危害申报。

      - 企业的职业危害因素至少包括：氯硅烷、酸、高温、冷冻、噪声、辐射等。

    - 作业场所职业危害管理

      - 企业应按照AQ3013-2008第5.8.2条规定执行。

      - 企业作业场所职业危害因素的各项指标应符合GBZ1和GBZ2规定，并应对职业危害因素检测结果超出国家职业卫生标准规定限值的作业场所，制定整改措施，限期整改。

      - 企业应对从事接职业病危害作业的从业人员，组织上岗前、在岗期间和离岗时的职业健康检查，并为从业人员建立职业健康监护档案。

5.8.2.4企业应按GBZ188-2007《职业健康监护技术规范》的规定，对接触氯硅烷、氢氟酸、硝酸、氯化氢、粉尘、碱、氯气、高温、噪声、辐射等的从业人员进行职业健康检查。职业健康检查结果应存入健康监护档案。

    - 劳动防护用品

企业应按照 AQ3013-2008第 5.8.3条规定，对劳动防护用品进行配置和管理。还应至少做到：

对作业人员应采取个人防护措施，配备专用的劳动防护用品。不同岗位作业人员配用劳动防护用品及劳动防护用品质量性能应符合GB/T 11651《个体防护装备选用规范》的要求。易燃易爆场所作业人员应配用阻燃、防静电、防酸碱的工作服、防毒口罩、工作手套等。

生产作业场所应配备呼吸防护器以及其他应急防护用品。呼吸防护器配备应符合GB/T 18664《呼吸防护用品的选择、使用与维护》的要求。

- 氯气、氯化氢合成、氯硅烷合成、储存、提纯、还原岗位作业人员应配备防酸碱工作服、手套、工作鞋或防护面罩

- 接触噪声的作业人员应配备防相应强度的防噪声耳塞或耳罩；

- 制氢岗位的作业人员应配备防静电工作服、绝缘皮鞋及绝缘手套等；

- 接触酸、碱的作业人员应配备防酸碱工作报、手套、工作鞋等，焊工应配务焊接防护服、焊接面罩、绝缘鞋、绝缘手套；变配电工、维修电工，应分别配备绝缘鞋、绝缘手套；

- 接触三氯氢硅、四氯化硅岗位至少配备两套正压式空气呼吸器、全封闭防化服、型号合适的过滤式防毒面具等。

  - 事故与应急

    - 事故报告

企业应按照 AQ3013-2008第 5.9.1条规定执行。

    - 抢险与救护

企业应按照 AQ3013-2008第 5.9.2条规定执行。

    - 事故调查和处理

企业应按照 AQ3013-2008第 5.9.3条规定执行。

    - 应急指挥系统与救援

企业应按照 AQ3013-2008第 5.9.4条规定执行。

    - 应急救援器材

      - 企业应为保证应急救援工作及时有效，配备足够的应急救援器材，并保持完好，包括：

- a) 抢险抢修器材；

- b) 个体防护用品；

- c) 通讯联络器材；

- d) 照明、交通运输工具等。

      - 企业应对应急救援器材专人维护、保管、检查，并做好记录，确保应急救援器材始终处于完好状态。

      - 企业应建立应急通讯网络并保证应急通讯网络的畅通；报警方法、联络号码和信号使用规定要置于明显位置，保证相关人员熟悉掌握。

    - 应急救援预案与演练

      - 企业应按照AQ3013-2008第5.9.6.1条规定，编制综合应急救援预案，并按“一事一案”的原则编制专项应急救援预案。应重点考虑：

- a)氢气、三氯氢硅、四氯化硅等泄漏、火灾、爆炸；

- b) 酸、碱等泄漏；

- c) 停料、水、电、汽、气（氮气、空气）等。

      - 企业应按照 AQ3013-2008第 5.9.6.2、第 5.9.6.3条规定，对应急救援预案定期演练、评审，做到：

- a) 每年至少组织 1次厂级应急救援预案演练；

- b) 每半年至少进行 1次车间级应急救援预案演练。

- 重大危险源应急预案演练按有关规定执行。

      - 企业应按照AQ3013-2008第5.9.6.4条规定执行。

  - 检查与自评

    - 安全检查

企业应按照 AQ3013-2008第 5.10.1条规定，做好安全检查工作，编制可结合但不局限于下列内容的安全检查表：

a) 综合性安全检查：

1）公司级（厂级）综合性安全检查；

2）车间级综合性安全检查。

b) 专业安全检查：

1）工艺管理安全检查；

2）机械设备安全检查；

3）电气装置安全检查；

4）起重机械安全检查；

5）罐区、仓库安全检查；

6）消防安全检查；

7）职业卫生安全检查；

8）现场检维修作业安全检查；

9）安全设施安全检查。

10）运输车辆安全检查

11）锅炉安全检查等

c) 季节性安全检查（根据当地的地理和气候特点自定）

d) 日常安全检查：

1）岗位操作人员日常安全检查；

2）工艺、设备、安全、电气、仪表等专业技术人员日常安全检查。

e) 节假日安全检查。

    - 安全检查形式与内容

企业应按照 AQ3013-2008第 5.10.2条规定，组织各种形式的安全检查，保证检查的频次和效果，并保存检查记录。

    - 整改

      - 企业应按照 AQ3013-2008第 5.10.3条规定，对查出的问题进行整改和管理。

      - 企业对检查发现暂时不能整改的问题，应纳入隐患治理计划，按照 5.2.4条进行管理。

    - 自评

企业应按照 AQ3013-2008第5.10.4条规定执行。自评内容至少包括：

a) 安全生产方针、目标的实现情况；

b) 法律法规与管理制度的遵守情况；

c) 重大风险管理及其措施的落实情况；

d) 事故、事件的管理情况；

e) 安全标准化运行的符合性、适宜性、有效性等。