ICS 29.045

H 80

中华人民共和国国家标准

GB/T XXXX—201X

LED发光用氮化镓基外延片

LED发光用氮化镓基外延片

Gallium Nitride based epitaxial layer for LED Lighting

（本稿完成日期：2012.07.23

201X - XX - XX发布

201X - XX - XX实施

前  言

本标准由全国半导体设备和材料标准化技术委员会材料分会（TC203/SAC02）归口。

本标准由中国科学院半导体研究所负责起草。

本标准主要起草人：

LED发光用氮化镓基外延片

- 范围

本标准规定了LED发光用氮化镓基外延片的分类、技术要求、检验方法和规则以及标志、包装、运输和贮存。

本标准适用于制备LED发光用氮化镓基外延片。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T1555   半导体单晶晶向测定方法

GB/T4326   非本征半导体单晶霍尔迁移率和霍尔系数测量方法

GB/TXXXX   III族氮化物外延片结晶质量测试方法

GB/T14264  半导体材料术语

GB/T14844  半导体材料牌号表示方法

GB/T14015  硅-蓝宝石外延片

GB/T14139  硅外延片

GB/T14142  硅外延层晶体完整性检验方法腐蚀法

GB/T6620   硅片翘曲度非接触式测试方法

GB/T12964  硅单晶抛光片

- 术语

GB/T14264 规定的术语和定义适用于本标准。

- LED发光用氮化镓基外延片产品分类

  - 分类

LED发光用氮化镓基外延片包括LED全结构外延片，和按导电类型分为n型和p型两种类型的单层氮化镓外延片。

  - 牌号

- LED发光用氮化镓基外延片牌号表示按 GB/T14844 的规定。

  - 规格

LED发光用氮化镓基外延片按蓝宝石衬底直径主要分为50.8mm、76.2mm、100mm、150mm四种规格，或由供需双方商定。

- LED发光用全结构氮化镓外延片技术要求

  - 衬底

蓝宝石抛光衬底片的技术要求应符合GB/T XXXX 蓝宝石单晶衬底抛光片规范，硅抛光衬底的技术要求应符合GB/T 12964，碳化硅抛光衬底的技术要求应符合GB/T xxxx 碳化硅单晶抛光片（征询意见稿）。

  - 外延片外观

    - 外延层厚度：

一般为3～10um。

    - 径向厚度不均匀性：

沿定位边径向厚度不均匀性≤±3%。

    - 翘曲度：

50.8mm外延片指标：六角缺陷< 300um, 每片少于20个；细凹坑小于20um，每片少于100个；细痕小于5mm，每片少于3个，白点小于3mm，每片少于20个。76.2mm及以上外延片以此类推。或由供需双方协商决定。2寸外延片≤10um。

    - 表面形貌：六角缺陷，细凹坑，细痕，白点等数量及尺寸

50.8mm外延片指标：六角缺陷< 300um, 每片少于20个；细凹坑小于20um，每片少于100个；细痕小于5mm，每片少于3个，白点小于3mm，每片少于20个。76.2mm及以上外延片以此类推。或由供需双方协商决定。

开盒即用

    - 表面粗糙度

平面外延片表面粗糙度≤0.2nm；表面粗化外延片表面粗糙度可以忽略。

  - 波长范围及均匀性

    - 外延片发光波长

紫外LED外延片发光波长范围240～400nm，蓝光LED外延片发光波长范围430～480nm，绿光LED外延片发光波长范围490～540nm，或由需方指定波长。

    - 波长均匀性≤8nm。

  - 外延片基本结构见图1

| p型接触层 | p-GaN |
| --- | --- |
| 有源区 | MQW |
| n型层 | n-GaN |
| 衬底 | Sapphire/PSS/Si/SiC |

- 外延片基本结构

  - 芯片封装结果

采用标准芯片封装工艺，测量其开启电压（VF），主波长，峰值波长，漏电流，ESD，其相应的技术指标见表1。

- 蓝光芯片封装技术指标

| 参数 | 开启电压VF（1uA） （V） | 主波长（nm） | 峰值波长 （nm） | 漏电流（-8V下） （uA） | 抗静电能力ESD （V） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 指标 | ≥2.5 | 440-470 | 430-480 | ≤1 | ≥4000 |
| 注：当客户对外延片参数和芯片参数有特殊要求时由供需双方在合同中确定。 |  |  |  |  |  |

- LED发光用全结构氮化镓外延片检验方法

  - 薄膜厚度、径向不均匀性以及翘曲度检测

用椭偏仪进行测量。

  - 表面形貌

用光学显微镜观察。

  - 表面粗糙度检测

- 用原子力显微镜进行观察和测量。

  - 波长均匀性检测

用PL mapping测试与计算。

  - 芯片封装结果检测

按SJ//T 11399 半导体二极管芯片测试方法的规定进行。

- 检验规则

  - 检验条件

哪些项目需求 环境要求：

- 环境温度：23℃±5℃

- 相对湿度：50％RH±10%RH

- 大气压：86kPa～106kPa

- 测试环境应无影响测试准确度的机械振动、电磁、光照和化学腐蚀等干扰。

  - 检验和验收

    - 产品应由供方技术质量监督部门进行检验，保证产品质量符合本标准的规定，并填写产品质量证明书。

    - 需方可对收到的产品按本标准的规定进行检验。若发现产品质量不符合本标准或合同要求时，应在收到产品之日起1个月内向供方提出，由供需双方协商解决。

  - 检验批

每一炉氮化镓基外延片构成一个检验批。

  - 检验项目、规则及判据

氮化镓基外延片首先进行外形尺寸、外观的检验；然后在合格的氮化镓外延片中任意选取一片按照条款5的规定进行检验，检验规则及合格判据见表2。

  - 不合格判定

若表2中的6项检验中有任何一项检验不合格，则判定批检不合格，该产品不得进行交付。

  - 不合格处置

如果产品因不合格而被拒收，生产方应将该产品取回进行分析，如确认该产品不合格，应由生产方重新提供合格的产品。

- 检验项目、规则及判据

| 序号 | 检验项目 | 要求条款号 | 检验方法 | 检验规则 | 允许不合格数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外延层厚度 | 5.2.1 | 6.1 | 一批随机抽取一片 | 0 |
| 2 | 径向厚度不均匀性 | 5.2.2 |  |  |  |
| 3 | 翘曲度 | 5.2.3 |  |  | 0 |
| 3 | 表面形貌 | 5.2.4 | 6.2 |  |  |
| 4 | 表面粗糙度 | 5.2.5 | 6.3 |  |  |
| 5 | 波长均匀性 | 5.3 | 6.4 | 每片均测 | 0 |
| 6 | 芯片封装结果 | 5.4 | 6.5 | 一批随机抽取一片 | 0 |

- 标志、包装、运输和贮存

  - 标志、包装和质量证明

    - 包装袋上应有下列标志

- 产品名称；

- 晶圆类型、晶圆尺寸；

- 晶圆编号；

    - 包装箱上应有下列标志

- 产品名称、型号、数量、发货日期；

- 需方名称、地址；

- 生产方名称、地址；

- 防潮、防震、防腐蚀及易碎标志；

    - 包装

将经过检验合格的氮化镓基外延片放入特制的聚乙烯盒内，然后放入聚乙烯包装袋内，充氮气保护后密封，然后连同质量证明书一起装入包装盒内，周围用塑料泡沫填充，防止移动相互挤碰，最后用胶带将包装盒封好。

8.2 运输及贮存

    - 产品在运输过程中应防止挤压、碰撞并采取防震、防潮等措施。

    - 产品应存放在清洁、干燥、无化学腐蚀的环境中。

8.3质量证明书

每批氮化镓外延片应具备质量证明书，需注明：

- 供方名称；

- 合同号；

- 产品名称、晶圆类型、晶圆尺寸；

- 产品批号、晶圆编号；

- 产品标准号；

- 各项参数检验结果和检验员印章及检验日期；

- 检验部门印章；

- LED发光用单层氮化镓外延片技术要求

  - 衬底

蓝宝石抛光衬底片的技术要求应符合GB/T xxxx，硅抛光衬底的技术要求应符合GB/T 12964，碳化硅抛光衬底的技术要求应符合GB/T xxxxx。

  - 外延层厚度

    - 外延层厚度

- 一般为0.1~5um。

    - 径向厚度不均匀性：

- ≤±3%。

  - 晶体质量

    - 表面粗糙度

表面粗糙度≤0.2nm。

    - 位错密度及位置分布

位错密度由产品尺寸决定，其位置分布应远离中心位置。

    - 双晶半宽（FWHM）

（0002）面的FWHM < 300arcsec，（102）面的FWHM < 400arcsec。

- 位错密度和分布要求

| 序号 | 项目 | 要求 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 50.8 | 76.2 | 100 | 150 |
| 1 | 位错密度（个/cm2） | ≤1´1010 | ≤2´1010 | ≤3´1010 | ≤4´1010 |
| 注：当客户对晶体位错密度参数和位错类型及分布有特殊要求时由供需双方在合同中确定。 |  |  |  |  |  |

  - 导电类型及性能

    - 掺杂剂及导电类型

常见产品非掺以及掺硅的氮化镓为n型，掺镁的氮化镓为p型，其他掺杂样品需测量后确定。

    - 电学性能

LED发光用单层氮化镓外延片的电学性能应符合表4规定。

- 电学性能

| 序号 | 项目 | 要求 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | n | p |
| 1 | 电阻率 W.cm | < 10-2 | < 10 |
| 2 | 迁移率 cm2/V.S | > 100 | > 5 |
| 3 | 载流子浓度 cm-3 | > 3×1018 | > 3×1017 |

- LED发光用单层氮化镓外延片检验方法

  - 薄膜厚度检测

用光学干涉法进行测量。

  - 表面粗糙度检测

- 用原子力显微镜进行观察和测量。

  - 位错密度检测

按GB/T xxxx II族氮化物外延片结晶质量测试方法 (征求意见稿) 规定的测量方法进行。

  - 双晶检测

按GB/T xxxx  III族氮化物外延片结晶质量测试方法 (征求意见稿) 规定的测定方法进行。

  - 电阻率检测

按GB/T4326  规定的测量方法进行。

  - 迁移率检测

按GB/T4326  规定的测量方法进行。

  - 载流子浓度检测

按GB/T4326  规定的测量方法进行。

- 检验规则

  - 检验条件

环境要求：

- 环境温度：23℃±5℃

- 相对湿度：50％RH±10%RH

- 大气压：86kPa～106kPa

- 测试环境应无影响测试准确度的机械振动、电磁、光照和化学腐蚀等干扰。

  - 检验和验收

    - 产品应由供方技术质量监督部门进行检验，保证产品质量符合本标准的规定，并填写产品质量证明书。

    - 需方可对收到的产品按本标准的规定进行检验。若发现产品质量不符合本标准或合同要求时，应在收到产品之日起1个月内向供方提出，由供需双方协商解决。

  - 检验批

每一炉氮化镓外延片构成一个检验批。

  - 检验项目、规则及判据

LED发光用单层氮化镓外延片首先进行外形尺寸、外观的检验；然后在合格的氮化镓外延片中任意选取一片按照表4的规定进行电阻率、迁移率、载流子浓度和晶向的检验，检验规则及合格判据见表5。

  - 不合格判定

若表5中的7项检验中有任何一项检验不合格，则判定批检不合格，该产品不得进行交付。

  - 不合格处置

- 如果产品因不合格而被拒收，生产方应将该产品取回进行分析，如确认该产品不合格，应由生产方重新提供合格的产品。

- 检验项目、规则及判据

| 序号 | 检验项目 | 要求条款号 | 检验方法 | 检验规则 | 允许不合格数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外延层厚度 | 9.2 | 10.1 | 一批随机抽取一片,沿垂直定位边径向选取内、中、外三个2mm方块测试位错密度，在其相邻位置选取三个10mm的方块进行霍尔测试。 | 0 |
| 2 | 表面粗糙度 | 9.3.1 | 10.2 |  |  |
| 3 | 位错密度 | 9.3.2 | 10.3 |  | 0 |
| 4 | 结晶质量 | 9.3.3 | 10.4 |  |  |
| 5 | 电阻率Wcm | 9.4.2的表2中第1项 | 10.5 |  |  |
| 6 | 迁移率cm2/V·S | 9.4.2的表2中第2项 | 10.6 |  |  |
| 7 | 载流子浓度，cm-3 | 9.4.2的表2中第3项 | 10.7 |  | 0 |

- 标志、包装、运输和贮存

  - 标志、包装和质量证明

    - 包装袋上应有下列标志

- 产品名称；

- 晶圆类型、晶圆尺寸；

- 晶圆编号；

    - 包装箱上应有下列标志

- 产品名称、型号、数量、发货日期；

- 需方名称、地址；

- 生产方名称、地址；

- 防潮、防震、防腐蚀及易碎标志；

- 堆码

    - 包装

将经过检验合格的氮化镓外延片放入特制的聚乙烯盒内，然后放入聚乙烯包装袋内，充氮气保护后密封，然后连同质量证明书一起装入包装盒内，周围用塑料沫填充，防止移动相互挤碰，最后用胶带将包装盒封好。

  - 运输及贮存

    - 产品在运输过程中应防止挤压、碰撞并采取防震、防潮等措施。

    - 产品应存放在清洁、干燥、无化学腐蚀的环境中。

- 12、3质量证明书

每批氮化镓外延片应具备质量证明书，需注明：

- 供方名称；

- 合同号；

- 产品名称、晶圆类型、晶圆尺寸；

- 产品批号、晶圆编号；

- 产品标准号；

- 各项参数检验结果和检验员印章及检验日期；

g） 检验部门印章；

- _________________________________