ICS

中华人民共和国国家标准

GB/T 12963-XXXX

代替GB/T 12963-2009

硅   多   晶

Specification for polycrystalline silicon

（预审稿）

XXXX-XX-XX发布

XXXX-XX-XX实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局

中国国家标准化管理委员会

发布

前   言

本标准代替GB/T 12963-2009《硅多晶》。

本标准与GB/T 12963-2009相比，主要有如下变动：

——增加引用下列国家标准：

GB/T  1551   硅单晶电阻率测定方法

GB/T  1557   硅晶体中间隙氧含量的红外吸收测量方法

GB/T  24574  硅单晶中Ⅲ-Ⅴ族杂质的光致发光测试方法

GB/T  24581  低温傅立叶变换红外光谱法测量硅单晶中Ⅲ、Ⅴ族杂质含量的测试方法

GB/T  24582  酸浸取-电感耦合等离子质谱仪测定多晶硅表面金属杂质；

——引用标准SEMI MF1723  用区熔拉晶法和光谱分析法评价多晶硅棒的标准规程替换ASTM MF1723；

——增加了检测硅多晶的技术参数，包括施主杂质浓度、受主杂质浓度、氧浓度、表面金属杂质浓度、基体金属杂质浓度的等级要求；

——碳浓度等级由<1.5×1016at cm3，<2×1016at cm3，<2×1016at cm3修订为<1.0×1016at cm3，<1.0×1016at cm3，<1.5×1016at cm3。

本标准由全国半导体设备和材料标准化技术委员会提出。

本标准由全国半导体设备和材料标准化技术委员会材料分技术委员会解释。

本标准起草单位：东方电气集团峨嵋半导体材料有限公司、有研半导体材料股份有限公司、四川新光硅业科技有限公司

本标准起草人：徐顺波、文创、杨旭、孙燕、梁红

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

——GB/T 12963-1991、GB/T 12963-1996、GB/T 12963-2009。

硅  多  晶

  - 范围

本标准规定了硅多晶的产品分类、技术要求、试验方法、检验规则以及标志、包装、运输、贮存。

本标准适用于以三氯氢硅或四氯化硅用氢还原法和硅烷法制得的硅多晶。

  - 规范性引用文件

下列标准对于本标准的应用是必不可少的。凡是注日期的引用标准，仅所修改的版本适用于本标准。凡是不注日期的引用标准，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本标准。

GB/T  1550    非本征半导体材料导电类型测试方法

GB/T  1551    硅单晶电阻率测定方法

GB/T  1553    硅和锗体内少数载流子寿命测定光电导衰减法

GB/T  1557    硅晶体中间隙氧含量的红外吸收测量方法

GB/T  1558    硅中代位碳原子含量红外吸收测量方法

GB/T  4059    硅多晶气氛区熔磷检验方法

GB/T  4060    硅多晶真空区熔基硼检验方法

GB/T  4061    硅多晶断面夹层化学腐蚀检验方法

GB/T  13389   掺硼掺磷硅单晶电阻率与掺杂剂浓度换算规程

GB/T  14264   半导体材料术语

GB/T  24574   硅单晶中Ⅲ-Ⅴ族杂质的光致发光测试方法

GB/T  24581   低温傅立叶变换红外光谱法测量硅单晶中Ⅲ、Ⅴ族杂质含量的测试方法

GB/T  24582   酸浸取-电感耦合等离子质谱仪测定多晶硅表面金属杂质

SEMI MF1723   用区熔拉晶法和光谱分析法评价多晶硅棒的标准规程

  - 术语

GB/T  14264规定的及以下术语适用于本标准

  - 要求

- 4.1  产品分类

4.1.1  产品按外形分为块状硅多晶和棒状硅多晶，根据纯度的差别分为3级。

4.1.2  牌号

硅多晶的牌号表示为：

Psi—□—□

阿拉伯数字表示硅多晶等级

英文大写字母表示硅多晶形状，I表示棒状，N表示块状

表示硅多晶

- 4.2  技术要求

4.2.1  等级

- 硅多晶的等级及相关技术要求应符合表1的规定。

表1

| 项目（一） | 多晶硅等级指标（一） |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1级品 | 2级品 | 3级品 |
| 基磷电阻率（Ω·cm） | ≥500 | ≥300 | ≥200 |
| 基硼电阻率（Ω·cm） | ≥3000 | ≥2000 | ≥1000 |
| n型少数载流子寿命（μs） | ≥500 | ≥300 | ≥100 |
| 碳浓度（atoms/cm3） | <1×1016 | <1.5×1016 | <2×1016 |
| 氧浓度（atoms/cm3） | ≤1×1017 | ≤1×1017 | ≤1×1017 |
| 项目（二） | 多晶硅等级指标（二） |  |  |
|  | 1级品 | 2级品 | 3级品 |
| 施主杂质浓度(ppba) | ≤0.25 | ≤0.40 | ≤0.67 |
| 受主杂质浓度(ppba) | ≤0.08 | ≤0.12 | ≤0.25 |
| 碳浓度（ppma） | 0.2 | 0.3 | 0.4 |
| 氧浓度（ppma） | 2 | 2 | 2 |
| 基体金属杂质浓度 (ppbw) | Fe、Cr、Ni、Cu、Zn TMI(Total metal impurities)总金属杂质含量：≤2.5 | Fe、Cr、Ni、Cu、Zn TMI(Total metal impurities)总金属杂质含量：≤5.0 | Fe、Cr、Ni、Cu、Zn TMI(Total metal impurities)总金属杂质含量：≤10 |
| 表面金属杂质浓度 (ppbw) | Fe、Cr、Ni、Cu、Zn TMI(Total metal impurities)总金属杂质含量：≤5.0 | Fe、Cr、Ni、Cu、Zn TMI(Total metal impurities)总金属杂质含量：≤10 | Fe、Cr、Ni、Cu、Zn TMI(Total metal impurities)总金属杂质含量：≤15 |
| 注： 1、基体金属杂质检测可采用二次离子质谱、等离子体质谱和中子活化分析，由供需双方协商解决。 2、表面金属杂质检测可采用等离子质谱、原子吸收光谱分析，由供需双方协商解决。 3、每个等级的产品应该同时满足本等级的要求，若某项超出指标，则降为下一级。 |  |  |  |

- 4.2.2  硅多晶尺寸范围

- 4.2.2.1  块状硅多晶具有无规则的形状和随机尺寸分布，其线性尺寸最小为6mm，最大为100mm。

- 4.2.2.2  块状硅多晶的尺寸分布范围为：

（1) 6～25mm的最多占重量的15%；

(2) 25～50mm的占重量的15%～35%；

(3) 50～100mm的最少占重量的65%。

4.2.2.3  棒状硅多晶的直径及长度尺寸由供需双方商定。其直径允许偏差≤5%（针对棒状多晶）。

4.2.2.4  块状硅多晶的外形尺寸由供需双方商定。

- 4.3  结构

- 硅多晶应无氧化夹层。

- 4.4  表面质量

- 4.4.1  硅多晶表面结构应致密、平整(断面边缘颗粒不大于3mm)。

- 4.4.2  所有硅多晶的外观应无色斑、变色，无可见的污染物。

- 5   测试方法

- 5.1  硅多晶导电类型检验按GB/T 1550测试。

- 5.2  硅多晶基磷电阻率检验按GB/T 4059测试。

- 5.3  硅多晶基硼电阻率检验按GB/T 4060测试。

- 5.4  n型少数载流子寿命测量按GB/T 1553测试。

- 5.5  硅多晶中氧浓度测量按GB/T 1557测试。

- 5.6  硅多晶中碳浓度测量按GB/T 1558测试。

- 5.7  硅多晶氧化夹层检验按GB/T 4061测试。

- 5.8  硅多晶中的施主、受主杂质含量按照GB/T 24574或GB/T 24581测试。

5.9  硅多晶表面金属杂质含量按GB/T 24582测试。

- 5.10 棒状硅多晶的直径用游标卡尺测量，块状硅多晶的尺寸分布范围用过筛检验，或由供需双方商定的方法检验。

- 5.11  硅多晶的表面质量用肉眼检查。

- 5.12  基体金属杂质的测试方法由供需双方商定。

- 6   检验规则

- 6.1  检查和验收

- 6.1.1  产品应有供方质量监督部门进行检验，保证产品质量符合本标准规定，并填写产品质量证明书。

- 6.1.2  需方可对收到的产品进行检验。若检验结果与本标准规定不符时，应在收到产品之日起3个月内向供方提出，由供需双方协商解决。

- 6.2  组批

产品应成批提交验收，每批应有同一牌号、具有相同标称纯度和特性，以类似工艺条件生产并可追溯生产条件的反应炉次的硅多晶组成。

- 6.3  检验项目

每批产品应进行施主杂质浓度、受主杂质浓度、少数载流子寿命、氧浓度、碳浓度、结构、表面质量和尺寸的检验；表面金属和基体金属杂质由供需双方协商。

- 6.4  取样与制样

6.4.1  供方取样、制样时，基磷电阻率、基硼电阻率取样、制样按GB/T 4059、GB/T 4060进行，断面氧化夹层取样、制样按GB/T 4061进行。

6.4.2  仲裁抽样方案由供需双方商定，取样部位和制样按6.4.1进行。

- 6.5  检验结果判定

- 6.5.1  硅多晶的等级由基磷电阻率或施主杂质浓度、基硼电阻率或受主杂质浓度、n型少数载流子寿命、氧浓度、碳浓度判定、表面金属、基体金属杂质判断。

- 6.5.2  在判定项目中若检验结果有一项不合格，则加倍取样对该不合格的项目进行复验。对复验结果仍不合格的产品，应直接判定为不合格。

- 7  标志、包装、运输及贮存

- 7.1  硅多晶经过一定方式洗净、干燥后，装入洁净的聚乙烯包装袋内，密封，然后再将包装袋装入包装箱内。块状硅多晶的包装由供需双方商定。包装时应防止聚乙烯包装袋破损，以避免产品外来沾污，并按最佳方法提供良好保护。

- 7.2  包装箱外应标有“小心轻放”及“防腐、防潮”字样或标志、并说明：

a） 需方名称；

b） 产品名称、牌号；

c） 产品件数、净重；

e） 供方名称。

- 7.3  每批产品应附有质量证明书，注明：

a） 供方名称；

b） 产品名称及牌号；

c） 产品批号；

d） 产品毛重、净重；

e） 各项检验结果及检验部门印记；

f） 本标准编号；

g） 出厂日期。

- 7.4  产品在运输过程中应轻装轻卸，勿压勿挤，并采取防震措施。

- 7.5  产品应贮存在清洁、干燥环境中。

- 8  订货单内容

- 订购本标准所规范产品的订货单内应包括下列内容：

- 产品牌号；

- 本标准编号；

- 其他。