XB

ICS 77.12.99

H 05

中 华 人 民 共 和 国 稀 土 行 业 标 准

XB/T XXX－201X

离子型稀土矿山开采安全生产规范

Safety Codes for Mining of Ion-absorbed Rare Earth Deposits

（征求意见稿）

××××－××－××发布           ××××－××－××实施

中华人民共和国工业和信息化部 发布

前  言

本标准按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。

本标准由全国稀土标准化技术委员会（SAC/TC 229）归口。

本标准主要起草单位：赣州有色冶金研究所

本标准主要起草人：

离子型稀土矿山开采安全生产规范

- 1 范围

本规范规定了离子型稀土矿山开采安全生产的组织管理、目标管理、教育与培训、设计、施工、生产、应急管理、安全报告与统计分析等过程中的基本要求。

本规范适用于采用原地浸矿工艺生产的离子型稀土矿山企业安全评价、设计、建设、生产。

- 2 规范性引用文件

下列文件的条款通过本规范的引用而成为本规范的条款。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

AQ/T 9002  生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则

GB 2894   安全标志及其使用导则

GB 14161  矿山安全标志

GB 16423  金属非金属矿山安全规程

GB 50070  矿山电力设计规范

GB 50630  有色金属工程设计防火规范

GB/T 13869  用电安全导则

GB/T 18218  重大危险源辨识

GB/T 28001  职业健康安全管理体系 规范

中华人民共和国安全生产法

中华人民共和国矿山安全法

中华人民共和国水土保持法

中华人民共和国环境保护法

危险化学品安全管理条例

中华人民共和国突发事件应对法

生产安全事故应急预案管理办法

中华人民共和国职业病防治法

- 3 术语和定义

本规范采用下列术语和定义。

3.1

- 离子型稀土矿山  ion-absorbed rare earth mines

在现代技术经济条件下，能以工业规模从离子稀土型矿床中提取国民经济所必须的稀土元素化合物及其他伴生矿物的矿山企业。

3.2

原地浸矿  in situ leaching

用溶浸液从天然埋藏条件下的非均质矿石中有选择地浸出有用成分并抽取反应生成化合物的采矿方法。

- 3.3

- 安全生产目标管理  production safety management by objectives

以现代管理理论为基础，以系统理论为指导，以科学方法为手段，根据离子型稀土矿山生产经营的总目标和上级对安全生产的要求，通过建立各层次的安全生产目标，并纵向沟通和横向协调，尽量使个人愿景与企业总的安全生产目标一致，形成一个安全目标网络体系。

3.4

危险源  hazard

可能导致伤害或疾病、财产损失、工作环境破坏或这些情况组合的根源或状态。

3.5

危险源辨识  hazard identification

识别危险源的存在并确定其特性的过程。

3.6

风险评价  risk assessment

评估发生风险的可能性和危害程度，并决定是否需要采取相应的措施的过程。

- 4 总则

- 4.1 安全生产组织管理

- 4.1.1 安全生产委员会

离子型稀土矿山应组建安全生产委员会，安全生产委员会全面指导离子型稀土矿山的安全生产工作，由离子型稀土矿山总经理（矿长）担任主任，主管安全生产的副总经理（副矿长）担任副主任，其他领导及有关部门主要负责人和员工代表为委员。

- 4.1.2 安全生产专业管理部门

安全生产专业管理部门负责安全生产委员会的日常工作，根据离子型稀土矿山规模及员工人数，配备相适用的安全管理人员，专职安全管理人员应具有中等专业学校毕业（或同等学历）、具有必要的安全生产专业知识和安全生产工作经验、从事离子型稀土矿山专业工作五年以上并能适应离子型稀土矿山现场工作环境、身体健康的人员担任，并按安全生产法规要求取得安全管理人员资格证，持证上岗。

- 4.2 安全生产目标管理

- 4.2.1 安全生产目标的设立

离子型稀土矿山应设立文件化的安全生产目标，同时该目标应符合下列规定：

--与国家安全生产方针一致；

--体现离子型稀土矿山的风险特点和不同职能、层次的具体情况。

- 4.2.2 安全生产目标的实施

离子型稀土矿山应制定目标计划并保证实施，对目标的完成情况进行监测，根据监测结果和内外部条件的变化，采取适合的措施保证目标的完成或对目标进行适当的修订。

- 4.3 安全生产法规与制度

- 4.3.1 安全生产法规

--离子型稀土矿山各级人员都应遵守安全生产法律法规，建立有效途径定期搜集、识别和获取与企业相关的安全生产法律法规要求，获取影响企业安全生产的法律法规及其他要求，包括法律、法规、规章、标准、规范性文件和上级主管部门及相关方的要求等。

--离子型稀土矿山应将获取的安全生产法律法规及其他要求，融入所制定的管理制度中。

- 4.3.2 安全生产制度

离子型稀土矿山应建立和健全以下安全生产管理制度：

--安全生产责任制度

--安全目标管理制度

--安全生产例会制度

--安全生产检查制度

--安全生产教育和培训制度

--设备设施安全管理制度

--重大危险源监控制度

--安全隐患排查和整改制度

--安全技术措施审批制度

--劳动防护用品使用和管理制度

--应急预案管理制度

--安全生产奖惩管理制度

--安全生产档案管理制度

--图纸技术资料更新制度

--安全技术措施专项经费制度

--特种作业人员管理制度

--职业危害预防制度

--其他安全生产管理制度。

- 4.4 安全生产教育与培训

--离子型稀土矿山应根据安全生产法律法规和其他要求，每年制定员工的培训计划，并按计划实施培训。

--凡新进离子型稀土矿山的员工（含合同制工、计划外用工、实习工、代培人员等）都必须进行矿级、车间和班组“三级”安全教育培训（不少于72小时），未经安全教育培训合格者，不得安排上岗作业。特种作业人员必须接受专业培训、考核合格并取得特种作业操作证后，方可上岗作业。

-- 离子型稀土矿山实施新工艺、新技术或使用新设备、新材料时应对相关从业员工进行有针对性的安全培训。

-- 离子型稀土矿山在进行设备、重点项目检修以及进行危险性作业前，检修和施工部门必须制定好安全措施和要求，对检修和施工人员进行现场安全技术交底及安全教育，并指定现场安全管理负责人。

--离子型稀土矿山应保存所有培训过程和结果的记录。

- 4.5 生产工艺系统安全管理

- 4.5.1 生产保障系统

--离子型稀土矿山应建立生产保障系统管理制度，应重点关注注液、收液、导流和防排水等系统。

--注液、收液和导流的能力应满足生产要求，并可靠运行。

--地面供配电系统应符合GB 16423、GB/T 13869的规定，并可靠运行。

--收液巷道掘进时的通风系统能力应满足GB 16423的规定，并可靠运行。

---离子型稀土矿山应按设计要求建立地表防排水系统，其能力应满足防洪、排水要求。

--离子型稀土矿山的建（构）筑物和重要设备，应按GB 50630和其他有关规定以及消防部门的要求，建立消防隔离设施，配备足够的消防设备和器材。

- 4.5.2 变更管理

--离子型稀土矿山生产工艺变更前，应经评审与批准。

--在实施变更前，应进行危险源辨识和风险评价。

--离子型稀土矿山应确保变更管理所需的制度和资源。

--变更的相关资料应完整移交。

- 4.6 收液巷道掘进时的安全出口

--离子型稀土矿山每条巷道掘进时应有符合GB 16423要求的安全出口。

--井巷的分岔口应有路标，注明其所在的地点及通往地面安全出口的方向。

- 4.7 设备设施安全管理

- 4.7.1 基本要求

--离子型稀土矿山应建立设备设施管理制度，以有效控制设备设施的规划、采购、安装（建设）、调试、验收、使用、维护和报废。

--离子型稀土矿山应建立设备设施管理台账及其原始技术资料、图纸和记录档案。

--采用新技术、新工艺、新设备和新材料时，应进行充分的安全论证。

- 4.7.2 设备安全管理

--实行定机、定人制，由指定人员进行设备操作和维护保养，其他人员不得擅自操作和保养设备。

--实行定点、定项目作业，各台设备必须按照生产安排的作业点和任务进行作业，严禁超越界和超范围作业。

--实行巡回检查制，由操作工和维修人员定期进行设备检查，发现问题及时处理。

--实行计划检修制，根据各台设备的技术状况和技术标准，进行定期检修，以消除设备安全隐患，恢复设备性能。

--严格进行交接班，交接班双方要在现场进行交接，交接人员要详细讲述当班的生产情况，设备状况，设备存在的问题和处理情况以及设备运行的注意事项并记录。

- 4.7.3 设施安全管理

--设施在使用过程中，不得随意拆除、修改、破坏原有结构，以确保其使用性能。

--设施在使用过程中发生的表面破损及缺陷要及时采取措施进行修缮，以保证其使用性能，对不安全部位要及时采取措施加以消除，以保证使用安全。

--设施的修理、改造，必须将所修理工作的具体内容、改造的目的、要求和实施方案书面上报公司（矿）审批，经批准后方可组织实施。

--离子型稀土矿山应按规定对设备设施进行检测检验，并保存检测检验过程和结果的记录。

- 4.8 巷道安全管理

--巷道的设置和管道的铺设等，应符合GB 16423的规定。

--巷道的布置及其支护方法、材料和质量，应符合GB 16423的规定。

--对所有支护的巷道，在注液前均应定期进行维护。

--巷道的设备、工具、材料及废弃物的布置或存放应符合GB 16423要求。

--报废的巷道入口，必须及时封闭，入口处应设有明显标志，禁止人员进入。

- 4.9 照明及安全标志

- 4.9.1 照明

--巷道内应有良好的照明；照明应按GB 50070执行。

--夜间工作时，所有作业点及危险点，均应有足够的照明。

--离子型矿山企业照明使用电压应为220V，行灯或移动式电灯的电压应不高于36V，在金属容器和潮湿地点作业，安全电压应不超过12V。

- 4.9.2 安全标志

--应按照离子型稀土矿山风险特点，辨别需设置安全标志的地点和场所。

--离子型稀土矿山应根据可能发生的事故类型，设置相应的、符合GB 14161要求的安全标志。

--离子型稀土矿山应建立安全标志管理档案。已经安放的安全标志，未经安全管理部门许可，不应任意拆除或移动。

--作业场所有坠落危险的钻孔、井巷、溶洞、陷坑、泥浆池和水池等，均应加盖或设置栅栏，并应设置明显的标志且夜间有照明。

- 4.10 安全监控和通讯

- 4.10.1 安全监控

--离子型稀土矿山安装的在线监测监控系统必须满足国家关于金属非金属矿山安全避险“六大系统”安装使用和监督检查暂行的相关规定，并取得不低于矿用产品安全标志。构成监测监控系统的各配套设备应与安全标志证书中所列产品一致。

--按规定对传感器定期调校，保证监测数据准确可靠，并作记录。

--新建、改建、扩建等矿山其在线监测监控系统应当与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。在线监测监控系统未经验收或者验收不合格的，不得投入使用。

- 4.10.2 通讯

--离子型稀土矿山必须按照金属非金属矿山安全避险“六大系统”的要求，建设完善通讯联络系统。

--离子型稀土矿山应安装有线调度电话系统、应急广播系统和无线通讯系统，安装的无线通讯系统应与调度电话互联互通。

--按规定对通讯系统定期检查，保证线路畅通，并作记录。

- 4.11 危险源辨识与风险评价

- 4.11.1 危险源辨识

--离子型稀土矿山危险源包括山体滑坡、大面积坍塌、危险化学品、水土流失、环境污染等。

--离子型稀土矿山危险源评价指标选取地形坡度、矿土渗透性、开采深度、开采强度、水文地质复杂程度、外部环境的不利影响等。

- 4.11.2 风险评价

- --离子型稀土矿山应对本矿山危险因素用适当的方法进行辨识，确定危险因素的类型、危害程度，制定管控措施。

- --离子型稀土矿山应对重大危险源登记建档，设置安全监控报警系统，并定期检查、检验，聘请专业机构进行评估；应按照AQ/T 9002规定制定事故应急救援预案，有计划地组织演练和评审，并及时修订预案。

- --离子型稀土矿山对确定的重大隐患，除采取有效防范措施外，还应书面向企业主管部门和当地政府报告。

--离子型稀土矿山对不具备及时整改条件的重大事故隐患，必须采取防范措施，并纳入计划，限期解决或停产。

- 5 生产工艺安全要求

- 5.1 矿块开采设计安全要求

--离子型稀土矿山的开采方法必须是原地浸矿（原地浸出开采）。

--离子型稀土矿山应制定设计管理制度，离子型稀土矿山应委托有相应资质的单位编制初步设计，制定设计管理制度，对可行性研究、初步设计、施工图设计等的设计质量进行有效控制。

--离子型稀土矿山应保证建设工程的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。

--设计应充分考虑风险评价结论，并按照GB 16423的要求进行审批。

--基建期施工组织设计应由施工单位编制，生产期施工组织设计由矿山企业自行编制。

--离子型稀土矿山应妥善保存设计文件和图纸，包括地质图（水文地质图和工程地质图）、矿山总平面布置图、开拓系统图、采剥工程平面图、通风系统图、供配电系统图、防排水系统图、避灾线路图等。

- 5.2 开采工序安全要求

- 5.2.1 一般要求

--开采范围在采矿许可证划定的范围内。

--选用的采矿方法及结构参数适合矿体地质条件。

--设备、设施之间相互匹配，并满足工序要求。

--各工序之间相互匹配，并满足生产要求。

--离子型稀土矿开采应坚持节约用水的原则，在矿山各个废水出露点设置废水收集装置，将收集到的废水返回生产工艺，实现闭路循环，生产用水循环利用率要求达到90%以上。

--坚持清污分流并作好防渗工作，提高母液的回收率，有效防止对地表水、地下水的影响。

--设备、管道等必须采取有效的密封措施，防止物料跑、冒、滴、漏。

--一般将渣头转入渣头处理池，采用浓硫酸溶解渣头，溶解完成后用清水稀释，再将上清液转入除渣池进行后续稀土回收处理，经处理后的渣头渣装袋外销给专业厂家，制成环保建筑材料或是经防渗处置后进行安全填埋，填埋后裸露地必须植树种草。

- 5.2.2 作业前准备

--离子型稀土矿山应建立交接班制度，做好交接班记录。

--进入作业现场前，应按规定佩戴个体防护用品。斜坡作业人员应从上往下交叉作业，侧身行走，避免工具、碎石滑落砸伤人员或人员不慎滚坡，造成伤亡。

--作业前应首先检查作业场所和设备、设施的安全状况，发现异常要及时处理，并做好记录向上级主管报告。

--进入工作面现场作业前，独头巷道要先通风，确保空气质量后方可进入。

--高位池建设地点应进行必要的地质工作，防止高位池的倒塌、渗漏。

--集液沟、集液池等设施应敷设水泥沙浆作好防渗等措施，防止母液渗漏。

--采矿块下游设置监测井（孔）和环保观测井，建立地表水、浅层地下水定期动态监测体系。

- 5.2.3 注液工程

--注液工程设计应优先考虑使用注液孔注液。

--注液工程设计应考虑合理孔网参数，预防山体滑坡。

--采场注液应严格按设计的注液孔（井）顺序、注液量进行操作。

--加强采场巡视，严防注液孔（井）溢液，注液管网脱落。

--作业人员巡查注液系统时，要做好个人防护，以防被毒蛇、毒虫等咬伤。

--在大于30°的陡坡或者垂直的悬崖峭壁上作业，应使用保险绳、安全带。

--暴雨期间，应停止注液，所有人员禁止进入采场。

--可能危及作业人员或他人人身安全的浅井掘进探矿作业，应设置安全标志，安全标志应符合GB 14161相关要求。

--注液系统管路识别标志应符合GB 7231-2003d的相关规定。

--管路连接严格按照相关操作规范进行，注液前应进行试水，对存在跑、冒、滴、漏现象的，及时查明原因，予以解决，同时注液期间还应加强采场的管理。

--注液期间，注液井（孔）周围应开挖一条浅避水沟，降低地表径流对注液过程的影响。

- 5.2.4 收液工程

5.2.4.1 一般安全要求

--收液工程设计要考虑采场底部地质条件、排洪情况、预防山体滑坡、确保收液率等，作出合理设计。

--浸矿液（清水）管路是指从水冶车间配液池至高位池线路，管路须采用耐压PVC管或钢管。管路中间应安装逆止阀，防止管路破损而造成山体险情。

--收液系统井、巷掘进时的安全支护应满足GB 16423的要求。

--有集液井或观测井的采场,应在集液井的四周安装护栏并挂符合GB 14161的警示标志,以防作业人员坠井或溺水。

--收液作业人员应每天观测采场的出液及观测井的水位变化,如有异常应及时记录并及时报告上级部门。

--集液沟、集液池和母液中转池应作好防渗处理。

5.2.4.2 集液巷道+导流孔布置安全要求

--集液巷道开挖过程中，应及时进行支护，防止冒顶、片帮发生。

--集液巷道断面一般为梯形，断面规格以便于巷道开挖及后续相关工程施工为准。巷道坡度为3—5°,集液巷道上打垂直边壁的导流孔，每米设置5个，长度为8—12m。

--集液巷道、导流孔施工完后，在巷道底部中间位置沿巷道开挖集液沟，巷道底部、集液沟与导流孔均用水泥沙浆敷底；巷道内用竹子铺设，巷道内塞满棘草，在每条巷道口筑坝并挖一个沉砂池,以防止集液沟内泥沙堵塞收液管路, 沉沙池也用水泥浆敷底，沉沙池用PVC管接至母液中转池。

5.2.4.3 主集液巷道＋集液岔道布置安全要求

--主集液巷道一般宜平行布置，间距一般为15～20m。

--垂直于主集液巷道的岔道也应平行布置，间距一般为5～10m。

--巷道断面采用梯形，高×宽（中间）一般为1.8m×(1.0～1.3)m。

5.2.4.4 平台＋集液沟＋钻孔布置安全要求

--对山体不大，无隐藏岩石或风化球，便于导流孔施工的工程地质条件的矿体，可在山脚部位先挖一平台，其尺寸一般为宽度2m，再在靠近山脚内侧开挖一集液沟，断面为倒梯形，上宽、下窄，尺寸0.3m（宽）×0.4m（深），从山体外侧向山体内打导流孔，Φ80～100mm，间距0.2m～0.5m。

--根据工程地质情况，钻孔倾角5º，内高外低，长度根据山形大小而定，要形成一完整收液网。导流孔应做好注浆防漏。

- 5.2.5 巷道支护与管理

--离子型稀土矿山应建立健全巷道管理制度，并明确职责。

--应对所有需要支护的场所进行识别。

--应针对识别的支护场所，选择合适的支护方式，并进行支护设计。

--对支护过程中风险进行识别，并采取有效预防措施。

--离子型稀土矿山应安排专业安检人员深入现场进行检查，发现问题及时处理，并做记录，同时应及时向上级部门报告。

- 5.2.6 通风防尘

--应保证掘进工作面的风量、风速和风质，满足GB 16423的要求。

--离子型稀土矿山巷道掘进时应建立通风设备运转、检修、故障等台账，建立健全通风设备管理制度和操作工岗位责任制。

--接尘作业人员应佩戴防尘口罩。防尘口罩的阻尘率应达到Ⅰ级标准要求(即对粒径不大于5μm的粉尘，阻尘率大于99％)。

- 5.2.7 防排水

--离子型稀土矿山水文地质测量部门，必须掌握矿区的所有水文地质资料。

--每年在雨季前三个月，由主管矿长和总工负责组织一次防水检查，编制防水措施和实施计划,相应防水工程必须在雨季前竣工。

--对矿区可能受江河、湖泊、水库和山洪威胁的地段，必须修建防水堤坝。

--矿区内有渗漏水的沟渠和河流，应进行防渗或改道。从井下排出地表的水流，应引出矿区。

--为防止被水封住的有害气体逸出造成危害，在进行排水的被淹井巷探水、放水工作地点应事先采取通风措施。

--以拟采矿块（段）为单元设置排洪沟，排洪沟断面规格与拟采矿块面积、矿区的水文地质等因素相关，长度应满足矿块生产需要。

--集液沟以上适当位置开挖避水沟，减少地表径流对矿块收液系统的影响。避水沟大小可根据近年暴雨强度资料和矿块汇水面积计算得出。

- 5.2.8 防火灾

--离子型稀土矿山的建构筑物、危险场所和大型设备，建立防火制度采取防火措施，备足消防器材，并满足GB 50630的相关要求。

--离子型稀土矿山应每年编制防火灾计划报主管部门批准并及时修改。含防火措施，撤出人员和抢救遇难人员的路线，扑灭火灾和调度风流的措施，各级人员的职责等。

--在林区作业，严禁生火，并应随时确定自己位置，与其他作业人员保持联系。

--在林区作业，出现火灾预兆时，作业人员应迅速撤离至安全地带。

- 5.2.9 防溺水

--池深超过1.8米的工艺池要架设防护围栏并悬挂明显的警示标志，以防溺水。

--池深超过1.8米的工艺池，操作工应穿救生衣作业。

- 5.2.10 危险化学品

--离子型稀土矿山使用危险化学品作生产原料的,其购买、运输、仓储应符合《危险化学品安全管理条例》。

--危险化学品的仓储量应低于重大危险源的标准量。

--危险化学品应建立严格的出入库制度及领用消耗制度。

--使用危险化学品时，操作工应穿戴整齐个人防护用品，并应严格按照操作规程操作。

- 5.2.11 地质灾害防控

--加强在线监测系统的观察，及时掌握采场内地下水位上升情况。

--注液井中注液面要按开采方法的技术要求严格控制。

--在动植物活动干涉较大地段，按开采方法的技术要求加深注液井。

--对集液沟进行支护，并定期安排专业安检人员深入检查集液沟，发现问题及时处理，并做记录，同时应及时向上级部门报告。

- 5.2.12 环境污染防控

--离子型稀土矿山生产过程中,土壤有害残留物控制应符合《中华人民共和国环境保护法》的要求。

--离子型稀土矿山生产过程中产生的废水、废渣，经处理后,原则上循环利用,要排放和废弃的,其排放物要达到环保排放标准。

- 5.2.13 水土保持

--离子型稀土矿山在开采设计时应尽可能选用对矿区植被破坏小、对水土保持有利的方法、设施、工程施工。

--离子型稀土矿山开采过程中损毁的植被、林木，在浸采结束后，应及时回填注液井（孔）以及集液沟，并做好复垦工作。复垦工作应符合《中华人民共和国水土保持法》和《土地复垦条例》的要求。

- 5.2.14 安全检查与整改

--离子型稀土矿山应制定安全检查制度，确保所进行的安全检查覆盖企业所有的作业场所、设备、设施。

--离子型稀土矿山应对所有执行安全检查人员进行培训，使其熟练掌握各类安全检查方法和技巧。

--执行各项检查前，应制定相应的安全检查表。

--所有安全检查均应记录存档。

--检查结果应作为安全考评的依据。

--根据安全检查的结果，制定整改措施的实施计划。

--及时反馈整改实施情况及其有效性，并与员工和相关管理层进行沟通。

--保存整改措施实施记录。

- 5.2.15 监测系统

--浸采时要加强管理，一方面要保证把浸矿液按要求注入到矿体；另一方面要防止化工材料和母液跑冒滴漏。同时要加强监测，防止渗漏对环境及地下水的影响，并采取预防措施。

--母液监测：拟采矿块外围须布置若干观察井（孔），井（孔）深视到潜水层或见基岩为准监测母液渗流情况，若有母液出现，须予以及时回收。观察井（孔）具体位置及数量以矿块单体设计为准。

--安全监测：对《安全预评价报告》中提出的存在安全隐患的拟采矿块应建立边坡变形监控预警系统，对边坡稳定性进行监测。

--环保监测：拟采矿块下游适当位置须布置若干环保观测井，井深视到潜水层或见基岩为准，矿块开采过程中，应随时观测取样，若水质未达到排放标准，须予以及时回收，直至达标为止。

- 5.3 水冶车间安全要求

--凡新上岗的人员必须接受矿、车间、班组三级安全教育培训，经考试合格后，由有工作经验的员工带领下工作满一个月以上，掌握本工种的安全操作技术规范后，方可独立工作。

--特种作业人员必须按照国家有关法律法规的规定接受专门的安全培训，经考核合格，取得特种作业操作资格证后，方可上岗作业。对新上岗的特种作业人员必须实行四个月的师徒制，再经考核合格后，方可独立工作，且每年至少参加两次内部安全培训。

--水冶车间里接触危险化学品的新上岗人员，必须接受强制性安全教育培训，安全教育培训时间不得少于72学时，保证其具备本岗位安全操作，自救互救以及应急处置所需的知识和技能，经考核合格，车间主任签字认定后，方能安排上岗作业。

--在水冶车间改变工种的员工，必需重新进行安全生产教育才能上岗。

--水冶车间对凡参加了安全培训的人员应进行考核并填写好《稀土矿山员工培训记录表》，并保存好。

--水冶车间各工序必须按作业指导书的内容进行操作。

--水冶车间在生产过程中必须进行日常产品质量检验和环保监测。

--脱水工作应按《离心机作业指导书》、《压滤机作业指导书》进行操作，并应认真如实填写脱水工序记录表。

- 5.4 电气设备操作安全要求

- 5.4.1 一般电气设备操作安全要求

--电气设备操作人员应定期进行安全技术培训、考核，需要从业资格证的，必须持证上岗，严禁无证操作或酒后操作。

--所有从事电气设备安装、运行、试验、维修等工作人员必须身体健康。

--各项具体电气管理制度、操作规程必须齐全。

--采用的电器设备应符合现行国家标准的规定，并应有合格证件，设备应有铭牌。

--电气设备启动后应检视各种电气仪表，待电流表指针稳定和正常时，才允许正式工作。

--漏电失火时，应先切断电源，用四氯化碳或干粉灭火器灭火，禁止用水或其它液体灭火器灭火。

--发生人身触电时，应立即切断电源，然后用人工呼吸法作紧急救治。但在未切断电源之前，禁止与触电者接触。

--所有电气设备应接地良好，不得借用避雷器地线做接地线。

--工作中如遇停电，应立即将电源开关拉开，并挂上“禁止合闸”的标示牌。

--电器工作完毕后，应及时切断电源，并锁好闸箱门。

--除遵守本标准以外，还须遵守国家其他电器设备操作安全规程。

- 5.4.2 一般电气设备检修安全要求

--电气设备必须由专职电工或在专职电工的指导下进行维修，修理前必须切断电源，并挂上“禁止合闸”牌或派人守闸，严防误送电。

--电源电压必须与电气设备额定电压相同（三相电压变动量应控制在5%范围内）。供电变压器的容量必须满足机械设备的要求，并应按规定配备电动机的起动装置。所用保险丝必须符合规定，严禁用其他金属丝代替。

--所有用电设备都应在其线路上安装合格的触电保护器。

--电动机驱动的机械设备在运行中移动时，应由穿绝缘鞋和戴绝缘手套的人移动电缆，并防止电缆磨损。如无专人维护电缆时，应由操作人员负责维护，以免损坏而导致触电事故。

--电气装置掉闸时，应查明原因，排除故障后再合闸，不得强行合闸。

--定期检查电气设备的绝缘电阻是否符合规定，不应低于1000Ω/V（如对220V绝缘电阻应不小于0.22MΩ）。

--电气设备的所有连接桩头应紧固，并需经常检查，如发现松动应先切断电源，再行处理。

--各种机械电气设备，必须装有接地线、接零的保护装置，接地电阻不得大于10Ω，但在同一个供电系统上不得同时接地又接零。

--各种机械设备的控制电闸箱内，必须保持清洁，不准存放任何东西，并应配备安全锁。未经本机操作人员和有关人员的允许，其他人员不准随意开箱拉、合线路总闸或分段线闸，以防造成事故。

--用水清洗电动施工机械时，不得将水洒到电气设备上，以免导线和电气设备受潮。

--电气设备应存放于干燥处。在施工现场上，各种电气设备应有妥善的防雨、防潮设备。

--修理和保养机械时，不仅要切断电源，拔下保险丝，还应在电闸上加锁，同时挂上“修理机械禁止合闸”的标示牌。合闸时，必须与检修人员联系妥当后方可合闸。

- 5.4.3 变压器安全规定

--变压器必须由专职电工运行和维护。供电部门对变压器运行另有要求的应遵照执行。

--变电场所应通风良好，防止鼠害，并应设置围栏，栏门加锁，围栏应保证栏外有足够的安全距离。变压器运行中，上层油温不宜经常超过85℃，最高不得超过95℃。

--变压器运行中，加在各电压分接头上的电压不得超过相应额定值的105%。

--一般变压器不得超过负荷运行，在事故情况下，许可过负荷30%运行两小时，但上层油温不得超过85℃。

--当油浸风冷变压器吹风电机不能运行时，允许负荷降至额定容量的三分之二。如果上层油温不超过55℃，则可不开风扇带额定负荷。

--强制风冷变压器上层油温达到55℃时，吹风电机应自动或手动投入，到45℃时自动或手动停止。

--测定变压器绝缘电阻使用1000伏摇表，测量时间不少于1分钟，表针稳定为止。绝缘电阻每千伏不低于1兆欧，测定次序为高压对地、中压对地，低压对地，高中压、高低压及中低压部。测定配电变压器高、低绝缘前，变压器应对地充分放电。

--变压器并列运行的条件：

- 变比差不超出0.5%；

- 短路电压差不超出10%；

- 线圈结线组别相同；

- 变压器的容量比，不得超过3：1；

- 相序相同。

--变压器第一次并列前应必须作好相序校验。

--严禁带电倒换分接头。320KVA以上的变压器，分接头倒换前后，应测量直流电阻。

--变电所的主变压器，每班要进行一次详细检查。其他变压器每十天至少检查一次。

--大修后或新装变压器，开始运行的48小时，每班要进行两次检查。

--变压器在异常情况下运行时（温度高，声音不正常，有漏油严重现象等）应加强监视，增加检查次数。

- 5.4.4 空压机安全规定

--压力容器操作人员必须取得相应资格，严格遵守安全操作规程及相关规定，严禁无证操作，严禁违章操作，不冒险蛮干，做到“三不伤害”并随时制止他人违章操作。

--压力容器操作人员应按照规定做好压力容器的日常维护工作，定期排污，检查压力表及试验安全阀。

--依照巡检表要求检查受压部件是否存在泄漏、变形等异常情况，检查压缩空气管道等工作状态是否正常。

--非工作人员不得随便进入空压机房，如需进入必须履行登记手续，并有主管部门领入。

--压力容器操作人员应对压力容器及安全附件定期检查，保证其灵敏、可靠、安全。

--公司内所用压力容器及安全附件必须依照特种设备安全管理之规定定期效验。

--爱护和正确使用特种设备、工具及防护用品，加强安全检查，发现隐患及时上报，整改、确保安全装置齐全有效。

- 5.4.5 离心机安全规定

--每次操作容积及重量不得超过离心机的规定限额。

--保持滤液出口畅通，以免离心机在滤液中旋转，发生事故。

--停车时必须先将电动机断电，然后使用刹车装置，使用离心机前必须将刹车装置松开。

--离心机在加料时，尤其当离心块状物料时，必须将物料在转鼓内散布均匀，以免破坏离心机运转的平衡，引起猛烈振动。

--发现猛烈跳动，噪音等异常现象应立即将离心机停止检修，存在危险及安全因素未排除前不可使用。

--每次出料后，检查各部连接处的松动情况并加以紧固，检查接地、转鼓等各部件的完好情况。

- 5.4.6 水泵安全规定

--水泵在启动前必须用手试转动，确保转动灵活，电机转向与泵向一致；

--水泵启动前需向泵内引，放净泵内空气，并关闭出口闸阀和压力表旋塞；

--	启动水泵，打开压力表，逐渐打开出口阀门到压力表（或电流表）指针到所需位置为止；

--如果启动后，电机不动，并发出响声时，应立即拉下开关，二次启动电机仍不动，应检查修理，启动时要单手侧面操作。

--水泵启动后，随时观察后段平衡管内水的流动，禁止堵塞；

--注意水泵轴承温度，最高不得超过70℃，经常检查电机是否局部发热；

- 5.4.7 柴油发电机组安全规定

--初次上岗人员，必须认真阅读发电机组使用说明书，接受培训，并在有经验的操作人员指导下，学会正确的操作、维护本机并掌握紧急情况处理方法后，方可独立操作。

--操作人员上岗前应着装整齐、工作服要三紧（即：领口、袖口和衣服下摆束紧），不得穿拖鞋，女工发辫必须盘起。并戴好工作帽。

--发电机启动前须认真检查机油油位、水箱水量、柴油存量及油路系统是否正常，各电气开关手柄及供油手柄位置是否正确，机器安全防护装置是否齐全有效。

--发电机启动后应首先观察机油压力是否正常，在空负荷试运转十分钟后方可合闸送电，运行中要注意观察电流表、电压表和周波表、保证供电质量。如发现水温过高、机组有异响、异味、机油压力下降等情况，应作出认真判断、必要时应及时停机检查。

--电气开关的切换必须十分谨慎、细致、严防误操作，不得带负荷送电。

--运行中注意不要触及机组旋转部位，同时与柴油机排气管等发热部位保持一定距离，以免烫伤。易燃物品要远离排气管。开启水箱盖时要防止被高温蒸汽烫伤。

--发电机连续运行时，电压波动范围不超过额定值的±15%，频率变动范围不超过额定值±0.5，如发现机组超负荷，应对用电负荷进行限制和调整，防止长时间超负荷运行。

--运行中如遇柴油机发生“飞车”事故，在按下供油手柄后却无法降低转速时，应果断切断柴油机供油油路或堵塞进气口迫使柴油机立即熄火。

--在运行中如遇柴油机因冷却系统和润滑系统故障，造成机器高温高热而停机后，不得马上向水箱内添加冷水，待缓慢冷机，以防止柴油机烧瓦、抱轴、拉缸，尽可能减少损失。

--机组及机房应保持进出风道畅通。机组长期停机应对空气滤清器进气口、排气管出气口作防潮、防水保护。停机期间，每周应启动一次，作空负荷运转20分钟，潮湿天气和长期停机，应注意检查电机相间和对地绝缘。

--蓄电池应轻拿轻放，防止腐蚀性液体溢出伤人，同时保持电瓶线紧固无松动，不得将工具等物放在蓄电池上，以防止极间短路，造成人身伤害和蓄电池损坏。

--机器运行中，不得进行维修作业或拆卸电气连线。

--应按说明书要求定期维护、保养机器，做好各种螺栓和转动部位的润滑工作，及时清洁空气滤清器，保持柴油管路不松动、不漏油，防止混入空气，造成启动困难。

--操作人员须认真填写运行及交接班记录，对本机本班发现、处理的问题和维修、更换零部件等情况须如实填写，对影响安全运行的问题必须向上级主管领导汇报。

- 6 职业健康管理

- 6.1 职业防护

--离子型稀土矿山应按照GB/T 28001设置职业健康管理机构，并配备专职职业卫生人员。

--离子型稀土矿山应制定职业病防治计划和实施方案。

--离子型稀土矿山应建立健全职业健康管理制度和操作规程。

--离子型稀土矿山应建立健全职业健康档案和员工健康监护档案。

--离子型稀土矿山应按照规定对职业危害进行申报。

- 6.2 职业健康监测

--离子型稀土矿山应建立健全工作场所职业病危害因素监测及评价制度，包括粉尘、噪声、高温、振动、辐射和有毒有害气体等。

--离子型稀土矿山应制定监测计划并确保其有效执行。

- 6.3 职业危害控制

--离子型稀土矿山应建立健全职业危害防控制度。

--职业危害控制方法的选择，应突出预防性，并遵循以下原则：消除、替代、隔离、管理控制和个体防护。

--离子型稀土矿山应对员工进行有关职业危害的专门培训，以满足职业危害控制的意识、知识和能力。

- 6.4 职业健康监护

--离子型稀土矿山应建立健全职业健康监护制度。

--离子型稀土矿山不得安排未成年工从事接触职业病危害的作业；不得安排孕期、哺乳期的女职工从事对本人和胎儿、婴儿有危害的作业。

--新员工入矿前，必须经过健康检查，有职业禁忌病的人员，不得从事相关作业。

--离子型稀土矿山应对员工进行上岗前的职业健康培训和在岗期间的定期职业健康培训。

- 6.5 职业伤害保险

--离子型稀土矿山对员工发生的职业伤害，应按《职工伤保险条例（2010）》和中华人民共和国职业病防治法相关规定执行

--伤害程度需由专门机构鉴定。

- 7 安全应急管理

- 7.1 应急预案与应急管理

- 7.1.1 应急预案

7.1.1.1 离子型稀土矿山应当根据《中华人民共和国突发事件应对法》、《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故应急预案管理办法》和AQ/T 9002，结合本单位的危险源状况、危险性分析情况和可能发生的事故特点，制定相应的应急预案。

7.1.1.2 离子型稀土矿山的应急预案按照针对情况的不同，分为综合应急预案、专项应急预案和现场处置方案。

--综合应急预案应当包括本单位的应急组织机构及其职责、预案体系及响应程序、事故预防及应急保障、应急培训及预案演练等主要内容。

--专项应急预案应当包括危险性分析、可能发生的事故特征、应急组织机构与职责、预防措施、应急处置程序和应急保障等内容。

--现场处置方案应当包括危险性分析、可能发生的事故特征、应急处置程序、应急处置要点和注意事项等内容。

7.1.1.3 离子型稀土矿山编制的综合应急预案、专项应急预案和现场处置方案之间应当相互衔接，并与所涉及的上级及其他单位的应急预案相互衔接。

7.1.1.4 应急预案应当包括应急组织机构和人员的联系方式、应急物资储备清单等附件信息。附件信息应当经常更新，确保信息准确有效。

- 7.1.2 应急管理

7.1.2.1 离子型稀土矿山应当组织应急预案涉及的政府部门工作人员和有关安全生产及应急管理方面的专家对本单位编制的应急预案进行评审，评审应当形成书面纪要并附有专家名单，评审人员与所评审预案的生产经营单位有利害关系的，应当回避。

7.1.2.2 离子型稀土矿山的应急预案经评审后，由本单位主要负责人签署公布。

7.1.2.3 离子型稀土矿山的应急预案，应当报同级人民政府和上一级安全生产监督管理部门备案。

7.1.2.4 离子型稀土矿山应当组织开展本单位的应急预案培训活动，使有关人员了解应急预案内容，熟悉应急职责、应急程序和岗位应急处置方案。应急预案的要点和程序应当张贴在应急地点和应急指挥场所，并设有明显的标志。

7.1.2.5 离子型稀土矿山应当制定本单位的应急预案演练计划，根据本单位的事故预防重点，每年至少组织一次综合应急预案演练或者专项应急预案演练，每半年至少组织一次现场处置方案演练。

7.1.2.6 离子型稀土矿山制定的应急预案应当至少每三年修订一次，预案修订情况应有记录并归档。有下列情形之一的，应急预案应当及时修订：

--离子型稀土矿山因兼并、重组、转制等导致隶属关系、经营方式、法定代表人发生变化的；

--离子型稀土矿山生产工艺和技术发生变化的；

--周围环境发生变化，形成新的重大危险源的；

--应急组织指挥体系或者职责已经调整的；

--依据的法律、法规、规章和标准发生变化的；

--应急预案演练评估报告要求修订的；

--应急预案管理部门要求修订的。

7.1.2.7 离子型稀土矿山应当及时向有关部门或单位报告应急预案的修订情况，并按照有关应急预案报备程序重新备案。

7.1.2.8 离子型稀土矿山发生事故后，应当及时启动应急预案，组织有关力量进行救援，并按照规定将事故信息及应急预案启动情况报告安全生产监督管理部门和其他负有安全生产监督管理职责的部门。

- 7.2 应急准备与认定

- 7.2.1 应急准备

--离子型稀土矿山应指定专人负责应急工作，建立相关的应急响应队伍。

-- 离子型稀土矿山应储备必需的应急设备：包括应急照明、消防设备、通讯设备和抢险（救）器具、应急用品等，并制定应急设备的管理规定，对应急设备应进行定期维护检查和测试，确保应急设备的有效性。

--离子型稀土矿山应加强应急关键岗位人员的环境和安全意识教育和安全知识培训，定期举行事故应急演习，验证应急方案和措施的可行性，并及时总结，发现应急预案不满足处置要求时，对应急预案进行必要的修订。

--离子型稀土矿山应健全外部单位(如消防部门、医院、公安部门等)的通讯联络表。

- 7.2.2 应急认定

--离子型稀土矿山应根据危险源辨识和风险评价结果，并考虑法律法规及以往事故、事件和紧急情况的经验，认定潜在的紧急情况。

--认定紧急情况时，应特别关注：地震、透水、火灾、自然灾害（台风、暴雨、冰雹、山体滑坡、泥石流等）、中毒窒息、突然停电等。

- 7.3 应急组织与计划

- 7.3.1 应急组织

离子型稀土矿山应设立应急指挥部，应急指挥部是整个企业（矿山）应急救援工作的指挥中心，负责向上级部门报告和请示，负责与应急部门和外部单位(如消防部门、医院、公安部门等)联络，负责协调应急期间各救援队伍的运作，统筹安排各项应急行动，保证应急工作快速、有序、有效地进行。

- 7.3.2 应急计划

--离子型稀土矿山应急指挥部应针对认定的紧急情况编制应急计划，并明确有关人员的职责及履职方法。

--离子型稀土矿山编制应急计划应包括以下内容：接警与通知、指挥与控制、应急通信、应急抢险、资源调度、医疗救护、应急人员的安全防护、事态监测与评估、现场警戒保卫、人员疏散、人员安置、紧急结束。

- 7.4 应急保障与措施

- 7.4.1 通讯与信息

离子型稀土矿山应急指挥部及其有关应急人员的联系方式应保证能随时取得联系。

- 7.4.2 救援物资设备

离子型稀土矿山应按照应急预案的要求对应急救援物资设备进行储备，并定期进行检查和更新。

- 7.4.3 救援人力资源

离子型稀土矿山应组建应急救援专家小组和应急抢险队伍。

- 7.4.4 应急经费

离子型稀土矿山应成立应急专项经费管理部门，应急经费在企业安全费用中提取。

- 7.4.5 医疗资源

离子型稀土矿山所属企业职工医院或矿区医院以及当地县、市等外部应急医疗机构。

- 7.4.6 运输资源

离子型稀土矿山所属企业物资供应部和汽车队以及当地县、市等外部应急运输单位。

- 7.5 应急培训与演练

- 7.5.1 应急培训

--应急指挥部负责组织应急救援的培训工作，根据实施情况制定相应的年度培训计划。

--对培训做相应记录，包括日期、人员、培训结果的评估和考核。

--培训对象为应急队伍和全体员工。

--应急指挥部应根据培训效果适时调整培训计划。

- 7.5.2 应急演练

--应急指挥部负责制定演练计划和方案。

--离子型稀土矿山至少每年进行一次全面演练，演练包括：接警与通知、指挥与控制、应急通信、应急抢险、事态监测与评估、应急人员安全、现场医疗救护、人员疏散与安置等。

--应急指挥部对每次演练应做相应的记录，并提出改进建议。

- 7.6 应急评价与整改

--离子型稀土矿山应急指挥部定期评价和更新应急计划，确保所需的应急能力。

--评价依据包括：紧急情况响应和应急演练结果、外部应急经验、应急设备、设施或流程的变化情况。

--修订后的应急计划应及时发放给相关人员，并对其提供必要的培训。

- 8 安全科技与经费保障

- 8.1 安全科技

8.1.1离子型稀土矿山应积极开展安全科学研究，并对安全科技项目进行认可与奖励。

8.1.2安全技术创新应重点关注以下方面：

--离子型稀土矿山现代安全管理理论和方法的研究；

--安全新产品、新技术、新工艺、新材料的研究；

--离子型稀土矿山重大危险源在线监控、预警与控制技术研究；

--国外先进安全科学技术引进、消化和应用。

- 8.2 安全经费保障

8.2.1 离子型稀土矿山主要负责人应确保安全生产所需的投入，并对因投入不足所导致的后果负责。

8.2.2 离子型稀土矿山的安全经费应当按照以下范围使用：

--完善、改进和维护安全防护设备、设施；

--配备必要的应急救援器材，设备和现场作业人员安全防护物品；

--安全生产检查、检测检验与评价；

--重大危险源、重大事故隐患的评估、整改、监控；

--安全技能培训及进行应急救援演练；

--其他与安全生产直接相关的支出。

8.2.3 在规定的使用范围内，离子型稀土矿山将安全经费优先用于满足安全生产监督管理部门提出的整改措施或达到安全生产标准所需支出。

8.2.4 离子型稀土矿山的安全生产经费应按国家有关文件规定提取。

8.2.5 离子型稀土矿山对提取的安全经费实行专户核算，按规定范围安排使用。年度结余下年度使用，当年计提不足的，超出部分按正常成本费用渠道列支。

8.2.6 安全经费用的使用程序为：由离子型稀土矿山安全生产管理人员或各部门主要负责人提出，报主要负责人批准后方可实施。

- 9 安全事故报告与统计分析

- 9.1 安全事故报告

--离子型稀土矿山应建立安全报告制度，矿区每月向矿山安全管理职能部门上报安全事故报表，如有安全事故须及时报告给相关部门。

--安全事故报告的主要内容：事故发生的时间、地点以及事故现场情况，事故的简要经过，事故已造成或者可能造成的损失，已经采取的措施和其他应当报告的情况。

- 9.2 安全统计与分析

9.2.1 离子型稀土矿山应确定事故、事件统计指标及计算方法，对本辖区内发生的安全生产事故每半年全面分析一次，做到事实叙述清楚，原因分析准确，防范措施得当。

9.2.2 事故、事件分析的要点包括：

--事故发生时间规律分析；

--事故发生的原因分析；

--伤害率分析；

--事故费用分析；

--安全标准化系统缺陷分析。

9.2.3 离子型稀土矿山应建立完整规范的安全事故台帐和档案，档案应包括事故快报、伤亡事故情况报表、事故调查报告、事故责任人的处理落实情况和防范措施的落实情况等内容。

- 9.3 安全评价

--离子型稀土矿山应针对主要危险、有害因素和生产特点选用适当的评价程序和评价方法。

--参照有关资料和数据用选定的评价方法进行安全评价定量分析。

--综合安全评价得出的结论，提出相应的对策措施与建议。